# 8 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

# 8.1 CC-01: CCTV (Vigilancia por Video)

## 8.1.1 Descripción Funcional / Técnica

El sistema CCTV comprende una red de cámaras de video desplegadas estratégicamente a lo largo del corredor, operando bajo una arquitectura de transmisión IP que transporta flujos de video hacia el Centro de Control y Operaciones. La solución integra diferentes tipologías de cámaras según los requerimientos específicos de cada ubicación: cámaras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) para cobertura adaptable y seguimiento, cámaras fijas para vigilancia permanente de zonas específicas, y cámaras con capacidades analíticas integradas para detección inteligente.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, capturando video en resolución 4K (3840×2160) a 30 fps con compresión eficiente (H.265/HEVC) que optimiza el uso del ancho de banda sin degradación perceptible de calidad.

---

## 8.1.2 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de videovigilancia robusto responde a la imposibilidad física de mantener presencia humana continua a lo largo de 306 km de corredor vial. La capacidad de observación remota permite que un número reducido de operadores en el CCO mantenga vigilancia visual sobre múltiples puntos simultáneamente, optimizando recursos humanos mientras maximiza la cobertura espacial.

La videovigilancia habilita respuestas informadas ante incidentes: cuando un subsistema automático genera una alerta, el operador puede verificar visualmente la situación antes de despachar recursos de emergencia, evitando despliegues innecesarios por falsas alarmas.

---

## 8.1.3 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| **Resolución mínima aceptable** | 2K (2560×1440) @ 30 fps para cámaras secundarias |
| **Formato de compresión** | H.265/HEVC primario, H.264/AVC secundario |
| **Tasa de bits por cámara** | 8-25 Mbps según resolución y nivel de actividad |
| **Latencia de transmisión** | < 500 ms desde captura hasta visualización en CCO |
| **Rango dinámico** | HDR/WDR ≥ 120 dB para condiciones de contraluz extremo |
| **Visión nocturna** | IR inteligente con alcance ≥ 100 m para cámaras exteriores |
| **Protección ambiental** | IP66/67 para equipos de exterior, IP54 para interior |
| **Rango térmico operativo** | -30°C a +60°C con funcionamiento continuo garantizado |
| **Alimentación** | PoE++ (IEEE 802.3bt, 60W) o 24VAC/24VDC con respaldo UPS |
| **Capacidades PTZ** | Pan 360°, Tilt ±90°, Zoom óptico ≥ 30x para cámaras motorizadas |
| **Analítica integrada** | Detección de intrusión, cruce de línea, permanencia, dirección |
| **Protocolos de red** | ONVIF Profile S/G, RTSP, RTMP, SIP para integraciones |
| **Ciberseguridad** | Cifrado TLS 1.3, autenticación IEEE 802.1X, certificados X.509 |
| **Almacenamiento local** | Slot para microSD ≥ 256 GB como respaldo ante falla de red |
| **Gestión de VMS** | Compatible con plataformas Milestone, Genetec, Honeywell, o VMS propio |
| **Tasa de cuadros** | 30 fps configurable, con modo 60 fps para cámaras de alta velocidad |
| **Campo visual** | ≥ 90° horizontal para cámaras fijas de cobertura general |
| **Resistencia a impactos** | IK10 para zonas vulnerables a vandalismo |

## 8.1.4 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| **RF-02** | Visualización Remota en el CCO | Los operadores del CCO deben poder visualizar cualquier cámara del corredor bajo demanda mediante interfaz gráfica intuitiva. La interfaz debe permitir visualización individual, mosaicos configurables (1x1, 2x2, 3x3, 4x4), y modos de patrullaje automático que roten entre cámaras predefinidas. La selección de cámaras debe ser posible mediante mapa interactivo del corredor, lista jerárquica por segmento, o búsqueda por ID. | La capacidad de visualización flexible permite que los operadores adapten la interfaz a diferentes escenarios operativos: monitoreo general con múltiples cámaras simultáneas, o atención focalizada a un incidente específico con visualización full-screen. |
| **RF-03** | Control PTZ Remoto | Las cámaras PTZ deben ser controlables remotamente desde el CCO con precisión de 0.1° en movimientos pan/tilt. El control debe incluir funciones de zoom óptico, enfoque automático/manual, ajuste de iris, y activación de iluminación IR. El sistema debe soportar guarda-tours programables y funciones de presets. | El control PTZ remoto multiplica la efectividad de cada cámara al permitir cobertura adaptativa. Un operador puede seguir visualmente un vehículo sospechoso a lo largo del corredor saltando entre cámaras. |
| **RF-04** | Grabación Continua y por Evento | El sistema debe grabar video continuamente de todas las cámaras con retención mínima de 30 días. Adicionalmente, debe soportar grabación por evento con pre-alarm (5-10 segundos antes del evento) y post-alarm (tiempo configurable). Los eventos que activan grabación prioritaria incluyen: detecciones de AID (CC-02), activación de botones SOS (CC-04), alarmas de sensores ambientales (CC-06), y comandos manuales del operador. | La grabación continua proporciona contexto histórico completo para investigaciones, mientras que la grabación por evento optimiza el almacenamiento y facilita la búsqueda de momentos críticos. La capacidad de pre-alarm es esencial porque captura el desarrollo del evento desde su inicio, no solo desde la detección. |
| **RF-05** | Analítica de Video Integrada | Las cámaras o el VMS deben incluir capacidades analíticas de video para detección de intrusión en zonas delimitadas, cruce de líneas virtuales, detección de permanencia en áreas restringidas, detección de dirección de flujo contraria, y detección de objetos abandonados. Las analíticas deben ser configurables por cámara con umbrales de sensibilidad ajustables y zonas de detección definibles mediante polígonos. | Las analíticas integradas proporcionan capacidad de detección básica sin requerir el subsistema AID completo, ofreciendo redundancia y permitiendo detección en ubicaciones donde el análisis mediante IA de edge no es viable económicamente. |
| **RF-06** | Integración con Subsistemas ITS | El sistema CCTV debe integrarse nativamente con los subsistemas AID (CC-02) para análisis inteligente, DMS/VMS (CC-03) para presentación unificada, y el CCO (CC-19) para gestión centralizada. La integración debe permitir: visualización automática de cámara cercana ante alerta de otro subsistema, control bidireccional de comandos, y correlación temporal de eventos entre sistemas mediante timestamps sincronizados vía NTP. | La operación del corredor como sistema integrado requiere que los subsistemas trabajen coordinadamente. Cuando AID detecta un incidente, CCTV debe presentar automáticamente la cámara correspondiente sin intervención manual. |
| **RF-07** | Acceso Remoto Seguro | El sistema debe proporcionar capacidad de acceso remoto seguro para usuarios autorizados fuera del CCO, incluyendo: aplicación móvil para personal de campo, portal web para autoridades de tránsito, y API para integración con sistemas de emergencia. El acceso remoto debe implementar autenticación multifactor (MFA), control de acceso basado en roles (RBAC), y logging completo de sesiones. | El acceso remoto habilita que personal de campo verifique situaciones en ubicaciones específicas antes de llegar físicamente, y permite que autoridades externas visualicen la escena durante despacho. |
| **RF-08** | Respaldo y Recuperación ante Fallas | El sistema debe implementar redundancia en todos los componentes críticos: almacenamiento RAID con hot-spare, rutas de red diversas (fibra primaria, radio/celular backup), y alimentación con respaldo UPS + generador. Ante falla de transmisión al CCO, las cámaras deben almacenar localmente en microSD y sincronizar automáticamente al restablecerse la conectividad. | La disponibilidad 24/7 es crítica para seguridad vial. Un sistema de videovigilancia fuera de servicio durante un incidente representa riesgo operativo y potencial responsabilidad legal. |
| **RF-09** | Gestión Centralizada del Sistema | El VMS debe proporcionar capacidades de gestión centralizada: inventario automático de cámaras, monitoreo de estado operativo (health monitoring), gestión remota de configuraciones (firmware, parámetros de imagen, analíticas), y generación de reportes de disponibilidad. Las actualizaciones de firmware deben ser desplegables de forma remota y programable por lotes. | Un corredor de 306 km puede tener cientos de cámaras. La gestión individual de cada dispositivo sería inviable operativamente. La gestión centralizada reduce costos de mantenimiento. |
| **RF-10** | Cumplimiento Normativo y Forense | El sistema debe garantizar integridad de evidencia video mediante: timestamps certificados con fuente de tiempo segura (GNSS/NTP stratum 1), cadena de custodia digital para video exportado (hash criptográfico), y almacenamiento inmutable ante modificaciones. La exportación de video debe incluir metadatos completos. | El video de seguridad vial frecuentemente se requiere como evidencia en procesos judiciales. La cadena de custodia verificable y la integridad de timestamps son requisitos legales para que la evidencia sea admisible. |

## 8.1.5 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| **RNF-02** | Ciclo de Vida y Obsolescencia | Los componentes del sistema (cámaras, switches, VMS) deben tener ciclo de vida útil ≥ 10 años con soporte técnico y repuestos garantizados por el fabricante durante ese período. El diseño debe considerar obsolescencia tecnológica permitiendo actualización de capacidades sin reemplazo completo de infraestructura. | La infraestructura de videovigilancia representa inversión significativa que debe amortizarse adecuadamente. Un ciclo de 10 años permite recuperación de inversión. |
| **RNF-03** | Consumo Energético y Eficiencia | Las cámaras deben operar con consumo ≤ 25W promedio en condiciones normales (sin IR), y ≤ 50W máximo con IR activado y PTZ en movimiento continuo. El diseño del sistema debe considerar eficiencia energética en todos los componentes. | Un corredor con 200+ cámaras puede consumir 5-10 kW continuos solo en videovigilancia. La eficiencia energética reduce costos operativos significativamente. |
| **RNF-04** | Ciberseguridad End-to-End | El sistema debe implementar defensa en profundidad: cámaras con firmware firmado digitalmente y verificación de integridad en boot, transmisión cifrada TLS 1.3, segmentación de red mediante VLANs y microsegmentación, autenticación 802.1X para dispositivos, y monitoreo continuo de anomalías de seguridad. | Las cámaras IoT son objetivos frecuentes de ciberataques. Un compromiso del sistema CCTV puede exponer información sensible de infraestructura crítica. |
| **RNF-05** | Escalabilidad Horizontal | La arquitectura debe permitir adición de nuevas cámaras sin degradación del sistema existente. El VMS debe soportar ≥ 500 cámaras en configuración final del corredor, con capacidad de distribución en múltiples servidores si es necesario. | El corredor puede expandirse o requerir mayor densidad de cobertura videográfica en el futuro. La escalabilidad horizontal garantiza que inversiones iniciales no requieran reemplazo ante crecimiento. |
| **RNF-06** | Tolerancia a Condiciones Ambientales | Las cámaras de exterior deben operar en rango térmico -30°C a +60°C con humedad relativa hasta 95% sin condensación interna. Deben resistir vibraciones de tráfico pesado, vientos sostenidos de 150 km/h, y lluvia horizontal intensa. | El corredor Chía–Girardot atraviesa zonas con condiciones climáticas diversas: altiplano con heladas, valles cálidos, y zonas de alta precipitación. |
| **RNF-07** | Cumplimiento Normativo Global | El sistema debe cumplir: Resolución 1090 de 2020 (Colombia - Sistemas ITS), Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales en video), estándares IEEE 802.3 para redes, y normas eléctricas RETIE. Las cámaras deben contar con certificación FCC (USA) o CE (Europa). | El cumplimiento normativo es obligatorio para operación legal en Colombia. La falta de certificaciones puede impedir la aprobación de proyectos por entidades controladoras. |

## 8.1.6 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPI-02** | Latencia de Video | Tiempo desde captura hasta visualización CCO | < 500 ms | Continua |
| **KPI-03** | Calidad de Imagen | Resolución efectiva sin degradación por compresión | ≥ 95% | Trimestral |
| **KPI-04** | Tasa de Falsos Positivos | Alertas analíticas sin evento real | < 5% | Mensual |
| **KPI-05** | Cobertura Operativa | Cámaras funcionando / Total instalado | ≥ 98% | Diaria |
| **KPI-06** | Tiempo de Recuperación MTTR | Tiempo medio de reparación ante falla | < 4 horas | Por incidente |
| **KPI-07** | Satisfacción de Usuario | Evaluación operadores del CCO | ≥ 4.0/5.0 | Semestral |
| **KPI-08** | Eficiencia Energética | Consumo promedio por cámara | < 25W | Mensual |

## 8.1.7 Principales Casos de Uso

CU-01: Verificación de Alerta de Contravía
**Actor Principal:** Operador del CCO  
**Precondición:** Sistema AID genera alerta de vehículo en contravía  
**Flujo Principal:**
1. El AID detecta vector de movimiento anómalo y genera alerta crítica al CCO
2. El sistema CCTV automáticamente presenta la cámara más cercana al punto de alerta
3. El operador visualiza el vehículo circulando en sentido opuesto y confirma la emergencia
4. El operador toma control PTZ de la cámara y sigue visualmente el vehículo
5. El operador activa protocolo de emergencia: cierra tramo mediante DMS, despacha patrulla
6. La cámara continúa grabando hasta que la patrulla intercepta el vehículo

**Resultado:** Interceptación exitosa del vehículo en contravía sin colisión, con evidencia completa del incidente.

# 8.2 CC-02: AID (Detección de Incidentes)

## 8.2.1 Descripción Funcional / Técnica

El sistema AID comprende una red de sensores virtuales basados en análisis de video desplegados estratégicamente a lo largo del corredor. La solución integra diferentes tipologías de detección según los requerimientos específicos de cada ubicación: detección de vehículos detenidos para identificación de colisiones, detección de flujo contrario para prevención de accidentes frontales, detección de pérdida de carga, detección de peatones en calzada, y análisis de velocidad promedio para identificación de congestiones.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, analizando video en tiempo real con latencia inferior a 2 segundos desde la ocurrencia del evento hasta la generación de la alerta.

---

## 8.2.2 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de detección automática de incidentes responde a la imposibilidad de mantener vigilancia humana continua sobre 306 km de corredor vial. La capacidad de detección automática permite identificar incidentes en segundos, reduciendo el tiempo de respuesta de minutos (con detección manual por operadores) a segundos (con detección automática).

Estudios de seguridad vial demuestran que cada minuto de reducción en el tiempo de detección de un incidente reduce en un 3% la probabilidad de accidentes secundarios. En un corredor de alta velocidad como Chía-Girardot, la detección temprana es crítica para la seguridad operacional.

---

## 8.2.3 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| **Tiempo de detección** | < 2 segundos desde ocurrencia hasta alerta |
| **Tasa de detección** | ≥ 95% para incidentes críticos |
| **Tasa de falsos positivos** | < 5% |
| **Algoritmos** | Deep Learning / CNN entrenados con datasets de tráfico vial |
| **Procesamiento** | Edge computing con aceleradores NVIDIA Jetson o similar |
| **Entradas de video** | Compatible con streams RTSP de cámaras CCTV CC-01 |
| **Resolución de entrada** | 1080p mínimo, 4K recomendado |
| **Interfaces de salida** | API REST, SNMP Traps, mensajería MQTT |
| **Clasificación de severidad** | Crítica, Mayor, Menor con umbrales configurables |
| **Georeferenciación** | Coordenadas GPS exactas del punto de detección |
| **Metadatos de evento** | Timestamp, tipo de incidente, confianza, imagen de evidencia |
| **Capacidad de procesamiento** | ≥ 4 streams de video simultáneos por nodo de edge |
| **Redundancia** | Failover automático ante falla de nodo de procesamiento |
| **Aprendizaje continuo** | Capacidad de reentrenamiento con nuevos casos |

## 8.2.4 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| **RF-02** | Detección de Flujo Contrario | El sistema debe detectar vehículos circulando en sentido opuesto al flujo normal del tráfico, generando alerta crítica inmediata. La detección debe operar tanto de día como de noche. | El flujo contrario es uno de los incidentes más peligrosos en corredores de alta velocidad. La detección automática permite cerrar el tramo afectado en segundos, evitando colisiones frontales. |
| **RF-03** | Detección de Pérdida de Carga | El sistema debe detectar objetos caídos en calzada (carga, escombros, neumáticos) que representen riesgo para los vehículos. La detección debe identificar el tipo de objeto y su ubicación exacta. | La pérdida de carga es frecuente en corredores con alto tráfico de carga. La detección automática permite despachar unidades de limpieza antes de que se produzcan accidentes por evasión. |
| **RF-04** | Detección de Peatón en Calzada | El sistema debe detectar personas caminando en la calzada o en el hombro de la vía, generando alerta de seguridad. La detección debe distinguir entre peatones en zonas permitidas (áreas de servicio) versus zonas prohibidas (calzada). | Los peatones en calzada representan alto riesgo de fatalidad. La detección automática permite activar alertas a conductores cercanos y despachar unidades de seguridad vial. |
| **RF-05** | Detección de Congestión Repentina | El sistema debe detectar reducciones abruptas de velocidad promedio en un tramo (< 30 km/h de caída en menos de 5 minutos), identificando la formación de cuellos de botella. | La congestión repentina es precursora de accidentes múltiples. La detección temprana permite activar señalización variable (VSL) para reducir la velocidad del tráfico aproximándose. |
| **RF-06** | Clasificación por Severidad | El sistema debe clasificar cada incidente detectado en categorías de severidad: Crítica (requiere cierre de tramo), Mayor (requiere despacho inmediato), Menor (requiere monitoreo). La clasificación debe basarse en tipo de incidente, ubicación y condiciones de tráfico. | La clasificación por severidad permite priorizar la respuesta de recursos limitados, asegurando que los incidentes críticos reciban atención inmediata mientras los menores se monitorean. |
| **RF-07** | Integración con CCTV | El sistema debe integrarse con el subsistema CCTV (CC-01) para presentar automáticamente el video del punto de detección ante alerta. La integración debe permitir al operador verificar visualmente el incidente antes de despachar recursos. | La integración con CCTV reduce falsos positivos y permite a los operadores confirmar la naturaleza del incidente antes de activar protocolos costosos de respuesta de emergencia. |
| **RF-08** | Georeferenciación Precisa | Cada alerta debe incluir coordenadas GPS exactas del incidente (precisión < 10 metros), identificación del punto kilométrico más cercano, y cámara de referencia. | La georeferenciación precisa reduce el tiempo de llegada de unidades de emergencia, eliminando la búsqueda del punto del incidente en un corredor de 306 km. |
| **RF-09** | Evidencia Digital | El sistema debe capturar automáticamente imagen/video del incidente detectado, almacenándolo como evidencia. La evidencia debe incluir timestamp certificado, coordenadas GPS, y metadatos del evento. | La evidencia digital es fundamental para investigaciones posteriores de incidentes y para el entrenamiento continuo de los algoritmos de detección. |
| **RF-10** | Gestión de Falsos Positivos | El sistema debe incluir mecanismos de retroalimentación donde los operadores puedan marcar alertas como falsos positivos, alimentando el algoritmo de aprendizaje para reducir futuras detecciones erróneas. | La gestión activa de falsos positivos permite mejorar continuamente la precisión del sistema, reduciendo la fatiga de alertas en operadores y aumentando la confianza en el sistema. |

## 8.2.5 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| **RNF-02** | Latencia de Procesamiento | El tiempo desde la ocurrencia del incidente hasta la generación de la alerta debe ser < 2 segundos en condiciones normales de red. | La latencia es crítica en incidentes de flujo contrario donde cada segundo cuenta para evitar colisiones frontales. |
| **RNF-03** | Disponibilidad | El sistema debe mantener disponibilidad ≥ 99.5%, excluyendo mantenimientos programados notificados con 48 horas de anticipación. | La disponibilidad asegura que el corredor esté protegido permanentemente. Una caída del sistema AID durante un incidente podría tener consecuencias fatales. |
| **RNF-04** | Capacidad de Escalabilidad | La arquitectura debe permitir adición de nuevos puntos de detección sin degradación del rendimiento existente, soportando ≥ 100 nodos de análisis en configuración final. | El corredor puede requerir mayor densidad de detección en el futuro. La escalabilidad garantiza que la inversión inicial no requiera reemplazo ante crecimiento. |
| **RNF-05** | Ciberseguridad | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para comunicaciones, autenticación de dispositivos, y segmentación de red para prevenir accesos no autorizados a los motores de análisis. | Los motores de análisis de video son componentes críticos. Un compromiso podría desactivar la detección de incidentes o generar falsas alertas masivas. |
| **RNF-06** | Tolerancia Ambiental | Los nodos de edge deben operar en rango térmico -20°C a +60°C con IP65 de protección. | El corredor atraviesa zonas con condiciones climáticas diversas. Los nodos de edge deben operar confiablemente en todas las condiciones. |
| **RNF-07** | Privacidad y Protección de Datos | El sistema debe cumplir Ley 1581 de 2012, anonimizando rostros de conductores y peatones en las imágenes de evidencia almacenadas. | El cumplimiento normativo es obligatorio. La detección de incidentes no debe comprometer la privacidad de los usuarios de la vía. |

## 8.2.6 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPI-02** | Tasa de Falsos Positivos | Alertas sin incidente real / Total alertas | < 5% | Mensual |
| **KPI-03** | Latencia Promedio | Tiempo detección a alerta | < 2 segundos | Continua |
| **KPI-04** | Disponibilidad del Sistema | Tiempo operativo del sistema AID | ≥ 99.5% | Mensual |
| **KPI-05** | Precisión Geográfica | Distancia entre detección y ubicación real | < 10 metros | Trimestral |
| **KPI-06** | Tiempo de Respuesta CCO | Tiempo desde alerta hasta acción del operador | < 30 segundos | Mensual |
| **KPI-07** | Reducción de Accidentes Secundarios | Comparación año a año en tramos con AID | ≥ 15% | Anual |
| **KPI-08** | Satisfacción de Operadores | Evaluación de utilidad del sistema | ≥ 4.0/5.0 | Semestral |

## 8.2.7 Principales Casos de Uso

CU-01: Detección de Colisión en Curva Peligrosa
**Actor Principal:** Sistema AID / Operador CCO  
**Precondición:** Circulación normal en curva del km 45  
**Flujo Principal:**
1. Dos vehículos colisionan en curva ciega del km 45
2. El sistema AID detecta vehículos detenidos y cambio brusco en flujo
3. Se genera alerta crítica con georeferenciación precisa en 1.5 segundos
4. El CCO recibe alerta con imagen de evidencia del incidente
5. El operador verifica visualmente mediante CCTV y confirma colisión
6. Se activa protocolo de emergencia despachando ambulancia y grúa

**Resultado:** Tiempo de detección 1.5 segundos vs. 3-5 minutos con detección manual. Se evitan colisiones secundarias por vehículos que ingresan a la curva.

# 8.3 CC-03: DMS / VMS (Mensajería Variable)

## 8.3.1 Descripción Funcional / Técnica

El sistema DMS/VMS comprende una red de paneles de mensajería variable desplegados estratégicamente a lo largo del corredor. La solución integra diferentes tipologías de paneles según la función: paneles de información de tráfico (tipo portal) para mensajes generales, paneles de advertencia de proximidad para alertas específicas de tramo, y paneles de velocidad variable (VSL) integrados para gestión dinámica de velocidad.

El subsistema opera bajo control del CCO, permitiendo la programación de mensajes predefinidos y la activación de mensajes de emergencia en tiempo real. La integración con otros sistemas ITS permite la presentación automática de mensajes basados en eventos detectados.

---

## 8.3.2 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de mensajería variable responde a la necesidad de mantener informados a los conductores sobre condiciones cambiantes del corredor. En un tramo de 306 km con condiciones variables (clima, tráfico, obras), la información oportuna es esencial para la seguridad vial.

Estudios demuestran que la información previa reduce en un 25% la tasa de accidentes en zonas de riesgo y mejora en un 15% el tiempo de travesía por optimización de rutas. Los paneles DMS actúan como el "voz a voz" del CCO hacia los miles de conductores que transitan diariamente por el corredor.

---

## 8.3.3 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| **Resolución mínima** | 16 filas x 32 columnas de píxeles para texto y gráficos básicos |
| **Ángulo de visibilidad** | ≥ 30° horizontal, ≥ 15° vertical |
| **Distancia de lectura** | ≥ 200 metros en condiciones diurnas, ≥ 150 metros nocturnas |
| **Brillo** | 5,000 - 10,000 nits (ajuste automático según condiciones lumínicas) |
| **Protección ambiental** | IP65 para componentes electrónicos, IP54 para estructura general |
| **Rango térmico** | -20°C a +60°C operación continua |
| **Comunicación** | Ethernet (fibra óptica primaria), 4G/5G (backup) |
| **Protocolos** | NTCIP 1203 compatible, SNMP para gestión |
| **Alimentación** | 110-240 VAC con UPS integrado (2 horas autonomía mínima) |
| **Fuente de mensajes** | API REST para integración con CCO y otros ITS |
| **Tiempo de actualización** | < 3 segundos desde comando hasta visualización |
| **Biblioteca de mensajes** | ≥ 100 mensajes predefinidos configurables |
| **Formatos soportados** | Texto, iconos estándar, pictogramas de tránsito |
| **Monitoreo de estado** | Feedback de operatividad, temperatura, corriente LED |
| **Control de acceso** | Autenticación multi-nivel (operador, supervisor, admin) |

## 8.3.4 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| **RF-02** | Alertas de Seguridad | El sistema debe mostrar alertas de seguridad ante incidentes detectados: "ACCIDENTE A 2 KM - REDUZCA VELOCIDAD", "PEATÓN EN VÍA", "CARRIL CERRADO". Las alertas deben activarse automáticamente por integración con AID o manualmente por operadores. | Las alertas de seguridad reducen la velocidad del tráfico aproximándose a incidentes, disminuyendo la severidad de accidentes secundarios. |
| **RF-03** | Mensajes de Velocidad Variable (VSL) | El sistema debe mostrar límites de velocidad variables basados en condiciones: clima (lluvia, niebla), tráfico (congestión), obras, incidentes. Los límites deben ajustarse dinámicamente según algoritmos de seguridad vial. | La velocidad variable homogeniza el flujo vehicular y reduce accidentes en condiciones adversas, aumentando la capacidad del corredor en horas valle. |
| **RF-04** | Mensajes de Emergencia | El sistema debe mostrar mensajes de emergencia en situaciones críticas: "EVACUACIÓN - SIGA INDICACIONES", "CIERRE TOTAL A 5 KM". Los mensajes de emergencia deben tener prioridad máxima sobre cualquier otro contenido. | Los mensajes de emergencia salvan vidas al proporcionar instrucciones claras durante evacuaciones o situaciones de peligro inminente. |
| **RF-05** | Programación de Mensajes | El sistema debe permitir programar mensajes por horario (ej. "BUENOS DÍAS" en mañanas), por día de semana, o por eventos especiales. La programación debe ser configurable mediante interfaz web del CCO. | La programación permite automatizar mensajes recurrentes, liberando a los operadores para tareas críticas y asegurando comunicación consistente. |
| **RF-06** | Integración con AID | El sistema debe integrarse con el subsistema AID (CC-02) para activar automáticamente mensajes de alerta ante detección de incidentes. La integración debe permitir selección automática del mensaje según tipo de incidente y ubicación. | La integración con AID reduce el tiempo de respuesta de minutos a segundos, mostrando alertas antes de que los conductores alcancen el punto del incidente. |
| **RF-07** | Integración con ESS | El sistema debe integrarse con el subsistema ESS (CC-06) para mostrar mensajes basados en condiciones climáticas: "LLUVIA - REDUZCA VELOCIDAD", "NIEBLA DENSA - LUCES BAJAS". Los mensajes deben activarse automáticamente por umbrales climáticos. | La información climática en tiempo real permite a los conductores ajustar su conducción antes de ingresar a zonas con condiciones adversas. |
| **RF-08** | Gestión Centralizada | El sistema debe permitir gestión centralizada desde el CCO: encendido/apagado de paneles, cambio de mensajes, monitoreo de estado operativo, diagnóstico de fallas. La gestión debe ser posible por panel individual, por grupo, o masiva. | La gestión centralizada asegura que los mensajes sean consistentes en todo el corredor y permite respuesta rápida ante cambios operativos. |
| **RF-09** | Monitoreo de Estado | El sistema debe proporcionar monitoreo continuo del estado de cada panel: operatividad, temperatura, consumo energético, estado de LEDs. Las fallas deben generar alarmas automáticas en el CCO. | El monitoreo permite mantenimiento proactivo, asegurando que los paneles estén operativos cuando más se necesitan. |
| **RF-10** | Registro de Actividad | El sistema debe registrar toda actividad: mensajes mostrados, cambios de programación, accesos al sistema, fallas. Los registros deben ser exportables para auditoría y análisis de uso. | El registro de actividad permite auditoría de comunicaciones y análisis de efectividad de mensajes para mejora continua. |

## 8.3.5 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| **RNF-02** | Legibilidad | Los mensajes deben ser legibles desde ≥ 200 metros en condiciones de sol directo y ≥ 150 metros en condiciones nocturnas. El brillo debe ajustarse automáticamente (fotocelda). | La legibilidad es crítica para la efectividad del mensaje. Conductores deben tener tiempo suficiente para leer y reaccionar antes de pasar el panel. |
| **RNF-03** | Tiempo de Actualización | El tiempo desde el comando en CCO hasta la visualización del nuevo mensaje debe ser < 3 segundos para paneles conectados por fibra, < 10 segundos para paneles en 4G/5G. | El tiempo de actualización es crítico en emergencias donde cada segundo cuenta para alertar a conductores de peligros inminentes. |
| **RNF-04** | Ciberseguridad | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para comunicaciones, autenticación de operadores con MFA, y segmentación de red. Los paneles deben aceptar solo comandos de fuentes autorizadas. | Los paneles DMS son objetivos atractivos para vandalismo digital. Un atacante podría mostrar mensajes falsos causando pánico o accidentes. |
| **RNF-05** | Resistencia Ambiental | Los paneles deben operar en rango térmico -20°C a +60°C, resistir lluvia horizontal (IP65), vientos de 150 km/h, y vibraciones de tráfico pesado. | El corredor atraviesa zonas con condiciones climáticas extremas. Los paneles deben operar confiablemente en todas las condiciones. |
| **RNF-06** | Ciclo de Vida | Los componentes del sistema deben tener ciclo de vida útil ≥ 10 años, considerando degradación de LEDs (mantenimiento de brillo ≥ 70% a 10 años). | Los paneles DMS representan inversión significativa en infraestructura de campo. Un ciclo de 10 años permite recuperación de inversión. |
| **RNF-07** | Eficiencia Energética | Los paneles deben operar con consumo ≤ 500W promedio, ≤ 800W máximo (brillo máximo, todos los LEDs activos). Deben incluir modo de bajo consumo para horas de poco tráfico. | La eficiencia energética reduce costos operativos y la huella de carbono del corredor, importante para certificaciones de sostenibilidad. |

## 8.3.6 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPI-02** | Tiempo de Respuesta | Tiempo comando a visualización | < 3 segundos | Continua |
| **KPI-03** | Legibilidad | Distancia mínima de lectura efectiva | ≥ 200 metros | Trimestral |
| **KPI-04** | Efectividad de Mensajes | Reducción de velocidad ante alertas | ≥ 10% | Mensual |
| **KPI-05** | Precisión de Información | % mensajes con información correcta | ≥ 98% | Mensual |
| **KPI-06** | Tiempo de Reparación | MTTR ante falla de panel | < 8 horas | Por incidente |
| **KPI-07** | Satisfacción de Usuarios | Percepción de utilidad de información | ≥ 3.8/5.0 | Semestral |
| **KPI-08** | Consumo Energético | Promedio por panel | < 500W | Mensual |

## 8.3.7 Principales Casos de Uso

CU-01: Información de Tiempo de Travesía
**Actor Principal:** Sistema de Tráfico / Operador CCO / Conductores  
**Precondición:** Tráfico fluido en corredor, viaje promedio de 3 horas  
**Flujo Principal:**
1. El sistema de tráfico calcula tiempos de travesía por tramo basado en velocidad promedio
2. Los paneles DMS en puntos de entrada muestran: "TIEMPO A GIRARDOT: 2H 45MIN"
3. Los conductores planifican su viaje con información precisa
4. Ante congestión repentina, los paneles actualizan: "CONGESTIÓN KM 120 +30MIN"
5. Los conductores pueden tomar rutas alternativas informadas

**Resultado:** Reducción del 18% en consultas de tiempo estimado, mejora en satisfacción de usuarios.

# 8.4 CC-04: ECS / SOS (Llamada de Emergencia)

## 8.4.1 Descripción Funcional / Técnica

## 8.4.2 Justificación Estratégica

## 8.4.3 Especificación Técnica

## 8.4.4 Requerimientos Funcionales (RF)

## 8.4.5 Requisitos No Funcionales (RNF)

## 8.4.6 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

## 8.4.7 Principales Casos de Uso

# 8.5 CC-05: VDS / TDS (Contadores de Tráfico)

## 8.5.1 Descripción Funcional / Técnica

## 8.5.2 Justificación Estratégica

## 8.5.3 Especificación Técnica

## 8.5.4 Requerimientos Funcionales (RF)

## 8.5.5 Requisitos No Funcionales (RNF)

## 8.5.6 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

## 8.5.7 Principales Casos de Uso