# 8. REQUERIMIENTOS ITS - 41 COMPONENTES DE CAMPO

# 8.1 CC-01: CCTV (Vigilancia por Video)

## 8.1.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-01 CCTV constituye el sistema de percepción visual del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando cobertura videográfica continua de alta definición para monitoreo, detección y verificación de eventos en tiempo real. Este subsistema fundamental habilita la capacidad de observación remota del estado de la infraestructura vial, el comportamiento del tráfico y la ocurrencia de incidentes que requieren atención del Centro de Control y Operaciones (CCO).

La videovigilancia inteligente representa la capa base de percepción sobre la cual se construyen capacidades analíticas avanzadas, permitiendo a los operadores visualizar cualquier punto del corredor bajo demanda, verificar alertas generadas por otros subsistemas ITS, y recolectar evidencia objetiva para análisis forense y toma de decisiones.

El sistema CC-01 se despliega estratégicamente a lo largo de los 306 km del corredor, cubriendo zonas críticas como intersecciones, puentes, viaductos, zonas de riesgo geotécnico y puntos de alta accidentalidad.

## 8.1.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-01 |
| Sigla (Estándar Internacional) | CCTV |
| Nombre del Componente | Vigilancia por Video |
| Capacidad Operativa Generada | Supervisión Visual Continua: Capacidad de observar y verificar el estado real de la infraestructura en tiempo real. |

## 8.1.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema CCTV comprende una red de cámaras de video desplegadas estratégicamente a lo largo del corredor, operando bajo una arquitectura de transmisión IP que transporta flujos de video hacia el Centro de Control y Operaciones. La solución integra diferentes tipologías de cámaras según los requerimientos específicos de cada ubicación: cámaras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) para cobertura adaptable y seguimiento, cámaras fijas para vigilancia permanente de zonas específicas, y cámaras con capacidades analíticas integradas para detección inteligente.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, capturando video en resolución 4K (3840×2160) a 30 fps con compresión eficiente (H.265/HEVC) que optimiza el uso del ancho de banda sin degradación perceptible de calidad.

## 8.1.4 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de videovigilancia robusto responde a la imposibilidad física de mantener presencia humana continua a lo largo de 306 km de corredor vial. La capacidad de observación remota permite que un número reducido de operadores en el CCO mantenga vigilancia visual sobre múltiples puntos simultáneamente, optimizando recursos humanos mientras maximiza la cobertura espacial.

La videovigilancia habilita respuestas informadas ante incidentes: cuando un subsistema automático genera una alerta, el operador puede verificar visualmente la situación antes de despachar recursos de emergencia, evitando despliegues innecesarios por falsas alarmas.

## 8.1.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Resolución de captura | 4K UHD (3840×2160) @ 30 fps |
| Resolución mínima aceptable | 2K (2560×1440) @ 30 fps para cámaras secundarias |
| Formato de compresión | H.265/HEVC primario, H.264/AVC secundario |
| Tasa de bits por cámara | 8-25 Mbps según resolución y nivel de actividad |
| Latencia de transmisión | < 500 ms desde captura hasta visualización en CCO |
| Rango dinámico | HDR/WDR ≥ 120 dB para condiciones de contraluz extremo |
| Visión nocturna | IR inteligente con alcance ≥ 100 m para cámaras exteriores |
| Protección ambiental | IP66/67 para equipos de exterior, IP54 para interior |
| Rango térmico operativo | -30°C a +60°C con funcionamiento continuo garantizado |
| Alimentación | PoE++ (IEEE 802.3bt, 60W) o 24VAC/24VDC con respaldo UPS |
| Capacidades PTZ | Pan 360°, Tilt ±90°, Zoom óptico ≥ 30x para cámaras motorizadas |
| Analítica integrada | Detección de intrusión, cruce de línea, permanencia, dirección |
| Protocolos de red | ONVIF Profile S/G, RTSP, RTMP, SIP para integraciones |
| Ciberseguridad | Cifrado TLS 1.3, autenticación IEEE 802.1X, certificados X.509 |
| Almacenamiento local | Slot para microSD ≥ 256 GB como respaldo ante falla de red |
| Gestión de VMS | Compatible con plataformas Milestone, Genetec, Honeywell, o VMS propio |
| Tasa de cuadros | 30 fps configurable, con modo 60 fps para cámaras de alta velocidad |
| Campo visual | ≥ 90° horizontal para cámaras fijas de cobertura general |
| Resistencia a impactos | IK10 para zonas vulnerables a vandalismo |

## 8.1.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Captura y Transmisión de Video en Tiempo Real | El sistema debe capturar video continuo en resolución 4K a 30 fps y transmitirlo al CCO con latencia inferior a 500 ms. La transmisión debe mantenerse estable ante fluctuaciones de red mediante buffers adaptativos y recuperación de paquetes. Cada cámara debe generar múltiples streams simultáneos: uno principal en alta resolución para grabación, uno secundario en resolución reducida para visualización multi-pantalla, y uno terciario para transmisión móvil. | La captura en tiempo real es fundamental para operaciones de monitoreo y respuesta a incidentes. Las cámaras que operan con latencias superiores a 1 segundo dificultan la coordinación de respuestas en emergencias. La generación de múltiples streams optimiza el uso del ancho de banda permitiendo visualización eficiente sin sacrificar calidad de grabación. |
| RF-02 | Visualización Remota en el CCO | Los operadores del CCO deben poder visualizar cualquier cámara del corredor bajo demanda mediante interfaz gráfica intuitiva. La interfaz debe permitir visualización individual, mosaicos configurables (1x1, 2x2, 3x3, 4x4), y modos de patrullaje automático que roten entre cámaras predefinidas. La selección de cámaras debe ser posible mediante mapa interactivo del corredor, lista jerárquica por segmento, o búsqueda por ID. | La capacidad de visualización flexible permite que los operadores adapten la interfaz a diferentes escenarios operativos: monitoreo general con múltiples cámaras simultáneas, o atención focalizada a un incidente específico con visualización full-screen. |
| RF-03 | Control PTZ Remoto | Las cámaras PTZ deben ser controlables remotamente desde el CCO con precisión de 0.1° en movimientos pan/tilt. El control debe incluir funciones de zoom óptico, enfoque automático/manual, ajuste de iris, y activación de iluminación IR. El sistema debe soportar guarda-tours programables y funciones de presets. | El control PTZ remoto multiplica la efectividad de cada cámara al permitir cobertura adaptativa. Un operador puede seguir visualmente un vehículo sospechoso a lo largo del corredor saltando entre cámaras. |
| RF-04 | Grabación Continua y por Evento | El sistema debe grabar video continuamente de todas las cámaras con retención mínima de 30 días. Adicionalmente, debe soportar grabación por evento con pre-alarm (5-10 segundos antes del evento) y post-alarm (tiempo configurable). Los eventos que activan grabación prioritaria incluyen: detecciones de AID (CC-02), activación de botones SOS (CC-04), alarmas de sensores ambientales (CC-06), y comandos manuales del operador. | La grabación continua proporciona contexto histórico completo para investigaciones, mientras que la grabación por evento optimiza el almacenamiento y facilita la búsqueda de momentos críticos. La capacidad de pre-alarm es esencial porque captura el desarrollo del evento desde su inicio, no solo desde la detección. |
| RF-05 | Analítica de Video Integrada | Las cámaras o el VMS deben incluir capacidades analíticas de video para detección de intrusión en zonas delimitadas, cruce de líneas virtuales, detección de permanencia en áreas restringidas, detección de dirección de flujo contraria, y detección de objetos abandonados. Las analíticas deben ser configurables por cámara con umbrales de sensibilidad ajustables y zonas de detección definibles mediante polígonos. | Las analíticas integradas proporcionan capacidad de detección básica sin requerir el subsistema AID completo, ofreciendo redundancia y permitiendo detección en ubicaciones donde el análisis mediante IA de edge no es viable económicamente. |
| RF-06 | Integración con Subsistemas ITS | El sistema CCTV debe integrarse nativamente con los subsistemas AID (CC-02) para análisis inteligente, DMS/VMS (CC-03) para presentación unificada, y el CCO (CC-19) para gestión centralizada. La integración debe permitir: visualización automática de cámara cercana ante alerta de otro subsistema, control bidireccional de comandos, y correlación temporal de eventos entre sistemas mediante timestamps sincronizados vía NTP. | La operación del corredor como sistema integrado requiere que los subsistemas trabajen coordinadamente. Cuando AID detecta un incidente, CCTV debe presentar automáticamente la cámara correspondiente sin intervención manual. |
| RF-07 | Acceso Remoto Seguro | El sistema debe proporcionar capacidad de acceso remoto seguro para usuarios autorizados fuera del CCO, incluyendo: aplicación móvil para personal de campo, portal web para autoridades de tránsito, y API para integración con sistemas de emergencia. El acceso remoto debe implementar autenticación multifactor (MFA), control de acceso basado en roles (RBAC), y logging completo de sesiones. | El acceso remoto habilita que personal de campo verifique situaciones en ubicaciones específicas antes de llegar físicamente, y permite que autoridades externas visualicen la escena durante despacho. |
| RF-08 | Respaldo y Recuperación ante Fallas | El sistema debe implementar redundancia en todos los componentes críticos: almacenamiento RAID con hot-spare, rutas de red diversas (fibra primaria, radio/celular backup), y alimentación con respaldo UPS + generador. Ante falla de transmisión al CCO, las cámaras deben almacenar localmente en microSD y sincronizar automáticamente al restablecerse la conectividad. | La disponibilidad 24/7 es crítica para seguridad vial. Un sistema de videovigilancia fuera de servicio durante un incidente representa riesgo operativo y potencial responsabilidad legal. |
| RF-09 | Gestión Centralizada del Sistema | El VMS debe proporcionar capacidades de gestión centralizada: inventario automático de cámaras, monitoreo de estado operativo (health monitoring), gestión remota de configuraciones (firmware, parámetros de imagen, analíticas), y generación de reportes de disponibilidad. Las actualizaciones de firmware deben ser desplegables de forma remota y programable por lotes. | Un corredor de 306 km puede tener cientos de cámaras. La gestión individual de cada dispositivo sería inviable operativamente. La gestión centralizada reduce costos de mantenimiento. |
| RF-10 | Cumplimiento Normativo y Forense | El sistema debe garantizar integridad de evidencia video mediante: timestamps certificados con fuente de tiempo segura (GNSS/NTP stratum 1), cadena de custodia digital para video exportado (hash criptográfico), y almacenamiento inmutable ante modificaciones. La exportación de video debe incluir metadatos completos. | El video de seguridad vial frecuentemente se requiere como evidencia en procesos judiciales. La cadena de custodia verificable y la integridad de timestamps son requisitos legales para que la evidencia sea admisible. |

## 8.1.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Sistema | El sistema CCTV debe mantener disponibilidad operativa ≥ 99.9% medida mensualmente, considerando indisponibilidad cualquier período donde más del 5% de las cámaras de un segmento crítico estén fuera de servicio simultáneamente. El cálculo debe excluir mantenimientos programados notificados con 72 horas de anticipación. | Una disponibilidad del 99.9% garantiza que el sistema esté operativo 8,760 horas al año con menos de 9 horas de indisponibilidad no planificada. |
| RNF-02 | Ciclo de Vida y Obsolescencia | Los componentes del sistema (cámaras, switches, VMS) deben tener ciclo de vida útil ≥ 10 años con soporte técnico y repuestos garantizados por el fabricante durante ese período. El diseño debe considerar obsolescencia tecnológica permitiendo actualización de capacidades sin reemplazo completo de infraestructura. | La infraestructura de videovigilancia representa inversión significativa que debe amortizarse adecuadamente. Un ciclo de 10 años permite recuperación de inversión. |
| RNF-03 | Consumo Energético y Eficiencia | Las cámaras deben operar con consumo ≤ 25W promedio en condiciones normales (sin IR), y ≤ 50W máximo con IR activado y PTZ en movimiento continuo. El diseño del sistema debe considerar eficiencia energética en todos los componentes. | Un corredor con 200+ cámaras puede consumir 5-10 kW continuos solo en videovigilancia. La eficiencia energética reduce costos operativos significativamente. |
| RNF-04 | Ciberseguridad End-to-End | El sistema debe implementar defensa en profundidad: cámaras con firmware firmado digitalmente y verificación de integridad en boot, transmisión cifrada TLS 1.3, segmentación de red mediante VLANs y microsegmentación, autenticación 802.1X para dispositivos, y monitoreo continuo de anomalías de seguridad. | Las cámaras IoT son objetivos frecuentes de ciberataques. Un compromiso del sistema CCTV puede exponer información sensible de infraestructura crítica. |
| RNF-05 | Escalabilidad Horizontal | La arquitectura debe permitir adición de nuevas cámaras sin degradación del sistema existente. El VMS debe soportar ≥ 500 cámaras en configuración final del corredor, con capacidad de distribución en múltiples servidores si es necesario. | El corredor puede expandirse o requerir mayor densidad de cobertura videográfica en el futuro. La escalabilidad horizontal garantiza que inversiones iniciales no requieran reemplazo ante crecimiento. |
| RNF-06 | Tolerancia a Condiciones Ambientales | Las cámaras de exterior deben operar en rango térmico -30°C a +60°C con humedad relativa hasta 95% sin condensación interna. Deben resistir vibraciones de tráfico pesado, vientos sostenidos de 150 km/h, y lluvia horizontal intensa. | El corredor Chía–Girardot atraviesa zonas con condiciones climáticas diversas: altiplano con heladas, valles cálidos, y zonas de alta precipitación. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo Global | El sistema debe cumplir: Resolución 1090 de 2020 (Colombia - Sistemas ITS), Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales en video), estándares IEEE 802.3 para redes, y normas eléctricas RETIE. Las cámaras deben contar con certificación FCC (USA) o CE (Europa). | El cumplimiento normativo es obligatorio para operación legal en Colombia. La falta de certificaciones puede impedir la aprobación de proyectos por entidades controladoras. |

## 8.1.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo operativo de cámaras | ≥ 99.9% | Mensual |
| KPI-02 | Latencia de Video | Tiempo desde captura hasta visualización CCO | < 500 ms | Continua |
| KPI-03 | Calidad de Imagen | Resolución efectiva sin degradación por compresión | ≥ 95% | Trimestral |
| KPI-04 | Tasa de Falsos Positivos | Alertas analíticas sin evento real | < 5% | Mensual |
| KPI-05 | Cobertura Operativa | Cámaras funcionando / Total instalado | ≥ 98% | Diaria |
| KPI-06 | Tiempo de Recuperación MTTR | Tiempo medio de reparación ante falla | < 4 horas | Por incidente |
| KPI-07 | Satisfacción de Usuario | Evaluación operadores del CCO | ≥ 4.0/5.0 | Semestral |
| KPI-08 | Eficiencia Energética | Consumo promedio por cámara | < 25W | Mensual |

## 8.1.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hikvision | China | Videovigilancia completa | DS-2CD2185G0-I, DS-2DE7432IW-AE | https://www.hikvision.com |
| Dahua Technology | China | Soluciones de seguridad | IPC-HDW5831R-ZE, SD6CE230U-HNI | https://www.dahuasecurity.com |
| Axis Communications | Suecia | Cámaras de red IP | AXIS Q1798-LE, AXIS Q6155-E | https://www.axis.com |
| Bosch Security | Alemania | Sistemas de seguridad premium | FLEXIDOME IP starlight 8000i | https://www.boschsecurity.com |
| Pelco by Schneider | USA | Videovigilancia profesional | Sarix Enhanced Range | https://www.pelco.com |
| Hanwha Techwin | Corea del Sur | Wisenet series | XNV-8080R, XNP-6550RH | https://www.hanwhavision.com |

## 8.1.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | ITS Integrado, Smart Cities | https://www.indracompany.com |
| ISV Colombia | Bogotá | Seguridad electrónica | https://www.isvcolombia.com |
| Seguridad Vial S.A.S. | Medellín | Sistemas de control vial | https://www.seguridadvial.com.co |
| CCTV Colombia | Bogotá | Distribución CCTV | https://www.cctvcolombia.com.co |

## 8.1.11 Casos de Uso

### CU-01: Verificación de Alerta de Contravía

Actor Principal: Operador del CCO

Precondición: Sistema AID genera alerta de vehículo en contravía

Flujo Principal:

1. El AID detecta vector de movimiento anómalo y genera alerta crítica al CCO

2. El sistema CCTV automáticamente presenta la cámara más cercana al punto de alerta

3. El operador visualiza el vehículo circulando en sentido opuesto y confirma la emergencia

4. El operador toma control PTZ de la cámara y sigue visualmente el vehículo

5. El operador activa protocolo de emergencia: cierra tramo mediante DMS, despacha patrulla

6. La cámara continúa grabando hasta que la patrulla intercepta el vehículo

Resultado: Interceptación exitosa del vehículo en contravía sin colisión, con evidencia completa del incidente.

### CU-02: Respuesta a Emergencia por Botón SOS

Actor Principal: Conductor en emergencia / Operador CCO

Precondición: Conductor presiona botón de emergencia en zona rural

Flujo Principal:

1. El sistema ECS/SOS recibe la llamada de emergencia

2. La alerta llega al CCO con ubicación exacta GPS del punto de llamada

3. El operador del CCO activa visualización de la cámara CCTV más cercana

4. Mediante el video, el operador identifica vehículo detenido con problema mecánico

5. El operador establece comunicación bidireccional con el conductor vía ECS

6. El operador despacha grúa con información precisa del incidente

Resultado: Respuesta coordinada con información precisa, evitando escalamiento del incidente.

### CU-03: Detección y Seguimiento de Vehículo Sospechoso

Actor Principal: Policía de Carreteras / Analista de Seguridad CCO

Precondición: Alerta de vehículo sospechoso ingresando al corredor

Flujo Principal:

1. Se recibe notificación de vehículo con placa específica ingresando al corredor

2. El analista programa búsqueda en el sistema ALPR para detectar el vehículo

3. El ALPR detecta el vehículo en peaje del km 15

4. El analista activa cámaras PTZ a lo largo del corredor para seguimiento visual

5. Se coordina con patrulla de carreteras para interceptación segura

Resultado: Localización y aprehensión del vehículo con evidencia videográfica completa.

### CU-04: Monitoreo de Obra de Infraestructura

Actor Principal: Supervisor de Obra / Ingeniero de Conservación

Precondición: Trabajos de mantenimiento en puente con cierre parcial de carriles

Flujo Principal:

1. El supervisor accede remotamente al sistema CCTV desde oficina de campo

2. Visualiza cámaras orientadas hacia la zona de trabajo

3. Monitorea el flujo de tráfico desviado y el comportamiento de conductores

4. Detecta congestión inusual y activa señalización de velocidad variable

5. Coordina con equipo de campo para ajustar señalización temporal

Resultado: Gestión proactiva del tráfico durante obra, minimizando congestión.

### CU-05: Evidencia Forense Post-Incidente

Actor Principal: Investigador de Accidentes / Abogado

Precondición: Colisión múltiple en intersección con lesionados

Flujo Principal:

1. El investigador solicita acceso al video del incidente al CCO

2. El operador del CCO localiza el timestamp exacto del incidente

3. Se extraen videos de múltiples cámaras con ángulos diferentes

4. El video incluye metadata certificada: fecha/hora exacta, coordenadas GPS

5. Se genera hash criptográfico del archivo para garantizar integridad

6. El video se presenta como evidencia en proceso judicial

Resultado: Determinación objetiva de responsabilidades con evidencia forense irrefutable.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# 8.2 CC-02: AID (Detección de Incidentes)

## 8.2.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-02 AID constituye el sistema de detección automática de incidentes del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando capacidad de identificación proactiva de peligros y alerta automática sobre eventos disruptivos sin depender del ojo humano. Este subsistema fundamental habilita la capacidad de detectar incidentes en tiempo real, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta y mejorando la seguridad vial a lo largo de los 306 km del corredor.

La detección inteligente de incidentes representa una capa crítica de automatización que complementa la videovigilancia tradicional, utilizando algoritmos de inteligencia artificial y análisis de video para identificar situaciones anómalas: vehículos detenidos, circulación en contravía, congestiones repentinas, pérdida de carga, peatones en la vía, y otros eventos que comprometen la seguridad del tránsito.

El sistema AID se despliega estratégicamente en puntos críticos del corredor, procesando flujos de video de cámaras CCTV mediante motores de análisis de video inteligente (VCA) entrenados con modelos de machine learning específicos para condiciones de tráfico en corredores viales de alta velocidad.

## 8.2.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-02 |
| Sigla (Estándar Internacional) | AID |
| Nombre del Componente | Detección de Incidentes |
| Capacidad Operativa Generada | Identificación Proactiva de Peligros: Capacidad de alertar automáticamente sobre eventos disruptivos sin depender del ojo humano. |

## 8.2.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema AID comprende una red de sensores virtuales basados en análisis de video desplegados estratégicamente a lo largo del corredor. La solución integra diferentes tipologías de detección según los requerimientos específicos de cada ubicación: detección de vehículos detenidos para identificación de colisiones, detección de flujo contrario para prevención de accidentes frontales, detección de pérdida de carga, detección de peatones en calzada, y análisis de velocidad promedio para identificación de congestiones.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, analizando video en tiempo real con latencia inferior a 2 segundos desde la ocurrencia del evento hasta la generación de la alerta.

## 8.2.4 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de detección automática de incidentes responde a la imposibilidad de mantener vigilancia humana continua sobre 306 km de corredor vial. La capacidad de detección automática permite identificar incidentes en segundos, reduciendo el tiempo de respuesta de minutos (con detección manual por operadores) a segundos (con detección automática).

Estudios de seguridad vial demuestran que cada minuto de reducción en el tiempo de detección de un incidente reduce en un 3% la probabilidad de accidentes secundarios. En un corredor de alta velocidad como Chía-Girardot, la detección temprana es crítica para la seguridad operacional.

## 8.2.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tipos de incidentes detectados | Vehículo detenido, flujo contrario, pérdida de carga, peatón en calzada, velocidad anómala, congestión repentina |
| Tiempo de detección | < 2 segundos desde ocurrencia hasta alerta |
| Tasa de detección | ≥ 95% para incidentes críticos |
| Tasa de falsos positivos | < 5% |
| Algoritmos | Deep Learning / CNN entrenados con datasets de tráfico vial |
| Procesamiento | Edge computing con aceleradores NVIDIA Jetson o similar |
| Entradas de video | Compatible con streams RTSP de cámaras CCTV CC-01 |
| Resolución de entrada | 1080p mínimo, 4K recomendado |
| Interfaces de salida | API REST, SNMP Traps, mensajería MQTT |
| Clasificación de severidad | Crítica, Mayor, Menor con umbrales configurables |
| Georeferenciación | Coordenadas GPS exactas del punto de detección |
| Metadatos de evento | Timestamp, tipo de incidente, confianza, imagen de evidencia |
| Capacidad de procesamiento | ≥ 4 streams de video simultáneos por nodo de edge |
| Redundancia | Failover automático ante falla de nodo de procesamiento |
| Aprendizaje continuo | Capacidad de reentrenamiento con nuevos casos |

## 8.2.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Detección de Vehículo Detenido | El sistema debe detectar automáticamente vehículos detenidos en calzada (velocidad = 0) durante más de 10 segundos en zonas donde el flujo es continuo. La detección debe distinguir entre vehículos detenidos por congestión versus vehículos detenidos por emergencia. | La detección temprana de vehículos detenidos permite activar protocolos de emergencia antes de que se produzcan colisiones secundarias, reduciendo la severidad de los incidentes. |
| RF-02 | Detección de Flujo Contrario | El sistema debe detectar vehículos circulando en sentido opuesto al flujo normal del tráfico, generando alerta crítica inmediata. La detección debe operar tanto de día como de noche. | El flujo contrario es uno de los incidentes más peligrosos en corredores de alta velocidad. La detección automática permite cerrar el tramo afectado en segundos, evitando colisiones frontales. |
| RF-03 | Detección de Pérdida de Carga | El sistema debe detectar objetos caídos en calzada (carga, escombros, neumáticos) que representen riesgo para los vehículos. La detección debe identificar el tipo de objeto y su ubicación exacta. | La pérdida de carga es frecuente en corredores con alto tráfico de carga. La detección automática permite despachar unidades de limpieza antes de que se produzcan accidentes por evasión. |
| RF-04 | Detección de Peatón en Calzada | El sistema debe detectar personas caminando en la calzada o en el hombro de la vía, generando alerta de seguridad. La detección debe distinguir entre peatones en zonas permitidas (áreas de servicio) versus zonas prohibidas (calzada). | Los peatones en calzada representan alto riesgo de fatalidad. La detección automática permite activar alertas a conductores cercanos y despachar unidades de seguridad vial. |
| RF-05 | Detección de Congestión Repentina | El sistema debe detectar reducciones abruptas de velocidad promedio en un tramo (< 30 km/h de caída en menos de 5 minutos), identificando la formación de cuellos de botella. | La congestión repentina es precursora de accidentes múltiples. La detección temprana permite activar señalización variable (VSL) para reducir la velocidad del tráfico aproximándose. |
| RF-06 | Clasificación por Severidad | El sistema debe clasificar cada incidente detectado en categorías de severidad: Crítica (requiere cierre de tramo), Mayor (requiere despacho inmediato), Menor (requiere monitoreo). La clasificación debe basarse en tipo de incidente, ubicación y condiciones de tráfico. | La clasificación por severidad permite priorizar la respuesta de recursos limitados, asegurando que los incidentes críticos reciban atención inmediata mientras los menores se monitorean. |
| RF-07 | Integración con CCTV | El sistema debe integrarse con el subsistema CCTV (CC-01) para presentar automáticamente el video del punto de detección ante alerta. La integración debe permitir al operador verificar visualmente el incidente antes de despachar recursos. | La integración con CCTV reduce falsos positivos y permite a los operadores confirmar la naturaleza del incidente antes de activar protocolos costosos de respuesta de emergencia. |
| RF-08 | Georeferenciación Precisa | Cada alerta debe incluir coordenadas GPS exactas del incidente (precisión < 10 metros), identificación del punto kilométrico más cercano, y cámara de referencia. | La georeferenciación precisa reduce el tiempo de llegada de unidades de emergencia, eliminando la búsqueda del punto del incidente en un corredor de 306 km. |
| RF-09 | Evidencia Digital | El sistema debe capturar automáticamente imagen/video del incidente detectado, almacenándolo como evidencia. La evidencia debe incluir timestamp certificado, coordenadas GPS, y metadatos del evento. | La evidencia digital es fundamental para investigaciones posteriores de incidentes y para el entrenamiento continuo de los algoritmos de detección. |
| RF-10 | Gestión de Falsos Positivos | El sistema debe incluir mecanismos de retroalimentación donde los operadores puedan marcar alertas como falsos positivos, alimentando el algoritmo de aprendizaje para reducir futuras detecciones erróneas. | La gestión activa de falsos positivos permite mejorar continuamente la precisión del sistema, reduciendo la fatiga de alertas en operadores y aumentando la confianza en el sistema. |

## 8.2.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Precisión de Detección | El sistema debe mantener tasa de detección ≥ 95% para incidentes críticos (vehículo detenido, flujo contrario) y ≥ 85% para incidentes menores. | La alta precisión es crítica para la confiabilidad del sistema. Una tasa de detección inferior generaría desconfianza en operadores y reduciría el valor operativo del sistema. |
| RNF-02 | Latencia de Procesamiento | El tiempo desde la ocurrencia del incidente hasta la generación de la alerta debe ser < 2 segundos en condiciones normales de red. | La latencia es crítica en incidentes de flujo contrario donde cada segundo cuenta para evitar colisiones frontales. |
| RNF-03 | Disponibilidad | El sistema debe mantener disponibilidad ≥ 99.5%, excluyendo mantenimientos programados notificados con 48 horas de anticipación. | La disponibilidad asegura que el corredor esté protegido permanentemente. Una caída del sistema AID durante un incidente podría tener consecuencias fatales. |
| RNF-04 | Capacidad de Escalabilidad | La arquitectura debe permitir adición de nuevos puntos de detección sin degradación del rendimiento existente, soportando ≥ 100 nodos de análisis en configuración final. | El corredor puede requerir mayor densidad de detección en el futuro. La escalabilidad garantiza que la inversión inicial no requiera reemplazo ante crecimiento. |
| RNF-05 | Ciberseguridad | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para comunicaciones, autenticación de dispositivos, y segmentación de red para prevenir accesos no autorizados a los motores de análisis. | Los motores de análisis de video son componentes críticos. Un compromiso podría desactivar la detección de incidentes o generar falsas alertas masivas. |
| RNF-06 | Tolerancia Ambiental | Los nodos de edge deben operar en rango térmico -20°C a +60°C con IP65 de protección. | El corredor atraviesa zonas con condiciones climáticas diversas. Los nodos de edge deben operar confiablemente en todas las condiciones. |
| RNF-07 | Privacidad y Protección de Datos | El sistema debe cumplir Ley 1581 de 2012, anonimizando rostros de conductores y peatones en las imágenes de evidencia almacenadas. | El cumplimiento normativo es obligatorio. La detección de incidentes no debe comprometer la privacidad de los usuarios de la vía. |

## 8.2.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Tasa de Detección | Porcentaje de incidentes reales detectados | ≥ 95% | Mensual |
| KPI-02 | Tasa de Falsos Positivos | Alertas sin incidente real / Total alertas | < 5% | Mensual |
| KPI-03 | Latencia Promedio | Tiempo detección a alerta | < 2 segundos | Continua |
| KPI-04 | Disponibilidad del Sistema | Tiempo operativo del sistema AID | ≥ 99.5% | Mensual |
| KPI-05 | Precisión Geográfica | Distancia entre detección y ubicación real | < 10 metros | Trimestral |
| KPI-06 | Tiempo de Respuesta CCO | Tiempo desde alerta hasta acción del operador | < 30 segundos | Mensual |
| KPI-07 | Reducción de Accidentes Secundarios | Comparación año a año en tramos con AID | ≥ 15% | Anual |
| KPI-08 | Satisfacción de Operadores | Evaluación de utilidad del sistema | ≥ 4.0/5.0 | Semestral |

## 8.2.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siemens | Alemania | ITS y movilidad inteligente | Sicore AID | https://www.mobility.siemens.com |
| Kapsch | Austria | Soluciones ITS | Video AID | https://www.kapsch.net |
| Citilog | Francia | Análisis de video para tráfico | CT-ADL | https://www.citilog.com |
| Indra | España | Sistemas de transporte inteligente | AID Platform | https://www.indracompany.com |
| Jenoptik | Alemania | Soluciones de seguridad vial | VINCI AID | https://www.jenoptik.com |
| Autoscope | USA | Detección de video para tráfico | AID Series | https://www.autoscope.com |

## 8.2.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | ITS, AID, Video Analytics | https://www.indracompany.com |
| Axis Communications Colombia | Bogotá | Cámaras con AID integrado | https://www.axis.com/co |
| Hikvision Colombia | Bogotá | Soluciones AID con Deep Learning | https://www.hikvision.com/co |
| ID Tec | Bogotá | Análisis de video para tráfico | Contacto directo |

## 8.2.11 Casos de Uso

### CU-01: Detección de Colisión en Curva Peligrosa

Actor Principal: Sistema AID / Operador CCO

Precondición: Circulación normal en curva del km 45

Flujo Principal:

1. Dos vehículos colisionan en curva ciega del km 45

2. El sistema AID detecta vehículos detenidos y cambio brusco en flujo

3. Se genera alerta crítica con georeferenciación precisa en 1.5 segundos

4. El CCO recibe alerta con imagen de evidencia del incidente

5. El operador verifica visualmente mediante CCTV y confirma colisión

6. Se activa protocolo de emergencia despachando ambulancia y grúa

Resultado: Tiempo de detección 1.5 segundos vs. 3-5 minutos con detección manual. Se evitan colisiones secundarias por vehículos que ingresan a la curva.

### CU-02: Detección de Vehículo en Contravía

Actor Principal: Sistema AID / Operador CCO / Policía de Carreteras

Precondición: Circulación normal en tramo recto del km 78

Flujo Principal:

1. Conductor confundido ingresa al corredor en sentido contrario

2. El sistema AID detecta vector de movimiento anómalo (flujo contrario)

3. Se genera alerta crítica con máxima prioridad

4. El CCO cierra automáticamente el tramo mediante señalización VMS

5. Se despacha patrulla de carreteras con ubicación exacta

6. El sistema CCTV (CC-01) activa seguimiento visual del vehículo

Resultado: Interceptación del vehículo en 4 minutos, evitando colisión frontal que habría ocurrido en 6 minutos si no se detecta.

### CU-03: Detección de Pérdida de Carga

Actor Principal: Sistema AID / Operador CCO / Equipo de Mantenimiento

Precondición: Circulación fluida en puente del km 120

Flujo Principal:

1. Camión de carga pierde palet de mercancía en calzada

2. El sistema AID detecta objeto extraño en calzada

3. Se genera alerta con clasificación "Mayor - Obstáculo en vía"

4. El CCO activa señalización de velocidad variable (VSL) en el tramo

5. Se despacha equipo de limpieza con ubicación exacta GPS

6. El objeto es removido antes de que lleguen vehículos en riesgo

Resultado: Evitados 3 accidentes por evasión que habrían ocurrido si el obstáculo permanecía más tiempo.

### CU-04: Detección de Peatón en Calzada

Actor Principal: Sistema AID / Operador CCO / Policía de Carreteras

Precondición: Tráfico moderado en zona rural del km 200

Flujo Principal:

1. Persona camina por el hombro y cruza a calzada para recuperar objeto

2. El sistema AID detecta peatón en zona prohibida

3. Se genera alerta con imagen de evidencia

4. El CCO activa mensaje en VMS cercano: "PRECAUCIÓN - PEATÓN EN VÍA"

5. Se despacha patrulla para asistir a la persona

6. El peatón es retirado de la calzada antes de que ocurra accidente

Resultado: Potencial fatalidad evitada. El tiempo de detección (2 segundos) permite alertar a conductores a 500m de distancia.

### CU-05: Mejora Continua por Retroalimentación

Actor Principal: Administrador del Sistema AID / Operadores CCO

Precondición: Alerta generada clasificada como falso positivo por operador

Flujo Principal:

1. El sistema AID genera alerta de "vehículo detenido"

2. El operador verifica mediante CCTV y confirma que es vehículo en fila de peaje

3. El operador marca la alerta como "Falso Positivo - Peaje"

4. El sistema registra el falso positivo con contexto (zona de peaje)

5. El algoritmo de ML incorpora este caso al entrenamiento

6. Futuras detecciones similares en zona de peaje son filtradas

Resultado: Reducción de 12% en falsos positivos en el siguiente trimestre mediante aprendizaje continuo.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# 8.3 CC-03: DMS / VMS (Mensajería Variable)

## 8.3.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-03 DMS/VMS constituye el sistema de mensajería variable del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando capacidad de difusión masiva de información estratégica y alertas directamente al conductor en vía. Este subsistema fundamental habilita la comunicación bidireccional entre el Centro de Control y los usuarios del corredor, transformando datos operativos en mensajes accionables que mejoran la seguridad y eficiencia del tránsito.

La mensajería variable representa el principal canal de comunicación directa con los conductores, permitiendo informar sobre condiciones de tráfico, alertas de seguridad, restricciones temporales, y mensajes de emergencia en tiempo real. Los paneles DMS están estratégicamente ubicados para proporcionar información oportuna con suficiente anticipación para que los conductores puedan tomar decisiones informadas.

El sistema DMS/VMS se despliega a lo largo de los 306 km del corredor, integrándose con otros subsistemas ITS para presentar información contextual basada en eventos detectados por AID, condiciones climáticas reportadas por ESS, y estado operativo del corredor.

## 8.3.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-03 |
| Sigla (Estándar Internacional) | DMS / VMS |
| Nombre del Componente | Mensajería Variable |
| Capacidad Operativa Generada | Difusión Masiva de Información: Capacidad de comunicar mensajes estratégicos y alertas directamente al conductor en vía. |

## 8.3.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema DMS/VMS comprende una red de paneles de mensajería variable desplegados estratégicamente a lo largo del corredor. La solución integra diferentes tipologías de paneles según la función: paneles de información de tráfico (tipo portal) para mensajes generales, paneles de advertencia de proximidad para alertas específicas de tramo, y paneles de velocidad variable (VSL) integrados para gestión dinámica de velocidad.

El subsistema opera bajo control del CCO, permitiendo la programación de mensajes predefinidos y la activación de mensajes de emergencia en tiempo real. La integración con otros sistemas ITS permite la presentación automática de mensajes basados en eventos detectados.

## 8.3.4 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de mensajería variable responde a la necesidad de mantener informados a los conductores sobre condiciones cambiantes del corredor. En un tramo de 306 km con condiciones variables (clima, tráfico, obras), la información oportuna es esencial para la seguridad vial.

Estudios demuestran que la información previa reduce en un 25% la tasa de accidentes en zonas de riesgo y mejora en un 15% el tiempo de travesía por optimización de rutas. Los paneles DMS actúan como el "voz a voz" del CCO hacia los miles de conductores que transitan diariamente por el corredor.

## 8.3.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tecnología de visualización | LED full color RGB con brillo adaptable automático |
| Resolución mínima | 16 filas x 32 columnas de píxeles para texto y gráficos básicos |
| Ángulo de visibilidad | ≥ 30° horizontal, ≥ 15° vertical |
| Distancia de lectura | ≥ 200 metros en condiciones diurnas, ≥ 150 metros nocturnas |
| Brillo | 5,000 - 10,000 nits (ajuste automático según condiciones lumínicas) |
| Protección ambiental | IP65 para componentes electrónicos, IP54 para estructura general |
| Rango térmico | -20°C a +60°C operación continua |
| Comunicación | Ethernet (fibra óptica primaria), 4G/5G (backup) |
| Protocolos | NTCIP 1203 compatible, SNMP para gestión |
| Alimentación | 110-240 VAC con UPS integrado (2 horas autonomía mínima) |
| Fuente de mensajes | API REST para integración con CCO y otros ITS |
| Tiempo de actualización | < 3 segundos desde comando hasta visualización |
| Biblioteca de mensajes | ≥ 100 mensajes predefinidos configurables |
| Formatos soportados | Texto, iconos estándar, pictogramas de tránsito |
| Monitoreo de estado | Feedback de operatividad, temperatura, corriente LED |
| Control de acceso | Autenticación multi-nivel (operador, supervisor, admin) |

## 8.3.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Visualización de Mensajes de Tráfico | El sistema debe mostrar mensajes de información de tráfico: tiempos de travesía estimados, velocidad promedio, congestiones, desvíos recomendados. Los mensajes deben actualizarse automáticamente basados en datos de tráfico en tiempo real. | La información de tráfico permite a los conductores tomar decisiones informadas, reduciendo la ansiedad y mejorando la eficiencia del flujo vehicular. |
| RF-02 | Alertas de Seguridad | El sistema debe mostrar alertas de seguridad ante incidentes detectados: "ACCIDENTE A 2 KM - REDUZCA VELOCIDAD", "PEATÓN EN VÍA", "CARRIL CERRADO". Las alertas deben activarse automáticamente por integración con AID o manualmente por operadores. | Las alertas de seguridad reducen la velocidad del tráfico aproximándose a incidentes, disminuyendo la severidad de accidentes secundarios. |
| RF-03 | Mensajes de Velocidad Variable (VSL) | El sistema debe mostrar límites de velocidad variables basados en condiciones: clima (lluvia, niebla), tráfico (congestión), obras, incidentes. Los límites deben ajustarse dinámicamente según algoritmos de seguridad vial. | La velocidad variable homogeniza el flujo vehicular y reduce accidentes en condiciones adversas, aumentando la capacidad del corredor en horas valle. |
| RF-04 | Mensajes de Emergencia | El sistema debe mostrar mensajes de emergencia en situaciones críticas: "EVACUACIÓN - SIGA INDICACIONES", "CIERRE TOTAL A 5 KM". Los mensajes de emergencia deben tener prioridad máxima sobre cualquier otro contenido. | Los mensajes de emergencia salvan vidas al proporcionar instrucciones claras durante evacuaciones o situaciones de peligro inminente. |
| RF-05 | Programación de Mensajes | El sistema debe permitir programar mensajes por horario (ej. "BUENOS DÍAS" en mañanas), por día de semana, o por eventos especiales. La programación debe ser configurable mediante interfaz web del CCO. | La programación permite automatizar mensajes recurrentes, liberando a los operadores para tareas críticas y asegurando comunicación consistente. |
| RF-06 | Integración con AID | El sistema debe integrarse con el subsistema AID (CC-02) para activar automáticamente mensajes de alerta ante detección de incidentes. La integración debe permitir selección automática del mensaje según tipo de incidente y ubicación. | La integración con AID reduce el tiempo de respuesta de minutos a segundos, mostrando alertas antes de que los conductores alcancen el punto del incidente. |
| RF-07 | Integración con ESS | El sistema debe integrarse con el subsistema ESS (CC-06) para mostrar mensajes basados en condiciones climáticas: "LLUVIA - REDUZCA VELOCIDAD", "NIEBLA DENSA - LUCES BAJAS". Los mensajes deben activarse automáticamente por umbrales climáticos. | La información climática en tiempo real permite a los conductores ajustar su conducción antes de ingresar a zonas con condiciones adversas. |
| RF-08 | Gestión Centralizada | El sistema debe permitir gestión centralizada desde el CCO: encendido/apagado de paneles, cambio de mensajes, monitoreo de estado operativo, diagnóstico de fallas. La gestión debe ser posible por panel individual, por grupo, o masiva. | La gestión centralizada asegura que los mensajes sean consistentes en todo el corredor y permite respuesta rápida ante cambios operativos. |
| RF-09 | Monitoreo de Estado | El sistema debe proporcionar monitoreo continuo del estado de cada panel: operatividad, temperatura, consumo energético, estado de LEDs. Las fallas deben generar alarmas automáticas en el CCO. | El monitoreo permite mantenimiento proactivo, asegurando que los paneles estén operativos cuando más se necesitan. |
| RF-10 | Registro de Actividad | El sistema debe registrar toda actividad: mensajes mostrados, cambios de programación, accesos al sistema, fallas. Los registros deben ser exportables para auditoría y análisis de uso. | El registro de actividad permite auditoría de comunicaciones y análisis de efectividad de mensajes para mejora continua. |

## 8.3.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe mantener disponibilidad ≥ 99% para el conjunto de paneles, considerando paneles individuales en mantenimiento. | La disponibilidad asegura que el corredor mantenga capacidad de comunicación con conductores. Un panel fuera de servicio en zona crítica podría comprometer la seguridad. |
| RNF-02 | Legibilidad | Los mensajes deben ser legibles desde ≥ 200 metros en condiciones de sol directo y ≥ 150 metros en condiciones nocturnas. El brillo debe ajustarse automáticamente (fotocelda). | La legibilidad es crítica para la efectividad del mensaje. Conductores deben tener tiempo suficiente para leer y reaccionar antes de pasar el panel. |
| RNF-03 | Tiempo de Actualización | El tiempo desde el comando en CCO hasta la visualización del nuevo mensaje debe ser < 3 segundos para paneles conectados por fibra, < 10 segundos para paneles en 4G/5G. | El tiempo de actualización es crítico en emergencias donde cada segundo cuenta para alertar a conductores de peligros inminentes. |
| RNF-04 | Ciberseguridad | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para comunicaciones, autenticación de operadores con MFA, y segmentación de red. Los paneles deben aceptar solo comandos de fuentes autorizadas. | Los paneles DMS son objetivos atractivos para vandalismo digital. Un atacante podría mostrar mensajes falsos causando pánico o accidentes. |
| RNF-05 | Resistencia Ambiental | Los paneles deben operar en rango térmico -20°C a +60°C, resistir lluvia horizontal (IP65), vientos de 150 km/h, y vibraciones de tráfico pesado. | El corredor atraviesa zonas con condiciones climáticas extremas. Los paneles deben operar confiablemente en todas las condiciones. |
| RNF-06 | Ciclo de Vida | Los componentes del sistema deben tener ciclo de vida útil ≥ 10 años, considerando degradación de LEDs (mantenimiento de brillo ≥ 70% a 10 años). | Los paneles DMS representan inversión significativa en infraestructura de campo. Un ciclo de 10 años permite recuperación de inversión. |
| RNF-07 | Eficiencia Energética | Los paneles deben operar con consumo ≤ 500W promedio, ≤ 800W máximo (brillo máximo, todos los LEDs activos). Deben incluir modo de bajo consumo para horas de poco tráfico. | La eficiencia energética reduce costos operativos y la huella de carbono del corredor, importante para certificaciones de sostenibilidad. |

## 8.3.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad de Paneles | Porcentaje de paneles operativos | ≥ 99% | Diaria |
| KPI-02 | Tiempo de Respuesta | Tiempo comando a visualización | < 3 segundos | Continua |
| KPI-03 | Legibilidad | Distancia mínima de lectura efectiva | ≥ 200 metros | Trimestral |
| KPI-04 | Efectividad de Mensajes | Reducción de velocidad ante alertas | ≥ 10% | Mensual |
| KPI-05 | Precisión de Información | % mensajes con información correcta | ≥ 98% | Mensual |
| KPI-06 | Tiempo de Reparación | MTTR ante falla de panel | < 8 horas | Por incidente |
| KPI-07 | Satisfacción de Usuarios | Percepción de utilidad de información | ≥ 3.8/5.0 | Semestral |
| KPI-08 | Consumo Energético | Promedio por panel | < 500W | Mensual |

## 8.3.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanco | USA | Señalización variable VMS | WTM series | https://www.wanco.com |
| Siemens | Alemania | ITS y DMS inteligentes | Sicore DMS | https://www.mobility.siemens.com |
| McCain | USA | Señalización de tránsito | M500 DMS | https://www.mccain-inc.com |
| TransCore | USA | Soluciones ITS | DMS-2000 | https://www.transcore.com |
| Aldridge | Australia | Paneles LED para tráfico | AVMS series | https://www.aldridge.com.au |
| Telvent | España | Gestión de tráfico | DMS Inteligentes | https://www.telvent.com |

## 8.3.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | ITS, DMS, Señalización Variable | https://www.indracompany.com |
| Seguridad Vial S.A.S. | Medellín | Señalización vial, DMS | https://www.seguridadvial.com.co |
| Señalización Vial del Sur | Cali | Equipos de señalización | Contacto directo |
| ITS Colombia | Bogotá | Soluciones integrales ITS | Contacto directo |

## 8.3.11 Casos de Uso

### CU-01: Información de Tiempo de Travesía

Actor Principal: Sistema de Tráfico / Operador CCO / Conductores

Precondición: Tráfico fluido en corredor, viaje promedio de 3 horas

Flujo Principal:

1. El sistema de tráfico calcula tiempos de travesía por tramo basado en velocidad promedio

2. Los paneles DMS en puntos de entrada muestran: "TIEMPO A GIRARDOT: 2H 45MIN"

3. Los conductores planifican su viaje con información precisa

4. Ante congestión repentina, los paneles actualizan: "CONGESTIÓN KM 120 +30MIN"

5. Los conductores pueden tomar rutas alternativas informadas

Resultado: Reducción del 18% en consultas de tiempo estimado, mejora en satisfacción de usuarios.

### CU-02: Alerta de Incidente con Desvío

Actor Principal: Sistema AID / Operador CCO / Conductores

Precondición: Colisión múltiple en km 85, carril derecho cerrado

Flujo Principal:

1. El sistema AID detecta colisión y genera alerta al CCO

2. El operador confirma incidente y activa mensaje en DMS del km 70: "ACCIDENTE KM 85 - PREPÁRESE A DESVIARSE"

3. En km 75: "CARRIL DERECHO CERRADO - USE IZQUIERDO"

4. En km 80: "DESVÍO OBLIGATORIO - SIGA FLECHAS"

5. El tráfico se desvía ordenadamente antes del punto del accidente

Resultado: Evitados 12 km de congestión severa. Tiempo de respuesta 3 segundos vs. 15 minutos con operación manual.

### CU-03: Velocidad Variable por Lluvia

Actor Principal: Sistema ESS / Sistema VSL / Conductores

Precondición: Lluvia intensa detectada por sensores ESS en km 150-180

Flujo Principal:

1. Los sensores ESS detectan precipitación > 20mm/h y reducción de visibilidad

2. El sistema activa automáticamente VSL reduciendo límite de 100 a 70 km/h

3. Los paneles DMS muestran: "LLUVIA INTENSA - LÍMITE 70 KM/H"

4. Los conductores reducen velocidad proactivamente

5. Ante mejora del clima, el límite vuelve gradualmente a 100 km/h

Resultado: Reducción del 35% en accidentes por hidroplaneo en tramo afectado durante evento climático.

### CU-04: Mensaje de Emergencia - Evacuación

Actor Principal: Operador CCO / Policía de Carreteras / Conductores

Precondición: Incendio forestal cercano al corredor en km 200, riesgo de corte de vía

Flujo Principal:

1. El CCO recibe alerta de bomberos sobre incendio forestal descontrolado

2. El operador activa mensaje de emergencia en TODOS los paneles del corredor

3. Mensaje: "EMERGENCIA - EVACUACIÓN CONTROLADA - SIGA VELOCIDAD REDUCIDA"

4. Los conductores son informados con 30 minutos de anticipación

5. El tráfico es desviado ordenadamente por ruta alterna antes del cierre

Resultado: Evacuación ordenada de 5,000 vehículos sin incidentes, cero conductores atrapados en zona de cierre.

### CU-05: Programación de Mensajes por Evento Especial

Actor Principal: Administrador DMS / Operador CCO

Precondición: Evento ciclístico programado para domingo, cierre parcial de corril

Flujo Principal:

1. El administrador programa mensajes una semana antes: "DOMINGO CIERRE PARCIAL 6AM-2PM - PLANIFIQUE SU VIAJE"

2. Viernes: "RECUERDE: CIERRE PARCIAL ESTE DOMINGO POR EVENTO CICLÍSTICO"

3. Sábado: "MAÑANA CIERRE PARCIAL 6AM-2PM - USE VÍAS ALTERNAS"

4. Domingo 5AM: "EN 1 HORA CIERRE PARCIAL - SALGA YA O POSTERGA VIAJE"

5. Domingo 6AM: "VÍA CERRADA HASTA 2PM - DESVÍO POR RUTA ALTERNATIVA"

Resultado: Reducción del 60% en quejas de usuarios por falta de información, flujo vehicular reducido en 45% durante cierre.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# CC-04: ECS / SOS - Sistema de Llamada de Emergencia

## 8.4.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Llamada de Emergencia (ECS/Emergency Call System), también conocido como SOS, constituye un componente crítico dentro de la infraestructura de sistemas inteligentes de transporte (ITS). Este sistema permite a los usuarios de la vía establecer comunicación de voz bidireccional inmediata con los centros de control en situaciones de emergencia, accidentes, fallas mecánicas o cualquier evento que ponga en riesgo la seguridad vial.

La capacidad de Auxilio Inmediato al Usuario garantiza que en momentos de crisis, los usuarios puedan solicitar asistencia médica, mecánica o de seguridad con un tiempo de respuesta mínimo. El sistema integra tecnologías de comunicación robustas, diseñadas para operar en condiciones ambientales adversas, asegurando disponibilidad 24/7/365.

## 8.4.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-04 |
| Sigla | ECS / SOS |
| Nombre Oficial | Sistema de Llamada de Emergencia |
| Capacidad | Auxilio Inmediato al Usuario: Capacidad de establecer un canal de voz crítico para asistencia en situaciones de crisis |

## 8.4.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El ECS/SOS tiene como propósito fundamental proporcionar un mecanismo confiable y de fácil acceso para que los usuarios de la infraestructura vial puedan comunicarse directamente con el personal de operaciones y control durante emergencias. Este sistema actúa como el primer eslabón en la cadena de respuesta ante incidentes, permitiendo:

- Comunicación inmediata: Conexión directa con el centro de control al presionar un botón.

- Geolocalización automática: Identificación precisa del punto de emergencia.

- Calidad de audio superior: Tecnología de cancelación de ruido para comunicación clara.

- Registro de eventos: Almacenamiento de todas las llamadas para análisis posterior.

### 3.2 Componentes Principales

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Cabina de Emergencia | Unidad resistente ubicada en bordillo o arcén, equipada con botón de llamada, altavoz y micrófono |
| Unidad de Control Central | Servidores y equipos de conmutación ubicados en el centro de control |
| Red de Comunicaciones | Infraestructura de fibra óptica/cableado para transmisión de voz y datos |
| Software de Gestión | Plataforma para monitoreo, registro y gestión de llamadas |
| Subsistema de Energía | Baterías de respaldo y paneles solares (opcional) para operación autónoma |

### 3.3 Arquitectura Técnica

```

┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────┐

│ Cabina SOS │────▶│ Red de │────▶│ Centro de │

│ (Usuario) │◀────│ Comunic. │◀────│ Control (PCU) │

└─────────────────┘ └──────────────┘ └─────────────────┘

│ │

└──────────────┬───────────────────────────────┘

│

┌────────▼────────┐

│ Sistema de │

│ Registro y │

│ Análisis │

└─────────────────┘

```

### 3.4 Interfaces con Otros Sistemas

- Sistema de CCTV (CC-02): Activación automática de cámara más cercana.

- Sistema de Detección de Incidentes (CC-03): Correlación de eventos.

- Sistema de Gestión de Tráfico (CC-10): Información en tiempo real a paneles de mensaje variable.

## 8.4.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Importancia para la Seguridad Vial

El sistema de llamada de emergencia representa una inversión estratégica fundamental en seguridad vial por las siguientes razones:

1. Reducción del Tiempo de Respuesta: Disminuye significativamente el tiempo entre la ocurrencia de un incidente y la llegada de ayuda profesional.

2. Prevención de Fatalidades: La atención médica temprana en accidentes de tránsito puede reducir la tasa de mortalidad hasta en un 40%.

3. Cumplimiento Normativo: Alineación con estándares internacionales de infraestructura vial segura (ISO 14819, EN 12727).

4. Confianza del Usuario: Incrementa la percepción de seguridad de los usuarios de la vía, fomentando su uso.

### 4.2 Beneficios Económicos

| Beneficio | Impacto Estimado |
| --- | --- |
| Reducción de severidad de accidentes | 25-35% |
| Optimización de recursos de emergencia | 20% |
| Disminución de congestionamientos por incidentes | 30% |
| Incremento en recaudo por uso de vía | 15% |

### 4.3 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible

- ODS 3: Salud y bienestar

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

## 8.4.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Alcance de comunicación | Hasta 5 km entre cabinas |
| Tiempo de establecimiento de llamada | ≤ 5 segundos |
| Calidad de audio | Ancha banda (WB), 16 kHz |
| Nivel de presión sonora | ≥ 90 dB SPL a 1 metro |
| Resistencia al agua | IP65 mínimo |
| Temperatura de operación | -20°C a +60°C |
| Humedad relativa | 0% a 95% sin condensación |
| Tiempo de respaldo de energía | ≥ 72 horas |
| Vida útil estimada | 10-15 años |
| Protocolo de comunicación | SIP/RTP sobre IP o E1/T1 |
| Cumplimiento EMI/EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |

## 8.4.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-04-01 | Llamada de emergencia | El sistema debe permitir iniciar una llamada de emergencia mediante un botón físico accesible y de fácil identificación | Crítica |
| RF-04-02 | Comunicación bidireccional | Debe soportar comunicación de voz full-duplex entre usuario y operador | Crítica |
| RF-04-03 | Identificación automática | Cada llamada debe transmitir automáticamente la identificación y ubicación GPS de la cabina | Crítica |
| RF-04-04 | Indicadores visuales y sonoros | La cabina debe disponer de LEDs indicadores de estado y tonos de confirmación | Alta |
| RF-04-05 | Registro de llamadas | Todas las llamadas deben ser grabadas y almacenadas con metadatos (hora, ubicación, duración) | Alta |
| RF-04-06 | Priorización de llamadas | El sistema debe permitir clasificar llamadas por nivel de prioridad (emergencia vs. información) | Media |
| RF-04-07 | Transferencia de llamadas | Permitir transferir llamadas entre operadores o a servicios externos (bomberos, policía, ambulance) | Media |
| RF-04-08 | Autodiagnóstico | El sistema debe realizar pruebas automáticas de funcionamiento y reportar fallas | Alta |
| RF-04-09 | Indicadores de ocupado | Mostrar estado de línea ocupada cuando el centro de control no pueda atender | Media |
| RF-04-10 | Accesibilidad | La interfaz debe ser accesible para personas con discapacidad (símbolos universales, audio) | Alta |

## 8.4.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Descripción | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-04-01 | Disponibilidad | El sistema debe estar operativo el 99.9% del tiempo | Uptime ≥ 99.9% |
| RNF-04-02 | Latencia | Tiempo máximo de respuesta desde que se presiona el botón | ≤ 3 segundos |
| RNF-04-03 | Escalabilidad | Capacidad de agregar nuevas cabinas sin rediseño | Hasta 500 cabinas |
| RNF-04-04 | Seguridad | Encriptación de comunicaciones y control de acceso | TLS 1.3 / AES-256 |
| RNF-04-05 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones climáticas adversas | IP65, -20°C a +60°C |
| RNF-04-06 | Mantenibilidad | Facilidad para diagnóstico y reparación | MTTR ≤ 4 horas |
| RNF-04-07 | Usabilidad | Interfaz intuitiva que no requiera entrenamiento | Tiempo de aprendizaje ≤ 1 min |

## 8.4.8 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Fórmula/Métrica | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-04-01 | Tiempo de Respuesta Promedio | Tiempo entre solicitud de llamada y atención por operador | (Σ Tiempo atención - Tiempo solicitud) / N llamadas | ≤ 15 segundos | Diario |
| KPI-04-02 | Tasa de Llamadas Atendidas | Porcentaje de llamadas exitosamente conectadas | (Llamadas atendidas / Llamadas totales) × 100 | ≥ 98% | Mensual |
| KPI-04-03 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo operativo de cabinas | (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 | ≥ 99.5% | Mensual |
| KPI-04-04 | Tiempo de Resolución de Fallas | Tiempo promedio para restaurar una cabina fuera de servicio | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 4 horas | Mensual |
| KPI-04-05 | Satisfacción del Usuario | Nivel de satisfacción reportado por usuarios que utilizaron el sistema | Encuesta post-servicio (escala 1-5) | ≥ 4.2 | Trimestral |
| KPI-04-06 | Precisión de Geolocalización | Exactitud de la ubicación reportada por el sistema | Distancia entre ubicación real vs. reportada | ≤ 10 metros | Mensual |
| KPI-04-07 | Calidad de Audio (MOS) | Medida subjetiva de la calidad de la comunicación | Mean Opinion Score (1-5) | ≥ 4.0 | Mensual |
| KPI-04-08 | Tasa de Llamadas Falsas | Porcentaje de llamadas no relacionadas con emergencias reales | (Llamadas falsas / Llamadas totales) × 100 | ≤ 5% | Mensual |

## 8.4.9 Referencias de Mercado Internacional

| Fabricante | País | Modelo de Referencia | Características Destacadas | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siemens Mobility | Alemania | SOS-IP Emergency Call | Integración completa con VMS y CCTV, certificación SIL 2 | https://www.mobility.siemens.com/global/en.html |
| Kapsch TrafficCom | Austria | Emergency Call System ECS | Arquitectura IP nativa, geolocalización avanzada | https://www.kapsch.net/traffic |
| Indra Sistemas | España | SICE Emergency Call | Amplia experiencia en LATAM, interfaz multilenguaje | https://www.indracompany.com/en |
| TCS (Tata Consultancy Services) | India | ITS Emergency Response | Solución costo-efectiva, cloud-ready | https://www.tcs.com/ |
| Jenoptik | Alemania | VEOS® Emergency | Tecnología óptica integrada, análisis de video | https://www.jenoptik.com/en |
| Efkon AG | Austria | SOS Highway Emergency | Resistencia extrema a vandalismo, solución solar | https://www.efkon.com/en |

## 8.4.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Experiencia | Contacto/Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Telnet S.A. | Bogotá | 30+ años en telecomunicaciones y seguridad vial | https://www.telnetgroup.co |
| SITS S.A.S. | Bogotá | Especialistas en ITS, CCTV y sistemas de emergencia | https://www.sits.com.co |
| Innovadataco | Girardot | Consultoría e integración de sistemas ITS | https://innovadataco.com |
| IDT Ingeniería | Medellín | Infraestructura de comunicaciones y centros de control | https://idt.com.co |

## 8.4.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Accidente de Tránsito con Heridos

Actores: Conductor lesionado, Operador de Control, Servicios de Emergencia

Descripción: Un conductor pierde el control de su vehículo y sufre un accidente en una curva. El vehículo queda inhabilitado y el conductor presenta lesiones.

Flujo de Eventos:

1. El conductor accede a la cabina SOS más cercana (ubicada cada 2 km).

2. Presiona el botón de emergencia rojo.

3. El sistema establece conexión inmediata con el centro de control.

4. Se transmite automáticamente la ubicación GPS (km 45+200).

5. El operador visualiza la cámara CCTV correspondiente para evaluar la situación.

6. El operador coordina despacho de ambulancia y grúa.

7. Se activan paneles de mensaje variable para alertar a otros usuarios.

8. La llamada queda registrada con audio, ubicación y tiempo exacto.

Resultado: Atención médica llega en 12 minutos, reduciendo severidad de lesiones.

### Caso de Uso 2: Falla Mecánica en Zona de Alta Peligrosidad

Actores: Conductor, Operador de Control, Servicio de Grúa

Descripción: Un vehículo presenta falla mecánica en un túnel, generando riesgo de colisión múltiple.

Flujo de Eventos:

1. El conductor detecta humo saliendo del motor dentro del túnel.

2. Detiene el vehículo en el hombro y activa luces de emergencia.

3. Accede a la cabina SOS del túnel (instalada cada 250 metros).

4. Comunica la situación al centro de control.

5. El operador cierra temporalmente el carril afectado mediante señalización.

6. Se despacha grúa con prioridad alta.

7. Se monitorea mediante CCTV hasta la evacuación completa.

Resultado: Se evita un accidente secundario. Tiempo de resolución: 45 minutos.

### Caso de Uso 3: Emergencia Médica Cardiaca

Actores: Pasajero con emergencia médica, Operador de Control, Ambulancia

Descripción: Un pasajero sufre un paro cardíaco en medio del corredor vial.

Flujo de Eventos:

1. El acompañante identifica la emergencia y busca ayuda.

2. Localiza cabina SOS en el km 32+800.

3. Inicia llamada de emergencia reportando paro cardíaco.

4. El operador mantiene la línea abierta y proporciona instrucciones de RCP.

5. Se despacha ambulancia con equipo de reanimación.

6. Se coordina apertura de carril de contraflujo para ambulancia.

7. El pasajero es estabilizado antes de la llegada de la ambulancia.

Resultado: Sobrevida del paciente gracias a instrucciones telefónicas y respuesta rápida.

### Caso de Uso 4: Detección de Obstáculo por Deslizamiento

Actores: Usuario de la vía, Operador de Control, Equipo de Mantenimiento

Descripción: Un deslizamiento de tierra obstruye parcialmente la calzada durante temporada de lluvias.

Flujo de Eventos:

1. Un conductor transita y detecta material en la vía.

2. Utiliza cabina SOS para reportar condición peligrosa.

3. El operador verifica mediante cámaras CCTV el alcance del deslizamiento.

4. Se cierra el carril afectado mediante señalización dinámica.

5. Se despacha equipo de mantenimiento vial.

6. Se emite alerta a usuarios mediante app móvil y VMS.

7. Se monitorea la zona hasta la limpieza completa.

Resultado: Se evitan accidentes por colisión con obstáculos. Tiempo de respuesta: 18 minutos.

### Caso de Uso 5: Vandalismo y Botón de Pánico

Actores: Usuario en riesgo, Operador de Control, Policía de Carreteras

Descripción: Un conductor es interceptado por sujetos sospechosos en el arcén.

Flujo de Eventos:

1. El conductor observa aproximación de vehículo sospechoso.

2. Accede a cabina SOS y solicita asistencia policial.

3. El operador mantiene línea abierta sin alertar a los sospechosos.

4. Se envía patrulla de manera discreta.

5. Se activa cámara CCTV para documentar la situación.

6. La patrulla llega y disuade a los sospechosos.

7. El usuario continúa viaje seguro.

Resultado: Prevención de posible asalto o secuestro. Tiempo de respuesta policial: 8 minutos.

## 8.4.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ECS | Emergency Call System - Sistema de Llamada de Emergencia |
| SOS | Save Our Souls / Save Our Ship - Señal internacional de socorro |
| CCTV | Closed Circuit Television - Circuito Cerrado de Televisión |
| VMS | Variable Message Sign - Señal de Mensaje Variable |
| PCU | Plaza de Cobro Unificada / Centro de Control |
| SIL | Safety Integrity Level - Nivel de Integridad de Seguridad |
| SIP | Session Initiation Protocol - Protocolo de Iniciación de Sesión |
| MTTR | Mean Time To Repair - Tiempo Medio de Reparación |

## 13. Documentos de Referencia

- ISO 14819: Traffic and Travel Information

- EN 12727: Road transport and traffic telematics

- NTC 5129: Sistemas de información vial

- IEEE 1512: Common Traffic Incident Management Message Sets

- Manual de Carreteras - Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Documento generado: 2026-04-27

Versión: 1.0

Elaborado por: ZEUS Agente IA - Innovadataco

# CC-05: VDS / TDS - Sistema de Contadores de Tráfico

## 8.5.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Contadores de Tráfico, conocido técnicamente como VDS (Vehicle Detection System) o TDS (Traffic Data System), constituye el componente fundamental para la Caracterización Dinámica del Flujo Vehicular en infraestructuras de transporte inteligente (ITS). Este sistema proporciona datos en tiempo real sobre el volumen, velocidad, clasificación y densidad del tráfico, permitiendo a los operadores tomar decisiones informadas para la gestión operativa de la vía.

La capacidad de Cuantificar y Clasificar el Volumen Vehicular permite optimizar la operación de la infraestructura, reducir congestiones, mejorar la seguridad vial y proporcionar información valiosa para la planificación de mantenimiento y expansión de la red. Los datos recopilados son esenciales para la implementación de estrategias de gestión de demanda y tarificación dinámica.

## 8.5.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-05 |
| Sigla | VDS / TDS |
| Nombre Oficial | Sistema de Contadores de Tráfico |
| Capacidad | Caracterización Dinámica del Flujo: Capacidad de cuantificar y clasificar el volumen vehicular para decisiones operativas |

## 8.5.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El VDS/TDS tiene como propósito fundamental monitorear, contar y clasificar vehículos en tiempo real para proporcionar inteligencia operativa al centro de control. Sus objetivos específicos incluyen:

- Medición de volumen: Conteo preciso de vehículos por intervalos de tiempo.

- Clasificación automática: Categorización por tipo de vehículo (liviano, bus, camión, moto).

- Cálculo de velocidad: Determinación de velocidades puntual y media por tramo.

- Detección de congestionamiento: Identificación de condiciones de tráfico denso.

- Generación de O/D: Matrices origen-destino para análisis de patrones.

### 3.2 Tipos de Tecnologías de Detección

| Tecnología | Principio de Funcionamiento | Aplicación Óptima |
| --- | --- | --- |
| Bucles Inductivos | Detección por cambio de inductancia al pasar un vehículo | Conteo y velocidad, alta precisión |
| Radar Doppler | Ondas de radio reflejadas por vehículos en movimiento | Velocidad y detección multicarril |
| Lidar/Laser | Escaneo láser 3D para perfilado de vehículos | Clasificación detallada y volumen |
| Video Analytics (AI) | Análisis de imágenes mediante inteligencia artificial | Clasificación visual y comportamiento |
| Sensores Piezoeléctricos | Señal eléctrica generada por presión del eje | Clasificación por ejes y peso estimado |
| Sensores Infrarrojos | Detección por interrupción del haz de luz IR | Conteo en múltiples carriles |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐

│ Sensores de │────▶│ Unidad de │────▶│ Centro de │

│ Detección │ │ Procesamiento │ │ Control (PCU) │

│ (Carril) │ │ Local (RTU) │ │ │

└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘

│ │ │

│ ┌────────▼────────┐ │

│ │ Almacenamiento │ │

│ │ Local (Buffer) │ │

│ └─────────────────┘ │

│ │

└────────────────┬────────────────────────────────┘

│

┌────────▼────────┐

│ Sistema de │

│ Análisis y │

│ Reportes │

└─────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Sensores de Detección | Capturan la presencia, velocidad y características de los vehículos |
| Unidad RTU (Remote Terminal Unit) | Procesa señales de sensores y transmite datos al centro |
| Sistema de Comunicaciones | Infraestructura para transmisión de datos (fibra, celular, radio) |
| Software de Análisis | Plataforma para visualización, reportes y alertas |
| Calibradores de Velocidad | Dispositivos para verificación periódica de precisión |

### 3.5 Interfaces con Otros Sistemas

- Sistema SOS (CC-04): Datos de flujo para priorización de emergencias.

- Sistema WIM (CC-07): Clasificación complementaria por peso.

- Sistema VMS (CC-10): Activación automática de mensajes basados en condiciones de tráfico.

- Sistema Tolling: Validación de transacciones de peaje.

## 8.5.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Importancia para la Operación Vial

El sistema de contadores de tráfico es fundamental para la gestión moderna de infraestructura por múltiples razones estratégicas:

1. Visibilidad en Tiempo Real: Proporciona al operador una visión completa del estado de la red vial, permitiendo respuestas proactivas ante incidentes.

2. Optimización de Recursos: Permite distribuir eficientemente recursos de mantenimiento y operación basándose en datos reales de uso.

3. Gestión de Incidentes: Detección temprana de congestionamientos y colisiones mediante análisis de patrones de velocidad.

4. Planificación Estratégica: Datos históricos para modelado de demanda y proyecciones de crecimiento.

### 4.2 Beneficios Cuantificables

| Beneficio | Impacto Estimado |
| --- | --- |
| Reducción de tiempos de viaje | 15-25% |
| Disminución de emisiones CO2 | 12-18% |
| Optimización de consumo de combustible | 10-15% |
| Incremento en seguridad vial | 20-30% |
| Mejora en recaudo de peajes | 8-12% |

### 4.3 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

- ODS 13: Acción por el clima

### 4.4 Compliance Normativo

- Norma ISO 14819-1: Traffic and Travel Information

- ASTM E2302: Standard Specification for Archaic Traffic Monitoring

- NTC 5129: Sistemas de Información Vial en Colombia

- Manual de Carreteras - INVIAS Sección 5.3

## 8.5.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Precisión de conteo | ≥ 98% para vehículos livianos, ≥ 95% para motocicletas |
| Precisión de velocidad | ± 3 km/h para velocidades ≤ 100 km/h |
| Clasificación de vehículos | Mínimo 5 categorías (Moto, Liviano, Bus, Camión 2 ejes, Camión +3 ejes) |
| Intervalo de reporte | Configurable: 1, 5, 15, 60 minutos |
| Capacidad de detección | Hasta 2000 vehículos/hora por carril |
| Rango de velocidad | 0 - 250 km/h |
| Temperatura de operación | -20°C a +70°C |
| Humedad relativa | 0% a 98% sin condensación |
| Resistencia al agua | IP65 mínimo para equipos externos |
| MTBF (Tiempo medio entre fallos) | ≥ 50,000 horas |
| Vida útil estimada | 10-15 años |
| Alimentación | 110-240 VAC / 12-24 VDC con respaldo de batería |
| Protocolo de comunicación | TCP/IP, MQTT, Modbus TCP, SNMP |

## 8.5.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-05-01 | Conteo de vehículos | El sistema debe contar vehículos en ambos sentidos de circulación por carril | Crítica |
| RF-05-02 | Clasificación automática | Debe clasificar vehículos en al menos 5 categorías estándar FHWA | Crítica |
| RF-05-03 | Medición de velocidad | Calcular velocidad puntual y velocidad media por tramo | Crítica |
| RF-05-04 | Detección de sentido | Identificar dirección de circulación de cada vehículo | Alta |
| RF-05-05 | Intervalos configurables | Permitir configurar intervalos de agregación de datos (1-60 min) | Media |
| RF-05-06 | Detección de congestionamiento | Generar alertas cuando velocidad caiga bajo umbral configurado | Alta |
| RF-05-07 | Almacenamiento local | Almacenar mínimo 30 días de datos en caso de falla de comunicación | Alta |
| RF-05-08 | Validación de datos | Detectar y marcar datos anómalos o fuera de rango esperado | Media |
| RF-05-09 | Sincronización horaria | Sincronizar con servidor NTP para timestamps precisos | Alta |
| RF-05-10 | Calibración remota | Permitir calibración y ajuste de parámetros desde el centro de control | Media |

## 8.5.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Descripción | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-05-01 | Precisión de conteo | Exactitud en el conteo de vehículos | ≥ 98% |
| RNF-05-02 | Latencia de datos | Tiempo entre detección y disponibilidad en centro de control | ≤ 5 segundos |
| RNF-05-03 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema | ≥ 99% |
| RNF-05-04 | Escalabilidad | Capacidad de agregar nuevos puntos de detección | Hasta 1000 estaciones |
| RNF-05-05 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones climáticas adversas | IP65, -20°C a +70°C |
| RNF-05-06 | Seguridad cibernética | Protección contra accesos no autorizados | Cifrado AES-256, autenticación |
| RNF-05-07 | Mantenibilidad | Facilidad de diagnóstico y reparación | MTTR ≤ 8 horas |

## 8.5.8 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Fórmula/Métrica | Meta | Frecuencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-05-01 | Precisión de Conteo | Porcentaje de vehículos correctamente contados vs. conteo manual de referencia | (Conteo sistema / Conteo manual) × 100 | ≥ 98% | Mensual |  |  |
| KPI-05-02 | Precisión de Velocidad | Diferencia entre velocidad medida y velocidad de referencia (radar/lidar certificado) | \ | Velocidad sistema - Velocidad ref\ |  | ≤ ±3 km/h | Trimestral |
| KPI-05-03 | Precisión de Clasificación | Porcentaje de vehículos correctamente clasificados | (Clasificación correcta / Total) × 100 | ≥ 95% | Mensual |  |  |
| KPI-05-04 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo operativo de estaciones de conteo | (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 | ≥ 99% | Mensual |  |  |
| KPI-05-05 | Latencia de Datos | Tiempo promedio entre detección y visualización en centro de control | (Σ Tiempo transmisión) / N detecciones | ≤ 5 segundos | Diario |  |  |
| KPI-05-06 | Tasa de Falsos Positivos | Porcentaje de detecciones inválidas (fantasmas) | (Falsos positivos / Total detecciones) × 100 | ≤ 2% | Mensual |  |  |
| KPI-05-07 | Completitud de Datos | Porcentaje de intervalos con datos válidos vs. intervalos esperados | (Intervalos con datos / Intervalos esperados) × 100 | ≥ 98% | Mensual |  |  |
| KPI-05-08 | Tiempo de Respuesta a Fallas | Tiempo promedio para restaurar estación fuera de servicio | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 8 horas | Mensual |  |  |

## 8.5.9 Referencias de Mercado Internacional

| Fabricante | País | Modelo de Referencia | Características Destacadas | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wavetronix (Acquired by TagMaster) | USA | SmartSensor HD | Radar de onda continua, detección multicarril, alta precisión | https://www.wavetronix.com |
| Kistler | Suiza | Lineasens C | Sensores piezoeléctricos de alta precisión para clasificación | https://www.kistler.com |
| Sick AG | Alemania | VMS4200 / VMS5200 | Sistema de visión artificial con clasificación AI integrada | https://www.sick.com |
| Image Sensing Systems (Iteris) | USA | Autoscope Vision | Video analytics para detección y clasificación de tráfico | https://www.iteris.com |
| Sensys Networks (TagMaster) | USA | VDS240 Wireless | Sensores inalámbricos de detección vehicular | https://www.sensysnetworks.com |
| Q-Free | Noruega | Q-Flow | Sistema integrado de detección y gestión de tráfico | https://www.q-free.com |

## 8.5.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Experiencia | Contacto/Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Traficon Colombia | Bogotá | Distribuidor oficial de Image Sensing Systems, especialistas en video analytics | https://www.traficon.com |
| ITS Technologies Colombia | Medellín | Integración de sistemas Wavetronix y Sensys para proyectos de peaje | https://www.itstechnologies.com.co |
| Innovadataco | Girardot | Consultoría en ITS, integración de contadores y sistemas de detección | https://innovadataco.com |
| Seguridad Vial Integral | Bogotá | Soluciones de conteo vehicular para municipios y concesiones | https://www.seguridadvialintegral.com |

## 8.5.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Gestión de Congestionamiento por Accidente

Actores: Operador de Control, Sistema VDS, Sistema VMS, Usuarios de la vía

Descripción: Un accidente múltiple reduce la capacidad de la vía, generando congestión en tiempo real.

Flujo de Eventos:

1. El sistema VDS detecta caída repentina de velocidad en el km 28+500 (de 100 km/h a 25 km/h).

2. Se activa alerta automática en el centro de control.

3. El operador verifica mediante CCTV la ocurrencia del accidente.

4. Se activan paneles VMS aguas arriba: "ACCIDENTE KM 28 - REDUZCA VELOCIDAD".

5. Los datos de VDS permiten estimar tiempo de demora (45 minutos).

6. Se informa a través de app móvil y redes sociales oficiales.

7. El operador monitorea la recuperación de velocidad para determinar fin del incidente.

Resultado: Reducción de congestión secundaria en 35%. Información oportuna a usuarios.

### Caso de Uso 2: Validación de Tarificación Dinámica

Actores: Sistema de Peaje, Sistema VDS, Sistema de Tarificación, Usuarios

Descripción: Implementación de tarifa diferenciada según nivel de congestión (congestion pricing).

Flujo de Eventos:

1. El sistema VDS mide flujo y velocidad en tiempo real en cada tramo.

2. Algoritmo de tarificación recibe datos cada 5 minutos.

3. Cuando velocidad cae bajo 40 km/h, se activa tarifa de hora pico.

4. Los datos de VDS validan que el vehículo transitó durante período de alta congestión.

5. Se aplica descuento automático si vehículo sale antes de hora pico.

6. Se generan reportes de correlación entre tarifa y cambio de patrones de viaje.

Resultado: Reducción del 22% en tráfico durante hora pico. Incremento en recaudo del 18%.

### Caso de Uso 3: Mantenimiento Predictivo de Vía

Actores: Equipo de Mantenimiento, Sistema VDS, Sistema de Gestión de Activos

Descripción: Uso de datos de tráfico para optimizar programación de mantenimiento vial.

Flujo de Eventos:

1. El sistema acumula datos históricos de tráfico (volumen, composición vehicular).

2. Algoritmo estima Equivalentes de Eje Estándar (EEE) por tramo.

3. Se identifican tramos con mayor carga estructural acumulada.

4. Se programa mantenimiento preventivo antes de falla estructural.

5. Se seleccionan horarios de menor flujo para minimizar impacto (02:00-05:00).

6. Se monitorea flujo post-mantenimiento para validar efectividad.

Resultado: Extensión de vida útil del pavimento en un 25%. Reducción de costos de emergencia.

### Caso de Uso 4: Detección de Incidentes por Patrón de Velocidad

Actores: Operador de Control, Sistema VDS, Sistema SOS, Servicios de Emergencia

Descripción: Identificación automática de incidentes mediante análisis de patrones de tráfico.

Flujo de Eventos:

1. VDS detecta patrón anómalo: velocidad alta seguida de parada súbita en un carril.

2. Algoritmo de incidentes calcula probabilidad de accidente (85%).

3. Se alerta al operador con ubicación exacta (km 45+320, carril derecho).

4. Operador verifica mediante CCTV y confirma accidente.

5. Se despacha automáticamente ambulancia y grúa.

6. Se cierra carril mediante señalización dinámica.

7. Se activan paneles VMS aguas arriba.

Resultado: Tiempo de detección reducido de 8 minutos a 45 segundos. Respuesta más rápida.

### Caso de Uso 5: Estudios de Origen-Destino (O/D) para Expansión

Actores: Departamento de Planeación, Sistema VDS, Consultor externo

Descripción: Uso de datos de conteo para planificar expansión de infraestructura.

Flujo de Eventos:

1. VDS recolecta datos continuamente por 12 meses en corredor existente.

2. Se analizan patrones horarios, diarios y estacionales.

3. Se identifican cuellos de botella recurrentes.

4. Se correlacionan datos con información de placa (sistema ALPR).

5. Se generan matrices O/D para diferentes períodos del día.

6. Se modela demanda futura considerando crecimiento urbano.

7. Se justifica inversión en tercer carril basado en datos.

Resultado: Decisión de inversión respaldada por datos. ROI proyectado positivo. Financiación aprobada.

## 8.5.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| VDS | Vehicle Detection System - Sistema de Detección de Vehículos |
| TDS | Traffic Data System - Sistema de Datos de Tráfico |
| FHWA | Federal Highway Administration - Administración Federal de Carreteras (USA) |
| EEE | Equivalentes de Eje Estándar - Medida de daño estructural al pavimento |
| RTU | Remote Terminal Unit - Unidad Terminal Remota |
| MTBF | Mean Time Between Failures - Tiempo Medio Entre Fallos |
| ALPR | Automatic License Plate Recognition - Reconocimiento Automático de Placas |
| O/D | Origen-Destino - Matriz de movimientos de viaje |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport - Protocolo de mensajería ligero |
| NTP | Network Time Protocol - Protocolo de Tiempo de Red |

## 13. Documentos de Referencia

- ASTM E2302: Standard Specification for Archaic Traffic Monitoring

- FHWA Traffic Monitoring Guide (TMG)

- ISO 14819-1: Traffic and Travel Information via Traffic Message Channel

- NTC 5129: Sistemas de Información Vial

- Manual de Carreteras - INVIAS Sección 5.3

Documento generado: 2026-04-27

Versión: 1.0

Elaborado por: ZEUS Agente IA - Innovadataco

# CC-06: ESS / RWIS - Sistema de Sensores Ambientales

## 8.6.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Sensores Ambientales, conocido técnicamente como ESS (Environmental Sensor System) o RWIS (Road Weather Information System), representa un componente crítico para la seguridad y operación eficiente de infraestructuras de transporte. Este sistema proporciona información meteorológica y del estado de la vía en tiempo real, permitiendo la Monitoreo de Condiciones Climáticas que afectan directamente la seguridad vial y la visibilidad.

La capacidad de Medir Variables del Entorno como temperatura, humedad, viento, precipitación, estado del pavimento y visibilidad, permite a los operadores tomar decisiones informadas sobre cierres parciales, reducción de velocidad, aplicación de tratamientos antideslizantes y activación de sistemas de alerta. En regiones con alta variabilidad climática como la geografía colombiana, este sistema es esencial para la prevención de accidentes relacionados con condiciones meteorológicas adversas.

## 8.6.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-06 |
| Sigla | ESS / RWIS |
| Nombre Oficial | Sistema de Sensores Ambientales |
| Capacidad | Monitoreo de Condiciones Climáticas: Capacidad de medir variables del entorno que afectan la seguridad y la visibilidad |

## 8.6.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El ESS/RWIS tiene como propósito fundamental monitorear continuamente las condiciones meteorológicas y del pavimento para proporcionar inteligencia operativa que permita:

- Prevención de accidentes: Alerta temprana de condiciones peligrosas (hielo, niebla, inundaciones).

- Optimización de mantenimiento: Programación eficiente de operaciones de conservación.

- Gestión de emergencias: Información para toma de decisiones ante eventos climáticos extremos.

- Información al usuario: Datos para paneles de mensaje variable y aplicaciones móviles.

- Análisis histórico: Datos para diseño y planificación de infraestructura.

### 3.2 Variables Medidas por el Sistema

| Categoría | Variable | Sensor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Atmósfera | Temperatura del aire | Termistor | °C |
|  | Humedad relativa | Higrómetro capacitivo | % |
|  | Velocidad del viento | Anemómetro ultrasónico | m/s, km/h |
|  | Dirección del viento | Veleta / Ultrasónico | Grados (°) |
|  | Precipitación | Pluviómetro de balancín | mm |
|  | Presión atmosférica | Barómetro de silicio | hPa |
|  | Radiación solar | Piranómetro | W/m² |
| Pavimento | Temperatura superficial | Sensor IR/contacto | °C |
|  | Estado del pavimento | Sensor espectral | Seco/húmedo/mojado/hielo/nieve |
|  | Espesor de agua/hielo | Sensor de profundidad | mm |
|  | Friction coefficient | Sensor de fricción | μ (adimensional) |
|  | Salinidad | Sensor conductivo | % |
| Visibilidad | Distancia de visibilidad | Transmisómetro / Dispersómetro | m |
|  | Opacidad | Sensor de contraste | % |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ESTACIÓN ESS/RWIS │

├──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┤

│ Mástil │ Sensores │ Unidad de │ Sistema de │

│ Meteorol. │ de Pavimento│ Proceso │ Comunicación │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│ • Anemómetro │ • Temp. sup. │ • RTU/Data │ • Fibra óptica │

│ • Veleta │ • Estado │ Logger │ • Celular 4G │

│ • Pluviómetro│ • Espesor │ • UPS │ • Radio │

│ • Higrómetro │ • Fricción │ │ • Satélital │

│ • Barómetro │ │ │ │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ Centro de │

│ Control (PCU) │

│ - Visualización│

│ - Alertas │

│ - Reportes │

└─────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Mástil Meteorológico | Soporte para sensores atmosféricos | Altura 6-10 m, acero galvanizado |
| Sensores de Pavimento | Medición del estado de la calzada | Empotrados o sobre superficie |
| Unidad RTU/Data Logger | Adquisición y transmisión de datos | Resistente IP65, batería de respaldo |
| Sistema Fotovoltaico | Alimentación autónoma | Paneles solares + baterías |
| Gabinete de Comunicaciones | Protección de equipos electrónicos | Climatizado, con respaldo energético |

### 3.5 Interfaces con Otros Sistemas

- Sistema VMS (CC-10): Activación automática de mensajes según condiciones climáticas.

- Sistema CCTV (CC-02): Ajuste de cámaras para condiciones de baja visibilidad.

- Sistema SOS (CC-04): Priorización de llamadas durante condiciones adversas.

- Sistema de Control de Acceso: Cierre automático de vía en condiciones extremas.

## 8.6.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Importancia para la Seguridad Vial

Las condiciones meteorológicas adversas son un factor contribuyente en aproximadamente el 23% de los accidentes de tránsito. El sistema ESS/RWIS aborda esta problemática mediante:

1. Alerta Temprana: Detección de condiciones peligrosas antes de que causen accidentes.

2. Información Proactiva: Comunicación a usuarios para modificar comportamiento de conducción.

3. Respuesta Eficiente: Datos para despacho de recursos de mantenimiento y emergencia.

4. Prevención de Cierres Innecesarios: Información precisa para decisiones de cierre parcial o total.

### 4.2 Beneficios Cuantificables

| Beneficio | Impacto Estimado |
| --- | --- |
| Reducción de accidentes por condiciones climáticas | 35-45% |
| Optimización de uso de sal/antideslizantes | 25-30% |
| Reducción de costos de mantenimiento reactivo | 20-25% |
| Disminución de reclamaciones por daños a terceros | 40% |
| Mejora en satisfacción del usuario | NPS +15 puntos |

### 4.3 Aplicaciones Específicas para Colombia

La geografía colombiana presenta condiciones climáticas diversas donde el ESS/RWIS es especialmente valioso:

- Zonas de neblina persistente (páramos): Detección de visibilidad reducida.

- Regiones de alta precipitación (Pacífico, Amazonía): Monitoreo de inundaciones.

- Zonas de deslizamiento (Andes): Detección de precipitación acumulada crítica.

- Túneles: Monitoreo de ventilación y calidad del aire.

- Puentes: Detección temprana de hielo ( zonas altoandinas).

### 4.4 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible

- ODS 3: Salud y bienestar (prevención de accidentes)

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

- ODS 13: Acción por el clima (adaptación)

## 8.6.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Temperatura del aire | Rango: -40°C a +60°C, Precisión: ±0.3°C |
| Humedad relativa | Rango: 0-100%, Precisión: ±2% RH |
| Velocidad del viento | Rango: 0-75 m/s, Precisión: ±0.5 m/s |
| Dirección del viento | Rango: 0-360°, Precisión: ±3° |
| Precipitación | Resolución: 0.1 mm, Precisión: ±2% |
| Presión atmosférica | Rango: 500-1100 hPa, Precisión: ±0.5 hPa |
| Temperatura de pavimento | Rango: -40°C a +70°C, Precisión: ±0.5°C |
| Estado del pavimento | Clasificación: 7 estados (seco a hielo) |
| Espesor de capa de agua/hielo | Rango: 0-10 mm, Precisión: ±0.1 mm |
| Distancia de visibilidad | Rango: 0-2000 m, Precisión: ±10% |
| Intervalo de muestreo | 1-10 minutos (configurable) |
| Intervalo de reporte | 1-60 minutos (configurable) |
| Temperatura de operación | -40°C a +70°C |
| Resistencia al agua | IP65 mínimo |
| Alimentación | 110-240 VAC / 12VDC Solar |
| Respaldo energético | ≥ 7 días de autonomía |
| Vida útil estimada | 10-15 años (sensores 5-7 años) |

## 8.6.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-06-01 | Medición de temperatura | Medir temperatura del aire y superficie de pavimento con precisión | Crítica |
| RF-06-02 | Medición de humedad | Registrar humedad relativa del ambiente | Crítica |
| RF-06-03 | Medición de viento | Registrar velocidad y dirección del viento | Crítica |
| RF-06-04 | Medición de precipitación | Detectar y cuantificar lluvia, nieve, granizo | Crítica |
| RF-06-05 | Estado del pavimento | Clasificar estado del pavimento (seco, húmedo, mojado, hielo, nieve) | Crítica |
| RF-06-06 | Medición de visibilidad | Determinar distancia de visibilidad horizontal | Alta |
| RF-06-07 | Alertas automáticas | Generar alertas cuando se superen umbrales configurados | Alta |
| RF-06-08 | Almacenamiento local | Guardar mínimo 30 días de datos con resolución de 1 minuto | Alta |
| RF-06-09 | Autodiagnóstico | Detectar fallas en sensores y comunicar estado del sistema | Media |
| RF-06-10 | Calibración remota | Permitir ajuste de parámetros desde centro de control | Media |

## 8.6.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Descripción | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-06-01 | Precisión de medición | Exactitud de las variables medidas | Según especificación técnica |
| RNF-06-02 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema | ≥ 98% |
| RNF-06-03 | Latencia de datos | Tiempo entre medición y disponibilidad | ≤ 2 minutos |
| RNF-06-04 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones extremas | IP65, -40°C a +70°C |
| RNF-06-05 | Resistencia a interferencias | Inmunidad a campos electromagnéticos | IEC 61000-4 |
| RNF-06-06 | Autonomía energética | Operación sin alimentación externa | ≥ 7 días |
| RNF-06-07 | Mantenibilidad | Facilidad de reemplazo de sensores | MTTR ≤ 4 horas |

## 8.6.8 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Fórmula/Métrica | Meta | Frecuencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-06-01 | Precisión de Temperatura | Diferencia entre medición ESS y termómetro de referencia | \ | Temp ESS - Temp ref\ |  | ≤ ±0.5°C | Trimestral |
| KPI-06-02 | Precipitación Acumulada | Exactitud en medición de lluvia total vs. pluviómetro patrón | \ | Precip ESS - Precip ref\ | / Precip ref | ≤ ±5% | Mensual |
| KPI-06-03 | Precisión de Visibilidad | Comparación con medición de transmisómetro patrón | \ | Vis ESS - Vis ref\ | / Vis ref | ≤ ±10% | Trimestral |
| KPI-06-04 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo con datos válidos | (Tiempo con datos / Tiempo total) × 100 | ≥ 98% | Mensual |  |  |
| KPI-06-05 | Tasa de Alertas Válidas | Porcentaje de alertas que corresponden a condiciones reales | (Alertas válidas / Alertas totales) × 100 | ≥ 95% | Mensual |  |  |
| KPI-06-06 | Latencia de Datos | Tiempo promedio entre medición y disponibilidad en PCU | (Σ Tiempo transmisión) / N muestras | ≤ 2 minutos | Diario |  |  |
| KPI-06-07 | Tiempo de Respuesta a Fallas | Tiempo promedio para restaurar estación ESS | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 8 horas | Mensual |  |  |
| KPI-06-08 | Completitud de Datos | Porcentaje de intervalos con datos válidos | (Intervalos válidos / Intervalos esperados) × 100 | ≥ 98% | Mensual |  |  |

## 8.6.9 Referencias de Mercado Internacional

| Fabricante | País | Modelo de Referencia | Características Destacadas | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaisala | Finlandia | RWS200 / DSC211 | Líder mundial, sensores de pavimento de alta precisión | https://www.vaisala.com/en |
| Boschung | Suiza | BORRMA / Pavement Monitor | Especialistas en monitoreo de pavimento, tecnología suiza | https://www.boschung.com |
| Lufft (OTT HydroMet) | Alemania | VENTUS-X / WS600-UMB | Sensores ultrasónicos compactos, calidad alemana | https://www.ott.com |
| Campbell Scientific | USA | RWIS / Weather Station | Alta confiabilidad, soluciones personalizables | https://www.campbellsci.com |
| Highway Weather (Highwinds) | USA | IceSight RWIS | Especializado en detección de hielo y baja fricción | https://www.highwayweather.com |
| Novalynx | USA | 100-WS-16 / 200-WS-25 | Solución costo-efectiva, fácil instalación | https://www.novalynx.com |

## 8.6.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Experiencia | Contacto/Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Geotest Colombia | Bogotá | Distribuidor de Vaisala y Campbell Scientific, proyectos en carreteras | https://www.geotest.com.co |
| Hidrometeorología Colombia | Medellín | Especialistas en estaciones meteorológicas y RWIS | https://www.hidromet.com.co |
| Innovadataco | Girardot | Integración de sistemas ESS con plataformas ITS | https://innovadataco.com |
| Intermet Consulting | Bogotá | Estaciones meteorológicas para infraestructura vial | https://www.intermet.com.co |

## 8.6.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Detección de Hielo en Zona Altoandina

Actores: Sistema ESS, Operador de Control, Equipo de Mantenimiento, Usuarios

Descripción: Prevención de accidentes por placas de hielo (black ice) en corredor altoandino.

Flujo de Eventos:

1. Estación ESS en km 78+500 (altura 3,200 msnm) detecta temperatura de pavimento: 0.5°C.

2. Humedad relativa: 95% (condiciones de rocío).

3. Sensor de estado de pavimento reporta "riesgo de hielo".

4. Sistema genera alerta automática al centro de control.

5. Operador activa paneles VMS: "CARRIL MOJADO - REDUZCA VELOCIDAD".

6. Se despacha vehículo de mantenimiento con sal/antideslizante.

7. Se reduce límite de velocidad temporalmente vía sistema de señalización dinámica.

8. Condiciones se normalizan al aumentar temperatura; se restaura velocidad normal.

Resultado: Cero accidentes por hielo en temporada. Respuesta preventiva efectiva.

### Caso de Uso 2: Gestión de Neblina Persistente

Actores: Sistema ESS, Sistema VMS, Operador de Control, Usuarios

Descripción: Manejo de tráfico en zona de neblina frecuente (páramo).

Flujo de Eventos:

1. Transmisómetro ESS detecta visibilidad reducida: 150 metros (límite: 200 m).

2. Sistema activa alerta amarilla automáticamente.

3. Paneles VMS aguas arriba muestran: "NIEBLA DENSO KM 45-55 - PRECAUCIÓN".

4. Velocidad máxima se ajusta dinámicamente a 60 km/h en zona afectada.

5. Las condiciones empeoran: visibilidad cae a 80 metros.

6. Se activa alerta roja: "NIEBLA EXTREMA - USE LUCES BAJAS - AUMENTE DISTANCIA".

7. Operador monitorea evolución mediante sensores de visibilidad en tiempo real.

8. Al mejorar visibilidad (>300 m), se normalizan condiciones de tráfico.

Resultado: Reducción de 60% en accidentes por colisión trasera en condiciones de neblina.

### Caso de Uso 3: Alerta de Inundación por Precipitación Extrema

Actores: Sistema ESS, Sistema de Alerta Temprana, Operador de Control, Gestión del Riesgo

Descripción: Prevención de incidentes por inundación de calzada durante evento de lluvia extrema.

Flujo de Eventos:

1. Estaciones ESS reportan precipitación acumulada de 80 mm en 2 horas.

2. Algoritmo de predicción calcula riesgo de inundación en km 34+200 (zona baja).

3. Sistema emite alerta preventiva al operador y al sistema de gestión del riesgo.

4. Se cierra preventivamente carril derecho en zona de riesgo.

5. Se activan paneles VMS: "INUNDACIÓN POSIBLE KM 34 - CIRCULE CON PRECAUCIÓN".

6. Se monitorea nivel de agua mediante sensores de profundidad.

7. El nivel alcanza 5 cm sobre pavimento; se cierra carril izquierdo.

8. Tras cesar lluvia y bajar nivel (<2 cm), se reabre gradualmente la vía.

Resultado: Cero vehículos atrapados por inundación. Cierre oportuno preventivo.

### Caso de Uso 4: Optimización de Mantenimiento Invernal

Actores: Equipo de Mantenimiento, Sistema ESS, Sistema de Gestión de Activos

Descripción: Uso eficiente de recursos de tratamiento antideslizante basado en datos reales.

Flujo de Eventos:

1. Sistema ESS monitorea temperatura de pavimento en 15 puntos críticos.

2. Temperatura desciende a 2°C en zonas sombreadas del km 65-70.

3. Se programa operación de esparcimiento de sal solo en tramos afectados.

4. Se despliega solo el 40% de la flota, enfocándose en zonas críticas.

5. Sensores ESS confirman aplicación exitosa (aumento de salinidad, fricción mejorada).

6. Se evita aplicación en zonas donde temperatura se mantiene >5°C.

7. Se documentan condiciones para análisis de patrones futuros.

8. Se reduce consumo de sal en un 35% respecto a operación programada por calendario.

Resultado: Ahorro significativo en costos de mantenimiento. Menor impacto ambiental.

### Caso de Uso 5: Integración con Sistema de Gestión de Emergencias

Actores: Centro de Control, Cuerpos de Socorro, Sistema ESS, Sistema SOS

Descripción: Coordinación de respuesta ante evento climático extremo (tormenta tropical).

Flujo de Eventos:

1. ESS detecta vientos sostenidos de 85 km/h con rachas de 110 km/h.

2. Múltiples estaciones reportan visibilidad <100 metros por lluvia intensa.

3. Sistema genera alerta máxima (rojo) automáticamente.

4. Se activa protocolo de cierre parcial de la vía.

5. Se informa a cuerpos de socorro y policía de carreteras.

6. Se cierran accesos mediante semáforos y barreras automatizadas.

7. Usuarios varados utilizan cabinas SOS para solicitar asistencia.

8. El sistema ESS continúa monitoreando hasta que condiciones mejoran.

9. Se coordina reapertura gradual con inspección física.

Resultado: Respuesta coordinada. Cero incidentes graves durante evento climático extremo.

## 8.6.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ESS | Environmental Sensor System - Sistema de Sensores Ambientales |
| RWIS | Road Weather Information System - Sistema de Información Meteorológica Vial |
| Transmisómetro | Instrumento que mide visibilidad mediante atenuación de luz |
| Dispersómetro | Sensor que mide visibilidad mediante dispersión de luz |
| Termistor | Resistor térmico para medición de temperatura |
| Higrómetro | Instrumento para medir humedad relativa |
| Piranómetro | Sensor para medir radiación solar |
| μ (Mu) | Coeficiente de fricción (0 = hielo, 0.7+ = seco) |
| MSNM | Metros sobre el nivel del mar |
| NPS | Net Promoter Score - Indicador de satisfacción del cliente |

## 13. Documentos de Referencia

- FHWA Road Weather Management Program

- ISO 19289: Meteorology - Ground-based remote sensing of wind

- ASTM D6339: Standard Specification for Prodromal Phase

- NTC 5129: Sistemas de Información Vial

- Manual de Carreteras - INVIAS Sección 6.4 (Drenaje y Meteorología)

- WMO-No. 8: Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation

Documento generado: 2026-04-27

Versión: 1.0

Elaborado por: ZEUS Agente IA - Innovadataco

# CC-07: WIM - Sistema de Pesaje en Movimiento

## 8.7.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Pesaje en Movimiento (WIM - Weigh-in-Motion) representa una tecnología avanzada para el Control de Carga en Movimiento que permite monitorear y clasificar vehículos según su peso por eje y peso bruto vehicular, sin requerir que los vehículos detengan su marcha. Esta capacidad es fundamental para la protección de la infraestructura vial, la seguridad del transporte y el cumplimiento de la normativa de pesos y dimensiones.

La capacidad de Monitorear Pesos Vehiculares por Eje sin interrumpir la fluidez del tránsito proporciona múltiples beneficios: reduce el tiempo de inspección, minimiza la congestión en puntos de control, aumenta la tasa de cumplimiento normativo y genera datos valiosos para la planificación del mantenimiento de la infraestructura. El sistema WIM constituye una herramienta esencial para la gestión inteligente del transporte de carga.

## 8.7.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-07 |
| Sigla | WIM |
| Nombre Oficial | Sistema de Pesaje en Movimiento |
| Capacidad | Control de Carga en Movimiento: Capacidad de monitorear pesos vehiculares por eje sin interrumpir la fluidez del tránsito |

## 8.7.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El sistema WIM tiene como propósito fundamental proteger la infraestructura vial y garantizar la seguridad en el transporte de carga mediante:

- Detección de sobrecarga: Identificación de vehículos que exceden los límites de peso legal.

- Clasificación vehicular: Categorización automática según configuración de ejes.

- Protección de infraestructura: Prevención de daños prematuros al pavimento y estructuras.

- Datos para mantenimiento: Información para programación de conservación vial.

- Cumplimiento normativo: Soporte para acciones de fiscalización de pesos.

### 3.2 Principio de Funcionamiento

El WIM mide la fuerza dinámica ejercida por los ejes de los vehículos sobre sensores instalados en la calzada. Los componentes fundamentales incluyen:

| Componente | Función | Tecnologías |
| --- | --- | --- |
| Sensores de Peso | Detectan la fuerza por eje | Piezoeléctrico, Capacitivo, Strain Gauge, Bending Plate |
| Sensores de Velocidad | Determinan velocidad del vehículo | Inductivo, Radar, Lidar |
| Sistema de Clasificación | Identifica configuración de ejes | Sensor inductivo, Cámara, Láser |
| Unidad de Procesamiento | Calcula pesos y genera datos | Industrial PC, RTU |
| Subsistema de Comunicación | Transmite datos al centro | Fibra, Celular, Radio |

### 3.3 Tipos de Tecnologías WIM

| Tecnología | Principio | Precisión | Velocidad | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piezoeléctrico (Piezo) | Cristal genera carga eléctrica por presión | Clase B+ (10%) | 5-120 km/h | Alta velocidad, control de tráfico |
| Bending Plate | Placa flexiona bajo carga, strain gauges miden deformación | Clase A (5%) | 5-100 km/h | Control de peso, aplicación de tarifa |
| Capacitivo | Cambio de capacitancia por carga | Clase B (10%) | 5-80 km/h | Clasificación, volumen |
| Strain Gauge (Célula de carga) | Variación de resistencia eléctrica por deformación | Clase A (5%) | 0-20 km/h | Estaciones fijas de alta precisión |
| Puentes de pesaje | Sistema completo con plataforma integrada | Clase A (5%) | 0-5 km/h | Control de alta precisión |

### 3.4 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ESTACIÓN WIM │

├──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────┤

│ Sensores │ Sensores │ Unidad de │ Sistema de │

│ de Peso │ Inductivos │ Proceso │ Comunicación │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│ • Piezo │ • Clasifica- │ • Industrial │ • Fibra óptica │

│ • Bending │ ción ejes │ PC/RTU │ • Celular 4G/5G │

│ Plate │ • Detección │ • Software │ • Radio UHF │

│ • Strain │ presencia │ WIM │ • Satélital │

│ Gauge │ │ • UPS │ │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ CENTRO DE CONTROL │

│ • Visualización en tiempo real │

│ • Alertas de sobrecarga │

│ • Reportes y estadísticas │

│ • Integración con sistema de peaje │

│ • Envío a autoridades de fiscalización │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.5 Clasificación de Precisión OIML R134

| Clase | Error Máximo Ejes Individuales | Error Máximo Peso Bruto Vehicular | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| A (5) | ± 7% | ± 5% | Control de cumplimiento legal |
| B (10) | ± 10% | ± 10% | Control de tráfico, información |
| B+ (10) | ± 10% | ± 10% | Control de tráfico de alta velocidad |
| C (15) | ± 15% | ± 15% | Monitoreo de tráfico, estadísticas |

### 3.6 Interfaces con Otros Sistemas

- Sistema de Peaje: Aplicación de tarifas diferenciadas por peso.

- Sistema ALPR (CC-01): Identificación de vehículos infractores.

- Sistema VMS (CC-10): Alertas a vehículos sobrecargados.

- Sistema de Fiscalización: Envío automático de datos a autoridades.

- Sistema CCTV (CC-02): Captura de imagen del vehículo infractor.

## 8.7.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Importancia para la Protección de Infraestructura

El sobrepeso de vehículos es una de las principales causas de deterioro prematuro de la infraestructura vial. El sistema WIM aborda este problema mediante:

1. Detección Preventiva: Identificación de vehículos sobrecargados antes de que causen daño.

2. Datos para Diseño: Información sobre cargas reales para diseño de nuevas infraestructuras.

3. Optimización de Mantenimiento: Programación de intervenciones basada en carga acumulada real.

4. Cumplimiento Normativo: Soporte para aplicación de la normativa de pesos y dimensiones.

### 4.2 Beneficios Cuantificables

| Beneficio | Impacto Estimado |
| --- | --- |
| Extensión de vida útil del pavimento | 25-35% |
| Reducción de daños en puentes | 40% |
| Aumento en cumplimiento de pesos | 30-50% |
| Reducción de accidentes por fallas mecánicas | 15% |
| Optimización de recaudo por peaje diferenciado | 12% |

### 4.3 Impacto en Seguridad Vial

Los vehículos sobrecargados presentan mayores riesgos:

- Mayor distancia de frenado (+30%)

- Mayor probabilidad de falla de neumáticos

- Reducción de estabilidad en curvas

- Mayor severidad en caso de accidente

### 4.4 Alineación con Marco Normativo

- Resolución 4959 de 2018 (MinTransporte Colombia): Pesos y dimensiones

- Decreto 2150 de 1991: Normas técnicas del transporte

- OIML R134: Norma internacional de pesaje dinámico

- ASTM E1318: Standard Specification for Highway Weigh-in-Motion

## 8.7.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Rango de peso por eje | 0 - 25,000 kg |
| Precisión de peso por eje | Clase A: ±7%, Clase B: ±10% |
| Precisión de peso bruto vehicular | Clase A: ±5%, Clase B: ±10% |
| Rango de velocidad | 5 - 120 km/h (según tecnología) |
| Resolución de peso | 10 kg |
| Rango de distancia entre ejes | 1.0 - 24.0 metros |
| Precisión de distancia entre ejes | ± 50 mm |
| Temperatura de operación | -20°C a +70°C |
| Humedad relativa | 0% a 95% sin condensación |
| Resistencia al agua | IP68 para sensores empotrados |
| Capacidad de tráfico | Hasta 2,000 vehículos/hora |
| MTBF | ≥ 50,000 horas |
| Vida útil estimada | 10-15 años (sensores 5-7 años) |
| Alimentación | 110-240 VAC / 24 VDC con respaldo |
| Protocolos de comunicación | TCP/IP, MQTT, XML, JSON |

## 8.7.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-07-01 | Pesaje de ejes individuales | Medir peso de cada eje del vehículo en movimiento | Crítica |
| RF-07-02 | Cálculo de peso bruto vehicular | Sumar pesos de ejes para obtener peso total del vehículo | Crítica |
| RF-07-03 | Medición de velocidad | Determinar velocidad del vehículo durante el pesaje | Crítica |
| RF-07-04 | Clasificación por ejes | Identificar configuración de ejes (2, 3, 4, 5+ ejes) | Crítica |
| RF-07-05 | Detección de sobrecarga | Comparar pesos contra límites legales y generar alertas | Crítica |
| RF-07-06 | Corrección por velocidad | Aplicar algoritmos de corrección basados en velocidad | Alta |
| RF-07-07 | Registro de datos | Almacenar todos los eventos de pesaje con timestamp | Alta |
| RF-07-08 | Integración ALPR | Asociar datos de peso con placa del vehículo | Alta |
| RF-07-09 | Calibración remota | Permitir ajuste de factores de calibración desde centro | Media |
| RF-07-10 | Reportes de estadísticas | Generar reportes de distribución de pesos, FFE, etc. | Media |

## 8.7.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Descripción | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-07-01 | Precisión de pesaje | Exactitud en medición de pesos | Clase A (±5% PBV) o Clase B (±10% PBV) |
| RNF-07-02 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema | ≥ 99% |
| RNF-07-03 | Latencia de datos | Tiempo entre pesaje y disponibilidad | ≤ 3 segundos |
| RNF-07-04 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones climáticas adversas | IP68, -20°C a +70°C |
| RNF-07-05 | Resistencia mecánica | Capacidad de soportar tráfico pesado | Hasta 12 toneladas por eje |
| RNF-07-06 | Seguridad cibernética | Protección contra manipulación de datos | Cifrado, firmas digitales |
| RNF-07-07 | Mantenibilidad | Facilidad de reemplazo de sensores | MTTR ≤ 4 horas |

## 8.7.8 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Fórmula/Métrica | Meta | Frecuencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-07-01 | Precisión de Pesaje Ejes | Diferencia entre peso WIM y báscula estática de referencia | \ | Peso WIM - Peso ref\ | / Peso ref | ≤ ±7% (Clase A) | Trimestral |
| KPI-07-02 | Precisión de Pesaje PBV | Exactitud en peso bruto vehicular vs. báscula de referencia | \ | PBV WIM - PBV ref\ | / PBV ref | ≤ ±5% (Clase A) | Trimestral |
| KPI-07-03 | Precisión de Velocidad | Diferencia entre velocidad WIM y referencia | \ | Vel WIM - Vel ref\ |  | ≤ ±2 km/h | Trimestral |
| KPI-07-04 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo operativo | (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 | ≥ 99% | Mensual |  |  |
| KPI-07-05 | Tasa de Detección de Ejes | Porcentaje de ejes correctamente detectados | (Ejes detectados / Ejes reales) × 100 | ≥ 99% | Mensual |  |  |
| KPI-07-06 | Tasa de Sobrecargas Detectadas | Porcentaje de vehículos infractores identificados | (Infractores detectados / Infractores reales) × 100 | ≥ 95% | Mensual |  |  |
| KPI-07-07 | Tiempo de Respuesta a Fallas | Tiempo promedio para restaurar sistema | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 8 horas | Mensual |  |  |
| KPI-07-08 | Completitud de Datos | Porcentaje de vehículos con datos completos | (Datos completos / Total vehículos) × 100 | ≥ 98% | Mensual |  |  |

## 8.7.9 Referencias de Mercado Internacional

| Fabricante | País | Modelo de Referencia | Características Destacadas | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kistler | Suiza | Lineasens C / WIM Systems | Líder mundial en sensores piezoeléctricos, precisión Clase A | https://www.kistler.com |
| International Road Dynamics (IRD) | Canadá | IRD WIM / iSINC | Sistemas completos integrados, amplia experiencia en Norteamérica | https://www.irdinc.com |
| METTLER TOLEDO | Suiza | WIM Systems | Alta precisión, tecnología de células de carga | https://www.mt.com |
| CROSS (Zellner) | Alemania | WIM 2000 / WIM 3000 | Sensores bending plate de alta durabilidad | https://www.zellner.de |
| TECHGONG (Roadcem) | China | WIM Piezoelectric Sensors | Solución costo-efectiva, alta producción | https://www.roadcem.com |
| Q-Free | Noruega | WIM Integration Module | Integración completa con sistemas de peaje ITS | https://www.q-free.com |

## 8.7.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Experiencia | Contacto/Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanzas del Sur | Bogotá | Distribuidor de Kistler, experiencia en pesaje industrial y vial | https://www.balanzasdelsur.com |
| ITS Colombia | Bogotá | Integración de sistemas WIM con infraestructura de peaje | https://www.itscolombia.com |
| Innovadataco | Girardot | Consultoría e integración de sistemas WIM para concesiones | https://innovadataco.com |
| Pesaje y Control Industrial | Medellín | Sistemas de pesaje dinámico y estático para carreteras | https://www.pesajeycontrol.com |

## 8.7.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Fiscalización de Sobrecarga en Tiempo Real

Actores: Sistema WIM, Sistema ALPR, Sistema VMS, Autoridad de Tránsito, Conductor

Descripción: Detección y sanción automática de vehículos que exceden límites de peso.

Flujo de Eventos:

1. Vehículo de carga (tractocamión con trailer) transita por estación WIM en km 45+200.

2. Sensores detectan: Eje 1: 7,500 kg, Eje 2: 11,200 kg, Eje 3: 10,800 kg, Eje 4: 9,500 kg, Eje 5: 9,800 kg.

3. Sistema calcula: Peso Bruto Vehicular = 48,800 kg (límite legal: 42,000 kg).

4. Sobrecarga detectada: 6,800 kg (16% sobre límite).

5. Sistema ALPR captura placa del vehículo.

6. Se activa alerta al operador del centro de control.

7. Se activa panel VMS: "VEHÍCULO SOBRECARGADO - DIRÍJASE A BÁSCULA".

8. Se envía notificación a unidad móvil de fiscalización ubicada 2 km adelante.

9. Autoridad detiene vehículo para confirmación en báscula estática.

10. Se genera boleta de comparendo con evidencia fotográfica y datos de pesaje.

Resultado: Aumento del 40% en cumplimiento de pesos. Reducción de daños a infraestructura.

### Caso de Uso 2: Tarificación Diferenciada por Peso

Actores: Sistema WIM, Sistema de Peaje, Sistema ALPR, Conductor, Operador

Descripción: Aplicación de tarifas de peaje según peso real del vehículo.

Flujo de Eventos:

1. Vehículo se aproxima a plaza de peaje.

2. Estación WIM ubicada 500 m antes del peaje mide peso del vehículo.

3. Sistema clasifica vehículo: Categoría 4 (Camión 3 ejes, PBV: 22,500 kg).

4. Sistema de peaje recibe clasificación WIM y valida contra categoría declarada.

5. Si coinciden, se aplica tarifa estándar de categoría 4.

6. Si WIM detecta categoría mayor, se ajusta tarifa automáticamente.

7. Sistema ALPR asocia vehículo con cuenta de peaje.

8. Se genera transacción con tarifa ajustada al peso real.

9. Conductor recibe comprobante con detalle de pesaje.

10. Datos se almacenan para análisis de patrones de carga.

Resultado: Equidad en tarificación. Incremento en recaudo del 15% por ajustes de categoría.

### Caso de Uso 3: Monitoreo de Cargas en Puentes

Actores: Sistema WIM en puente, Ingeniero Estructural, Sistema de Monitoreo

Descripción: Supervisión continua de cargas sobre estructura de puente crítico.

Flujo de Eventos:

1. Se instala sistema WIM en accesos a puente de gran luz (200 metros).

2. Sistema registra cada vehículo que transita, incluyendo peso y configuración de ejes.

3. Se calcula carga equivalente por eje estándar (Carga V8) para cada pasada.

4. Se acumula daño estructural equivalente utilizando ley de Miner.

5. Se generan reportes diarios de tráfico ponderado por daño estructural.

6. Se detectan picos de carga anómalos (vehículos sobre 60 toneladas).

7. Ingeniero estructural programa inspección detallada basada en acumulación de daño.

8. Se prioriza mantenimiento de juntas y apoyos según datos de fatiga acumulada.

9. Se proyecta vida remanente de la estructura con base en tendencias de carga.

Resultado: Extensión de vida útil del puente en 15 años. Mantenimiento predictivo efectivo.

### Caso de Uso 4: Estudios de Carga para Diseño de Pavimento

Actores: Ingeniero de Pavimentos, Sistema WIM, Consultor de Diseño

Descripción: Recolección de datos de tráfico real para diseño de nueva infraestructura.

Flujo de Eventos:

1. Se instala estación WIM temporal en corredor existente por 12 meses.

2. Sistema registra todos los vehículos de carga con sus pesos y configuraciones.

3. Se clasifican vehículos según clasificación FHWA (F1-F13).

4. Se calculan Equivalentes de Eje Estándar (EEE) por vehículo.

5. Se determina Factor de Camión (FC) del corredor.

6. Se proyecta tráfico futuro considerando crecimiento económico.

7. Se calcula Número Estructural requerido para nuevo diseño.

8. Se optimiza espesor de capas considerando carga real vs. supuestos conservadores.

9. Se diseña pavimento con vida útil de 20 años basado en datos WIM.

Resultado: Optimización de 12% en costos de construcción. Diseño basado en datos reales.

### Caso de Uso 5: Prevención de Desastres por Sobrecarga en Túneles

Actores: Sistema WIM, Operador de Control, Seguridad del Túnel, Conductor

Descripción: Protección de infraestructura crítica (túnel) mediante control de peso.

Flujo de Eventos:

1. Se instala WIM en ambos portales del túnel (2 km de longitud).

2. Vehículo de carga se aproxima a entrada del túnel.

3. WIM detecta peso bruto vehicular: 52,000 kg (límite del túnel: 45,000 kg).

4. Sistema activa alerta roja en semáforo de acceso.

5. Se activa panel VMS: "SOBREPESO - TÚNEL CERRADO PARA SU VEHÍCULO".

6. Se informa al operador del centro de control.

7. Barrera de acceso se cierra para impedir ingreso.

8. Se activa ruta alternativa mediante paneles VMS direccionales.

9. Se registra evento con placa, peso, y timestamp para seguimiento.

10. Vehículo es desviado a ruta alterna evitando daño a estructura del túnel.

Resultado: Protección efectiva de infraestructura crítica. Cero incidentes por sobrecarga.

## 8.7.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| WIM | Weigh-in-Motion - Pesaje en Movimiento |
| PBV | Peso Bruto Vehicular - Peso total del vehículo con carga |
| OIML | International Organization of Legal Metrology |
| ALPR | Automatic License Plate Recognition |
| Eje | Conjunto de dos o más ruedas en un mismo extremo del vehículo |
| Configuración de ejes | Disposición de ejes en el vehículo (2, 3, 4, 5+ ejes) |
| FFE | Factor de equivalencia de ejes |
| Carga V8 | Carga equivalente de 8.2 toneladas (eje estándar) |
| Piezoeléctrico | Material que genera electricidad al deformarse mecánicamente |
| Bending Plate | Placa que se flexiona bajo carga para medir peso |
| Strain Gauge | Sensor que mide deformación mediante cambio de resistencia eléctrica |

## 13. Documentos de Referencia

- OIML R134: Automatic Instruments for Weighing Road Vehicles in Motion

- ASTM E1318: Standard Specification for Highway Weigh-in-Motion (WIM) Systems

- FHWA Traffic Monitoring Guide - Chapter 4: Vehicle Classification

- Resolución 4959 de 2018 - MinTransporte Colombia (Pesos y Dimensiones)

- NTC 5129: Sistemas de Información Vial

- Manual de Diseño Geométrico - INVIAS

Documento generado: 2026-04-27

Versión: 1.0

Elaborado por: ZEUS Agente IA - Innovadataco

# CC-08: GMS-I - Sistema de Inclinometría Geotécnica

## 8.8.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Monitoreo Geotécnico mediante Inclinometría (GMS-I - Geotechnical Monitoring System - Inclinometry) constituye una solución tecnológica avanzada para la Vigilancia de Estabilidad de Suelos en infraestructuras de transporte. Este sistema permite detectar movimientos, deformaciones y cambios en la estabilidad de taludes, cortes, rellenos y estructuras de contención, proporcionando alertas tempranas que pueden prevenir deslizamientos, derrumbes y obstrucciones de la vía.

La capacidad de Detectar Movimientos en Taludes antes de que ocurran fallas catastróficas es fundamental en regiones con topografía montañosa, alta precipitación o suelos inestables. El sistema GMS-I integra sensores inclinómetros, piezómetros, extensómetros y tecnologías de monitoreo remoto para proporcionar visibilidad continua del comportamiento geotécnico de la infraestructura, permitiendo intervenciones preventivas que protegen tanto la vida de los usuarios como la integridad de la inversión en infraestructura.

## 8.8.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-08 |
| Sigla | GMS-I |
| Nombre Oficial | Sistema de Inclinometría Geotécnica |
| Capacidad | Vigilancia de Estabilidad de Suelos: Capacidad de detectar movimientos en taludes para prevenir obstrucciones por deslizamientos |

## 8.8.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El GMS-I tiene como propósito fundamental monitorear la estabilidad geotécnica de la infraestructura vial para:

- Prevención de deslizamientos: Detección temprana de movimientos en taludes.

- Protección de usuarios: Alerta oportuna para cierre preventivo de vía.

- Optimización de mantenimiento: Programación de obras de estabilización.

- Cumplimiento normativo: Monitoreo requerido por regulaciones de seguridad vial.

- Gestión de riesgo: Datos para análisis de vulnerabilidad y seguros.

### 3.2 Tipos de Instrumentación Geotécnica

| Instrumento | Variable Medida | Aplicación Principal | Tecnología |
| --- | --- | --- | --- |
| Inclinómetro | Desplazamiento lateral, ángulo de inclinación | Taludes, muros de contención | MEMS, Electrolítico, Vibratorio |
| Piezómetro | Nivel freático, presión de poros | Control de aguas subterráneas | Piezoeléctrico, Neumático, Vibratorio |
| Extensómetro | Deformación, asentamiento | Superficial y profundo | Mecánico, Electrónico, Laser |
| Crackmeter | Apertura de grietas | Juntas de contracción, grietas | Potenciométrico, Vibratorio |
| Celda de carga | Fuerza en anclajes | Muros anclados, micropilotes | Strain gauge, Hidráulica |
| Geofono/Acústico | Emisión acústica | Detección de microdeslizamientos | Sensores sísmicos |
| TDR | Humedad del suelo | Zonas de saturación | Reflectometría en dominio temporal |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ INFRAESTRUCTURA VIAL │

├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┤

│ TALUD NATURAL │ TALUD CORTE │ MURO DE CONTENCIÓN │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤

│ • Inclinómetros │ • Inclinómetros │ • Inclinómetros en base │

│ (tubo guía) │ (tubo guía) │ • Celda de carga anclajes │

│ • Piezómetros │ • Piezómetros │ • Extensómetros │

│ • Piezómetros │ • Extensómetros │ • Crackmeters │

│ inclinados │ superficiales │ │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

│ │ │

└──────────────────┼────────────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│ Unidad de │

│ Adquisición de │

│ Datos (DAQ) │

└───────────┬───────────┘

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

▼ ▼ ▼

┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐

│ Centro de │ │ Sistema de │ │ Alertas │

│ Control │ │ Nube/IoT │ │ Automáticas │

└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Inclinómetros | Medir desplazamiento angular | Rango: ±30°, Precisión: ±0.01° |
| Tubos Guía Inclinómetros | Permiter lecturas periódicas con inclinómetro portátil | PVC, ABS o Aluminio, ranurado |
| Piezómetros | Medir presión de agua en el suelo | Rango: 0-100 mca, Precisión: ±0.1% |
| Estación DAQ | Adquisición y transmisión de datos | Canales: 8-32, Resolución: 24 bits |
| Sistema Solar | Alimentación autónoma remota | Paneles + Baterías LiFePO4 |
| Comunicaciones | Transmisión de datos | 4G/LoRa/Satélital/Fibra |

### 3.5 Métodos de Monitoreo

| Método | Descripción | Frecuencia | Precisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Inclinómetro Manual | Operador con inclinómetro portátil lee tubo guía | Quincenal/Mensual | ±0.1 mm/m |
| Inclinómetro Automático | Sensores MEMS instalados permanentemente | Continua (cada 5-60 min) | ±0.01° |
| Topografía | Estación total o GNSS en puntos de control | Mensual | ±5 mm |
| Radar Satelital (InSAR) | Interferometría de imágenes radar | Mensual | ±1-5 mm/año |
| LiDAR Aéreo/Terrestre | Escaneo 3D de taludes | Semestral/Anual | ±2-5 cm |
| Fotogrametría Drone | Mapeo con UAV periódico | Mensual | ±1-5 cm |

### 3.6 Interfaces con Otros Sistemas

- Sistema SOS (CC-04): Alertas automáticas para cierre de vía.

- Sistema CCTV (CC-02): Visualización de zonas con alertas geotécnicas.

- Sistema VMS (CC-10): Mensajes de precaución en zonas de riesgo.

- Sistema de Gestión del Riesgo: Integración con planes de emergencia.

- Sistema ESS (CC-06): Correlación con precipitación y humedad.

## 8.8.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Importancia para la Seguridad y Operación

Los deslizamientos de tierra representan una de las principales causas de interrupción del servicio vial en zonas montañosas. El GMS-I proporciona:

1. Alerta Temprana: Detección de movimientos antes de la falla catastrófica.

2. Toma de Decisiones Informada: Datos objetivos para decidir cierres preventivos.

3. Optimización de Inversiones: Priorización de obras de estabilización.

4. Cumplimiento Legal: Respaldo para requerimientos de vigilancia geotécnica.

5. Reducción de Riesgo: Disminución de la probabilidad de incidentes graves.

### 4.2 Beneficios Cuantificables

| Beneficio | Impacto Estimado |
| --- | --- |
| Reducción de muertes por deslizamientos | 70-90% |
| Disminución de costos de emergencia | 40-60% |
| Optimización de presupuesto de estabilización | 25-30% |
| Reducción de tiempo de cierre de vía | 50% |
| Aumento en disponibilidad de la vía | 15% |

### 4.3 Contexto Geográfico Colombiano

La geografía colombiana presenta condiciones propicias para inestabilidad de taludes:

- Cordillera de los Andes: Taludes altos y empinados.

- Alta precipitación: Promedio nacional >2,000 mm/año.

- Suelos residualses: Lateritas con comportamiento variable.

- Sismicidad: Actividad sísmica moderada a alta.

- Actividad volcánica: Caída de ceniza y lahares.

### 4.4 Alineación con Normativa

- Resolución 1094 de 2014 (MinTransporte): Monitoreo de obras geotécnicas

- Resolución 1095 de 2014: Diseño de obras de estabilización

- NSR-10: Normas sismo resistentes (vigilancia de asentamientos)

- ISO 18674: Monitoreo geotécnico por instrumentación

- AASHTO: Guías para monitoreo de estabilidad de taludes

## 8.8.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Rango de medición inclinación | ±5° a ±90° (según aplicación) |
| Precisión inclinómetro | ±0.01° (automático), ±0.1 mm/m (manual) |
| Resolución inclinómetro | 0.001° |
| Rango piezómetro | 0 - 200 m de columna de agua |
| Precisión piezómetro | ±0.1% del rango |
| Rango extensómetro | 0 - 500 mm |
| Precisión extensómetro | ±0.1 mm |
| Frecuencia de lectura | Configurable: 5 min - 24 horas |
| Capacidad de canales DAQ | Mínimo 8 analógicos, expansible a 32 |
| Resolución A/D | 16-24 bits |
| Temperatura de operación | -20°C a +60°C |
| Humedad relativa | 0% a 100% (IP68 para sensores enterrados) |
| Autonomía energética | ≥ 30 días sin recarga solar |
| Vida útil sensores | 5-10 años (inclinómetros), 10-15 años (tubos guía) |
| Protocolo de comunicación | Modbus, SDI-12, 4-20 mA, TCP/IP |

## 8.8.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-08-01 | Medición de inclinación | Medir desplazamiento angular en una o dos ejes | Crítica |
| RF-08-02 | Medición de presión de poros | Monitorear nivel freático y presión de agua | Crítica |
| RF-08-03 | Medición de deformación | Registrar asentamientos y movimientos superficiales | Alta |
| RF-08-04 | Adquisición automática | Realizar lecturas automáticas en intervalos configurables | Crítica |
| RF-08-05 | Alertas por umbrales | Generar alertas cuando se superen valores límite | Crítica |
| RF-08-06 | Almacenamiento local | Guardar datos localmente mínimo 90 días | Alta |
| RF-08-07 | Transmisión remota | Enviar datos al centro de control en tiempo real | Alta |
| RF-08-08 | Visualización de tendencias | Mostrar gráficos de evolución temporal | Media |
| RF-08-09 | Cálculo de velocidad de movimiento | Determinar tasas de deformación | Media |
| RF-08-10 | Integración manual | Permitir ingreso de lecturas manuales de inclinómetros | Media |

## 8.8.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Descripción | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-08-01 | Precisión de medición | Exactitud en lecturas de instrumentos | Según especificación técnica |
| RNF-08-02 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema | ≥ 95% |
| RNF-08-03 | Latencia de alertas | Tiempo entre detección de umbral y alerta | ≤ 5 minutos |
| RNF-08-04 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones climáticas adversas | IP68, -20°C a +60°C |
| RNF-08-05 | Estabilidad a largo plazo | Deriva máxima aceptable en sensores | < 0.1% por año |
| RNF-08-06 | Autonomía energética | Operación sin mantenimiento energético | ≥ 30 días |
| RNF-08-07 | Mantenibilidad | Facilidad de reemplazo de sensores | MTTR ≤ 8 horas |

## 8.8.8 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Fórmula/Métrica | Meta | Frecuencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-08-01 | Precisión de Inclinación | Diferencia entre lectura automática y manual de referencia | \ | Incl. auto - Incl. manual\ |  | ≤ ±0.5 mm/m | Trimestral |
| KPI-08-02 | Precisión de Piezómetro | Comparación con nivel de referencia | \ | Nivel piezo - Nivel ref\ |  | ≤ ±0.1 m | Trimestral |
| KPI-08-03 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo con comunicación activa | (Tiempo online / Tiempo total) × 100 | ≥ 95% | Mensual |  |  |
| KPI-08-04 | Completitud de Datos | Porcentaje de lecturas exitosas vs. programadas | (Lecturas exitosas / Lecturas programadas) × 100 | ≥ 98% | Mensual |  |  |
| KPI-08-05 | Tiempo de Respuesta a Alertas | Tiempo entre superación de umbral y notificación | Tiempo alerta - Tiempo evento | ≤ 5 minutos | Por alerta |  |  |
| KPI-08-06 | Falsos Positivos | Alertas que no corresponden a movimiento real | (Falsos positivos / Alertas totales) × 100 | ≤ 10% | Mensual |  |  |
| KPI-08-07 | Tiempo de Respuesta a Fallas | Tiempo promedio para restaurar sistema | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 24 horas | Mensual |  |  |
| KPI-08-08 | Velocidad de Movimiento Detectada | Tasa de deformación máxima registrada | mm/día o mm/mes | Según diseño | Continua |  |  |

## 8.8.9 Referencias de Mercado Internacional

| Fabricante | País | Modelo de Referencia | Características Destacadas | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geokon | USA | 6150 MEMS Inclinometer | Precisión ±0.01°, estabilidad a largo plazo | https://www.geokon.com |
| Sisgeo | Italia | INCLINOMETRO MEMS / D-Tilt | Solución europea, robustez comprobada | https://www.sisgeo.com |
| RST Instruments | Canadá | MEMS Tiltmeter / VW Piezometer | Tecnología vibrante, alta fiabilidad | https://www.rstinstruments.com |
| Campbell Scientific | USA | CR6 DAQ + MEMS Sensors | Integración completa, software avanzado | https://www.campbellsci.com |
| Soil Instruments | UK | Inclinometer / Piezometer | Estándar británico, amplia experiencia | https://www.soil.co.uk |
| Worldsensing | España | Loadsensing Wireless | Solución inalámbrica IoT para geotecnia | https://www.worldsensing.com |

## 8.8.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Experiencia | Contacto/Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Geomecánica Colombiana | Bogotá | Instrumentación geotécnica para minería e infraestructura | https://www.geomecanica.com.co |
| Geotecnia y Obras SAS | Medellín | Monitoreo geotécnico para túneles y taludes | https://www.geotecniayobras.com |
| Innovadataco | Girardot | Integración de sistemas GMS con plataformas ITS | https://innovadataco.com |
| Geosystem Colombia | Bogotá | Instrumentación y monitoreo geotécnico avanzado | https://www.geosystemcolombia.com |

## 8.8.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Monitoreo Preventivo de Talud Crítico

Actores: Ingeniero Geotécnico, Sistema GMS-I, Operador de Control, Mantenimiento

Descripción: Vigilancia continua de talud en zona de alto riesgo para detección temprana de inestabilidad.

Flujo de Eventos:

1. Se instala sistema GMS-I en talud de 45 metros de altura con historial de inestabilidad.

2. Configuración: 3 inclinómetros a profundidades de 5, 15 y 30 metros; 4 piezómetros.

3. Sistema registra valores basales durante 30 días (condición normal).

4. Durante temporada de lluvias, piezómetros detectan aumento de nivel freático (+3 metros).

5. Inclinómetro a 15m detecta movimiento de 2 mm/día (umbral: 1 mm/día).

6. Sistema genera alerta amarilla automáticamente.

7. Ingeniero geotécnico analiza tendencias y correlación con precipitación.

8. Se activan paneles VMS: "ZONA DE DERRUMBE POSIBLE - REDUZCA VELOCIDAD".

9. Movimiento se acelera a 5 mm/día; se genera alerta roja.

10. Se cierra preventivamente el carril afectado.

11. Se programa obra de estabilización con drenes horizontales.

12. Tras intervención, movimiento se detiene y estabiliza.

Resultado: Prevención de deslizamiento mayor. Intervención oportuna. Cero víctimas.

### Caso de Uso 2: Alerta de Emergencia por Aceleración de Movimiento

Actores: Sistema GMS-I, Operador de Control, Policía de Carreteras, Cuerpos de Socorro

Descripción: Cierre de emergencia por detección de movimiento crítico en tiempo real.

Flujo de Eventos:

1. Sistema GMS-I monitorea talud junto a corredor vial en zona montañosa.

2. Lecturas históricas muestran estabilidad (movimiento <0.1 mm/día).

3. Evento de precipitación extrema: 120 mm en 6 horas.

4. Piezómetros registran saturación rápida del suelo.

5. Inclinómetros detectan movimiento súbito: 15 mm en 30 minutos.

6. Sistema activa alerta roja de emergencia en centro de control.

7. Operador verifica condiciones mediante cámaras CCTV.

8. Se activa cierre inmediato de vía en ambos sentidos.

9. Se informa a cuerpos de socorro y gestión del riesgo.

10. Se desvía tráfico por ruta alterna.

11. 45 minutos después ocurre deslizamiento de 200 m³ que obstruye vía.

12. Como la vía estaba cerrada, no hay vehículos afectados.

Resultado: Cierre oportuno evita tragedia. Deslizamiento contenido sin víctimas.

### Caso de Uso 3: Optimización de Diseño de Estabilización

Actores: Ingeniero de Diseño, Sistema GMS-I, Contratista, Interventoría

Descripción: Uso de datos históricos de monitoreo para diseño eficiente de obras de estabilización.

Flujo de Eventos:

1. Se instala sistema GMS-I temporal en taludes a lo largo de 5 km de corredor.

2. Sistema recolecta datos por 18 meses incluyendo dos temporadas de lluvia.

3. Se identifican patrones de movimiento en diferentes sectores.

4. Sector A: Movimiento constante 1-2 mm/día (crítico).

5. Sector B: Movimiento estacional solo en lluvias (moderado).

6. Sector C: Estable durante período de monitoreo (bajo riesgo).

7. Datos de piezómetros revelan estratos acuíferos profundos.

8. Inclinómetros identifican superficie de falla a 12 metros de profundidad.

9. Diseño se enfoca recursos en Sector A (pilotes, anclajes).

10. Sector B recibe tratamiento menor (drenes superficiales).

11. Sector C se deja en monitoreo sin intervención costosa.

12. Se optimiza inversión: 30% menor costo que diseño conservador inicial.

Resultado: Diseño basado en datos reales. Optimización de inversión. Mayor efectividad.

### Caso de Uso 4: Validación de Intervención de Estabilización

Actores: Interventoría, Contratista, Sistema GMS-I, Ingeniero Geotécnico

Descripción: Verificación del desempeño de obra de estabilización mediante monitoreo post-ejecución.

Flujo de Eventos:

1. Talud presentaba movimientos de 3-5 mm/día antes de intervención.

2. Se ejecuta obra de estabilización: micropilotes + anclajes + drenes.

3. Sistema GMS-I permanece operativo durante y después de la obra.

4. Durante construcción se monitorea efecto de excavaciones temporales.

5. Tras finalizar obra, sistema registra comportamiento estabilizado.

6. Primer mes post-obra: movimiento residual de 0.5 mm/día (aceptable).

7. Meses 2-6: movimiento se reduce a <0.2 mm/día (estabilidad).

8. Primera temporada de lluvia post-obra: sin aceleración significativa.

9. Celda de carga en anclajes confirma fuerzas de diseño (95-105%).

10. Se certifica efectividad de la intervención con respaldo de datos.

11. Sistema continúa en monitoreo permanente.

Resultado: Validación cuantitativa de obra. Garantía de desempeño documentada.

### Caso de Uso 5: Integración con Sistema de Gestión del Riesgo

Actores: Sistema GMS-I, Sistema de Alerta Temprana, Gestión del Riesgo, Comunidad

Descripción: Monitoreo como parte de sistema integral de gestión del riesgo de desastres.

Flujo de Eventos:

1. Varios sistemas GMS-I se despliegan en zona de alto riesgo geológico.

2. Sistemas están conectados a red de alerta temprana municipal.

3. Sistema meteorológico pronostica precipitación extrema para las próximas 48 horas.

4. Gestión del riesgo activa monitoreo intensivo de sistemas GMS-I.

5. Frecuencia de lectura aumenta a cada 5 minutos.

6. Equipos de respuesta se posicionan preventivamente.

7. Primer sistema GMS-I detecta movimiento crítico.

8. Alerta se transmite automáticamente a sistema de sirenas comunitarias.

9. Se activa evacuación preventiva de viviendas en zona de amenaza.

10. Comunidad es evacuada 30 minutos antes del deslizamiento.

11. Deslizamiento afecta viviendas pero no hay víctimas humanas.

12. Vía permanece cerrada hasta estabilización.

Resultado: Sistema de alerta funcional. Evacuación oportuna. Vidas salvadas.

## 8.8.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| GMS-I | Geotechnical Monitoring System - Inclinometry |
| Inclinómetro | Instrumento para medir desplazamiento angular |
| MEMS | Micro-Electro-Mechanical Systems - Sistemas micro electromecánicos |
| Piezómetro | Instrumento para medir presión de agua en el suelo |
| TDR | Time Domain Reflectometry - Reflectometría en dominio temporal |
| DAQ | Data Acquisition - Adquisición de datos |
| Desplazamiento | Movimiento de un punto respecto a su posición original |
| Asentamiento | Movimiento vertical hacia abajo del terreno |
| Deslizamiento | Movimiento de masa de suelo sobre una superficie de falla |
| Falla | Superficie donde ocurre el deslizamiento |
| Nivel freático | Superficie superior de la zona saturada del suelo |
| mca | Metros de columna de agua (unidad de presión) |
| InSAR | Interferometric Synthetic Aperture Radar |

## 13. Documentos de Referencia

- ISO 18674: Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring

- ASTM D6230: Monitoring Ground Movement Using Inclinometers

- ASTM D4750: Determining Subsurface Liquid Levels in a Borehole

- Resolución 1094 de 2014 - MinTransporte (Monitoreo geotécnico)

- Resolución 1095 de 2014 - MinTransporte (Estabilidad de taludes)

- NSR-10: Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente

- AASHTO: Guidelines for Instrumentation and Measurements for Modelling

- Manual de Carreteras - INVIAS Sección 4.5 (Geotecnia)

Documento generado: 2026-04-27

Versión: 1.0

Elaborado por: ZEUS Agente IA - Innovadataco

# CC-09: SMS / SBT - Sistema de Monitoreo de Estructuras

## 8.9.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Monitoreo de Estructuras (SMS - Structural Monitoring System / SBT - Structural Bridge Technology) constituye una solución tecnológica avanzada para la Evaluación de Salud Estructural de puentes, viaductos, pórticos y otras obras de arte en infraestructuras de transporte. Este sistema permite monitorear tensiones en cables (torones), fatiga estructural, deformaciones y vibraciones en tiempo real, proporcionando datos críticos para la gestión del ciclo de vida de las estructuras.

La capacidad de Evaluación de Salud Estructural mediante el monitoreo continuo de tensiones en cables y fatiga en puentes es fundamental para garantizar la seguridad de usuarios, optimizar programas de mantenimiento predictivo y extender la vida útil de las infraestructuras. El sistema SMS/SBT integra sensores de deformación, acelerómetros, extensómetros y tecnologías de análisis estructural avanzado para proporcionar visibilidad completa del comportamiento de las estructuras bajo cargas operacionales y ambientales.

## 8.9.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-09 |
| Sigla | SMS / SBT |
| Nombre Oficial | Sistema de Monitoreo de Estructuras |
| Capacidad | Evaluación de Salud Estructural: Capacidad de monitorear tensiones en cables (Torones) y fatiga en puentes y obras de arte |

## 8.9.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El SMS/SBT tiene como propósito fundamental monitorear la salud estructural de puentes y obras de arte para:

- Detección de daños estructurales: Identificación temprana de fisuras, corrosión y deformaciones

- Monitoreo de tensiones en cables: Control de fuerza en torones de puentes atirantados y colgantes

- Evaluación de fatiga: Análisis de ciclos de carga y vida útil remanente

- Optimización de mantenimiento: Transición de mantenimiento correctivo a predictivo

- Gestión de riesgo sísmico: Evaluación de respuesta estructural ante eventos sísmicos

### 3.2 Parámetros Monitoreados

| Parámetro | Sensor Utilizado | Aplicación Principal | Tecnología |
| --- | --- | --- | --- |
| Deformación unitaria | Strain gauges | Vigas, pilas, cables | Resistivos, Fiber Bragg |
| Aceleraciones/vibraciones | Acelerómetros | Análisis modal, fatiga | Piezoeléctricos, MEMS |
| Desplazamiento | LVDT, extensómetros | Juntas de expansión | Electromagnéticos |
| Tensión en cables | Sensores de carga | Torones, tirantes | Vibratorios, hidráulicos |
| Inclinación | Inclinómetros | Pilas, estribos | MEMS, electroquímicos |
| Temperatura | Termocuplas, RTD | Compensación térmica | RTD Pt100, termistores |
| Corrosión | Sensores de corrosión | Armaduras, cables | Galvánicos, ER |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ OBRA DE ARTE (Puente) │

├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┤

│ CABLES/TORONES│ ESTRUCTURA │ JUNTAS Y PILAS │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤

│ • Sensores de │ • Strain gauges │ • Inclinómetros │

│ tensión │ • Acelerómetros │ • Extensómetros │

│ • Sensores de │ • Acelerómetros │ • Sensores de │

│ corrosión │ triaxiales │ desplazamiento │

│ • Termocuplas │ • Sensores de │ • Sensores de │

│ │ corrosión │ temperatura │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

│ │ │

└──────────────────┼────────────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│ Sistema de │

│ Adquisición de │

│ Datos (DAQ) │

└───────────┬───────────┘

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

▼ ▼ ▼

┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐

│ Plataforma de │ │ Análisis de │ │ Sistema de │

│ Gestión │ │ Fatiga y │ │ Alertas │

│ Estructural │ │ Vida Útil │ │ Tempranas │

└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Strain Gauges | Medir deformación unitaria | Rango: ±3000 με, Precisión: ±1 με |
| Acelerómetros | Medir vibraciones y aceleraciones | Rango: ±2g a ±50g, Frecuencia: 0-500 Hz |
| Sensores de Tensión | Monitorear fuerza en cables | Rango: 0-500 ton, Precisión: ±1% |
| DAQ Industrial | Adquisición sincronizada | Canales: 16-64, Muestreo: 1 kHz |
| Sistema Anemométrico | Medir viento (carga ambiental) | Velocidad: 0-75 m/s, Dirección: 0-360° |
| Comunicaciones | Transmisión de datos | 4G/Fibra óptica/Ethernet |

### 3.5 Técnicas de Análisis Estructural

| Técnica | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Análisis Modal | Identificación de frecuencias y modos propios | Detección de daños, calibración de modelos |
| Análisis de Fatiga | Conteo de ciclos (Rainflow), daño acumulado | Vida útil remanente |
| Detección de Daños | Cambios en propiedades dinámicas | Localización de daños estructurales |
| Monitoreo de Tensión | Medición directa e indirecta de fuerza en cables | Seguridad de puentes atirantados |
| Análisis Sísmico | Respuesta ante excitaciones dinámicas | Evaluación post-sismo |

### 3.6 Interfaces con Otros Sistemas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Datos Intercambiados |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Pesaje Dinámico (WIM) | API REST | Cargas vehiculares para análisis de fatiga |
| Sistema de Gestión de Tráfico (TMS) | Protocolo estándar | Alertas de cierre por riesgo estructural |
| Plataforma BIM | IFC/Archivos | Modelo estructural y resultados de monitoreo |
| Sistema de Gestión de Activos | Base de datos | Estado de salud estructural, mantenimiento |
| Sistema Meteorológico | API REST | Datos ambientales para correlación |

## 8.9.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Problema que Resuelve

Los puentes y obras de arte representan activos críticos en la infraestructura vial que:

- Sufren deterioro gradual por carga cíclica, corrosión y factores ambientales

- Requieren inspecciones costosas y frecuentes con métodos tradicionales

- Pueden presentar fallas catastróficas con impacto en seguridad y economía

- Carecen de datos objetivos para priorizar inversiones en mantenimiento

### 4.2 Beneficios Esperados

| Dimensión | Beneficio | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Seguridad Vial | Prevención de colapsos estructurales | 0 fallas catastróficas |
| Económico | Reducción de costos de mantenimiento | 30-40% ahorro en inspecciones |
| Operativo | Extensión de vida útil de estructuras | +10-15 años de servicio |
| Ambiental | Optimización de recursos de reparación | Menor huella de carbono |
| Normativo | Cumplimiento de estándares internacionales | ISO 12407, AASHTO |

### 4.3 Alineación con Objetivos del Proyecto

Este sistema contribuye directamente a:

- Mantenimiento predictivo: Transición de inspecciones visuales a monitoreo continuo

- Gestión de riesgo: Identificación objetiva del estado estructural

- Optimización de inversiones: Priorización basada en datos de condición real

## 8.9.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Alcance de monitoreo | Deformación, vibración, tensión, inclinación, temperatura |
| Precisión strain | ±1 με (microstrain) |
| Rango acelerómetros | ±2g (baja frecuencia) a ±50g (impactos) |
| Frecuencia de muestreo | 100-1000 Hz (configurable) |
| Resolución DAQ | 24 bits |
| Precisión tensión cables | ±1% de carga nominal |
| Tiempo de respuesta alerta | < 5 segundos |
| Alimentación | 110-240 VAC / Sistema solar respaldo |
| Comunicaciones | 4G/LTE, Ethernet, Fibra óptica |
| Condiciones ambientales | -40°C a +85°C, IP67 |
| Vida útil estimada | 15-20 años (sensores), 10 años (electrónica) |
| Certificaciones | ISO 9001, ISO/IEC 17025, NIST traceable |

## 8.9.6 RF - Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Adquisición de datos estructurales | El sistema debe adquirir datos de deformación, vibración, tensión y temperatura de múltiples puntos simultáneamente |
| RF-02 | Análisis de fatiga en tiempo real | El sistema debe calcular daño acumulado y vida útil remanente usando análisis Rainflow y leyes de daño |
| RF-03 | Monitoreo de tensión en cables | El sistema debe medir y registrar tensiones en torones con precisión ±1% para detectar pérdida de pretensado |
| RF-04 | Análisis modal operacional | El sistema debe identificar frecuencias naturales y formas modales usando solo vibraciones ambientales |
| RF-05 | Detección de daños estructurales | El sistema debe alertar cuando se detecten cambios significativos en propiedades dinámicas o estáticas |
| RF-06 | Correlación carga-estructura | El sistema debe integrar datos de pesaje dinámico (WIM) para análisis de respuesta estructural |
| RF-07 | Gestión de umbrales de alerta | El sistema debe permitir configurar umbrales múltiples (advertencia, alarma, emergencia) por sensor |
| RF-08 | Generación de informes automáticos | El sistema debe generar informes periódicos de salud estructural con indicadores de condición |
| RF-09 | Integración BIM | El sistema debe visualizar resultados sobre modelo BIM de la estructura |
| RF-10 | Evaluación post-evento | El sistema debe realizar inspección automática de salud estructural después de sismos o impactos |

## 8.9.7 RNF - Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Especificación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe tener disponibilidad ≥ 99.5% (tiempo de funcionamiento anual) |
| RNF-02 | Precisión de medición | Los sensores de deformación deben tener precisión ±1 με o mejor |
| RNF-03 | Sincronización temporal | Los datos de todos los canales deben estar sincronizados con precisión < 1 ms |
| RNF-04 | Resistencia ambiental | El sistema debe operar en condiciones -40°C a +85°C, humedad 0-100%, IP67 |
| RNF-05 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar sensores sin interrumpir operación |
| RNF-06 | Seguridad de datos | Cifrado AES-256 para transmisión y almacenamiento, control de acceso basado en roles |
| RNF-07 | Estabilidad a largo plazo | Deriva máxima permitida: ±0.1% del rango por año |

## 8.9.8 KPIs - Indicadores de Desempeño

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del sistema | Tiempo de operación sin interrupciones | ≥ 99.5 | % |
| KPI-02 | Precisión de medición de deformación | Error máximo en lecturas de strain | ≤ ±1 | με |
| KPI-03 | Precisión de tensión en cables | Error en medición de fuerza | ≤ ±1 | % |
| KPI-04 | Tiempo de respuesta de alerta | Latencia desde detección a notificación | ≤ 5 | segundos |
| KPI-05 | Tasa de detección de anomalías | Anomalías detectadas correctamente / Total anomalías | ≥ 95 | % |
| KPI-06 | Falsas alarmas | Alertas sin condición anómala real | ≤ 2 | % |
| KPI-07 | Cobertura de monitoreo | Porcentaje de elementos críticos monitoreados | ≥ 90 | % |
| KPI-08 | Precisión de predicción de vida útil | Diferencia entre vida estimada y real | ≤ ±10 | % |

## 8.9.9 Referencias de Mercado

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Website |
| --- | --- | --- | --- |
| Campbell Scientific | USA | CR6, CR1000X, GRANITE Series | https://www.campbellsci.com |
| HBM (Hottinger Brüel & Kjæk) | Alemania | QuantumX, SomatXR, catman | https://www.hbm.com |
| Geomotion Australia | Australia | SAA, ShapeArray, Inclinómetros | https://www.geomotion.com.au |
| Vallen Systeme | Alemania | AMSY-6, SEA, Intellifiber | https://www.vallen.de |
| Smartec | Suiza | SOFO, BI.S.T., RISSMAC | https://www.smartec.ch |
| Sisgeo | Italia | IPI, T-REX, ShapeAccelArray | https://www.sisgeo.com |

## 8.9.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Website |
| --- | --- | --- |
| Geosystem Colombia | Instrumentación geotécnica y estructural | https://www.geosystem.com.co |
| Siscoin Ltda | Sistemas de monitoreo estructural | https://www.siscoin.com.co |
| Geotem Ingeniería | Monitoreo geotécnico y estructural | https://www.geotem.com.co |
| Terrasol | Instrumentación y monitoreo de puentes | https://www.terrasol.com.co |

## 8.9.11 Casos de Uso

### CASO DE USO 1: Monitoreo de Puente Atirantado

Actor Principal: Ingeniero estructural de la concesión

Flujo Principal:

1. El sistema mide continuamente tensión en los 48 torones del puente

2. Se detecta una disminución del 8% en la tensión de un cable

3. El sistema genera alerta de "advertencia" al ingeniero

4. El ingeniero programa inspección detallada del cable

5. Se encuentra problema en anclaje y se realiza reparación preventiva

6. Se evita falla catastrófica y se programa reemplazo programado

Valor Generado: Prevención de colapso estructural, optimización de mantenimiento

### CASO DE USO 2: Evaluación de Fatiga en Puente Vehicular

Actor Principal: Gestor de activos de infraestructura

Flujo Principal:

1. El sistema registra ciclos de carga usando datos WIM y strain gauges

2. El algoritmo Rainflow acumula daño por fatiga en elementos críticos

3. Se proyecta que la viga principal alcanzará vida útil en 7 años

4. El sistema recomienda reforzamiento estructural

5. Se programa intervención con financiamiento anticipado

6. Se extiende vida útil del puente 15 años adicionales

Valor Generado: Planificación financiera, extensión de vida útil

### CASO DE USO 3: Detección de Daño Post-Sismo

Actor Principal: Equipo de emergencia y respuesta sísmica

Flujo Principal:

1. Ocurre sismo de magnitud 6.2 con epicentro a 50 km

2. El sistema detecta aceleraciones pico superiores a umbrales

3. Se activa protocolo automático de inspección post-sismo

4. El sistema analiza cambios en frecuencias propias y deformaciones

5. Se identifica daño menor en junta de expansión

6. Se autoriza apertura con monitoreo intensivo mientras se repara

Valor Generado: Toma de decisiones rápida, reducción de tiempo de cierre

### CASO DE USO 4: Optimización de Mantenimiento Preventivo

Actor Principal: Director de operaciones y mantenimiento

Flujo Principal:

1. El sistema lleva 3 años acumulando datos de comportamiento estructural

2. El análisis muestra que puentes A y C presentan degradación acelerada

3. El puente B mantiene comportamiento estable

4. Se reasignan recursos de mantenimiento de B hacia A y C

5. Se evitan 3 inspecciones innecesarias al puente B

6. Se interviene preventivamente puentes A y C con costo 40% menor

Valor Generado: Optimización de recursos, mantenimiento basado en condición

### CASO DE USO 5: Control de Sobrecargas en Puente

Actor Principal: Operador de control de tráfico

Flujo Principal:

1. Camión con carga indivisible solicita paso por puente estructural

2. El sistema WIM detecta peso de 85 ton (límite: 60 ton)

3. Los strain gauges confirman esfuerzos cercanos al límite admisible

4. El sistema alerta sobre riesgo de sobrecarga estructural

5. Se detiene al vehículo antes del puente

6. Se redirige por ruta alterna para cargas especiales

Valor Generado: Protección de infraestructura, prevención de daños por sobrecarga

## 8.9.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Strain Gauge | Sensor que mide deformación unitaria de un material |
| Torón | Cable de acero compuesto por múltiples alambres trenzados |
| Fatiga | Falla por acumulación de daño bajo cargas cíclicas |
| Rainflow | Algoritmo de conteo de ciclos para análisis de fatiga |
| Análisis Modal | Identificación de frecuencias y formas de vibración naturales |
| MEMS | Micro-Electro-Mechanical Systems, tecnología de miniaturización |
| DAQ | Data Acquisition System, sistema de adquisición de datos |
| LVDT | Linear Variable Differential Transformer, sensor de desplazamiento |
| Microstrain (με) | Unidad de deformación: 10⁻⁶ mm/mm |
| Fiber Bragg Grating | Tecnología de sensores ópticos para medición distribuida |

Documento generado bajo especificaciones técnicas del proyecto APP-CHIA-GIRARDOT

# CC-10: WLS - Sistema de Monitoreo Hídrico

## 8.10.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Monitoreo Hídrico (WLS - Water Level System) constituye una solución tecnológica avanzada para la Detección de Riesgo Hidrológico en infraestructuras de transporte. Este sistema permite monitorear niveles de agua en calzada, cauces de ríos, alcantarillas y zonas de drenaje, proporcionando alertas tempranas sobre condiciones críticas que pueden comprometer la operación segura de la vía.

La capacidad de Detección de Riesgo Hidrológico mediante el alerta sobre niveles críticos de agua es fundamental para proteger la vida de los usuarios, prevenir daños en la infraestructura y garantizar la continuidad operativa ante eventos climáticos extremos. El sistema WLS integra sensores de nivel hidrostáticos, ultrasónicos, radar y tecnologías de modelado hidrológico para proporcionar visibilidad continua de las condiciones hídricas que pueden afectar la operación vial.

## 8.10.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-10 |
| Sigla | WLS |
| Nombre Oficial | Sistema de Monitoreo Hídrico |
| Capacidad | Detección de Riesgo Hidrológico: Capacidad de alertar sobre niveles críticos de agua en calzada y cauces de Ríos |

## 8.10.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El WLS tiene como propósito fundamental monitorear condiciones hídricas para:

- Prevención de inundaciones en calzada: Alerta temprana de anegamiento

- Protección de puentes y obras hidráulicas: Monitoreo de niveles en cauces

- Gestión de alcantarillado: Control de capacidad de drenaje

- Respuesta a emergencias: Activación de protocolos ante eventos extremos

- Planeación operativa: Cierre preventivo basado en pronósticos

### 3.2 Tipos de Sensores de Nivel

| Tecnología | Principio de Medición | Rango Típico | Aplicación Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrostático (Piezométrico) | Presión hidrostática | 0-10 m | Pozos, ríos, embalses |
| Ultrasónico | Tiempo de vuelo ultrasonido | 0.3-15 m | Canales abiertos, tanques |
| Radar | Radar de onda guiada/libre | 0-70 m | Ríos, grandes embalses |
| Capacitivo | Cambio de capacitancia | 0-2 m | Detección de agua en calzada |
| Conductivo | Conductividad eléctrica | Punto de contacto | Sensor de presencia de agua |
| Flotador | Mecánico con flotador | Punto de contacto | Alarmas de nivel alto/bajo |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ INFRAESTRUCTURA VIAL │

├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┤

│ CALZADA │ CAUCE RÍO │ ALCANTARILLAS │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤

│ • Sensores │ • Sensores de │ • Sensores de │

│ capacitivos │ nivel radar │ nivel ultrasónico │

│ • Detectores de │ • Sensores de │ • Sensores de │

│ presencia │ flujo │ presión hidrostática │

│ • Cámaras │ • Estaciones │ • Cámaras de │

│ con visión │ meteorológicas │ inspección │

│ nocturna │ │ │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

│ │ │

└──────────────────┼────────────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│ Centro de │

│ Procesamiento │

│ Hidrológico │

└───────────┬───────────┘

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

▼ ▼ ▼

┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐

│ Modelo │ │ Sistema de │ │ Comunicación │

│ Hidrológico │ │ Alertas │ │ con TMS/VMS │

└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Sensor de Nivel Radar | Medir niveles en ríos y cauces | Rango: 0-70 m, Precisión: ±2 mm |
| Sensor Ultrasónico | Nivel en canales y alcantarillas | Rango: 0.3-15 m, Precisión: ±1 mm |
| Sensor Hidrostático | Presión y nivel en pozos | Rango: 0-10 m, Precisión: ±0.1% |
| Detector de Agua | Presencia/ausencia de agua en calzada | Tiempo de respuesta: < 1s |
| Estación Meteorológica | Precipitación, temperatura, humedad | Pluviómetro: 0.2 mm resolución |
| Cámara IP | Visualización remota del área | IP68, visión nocturna IR |
| RTU/DAQ | Adquisición y transmisión de datos | Entradas: 8-16 analógicas/digitales |

### 3.5 Estaciones de Monitoreo Hídrico

| Tipo de Estación | Sensores Incluidos | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Estación Básica | Nivel ultrasónico, detector de presencia | Alcantarillas, drenajes |
| Estación Estándar | Nivel radar, precipitación, temperatura | Afluentes menores |
| Estación Completa | Nivel, caudal, calidad de agua, meteorología | Ríos principales |
| Estación de Calzada | Detectores capacitivos, cámaras | Puentes, zonas bajas |

### 3.6 Interfaces con Otros Sistemas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Datos Intercambiados |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de Tráfico (TMS) | API REST | Alertas de cierre por inundación |
| Panel de Mensajes Variable (VMS) | Protocolo NTCIP | Mensajes de advertencia a usuarios |
| Sistema Meteorológico | API REST | Pronósticos de precipitación |
| Sistema de Alerta Temprana (SAT) | Base de datos | Niveles críticos para evacuación |
| Sistema de Videovigilancia | Video streaming | Cámaras de confirmación visual |

## 8.10.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Problema que Resuelve

Las inundaciones representan uno de los mayores riesgos para la operación vial:

- Pérdida de vidas por arrastre de vehículos en calzada anegada

- Daños estructurales en puentes por socavación de pilas

- Interrupciones prolongadas del servicio por eventos hidrológicos

- Falta de información oportuna para toma de decisiones preventivas

### 4.2 Beneficios Esperados

| Dimensión | Beneficio | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Seguridad Vial | Prevención de accidentes por inundación | Reducción 90% incidentes |
| Económico | Reducción de costos de reparación | Ahorro 60% en daños |
| Operativo | Minimización de tiempos de cierre | Reducción 50% duración |
| Ambiental | Protección de cauces naturales | Cumplimiento normativa |
| Social | Confianza de usuarios en infraestructura | +30% percepción seguridad |

### 4.3 Alineación con Objetivos del Proyecto

Este sistema contribuye directamente a:

- Resiliencia climática: Respuesta ante eventos extremos de precipitación

- Seguridad pasiva: Protección automática de usuarios ante riesgo hidrológico

- Gestión integrada: Coordinación con sistemas de tráfico y emergencias

## 8.10.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Rango de medición nivel | 0.3 m - 70 m (según tecnología) |
| Precisión nivel | ±1 mm (ultrasónico), ±2 mm (radar) |
| Resolución | 1 mm |
| Tiempo de respuesta | < 1 segundo (detección), < 5 segundos (alerta) |
| Frecuencia de muestreo | 1 minuto (configurable 1s-1h) |
| Alimentación | 12VDC con panel solar y batería LiFePO4 |
| Autonomía | 7 días sin sol |
| Comunicaciones | 4G/LTE, LoRaWAN, Radio UHF, satelital |
| Condiciones ambientales | IP68, -20°C a +60°C |
| Certificaciones | ISO 9001, CE, FCC |

## 8.10.6 RF - Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Medición continua de nivel | El sistema debe medir niveles de agua en intervalos de tiempo configurables (1 minuto por defecto) |
| RF-02 | Detección de presencia en calzada | El sistema debe detectar presencia de agua en calzada con tiempo de respuesta < 1 segundo |
| RF-03 | Generación de alertas automáticas | El sistema debe generar alertas cuando los niveles superen umbrales configurables (precaución, alerta, emergencia) |
| RF-04 | Cálculo de caudal | El sistema debe calcular caudal en tiempo real usando nivel y curva de calibración del aforo |
| RF-05 | Registro histórico de eventos | El sistema debe almacenar serie temporal de niveles con estampa de tiempo para análisis posterior |
| RF-06 | Integración meteorológica | El sistema debe recibir e integrar datos de precipitación para análisis de correlación |
| RF-07 | Visualización remota | El sistema debe permitir visualización en tiempo real de niveles y estado de estaciones |
| RF-08 | Modelo de pronóstico | El sistema debe generar pronósticos de nivel basados en precipitación esperada y modelos hidrológicos |
| RF-09 | Confirmación visual | El sistema debe integrar cámaras para confirmación visual de condiciones de inundación |
| RF-10 | Notificación a TMS | El sistema debe enviar automáticamente alertas al TMS para activación de VMS y cierre de vía |

## 8.10.7 RNF - Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Especificación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe tener disponibilidad ≥ 99.5% en operación normal |
| RNF-02 | Precisión de medición | Sensores de nivel deben tener precisión ±1 mm (ultrasónico) o ±2 mm (radar) |
| RNF-03 | Latencia de alerta | Tiempo desde detección de nivel crítico hasta alerta: < 5 segundos |
| RNF-04 | Resistencia ambiental | Sensores IP68, operación -20°C a +60°C, resistencia a corrosión |
| RNF-05 | Autonomía energética | Sistemas remotos con panel solar deben tener autonomía ≥ 7 días |
| RNF-06 | Seguridad de datos | Cifrado TLS 1.3 para transmisión, autenticación de dispositivos |
| RNF-07 | Escalabilidad | La arquitectura debe soportar ≥ 100 estaciones de monitoreo sin degradación |

## 8.10.8 KPIs - Indicadores de Desempeño

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del sistema | Tiempo de operación sin interrupciones | ≥ 99.5 | % |
| KPI-02 | Precisión de nivel | Error promedio en medición de nivel | ≤ ±2 | mm |
| KPI-03 | Tiempo de respuesta de alerta | Latencia detección-notificación | ≤ 5 | segundos |
| KPI-04 | Tasa de detección de inundaciones | Eventos detectados correctamente | ≥ 98 | % |
| KPI-05 | Falsas alarmas | Alertas sin condición real de inundación | ≤ 3 | % |
| KPI-06 | Precisión de pronóstico | Error en predicción de niveles a 6 horas | ≤ ±10 | % |
| KPI-07 | Cobertura de monitoreo | Porcentaje de puntos críticos monitoreados | ≥ 95 | % |
| KPI-08 | Tiempo de recuperación | Restauración después de falla | ≤ 4 | horas |

## 8.10.9 Referencias de Mercado

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Website |
| --- | --- | --- | --- |
| Campbell Scientific | USA | CS451, CS456, SR50A, CS475 | https://www.campbellsci.com |
| Vega | Alemania | VEGAPULS, VEGASON, VEGAWELL | https://www.vega.com |
| Endress+Hauser | Suiza | Micropilot FMR, Prosonic FMU | https://www.endress.com |
| Krohne | Alemania | OPTIFLUX, WATERFLUX, BM 70A | https://www.krohne.com |
| OTT HydroMet | Alemania | OTT RLS, OTT PLS, OTT CBS | https://www.otthydromet.com |
| In-Situ | USA | Level TROLL, Aqua TROLL | https://www.in-situ.com |

## 8.10.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Website |
| --- | --- | --- |
| Geosystem Colombia | Instrumentación hidrológica y ambiental | https://www.geosystem.com.co |
| Hidrotec | Sistemas de monitoreo de nivel y caudal | https://www.hidrotec.com.co |
| Ingetec | Instrumentación industrial e hidrológica | https://www.ingtec.com.co |
| Hidroambiental | Soluciones de monitoreo hídrico | https://www.hidroambiental.com.co |

## 8.10.11 Casos de Uso

### CASO DE USO 1: Prevención de Inundación en Calzada

Actor Principal: Operador de centro de control

Flujo Principal:

1. Sistema detecta agua en calzada por sensor capacitivo

2. Nivel alcanza umbral de alerta (5 cm)

3. Cámara activa automáticamente para confirmación visual

4. Sistema envía alerta al TMS y activa VMS con mensaje de precaución

5. Nivel continúa subiendo y alcanza umbral crítico (15 cm)

6. Sistema coordina cierre preventivo del tramo afectado

Valor Generado: Prevención de accidentes por aquaplaning y arrastre

### CASO DE USO 2: Protección de Puente por Crecida Súbita

Actor Principal: Ingeniero de estructuras

Flujo Principal:

1. Sensores en cauce registran aumento rápido de nivel (1 m en 30 min)

2. Sistema correlaciona con precipitación intensa en cuenca

3. Modelo hidrológico predige pico de nivel en 2 horas

4. Alerta anticipada permite inspección de pilas y pilotes

5. Se detecta socavación incipiente en estribo derecho

6. Se cierra puente preventivamente y se programan obras de emergencia

Valor Generado: Protección de infraestructura, prevención de colapso

### CASO DE USO 3: Gestión de Alcantarillado en Evento Extremo

Actor Principal: Coordinador de operaciones

Flujo Principal:

1. Múltiples sensores reportan niveles críticos en alcantarillas

2. Sistema identifica saturación del sistema de drenaje

3. Se activa protocolo de desvío de tráfico por rutas alternas

4. Equipos de emergencia se posicionan anticipadamente

5. Se despeja vía principal antes de que ocurra anegamiento total

6. Se minimiza tiempo de interrupción del servicio

Valor Generado: Continuidad operativa, reducción de impacto económico

### CASO DE USO 4: Toma de Decisiones Basada en Pronóstico

Actor Principal: Director de operaciones

Flujo Principal:

1. Sistema meteorológico pronostica precipitación intensa para próximas 12 horas

2. Modelo hidrológico proyecta niveles críticos en río afluente

3. Sistema WLS genera alerta temprana preventiva

4. Se evalúa cierre programado vs. cierre reactivo

5. Se decide cierre preventivo durante horario de menor tráfico

6. Se evita cierre de emergencia en hora pico con mayor impacto

Valor Generado: Optimización de operación, menor impacto a usuarios

### CASO DE USO 5: Respuesta a Emergencia por Desbordamiento

Actor Principal: Equipo de respuesta a emergencias

Flujo Principal:

1. Sensor de nivel reporta superación de nivel histórico máximo

2. Sistema activa alerta de emergencia automáticamente

3. TMS recibe información para coordinación con organismos de socorro

4. VMS informan a usuarios sobre cierre y rutas alternas

5. Cámaras permiten evaluación remota de magnitud del evento

6. Equipos de emergencia tienen información en tiempo real para respuesta

Valor Generado: Coordinación efectiva de emergencias, salvaguarda de vidas

## 8.10.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Nivel hidrostático | Altura de columna de agua medida por presión |
| Sensor ultrasónico | Dispositivo que mide distancia usando ondas de ultrasonido |
| Radar de onda guiada | Tecnología radar que usa sonda para medir nivel |
| Capacitancia | Propiedad eléctrica que varía con presencia de agua |
| Aforo | Medición directa de caudal para establecer curva nivel-caudal |
| Crecida | Aumento rápido del nivel de agua en un cauce |
| Socavación | Erosión del lecho alrededor de estructuras |
| Curva de calibración | Relación matemática entre nivel medido y caudal real |
| RTU | Remote Terminal Unit, unidad de adquisición remota |
| LoRaWAN | Protocolo de comunicación inalámbrica de largo alcance |

Documento generado bajo especificaciones técnicas del proyecto APP-CHIA-GIRARDOT

# CC-11: AVI / ETC - Sistema de Peajes Electrónicos

## 8.11.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Peajes Electrónicos (AVI - Automatic Vehicle Identification / ETC - Electronic Toll Collection) constituye una solución tecnológica avanzada para la Automatización de Transacciones en infraestructuras de transporte de peaje. Este sistema permite procesar cobros de tasa de uso sin detener el movimiento vehicular, eliminando congestión en plazas de peaje y mejorando significativamente la experiencia del usuario.

La capacidad de Automatización de Transacciones mediante el procesamiento de cobros sin detener el flujo vehicular es fundamental para maximizar la capacidad de la vía, reducir tiempos de viaje, disminuir emisiones contaminantes y optimizar los costos operativos de la concesión. El sistema AVI/ETC integra tecnologías de identificación automática (RFID, DSRC), procesamiento de pagos electrónicos, detección de vehículos y sistemas de videocontrol para proporcionar una solución integral de cobro de peaje.

## 8.11.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-11 |
| Sigla | AVI / ETC |
| Nombre Oficial | Sistema de Peajes Electrónicos |
| Capacidad | Automatización de Transacciones: Capacidad de procesar cobros de tasa de uso sin detener el movimiento vehicular |

## 8.11.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El AVI/ETC tiene como propósito fundamental automatizar el cobro de peajes para:

- Eliminación de congestión: Paso continuo sin detención en peajes

- Reducción de emisiones: Menor tiempo de espera, menor consumo de combustible

- Optimización de costos: Reducción de personal y mantenimiento de cabinas

- Mejora de experiencia: Flujo fluido y cómodo para usuarios

- Incremento de capacidad: Mayor throughput de vehículos por hora

### 3.2 Tecnologías de Identificación

| Tecnología | Frecuencia/Banda | Alcance | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| DSRC (Dedicated Short Range Communications) | 5.8 GHz | 10-30 m | Estándar internacional ETC |
| RFID Pasivo (UHF) | 860-960 MHz | 3-10 m | Tags de bajo costo |
| RFID Activo | 2.4 GHz / 433 MHz | 30-100 m | Tags de largo alcance |
| NFC (Near Field Communication) | 13.56 MHz | < 10 cm | Aplicaciones móviles |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | 2.4 GHz | 10-50 m | Apps de smartphone |
| Código de Barras/QR | Óptico | < 50 cm | Tickets temporales |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ PLAZA DE PEAJE │

├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┤

│ CARRILES ETC │ CARRILES MIXTOS │ CARROS MANUALES │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤

│ • Antenas DSRC │ • Antenas DSRC │ • Solo pago manual/ │

│ • Detectores de │ • Barreras │ tarjeta │

│ presencia │ • Cajeros │ │

│ • Cámaras ANPR │ automáticos │ │

│ • Señalización │ • Cámaras ANPR │ │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

│ │ │

└──────────────────┼────────────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│ Centro de │

│ Control ETC │

│ (Host System) │

└───────────┬───────────┘

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

▼ ▼ ▼

┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐

│ Sistema de │ │ Pasarela de │ │ Sistema de │

│ Gestión de │ │ Pagos con │ │ Back Office │

│ Cuentas (CRM) │ │ Entidades │ │ y Clearing │

└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Antena DSRC | Comunicación con OBU (On-Board Unit) | 5.8 GHz, ISO 18000-5, ETSI EN 15509 |
| OBU (On-Board Unit) | Tag vehicular con identificación | Batería 5+ años, memoria 4KB |
| Detector de Presencia | Clasificación y detección de vehículos | Precisión > 99%, velocidad 0-200 km/h |
| Cámara ANPR | Reconocimiento de placas para verificación | Precisión > 98%, día y noche |
| Controlador de Carril | Gestión de lógica de peaje | PLC industrial, redundante |
| Barrera Automática | Control de acceso en carriles mixtos | Apertura < 1.5 segundos |
| Señalización LED | Indicación de estado al usuario | R/G/A, visible a 100m |

### 3.5 Proceso de Transacción ETC

| Fase | Descripción | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1. Detección | El sistema detecta vehículo entrando a zona ETC | < 50 ms |
| 2. Activación | Se activa antena DSRC para establecer comunicación | < 100 ms |
| 3. Intercambio | Comunicación DSRC: ID + datos de transacción | < 200 ms |
| 4. Validación | Verificación de cuenta, saldo, lista negra | < 100 ms |
| 5. Autorización | Respuesta de aceptación/rechazo al OBU | < 50 ms |
| 6. Registro | Almacenamiento de transacción con timestamp | < 50 ms |
| 7. Post-pago | Transacción se procesa en sistema financiero | Asíncrono |

Tiempo total transacción: < 500 ms (sin afectar velocidad hasta 120 km/h)

### 3.6 Interfaces con Otros Sistemas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Datos Intercambiados |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de Tráfico (TMS) | API REST | Flujos vehiculares, congestión en peajes |
| Sistema de Reconocimiento de Placas (ALPR) | Base de datos | Imágenes de respaldo, verificación |
| Pasarela de Pagos Bancarios | API segura (TLS) | Autorizaciones, conciliaciones |
| Sistema de Clasificación Vehicular | Protocolo estándar | Categoría de vehículo para tarifa |
| Plataforma de Atención al Cliente | API REST | Estado de cuentas, recargas, reclamos |

## 8.11.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Problema que Resuelve

Los peajes tradicionales presentan múltiples inconvenientes:

- Congestión severa en horas pico con tiempos de espera superiores a 15 minutos

- Emisiones de CO2 innecesarias por ralentización y detención

- Altos costos operativos por personal de cobro 24/7

- Frustración de usuarios por demoras en pagos manuales

- Limitación de capacidad de la infraestructura

### 4.2 Beneficios Esperados

| Dimensión | Beneficio | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Operativo | Incremento de capacidad de peaje | 5-10x vehículos/hora/carril |
| Económico | Reducción de costos operativos | 40-60% ahorro en personal |
| Ambiental | Reducción de emisiones | 50-70% menos CO2 en zona peaje |
| Usuarios | Reducción de tiempo de viaje | 95% menos tiempo en peaje |
| Seguridad | Menor congestión, menos accidentes | 30% reducción incidentes |

### 4.3 Alineación con Objetivos del Proyecto

Este sistema contribuye directamente a:

- Sostenibilidad: Menor huella de carbono por viaje

- Eficiencia operativa: Maximización del retorno de infraestructura

- Experiencia del usuario: Servicio ágil y moderno

## 8.11.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Frecuencia DSRC | 5.8 GHz (conforme ISO 18000-5, ETSI EN 15509) |
| Alcance de comunicación | 10-30 metros |
| Velocidad máxima de operación | 120 km/h (configurable hasta 160 km/h) |
| Tasa de lectura OBU | ≥ 99.5% |
| Precisión ANPR | ≥ 98% (condiciones diurnas), ≥ 95% (nocturnas) |
| Tiempo de transacción | < 500 ms |
| Capacidad carril ETC | 1,200-2,000 vehículos/hora |
| Tiempo de respuesta barrera | < 1.5 segundos |
| Alimentación | 110-240 VAC, respaldo UPS 4 horas |
| Comunicaciones | Ethernet, Fibra óptica, 4G/LTE |
| Condiciones ambientales | -20°C a +60°C, IP65 |
| Certificaciones | ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS |

## 8.11.6 RF - Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Identificación automática de vehículos | El sistema debe identificar OBU de vehículos en movimiento hasta 120 km/h con tasa ≥ 99.5% |
| RF-02 | Procesamiento de transacciones en tiempo real | El sistema debe completar transacción ETC en < 500 ms sin detener el vehículo |
| RF-03 | Verificación de cuenta y saldo | El sistema debe validar cuenta activa, saldo suficiente y estado en lista negra |
| RF-04 | Respaldo por ANPR | El sistema debe usar reconocimiento de placas como respaldo ante falla de OBU |
| RF-05 | Gestión de múltiples tarifas | El sistema debe aplicar tarifas diferenciadas por categoría vehicular, hora y día |
| RF-06 | Conciliación financiera | El sistema debe reconciliar transacciones con entidades financieras en tiempo real |
| RF-07 | Gestión de exenciones | El sistema debe permitir configurar vehículos exentos de pago (emergencias, autoridades) |
| RF-08 | Monitoreo de estado de equipos | El sistema debe supervisar estado de antenas, detectores y cámaras en tiempo real |
| RF-09 | Interoperabilidad nacional | El sistema debe ser compatible con otros sistemas ETC del país (estándar único) |
| RF-10 | Reportes y estadísticas | El sistema debe generar reportes de recaudo, tráfico y excepciones |

## 8.11.7 RNF - Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Especificación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe tener disponibilidad ≥ 99.9% en operación de peaje |
| RNF-02 | Tasa de lectura ETC | Tasa de lectura exitosa de OBU ≥ 99.5% a velocidades hasta 120 km/h |
| RNF-03 | Latencia de transacción | Tiempo de procesamiento de transacción < 500 ms |
| RNF-04 | Seguridad financiera | Cumplimiento PCI DSS, cifrado TLS 1.3, tokenización de datos |
| RNF-05 | Resistencia ambiental | Operación -20°C a +60°C, IP65, resistencia a vibraciones |
| RNF-06 | Redundancia | Componentes críticos con redundancia (alimentación, comunicaciones, servidores) |
| RNF-07 | Escalabilidad | Capacidad para procesar ≥ 10,000 transacciones/minuto |

## 8.11.8 KPIs - Indicadores de Desempeño

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del sistema | Tiempo de operación sin interrupciones | ≥ 99.9 | % |
| KPI-02 | Tasa de lectura OBU | Transacciones exitosas / Total de vehículos | ≥ 99.5 | % |
| KPI-03 | Tiempo de transacción | Latencia desde detección hasta autorización | ≤ 500 | ms |
| KPI-04 | Precisión ANPR | Placas reconocidas correctamente | ≥ 98 | % |
| KPI-05 | Capacidad de carril ETC | Vehículos procesados por hora | ≥ 1,200 | veh/h |
| KPI-06 | Tasa de evasión | Vehículos sin pago / Total vehículos | ≤ 0.1 | % |
| KPI-07 | Satisfacción de usuarios | Índice de satisfacción con servicio ETC | ≥ 4.5 | /5 |
| KPI-08 | Disponibilidad financiera | Tiempo sin fallas en procesamiento de pagos | ≥ 99.99 | % |

## 8.11.9 Referencias de Mercado

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Website |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapsch TrafficCom | Austria | 5.8GHz DSRC, OBU K-TAG, Plaza ETC | https://www.kapsch.net |
| Cubic Transportation | USA | NextCity, TransCom, OpenRoad | https://www.cubic.com |
| Siemens Mobility | Alemania | Sicore II, ALPR Pro, ETC Suite | https://www.mobility.siemens.com |
| Conduent | USA | AgilePAY, Edge AI, FASTTRACK | https://www.conduent.com |
| Thales | Francia | ETC Suite, On-Board Units, Antennas | https://www.thalesgroup.com |
| Förbintech (3M) | USA | AVI System, Toll Tags, Readers | https://www.3m.com |

## 8.11.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Website |
| --- | --- | --- |
| Siemens Colombia | Sistemas de peaje electrónico | https://www.siemens.com.co |
| Kapsch Andina | Soluciones ETC y movilidad | https://www.kapsch.co |
| IDOM Colombia | Consultoría e ingeniería ITS | https://www.idom.com |
| Ingetrans | Sistemas de peaje y control de acceso | https://www.ingetrans.com.co |

## 8.11.11 Casos de Uso

### CASO DE USO 1: Paso Fluido en Hora Pico

Actor Principal: Usuario del sistema vial con OBU instalado

Flujo Principal:

1. Usuario se aproxima a plaza de peaje en hora pico (volumen alto)

2. Sistema detecta vehículo y activa antena DSRC

3. OBU del vehículo responde con identificación única

4. Sistema valida cuenta activa con saldo suficiente

5. Transacción se procesa en < 500 ms

6. Usuario pasa sin detenerse a velocidad normal (60 km/h)

7. LED verde confirma transacción exitosa

Valor Generado: Ahorro de 10-15 minutos por peaje, reducción de estrés

### CASO DE USO 2: Detección de Evasión

Actor Principal: Operador de control de peaje

Flujo Principal:

1. Vehículo ingresa a carril ETC sin OBU válido

2. Antena DSRC no detecta respuesta del vehículo

3. Sistema activa cámara ANPR para capturar placa

4. Reconocimiento de placa genera alerta de evasión

5. Sistema consulta lista negra de evasores reincidentes

6. Se genera registro de infracción con imagen y timestamp

7. Vehículo se añade a lista de seguimiento para recuperación

Valor Generado: Control de evasión, recuperación de ingresos

### CASO DE USO 3: Recarga Automática de Saldo

Actor Principal: Usuario con cuenta ETC registrada

Flujo Principal:

1. Usuario configura recarga automática con tarjeta de crédito

2. Sistema monitore saldo de cuenta periódicamente

3. Saldo cae por debajo de umbral configurado ($10,000)

4. Sistema inicia recarga automática por $50,000

5. Pasarela de pagos procesa transacción con banco

6. Saldo se actualiza en tiempo real

7. Usuario recibe notificación de recarga exitosa

Valor Generado: Conveniencia, nunca sin saldo, flujo continuo

### CASO DE USO 4: Tarifa Dinámica por Congestión

Actor Principal: Gestor de tráfico de la concesión

Flujo Principal:

1. Sistema TMS detecta congestión en tramo principal

2. Se activa política de tarifa dinámica para desviar tráfico

3. Sistema ETC aplica descuento del 30% en hora valle

4. Se incrementa tarifa 20% en hora pico de congestión

5. Usuarios reciben información de tarifas en app móvil

6. Se observa migración de 15% de tráfico a horarios alternos

7. Se reduce congestión promedio en 25%

Valor Generado: Gestión de demanda, optimización de red vial

### CASO DE USO 5: Integración con App Móvil

Actor Principal: Usuario con smartphone

Flujo Principal:

1. Usuario descarga app de la concesión vial

2. Registra vehículo y vincula OBU virtual (BLE)

3. App muestra saldo, historial de viajes y recargas

4. Usuario recibe alertas de promociones y descuentos

5. En peaje, app usa BLE para comunicación con antena

6. Transacción se procesa igual que con OBU físico

7. Usuario recibe notificación push con detalle del peaje

Valor Generado: Experiencia digital integrada, conveniencia adicional

## 8.11.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| OBU | On-Board Unit, dispositivo de identificación vehicular |
| DSRC | Dedicated Short Range Communications, protocolo 5.8 GHz |
| ETC | Electronic Toll Collection, cobro electrónico de peajes |
| AVI | Automatic Vehicle Identification, identificación automática |
| ANPR | Automatic Number Plate Recognition, reconocimiento de placas |
| Throughput | Capacidad de procesamiento de vehículos por unidad de tiempo |
| OBU Virtual | Identificación digital mediante smartphone (BLE/NFC) |
| Lista negra | Registro de cuentas canceladas, robadas o con evasión |
| Pasarela de pagos | Intermediario entre sistema ETC y bancos |
| Conciliación | Proceso de verificación y ajuste de transacciones financieras |

Documento generado bajo especificaciones técnicas del proyecto APP-CHIA-GIRARDOT

# CC-12: ALPR / LPR - Sistema de Reconocimiento de Placas

## 8.12.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Reconocimiento de Placas (ALPR - Automatic License Plate Recognition / LPR - License Plate Recognition) constituye una solución tecnológica avanzada para la Identificación Vehicular Automática en infraestructuras de transporte. Este sistema permite capturar, procesar y reconocer placas vehiculares en tiempo real, habilitando aplicaciones de gestión de seguridad, control de multas, trazabilidad de vehículos y automatización de procesos de peaje y acceso.

La capacidad de Identificación Vehicular Automática mediante el reconocimiento óptico de caracteres en placas es fundamental para la seguridad vial, el cumplimiento normativo y la optimización de operaciones de tráfico. El sistema ALPR/LPR integra cámaras de alta resolución, iluminación infrarroja, algoritmos de visión por computadora e inteligencia artificial para proporcionar identificación vehicular confiable en condiciones variadas de iluminación, clima y velocidad.

## 8.12.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-12 |
| Sigla | ALPR / LPR |
| Nombre Oficial | Sistema de Reconocimiento de Placas |
| Capacidad | Identificación Vehicular Automática: Capacidad de reconocer placas para gestión de seguridad, multas y trazabilidad |

## 8.12.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El ALPR/LPR tiene como propósito fundamental identificar vehículos mediante sus placas para:

- Seguridad vial: Detección de vehículos robados, implicados en delitos

- Control de infracciones: Soporte a sistemas de fotodetección y control de velocidad

- Trazabilidad de tráfico: Registro de patrones de movimiento vehicular

- Automatización de peajes: Respaldo y verificación de transacciones ETC

- Control de acceso: Gestión de entrada/salida en instalaciones

### 3.2 Tecnologías de Reconocimiento

| Tecnología | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| OCR Óptico | Reconocimiento óptico de caracteres | Lectura de texto en placas |
| Deep Learning (CNN) | Redes neuronales convolucionales | Detección y clasificación de placas |
| Procesamiento IR | Iluminación infrarroja invisible | Operación nocturna sin distracción |
| Análisis de Video | Procesamiento de flujo de video | Seguimiento de vehículos |
| Visión Estéreo | Cámaras duales para profundidad | Clasificación vehicular básica |
| Edge AI | Procesamiento en borde | Baja latencia, independencia de red |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ PUNTOS DE CAPTURA │

├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┤

│ PEAJES ETC │ FOTO DETECCIÓN │ ACCESOS/FRONTERAS │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤

│ • Cámaras ALPR │ • Cámaras ALPR │ • Cámaras ALPR │

│ • Iluminación IR │ • Radar de │ • Barreras vehiculares │

│ • Triggers de │ velocidad │ • Semáforos de acceso │

│ lazo/ Radar │ • Iluminación │ • Botones de pánico │

│ │ de flash │ │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

│ │ │

└──────────────────┼────────────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│ Procesamiento │

│ Centralizado/Edge │

└───────────┬───────────┘

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

▼ ▼ ▼

┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐

│ Base de Datos │ │ Sistema de │ │ Integración │

│ de Placas │ │ Alertas y │ │ con Policía/ │

│ y Vehículos │ │ Notificaciones│ │ Ministerio │

└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Cámara ALPR | Captura de imagen de alta resolución | 2-5 MP, shutter global, IP67 |
| Iluminación IR | Iluminación nocturna invisible | 850-940 nm, sincronizada |
| Procesador Edge | Procesamiento local de imágenes | GPU NVIDIA Jetson/Intel |
| Trigger de Lazo | Detección de presencia vehicular | Inductivo, precisión 99% |
| Radar Doppler | Detección y velocidad | K-band, alcance 200m |
| Servidor ALPR | Procesamiento central y BD | Xeon, GPU, 64GB RAM |
| Software OCR | Motor de reconocimiento de caracteres | IA propietaria o open source |

### 3.5 Proceso de Reconocimiento

| Fase | Descripción | Rendimiento |
| --- | --- | --- |
| 1. Detección | El sistema detecta vehículo en zona de interés | < 10 ms |
| 2. Captura | Cámara captura imagen de alta resolución | 30-60 fps |
| 3. Localización | IA detecta región de placa en imagen | < 20 ms |
| 4. Normalización | Corrección de perspectiva y mejora de imagen | < 10 ms |
| 5. Segmentación | Separación de caracteres individuales | < 15 ms |
| 6. OCR | Reconocimiento de cada carácter | < 30 ms |
| 7. Validación | Verificación de formato y confianza | < 10 ms |
| 8. Almacenamiento | Registro con imagen, timestamp, ubicación | < 50 ms |

Tiempo total reconocimiento: < 150 ms

### 3.6 Interfaces con Otros Sistemas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Datos Intercambiados |
| --- | --- | --- |
| Sistema ETC/Peaje | API REST | Verificación de placa vs. OBU |
| Sistema de Fotodetección | Base de datos | Imágenes de infracciones |
| RUNT (Registro Único) | API gubernamental | Datos de propietario y vehículo |
| Base de Datos Policial | Conexión segura | Consulta de vehículos robados |
| Sistema de Videovigilancia | Video streaming | Integración con cámaras de red |
| Plataforma de Análisis | API REST | Datos de trazabilidad de tráfico |

## 8.12.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Problema que Resuelve

La identificación manual de vehículos presenta limitaciones críticas:

- Imposibilidad de controlar flujos masivos de tráfico manualmente

- Dificultad para rastrear vehículos involucrados en incidentes

- Falta de evidencia objetiva para infracciones de tránsito

- Limitaciones en la seguridad y prevención del delito

- Costos operativos elevados para verificación manual

### 4.2 Beneficios Esperados

| Dimensión | Beneficio | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Mayor tasa de recuperación de vehículos robados | +40% recuperaciones |
| Normativo | Evidencia objetiva para infracciones | 100% cobertura fotográfica |
| Operativo | Automatización de verificaciones | 90% reducción tiempo |
| Económico | Recaudación por infracciones documentadas | +25% efectividad |
| Forense | Trazabilidad para investigaciones | Registro completo 24/7 |

### 4.3 Alineación con Objetivos del Proyecto

Este sistema contribuye directamente a:

- Seguridad integral: Capacidad de respuesta ante incidentes

- Cumplimiento normativo: Soporte a autoridades de tránsito

- Gestión inteligente: Datos para planificación de tráfico

## 8.12.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Resolución de cámara | 2-5 Megapíxeles |
| Velocidad de captura | 30-60 fps |
| Precisión de lectura | ≥ 98% (día), ≥ 95% (noche) |
| Velocidad máxima | 200 km/h (configurable) |
| Ángulo de captura | Hasta ±30° horizontal, ±15° vertical |
| Distancia de lectura | 5-50 metros |
| Iluminación IR | 850-940 nm, sincronizada con shutter |
| Tiempo de procesamiento | < 150 ms por vehículo |
| Formatos de placa soportados | Mercosur, antiguo, motos, diplomáticas |
| Alimentación | PoE+ (IEEE 802.3bt) o 24VAC |
| Condiciones ambientales | IP67, -40°C a +60°C |
| Certificaciones | ISO 9001, CE, FCC, ANATEL |

## 8.12.6 RF - Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Captura de imagen de placa | El sistema debe capturar imagen clara de placa a velocidades hasta 200 km/h |
| RF-02 | Reconocimiento de caracteres | El sistema debe reconocer alfanuméricos con precisión ≥ 98% en condiciones normales |
| RF-03 | Operación diurna y nocturna | El sistema debe operar 24/7 con iluminación IR invisible |
| RF-04 | Soporte múltiples formatos de placa | El sistema debe reconocer placas de automóviles, motos, remolques y especiales |
| RF-05 | Detección de dirección | El sistema debe determinar si vehículo circula en sentido correcto o contrario |
| RF-06 | Captura de imagen contextual | El sistema debe capturar imagen del vehículo completo junto a la placa |
| RF-07 | Integración con lista negra | El sistema debe consultar bases de datos de vehículos robados o buscados |
| RF-08 | Generación de alertas | El sistema debe generar alertas en tiempo real ante coincidencias con listas de interés |
| RF-09 | Búsqueda histórica | El sistema debe permitir búsqueda de vehículos por placa en registros históricos |
| RF-10 | Exportación de evidencia | El sistema debe generar paquetes de evidencia con imagen, video y metadatos |

## 8.12.7 RNF - Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Especificación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe tener disponibilidad ≥ 99.5% en operación 24/7 |
| RNF-02 | Precisión de OCR | Tasa de reconocimiento correcto ≥ 98% (día), ≥ 95% (noche) |
| RNF-03 | Latencia de procesamiento | Tiempo desde captura hasta resultado < 150 ms |
| RNF-04 | Resistencia ambiental | Cámaras IP67, operación -40°C a +60°C, resistencia a lluvia y polvo |
| RNF-05 | Seguridad de datos | Cifrado de imágenes y datos, control de acceso basado en roles |
| RNF-06 | Escalabilidad | Capacidad para procesar ≥ 100,000 vehículos/día por punto |
| RNF-07 | Redundancia | Respaldo de datos y equipos críticos, continuidad operativa |

## 8.12.8 KPIs - Indicadores de Desempeño

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del sistema | Tiempo de operación sin interrupciones | ≥ 99.5 | % |
| KPI-02 | Precisión de lectura diurna | Tasa de reconocimiento correcto (día) | ≥ 98 | % |
| KPI-03 | Precisión de lectura nocturna | Tasa de reconocimiento correcto (noche) | ≥ 95 | % |
| KPI-04 | Tiempo de procesamiento | Latencia captura-resultado | ≤ 150 | ms |
| KPI-05 | Tasa de captura | Vehículos detectados / Total vehículos | ≥ 99 | % |
| KPI-06 | Falsos positivos | Lecturas incorrectas / Total lecturas | ≤ 2 | % |
| KPI-07 | Latencia de alerta | Tiempo hasta notificación de coincidencia | ≤ 5 | segundos |
| KPI-08 | Almacenamiento disponible | Capacidad de retención de datos | ≥ 90 | días |

## 8.12.9 Referencias de Mercado

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Website |
| --- | --- | --- | --- |
| Genetec | Canadá | AutoVu, SharpV, Cloudrunner | https://www.genetec.com |
| Motorola Solutions | USA | Vigilant LPR, License Plate Reader | https://www.motorolasolutions.com |
| Jenoptik | Alemania | TraffiStar, VECTOR2, VEMO | https://www.jenoptik.com |
| Siemens Mobility | Alemania | Sicore ANPR, SIRIUS | https://www.mobility.siemens.com |
| Avigilon (Motorola) | Canadá | Avigilon LPR, Appearance Search | https://www.avigilon.com |
| Tattile | Italia | Vega Smart, Vision/LPR | https://www.tattile.com |

## 8.12.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Website |
| --- | --- | --- |
| Bosch Security | Sistemas de videovigilancia y ALPR | https://www.boschsecurity.com/xc/es |
| Hikvision Colombia | Cámaras ANPR y soluciones de seguridad | https://www.hikvision.com/co |
| Dahua Technology | Soluciones ALPR y videovigilancia | https://www.dahuasecurity.com/co |
| Hanwha Techwin | Cámaras especializadas ALPR | https://www.hanwha-security.com |

## 8.12.11 Casos de Uso

### CASO DE USO 1: Recuperación de Vehículo Robado

Actor Principal: Centro de coordinación policial

Flujo Principal:

1. Se reporta robo de vehículo con placa XYZ-123

2. Placa se registra en lista negra del sistema ALPR

3. Cámara ALPR en vía principal detecta vehículo

4. Sistema reconoce placa y consulta lista negra

5. Se genera alerta inmediata a centro de coordinación

6. Alerta incluye ubicación, dirección, imagen y timestamp

7. Unidad policial intercepta vehículo 5 km adelante

Valor Generado: Recuperación rápida, reducción de delitos

### CASO DE USO 2: Verificación de Infracción de Velocidad

Actor Principal: Agente de tránsito / Sistema de fotodetección

Flujo Principal:

1. Radar detecta vehículo excediendo límite de velocidad

2. Cámara ALPR captura imagen de placa y vehículo

3. Sistema OCR reconoce caracteres de la placa

4. Se registra infracción con velocidad, imagen y metadatos

5. Sistema consulta RUNT para datos del propietario

6. Se genera notificación de comparendo electrónico

7. Evidencia se almacena para proceso judicial

Valor Generado: Aplicación efectiva de normas, disuasión

### CASO DE USO 3: Respaldo de Transacción ETC

Actor Principal: Sistema de peaje electrónico

Flujo Principal:

1. Vehículo pasa por carril ETC sin detenerse

2. Antena DSRC lee OBU pero transacción es dudosa

3. Cámara ALPR captura placa como respaldo

4. Sistema compara placa reconocida con placa registrada al OBU

5. Si coinciden, transacción se confirma

6. Si no coinciden, se marca para revisión manual

7. Se previene fraude por uso de OBU en vehículo no autorizado

Valor Generado: Seguridad en transacciones, prevención de fraude

### CASO DE USO 4: Análisis de Patrones de Tráfico

Actor Principal: Analista de transporte y planeación

Flujo Principal:

1. Sistema ALPR registra todas las placas en puntos estratégicos

2. Se acumulan datos de series temporales por ubicación

3. Análisis identifica rutas más utilizadas por usuarios recurrentes

4. Se detectan patrones de horario pico en diferentes tramos

5. Informe ayuda a planificar ampliaciones de capacidad

6. Se optimiza ubicación de nuevos puntos de peaje

7. Se mejoran modelos de pronóstico de demanda

Valor Generado: Decisiones basadas en datos, planificación efectiva

### CASO DE USO 5: Control de Acceso a Instalaciones

Actor Principal: Guardia de seguridad / Sistema de acceso

Flujo Principal:

1. Vehículo se aproxima a entrada de instalación restringida

2. Cámara ALPR lee placa automáticamente

3. Sistema consulta lista de vehículos autorizados

4. Placa está en lista blanca de empleados

5. Barrera se abre automáticamente sin intervención

6. Se registra entrada con timestamp y imagen

7. Si placa no está autorizada, se alerta a guardia

Valor Generado: Seguridad, automatización, registro de accesos

## 8.12.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ALPR | Automatic License Plate Recognition, reconocimiento automático de placas |
| LPR | License Plate Recognition, sinónimo de ALPR |
| OCR | Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres |
| CNN | Convolutional Neural Network, red neuronal para procesamiento de imágenes |
| IR | Infrarrojo, luz fuera del espectro visible |
| Shutter global | Tipo de obturador de cámara que captura imagen completa simultáneamente |
| RUNT | Registro Único Nacional de Tránsito, base de datos de vehículos Colombia |
| Edge AI | Procesamiento de inteligencia artificial en dispositivo local |
| PoE | Power over Ethernet, alimentación por cable de red |
| Trigger | Señal que activa la captura de imagen |

Documento generado bajo especificaciones técnicas del proyecto APP-CHIA-GIRARDOT

# CC-13: SPD - Sistema de Radar Pedagógico

## 8.13.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Radar Pedagógico (SPD - Speed Pedagogical Device) constituye una solución tecnológica avanzada para la Gestión del Comportamiento Vial mediante la inducción de hábitos de velocidad segura. Este sistema combina detección de velocidad con retroalimentación visual inmediata al conductor, creando una experiencia educativa que promueve el cumplimiento de límites de velocidad de manera positiva y preventiva.

La capacidad de Gestión del Comportamiento Vial mediante interacción visual en tiempo real es fundamental para reducir la velocidad excesiva sin necesidad de sanciones, mejorar la seguridad en zonas críticas y crear una cultura de conducción responsable. El sistema SPD integra radares Doppler, paneles LED dinámicos, análisis de comportamiento y gestión de datos para proporcionar una herramienta efectiva de modificación conductual vial.

## 8.13.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-13 |
| Sigla | SPD |
| Nombre Oficial | Sistema de Radar Pedagógico |
| Capacidad | Gestión del Comportamiento Vial: Capacidad de inducir hábitos de velocidad segura mediante interacción visual en tiempo real |

## 8.13.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El SPD tiene como propósito fundamental modificar el comportamiento de los conductores para:

- Reducción de velocidad excesiva: Retroalimentación inmediata al conductor

- Concienciación vial: Mostrar velocidad real vs. límite permitido

- Prevención de accidentes: Intervención en zonas críticas (escuelas, curvas, obras)

- Educación vial continua: Refuerzo positivo del comportamiento correcto

- Recolección de datos: Información sobre patrones de velocidad

### 3.2 Tipos de Retroalimentación Visual

| Tipo de Mensaje | Descripción | Condición de Activación |
| --- | --- | --- |
| Velocidad Actual | Muestra velocidad detectada en números grandes | Siempre visible |
| Cara Feliz | Emoji sonriente o mensaje "GRACIAS" | Velocidad dentro del límite |
| Cara Triste | Emoji triste o mensaje "REDUZCA" | Velocidad excede límite |
| Velocidad + Mensaje | Velocidad con indicador de cumplimiento | Comparación en tiempo real |
| Mensaje Educativo | "ZONA ESCOLAR", "CONDUZCA CON CUIDADO" | Zonas específicas |
| Ranking/Estadística | "80% de conductores cumplen" | Promoción de norma social |

### 3.3 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ZONA DE CONTROL │

├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┤

│ DETECCIÓN │ PROCESAMIENTO │ RETROALIMENTACIÓN │

├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤

│ • Radar Doppler │ • Controlador │ • Panel LED de │

│ • Sensor de │ embebido │ velocidad │

│ presencia │ • Algoritmo de │ • Emojis/caras │

│ • Cámara │ suavizado │ dinámicas │

│ (opcional) │ • Reglas de │ • Mensajes │

│ │ mensajes │ educativos │

└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

│ │ │

└──────────────────┼────────────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│ Centro de │

│ Gestión y │

│ Análisis de Datos │

└───────────┬───────────┘

│

┌─────────────────┼─────────────────┐

▼ ▼ ▼

┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐

│ Base de Datos │ │ Reportes de │ │ Integración │

│ de Velocidades│ │ Comportamiento│ │ con Sistema │

│ y Conductores │ │ y Efectividad │ │ de Fotodetección│

└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

```

### 3.4 Componentes Principales

| Componente | Función | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Radar Doppler | Medir velocidad de vehículos | K-band, alcance 200m, precisión ±1 km/h |
| Panel LED | Mostrar velocidad y mensajes | 12-24 pulgadas, visibilidad 200m, RGB |
| Controlador | Procesar señal y controlar display | ARM Cortex, procesamiento < 100ms |
| Detector de presencia | Activar sistema ante vehículo | Inductivo o radar, alcance configurable |
| Batería solar | Alimentación autónoma | Panel 100W, batería LiFePO4 100Ah |
| Estructura | Soporte del equipo | Poste 4-6m, cimentación, resistencia viento |
| Software | Lógica de mensajes y reportes | Configurable, conectividad 4G/WiFi |

### 3.5 Modos de Operación

| Modo | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Modo Pedagógico Puro | Solo muestra velocidad, sin consecuencias | Primera fase de intervención |
| Modo Refuerzo Positivo | Mensajes de agradecimiento al cumplir | Construcción de hábitos |
| Modo Alerta | Advertencia visual al exceder límite | Zonas de alto riesgo |
| Modo Ranking | Muestra porcentaje de cumplimiento | Efecto norma social |
| Modo Integrado | Conectado a sistema de fotodetección | Graduación de intervenciones |
| Modo Portátil | Unidad móvil para ubicaciones variables | Obras, eventos temporales |

### 3.6 Interfaces con Otros Sistemas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Datos Intercambiados |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Fotodetección | API REST | Activación de cámara al exceder umbral |
| Sistema de Gestión de Tráfico (TMS) | API REST | Datos de velocidad promedio y cumplimiento |
| Panel de Mensajes Variable (VMS) | Protocolo NTCIP | Coordinación de mensajes |
| Plataforma de Análisis | Base de datos | Estadísticas de comportamiento vial |
| Sistema de Alerta Escolar | Digital I/O | Activación en horarios escolares |

## 8.13.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Problema que Resuelve

La velocidad excesiva es factor principal en accidentes graves:

- Incremento exponencial de severidad con velocidad (kinetic energy ∝ v²)

- Resistencia cultural a cumplir límites cuando no hay control visible

- Efecto limitado de señalización estática de límites

- Costos políticos y sociales de multas masivas

- Necesidad de cambiar comportamiento antes de sancionar

### 4.2 Beneficios Esperados

| Dimensión | Beneficio | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Seguridad Vial | Reducción de velocidad promedio | 10-20% reducción |
| Aceptación Social | Percepción positiva de medida | 70% aprobación usuarios |
| Económico | Menor costo que fotodetección | 60% más económico |
| Ambiental | Menor aceleración/frenado | 5-10% reducción emisiones |
| Educativo | Mejora en cultura vial | Cambio sostenido en comportamiento |

### 4.3 Alineación con Objetivos del Proyecto

Este sistema contribuye directamente a:

- Seguridad preventiva: Reducción de velocidad sin sanciones

- Cultura vial: Educación continua de usuarios

- Gestión inteligente: Datos para decisiones de tráfico

## 8.13.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Tipo de radar | Doppler K-band (24.125 GHz) |
| Rango de velocidad | 10-250 km/h |
| Precisión de velocidad | ±1 km/h |
| Alcance de detección | 10-200 metros |
| Ángulo de detección | ±15° del eje central |
| Tamaño de panel LED | 12", 15", 18" o 24" (según aplicación) |
| Resolución de panel | 32x32, 48x48, 64x64 pixels |
| Visibilidad del panel | ≥ 200 metros (día), ≥ 400 metros (noche) |
| Tiempo de respuesta | < 500 ms (detección a visualización) |
| Alimentación | Solar + batería, o 110-240 VAC |
| Autonomía solar | 5-7 días sin sol |
| Comunicaciones | 4G/LTE, WiFi, LoRaWAN opcional |
| Condiciones ambientales | IP65, -30°C a +70°C |
| Vida útil LED | ≥ 100,000 horas |
| Certificaciones | CE, FCC, NTC Colombia |

## 8.13.6 RF - Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Medición de velocidad | El sistema debe medir velocidad de vehículos individuales con precisión ±1 km/h |
| RF-02 | Visualización de velocidad | El sistema debe mostrar velocidad detectada en panel LED visible a ≥ 200m |
| RF-03 | Mensajes pedagógicos | El sistema debe mostrar mensajes de refuerzo positivo cuando velocidad ≤ límite |
| RF-04 | Mensajes de alerta | El sistema debe mostrar advertencia cuando velocidad > límite configurado |
| RF-05 | Configuración de umbrales | El sistema debe permitir configurar límite de velocidad y umbrales de mensajes |
| RF-06 | Registro de datos | El sistema debe almacenar velocidades detectadas con timestamp para análisis |
| RF-07 | Estadísticas de cumplimiento | El sistema debe calcular y mostrar porcentaje de conductores que cumplen |
| RF-08 | Horarios configurables | El sistema debe permitir diferentes límites según horario (ej: escolar) |
| RF-09 | Conectividad remota | El sistema debe transmitir datos a central para monitoreo y análisis |
| RF-10 | Modo offline | El sistema debe operar autónomamente sin conectividad, almacenando datos localmente |

## 8.13.7 RNF - Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Especificación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe tener disponibilidad ≥ 99% en operación 24/7 |
| RNF-02 | Precisión de velocidad | Error máximo en medición de velocidad: ±1 km/h |
| RNF-03 | Latencia de visualización | Tiempo desde detección hasta mostrar en panel: < 500 ms |
| RNF-04 | Visibilidad | Panel LED legible a ≥ 200m en condiciones de sol directo |
| RNF-05 | Resistencia ambiental | IP65, operación -30°C a +70°C, resistencia a lluvia y polvo |
| RNF-06 | Autonomía energética | Sistemas solares con autonomía ≥ 5 días sin sol |
| RNF-07 | Seguridad física | Estructura antivandálica, protección contra impactos |

## 8.13.8 KPIs - Indicadores de Desempeño

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del sistema | Tiempo de operación sin interrupciones | ≥ 99 | % |
| KPI-02 | Precisión de velocidad | Error en medición de velocidad | ≤ ±1 | km/h |
| KPI-03 | Tiempo de respuesta | Latencia detección-visualización | ≤ 500 | ms |
| KPI-04 | Reducción de velocidad | Diferencia de velocidad promedio antes/después | ≥ 10 | % |
| KPI-05 | Tasa de cumplimiento | Conductores dentro del límite / Total | ≥ 80 | % |
| KPI-06 | Aceptación ciudadana | Usuarios con percepción positiva | ≥ 70 | % |
| KPI-07 | Visibilidad del mensaje | Distancia de legibilidad del panel | ≥ 200 | m |
| KPI-08 | Efecto persistente | Mantenimiento de reducción de velocidad a 500m | ≥ 70 | % |

## 8.13.9 Referencias de Mercado

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Website |
| --- | --- | --- | --- |
| Wanco | USA | WSD-100, WSD-300, Radar Speed Signs | https://www.wanco.com |
| Radarsign | USA | TC-400, TC-600, Hyper-Alert | https://www.radarsign.com |
| TraffiCalm | USA | Driver Feedback Signs, Canopy | https://www.trafficamsystems.com |
| Lamar Technologies | USA | SpeedCheck, SpeedALERT | https://www.lamartech.com |
| Ver-Mac | Canadá | Speed Trailers, VM-5500 | https://www.ver-mac.com |
| DEC signs | España | RPV-50, RPV-100, Portátiles | https://www.decsigns.es |

## 8.13.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Website |
| --- | --- | --- |
| Señalización Vial de Colombia | Señalización y radares pedagógicos | https://www.senalizacionvial.com.co |
| Seguridad Vial Integral | Equipos de control de velocidad | https://www.seguridadvialintegral.com |
| Tecnovial | Tecnología para vías y señalización | https://www.tecnovial.com.co |
| Ingeniería Vial SAS | Consultoría y equipos de tráfico | https://www.ingenvial.com |

## 8.13.11 Casos de Uso

### CASO DE USO 1: Zona Escolar

Actor Principal: Coordinador de seguridad escolar

Flujo Principal:

1. SPD se instala en entrada de institución educativa

2. Se configura límite de 30 km/h en horario escolar (6am-6pm)

3. Conductores ven su velocidad al aproximarse

4. Quienes cumplen ven mensaje "GRACIAS" y cara feliz

5. Quienes exceden ven "REDUZCA VELOCIDAD" en rojo

6. Se registra reducción del 25% en velocidad promedio

7. Accidentes en zona escolar disminuyen 40%

Valor Generado: Protección de niños, cultura de seguridad

### CASO DE USO 2: Curva Peligrosa

Actor Principal: Ingeniero de seguridad vial

Flujo Principal:

1. Historial muestra múltiples accidentes por exceso de velocidad en curva

2. Se instala SPD 200m antes de la curva

3. Panel muestra velocidad actual y límite de 50 km/h

4. Conductores reducen velocidad al ver retroalimentación

5. Se complementa con señalización de curva peligrosa

6. SPD registra datos de cumplimiento semanal

7. Accidentes en curva se reducen 60% en 6 meses

Valor Generado: Prevención de accidentes, evidencia de efectividad

### CASO DE USO 3: Transición a Fotodetección

Actor Principal: Gerente de tránsito municipal

Flujo Principal:

1. Zona tiene problemas crónicos de velocidad excesiva

2. Se instala SPD en modo pedagógico puro (primeros 3 meses)

3. Conductores se acostumbran a verificar su velocidad

4. Se muestra ranking: "85% de conductores cumplen"

5. Después de 3 meses, SPD se integra con cámara de fotodetección

6. Quien excede umbral recibe advertencia visual

7. Recidivistas son capturados por sistema de multas

Valor Generado: Cambio cultural antes de sanción, mayor aceptación

### CASO DE USO 4: Zona de Obras Temporales

Actor Principal: Supervisor de obra vial

Flujo Principal:

1. Se inician obras de mantenimiento en tramo de vía

2. Se instala SPD portátil solar en entrada de zona de obra

3. Se configura límite de 40 km/h para proteger trabajadores

4. Panel muestra velocidad y mensaje "ZONA DE OBRAS"

5. Trabajadores reportan que conductores reducen velocidad

6. SPD registra datos de cumplimiento diario

7. Al finalizar obra, se traslada SPD a siguiente ubicación

Valor Generado: Protección de trabajadores, flexibilidad operativa

### CASO DE USO 5: Análisis de Efectividad

Actor Principal: Analista de movilidad

Flujo Principal:

1. SPD lleva 6 meses operando en corredor vial

2. Sistema ha almacenado datos de velocidad de 500,000 vehículos

3. Análisis muestra velocidad promedio antes: 72 km/h

4. Velocidad promedio actual: 58 km/h (19% reducción)

5. Tasa de cumplimiento aumentó de 45% a 78%

6. Datos respaldan ampliación de sistema a otras zonas

7. Informe justifica inversión en seguridad vial

Valor Generado: Toma de decisiones basada en datos, rendición de cuentas

## 8.13.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Radar Doppler | Tecnología que mide velocidad mediante efecto Doppler de ondas de radio |
| K-band | Banda de frecuencia radar (18-27 GHz), comúnmente 24.125 GHz |
| Retroalimentación | Información devuelta al usuario sobre su comportamiento |
| Refuerzo positivo | Recompensa o reconocimiento por comportamiento deseado |
| Norma social | Comportamiento percibido como común o aceptado en grupo |
| Efecto halo | Influencia de primera impresión en percepción posterior |
| LiFePO4 | Tipo de batería de litio-hierro-fosfato, segura y duradera |
| Modo portátil | Unidad móvil que puede reubicarse fácilmente |
| Efecto persistente | Mantenimiento del cambio de comportamiento más allá del punto de intervención |
| Recidivista | Conductor que reincide en infracciones repetidamente |

Documento generado bajo especificaciones técnicas del proyecto APP-CHIA-GIRARDOT

# 8.1 CC-14: VSL (Variable Speed Limit)

## 8.14.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-14 VSL constituye el sistema de gestión dinámica de velocidad del corredor vial Chía–Girardot, permitiendo ajustar los límites de velocidad en tiempo real según las condiciones operativas del tráfico, el ambiente y los eventos detectados. Este subsistema transforma el concepto estático de señalización de velocidad en una herramienta activa de gestión de tráfico y seguridad vial.

La velocidad variable representa una capacidad estratégica para responder proactivamente a condiciones cambiantes: reducir velocidad ante congestión inminente, adaptar límites según visibilidad reducida por niebla, o incrementar seguridad en zonas de obra. El sistema VSL se integra con el TMS (CC-25) y los detectores de tráfico (CC-05) para implementar algoritmos de control adaptativo.

El componente CC-14 se despliega en segmentos estratégicos del corredor donde la velocidad requiere ajuste dinámico: zonas de transición entre tramos urbanos e interurbanos, sectores con alta variabilidad de condiciones meteorológicas, y áreas con historial de incidentes por exceso de velocidad.

## 8.14.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-14 |
| Sigla (Estándar Internacional) | VSL |
| Nombre del Componente | Variable Speed Limit - Límite de Velocidad Variable |
| Capacidad Operativa Generada | Control Dinámico de Velocidad: Capacidad de ajustar límites de velocidad en tiempo real según condiciones de tráfico, ambiente y seguridad. |

## 8.14.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema VSL comprende paneles de mensajería variable de alta visibilidad específicamente diseñados para mostrar límites de velocidad dinámicos, ubicados estratégicamente a lo largo del corredor. Cada panel VSL puede desplegar velocidades desde 20 km/h hasta 100 km/h, así como indicadores de estado (velocidad normal, velocidad reducida, cierre).

La solución opera bajo una arquitectura de control centralizado desde el CCO, donde los operadores pueden establecer velocidades manualmente ante eventos específicos, o el sistema puede operar en modo automático basado en algoritmos que procesan datos de detectores de tráfico, sensores ambientales y subsistemas de detección de incidentes.

El subsistema VSL se integra nativamente con el DMS/VMS (CC-03) para presentar mensajes contextuales que expliquen la reducción de velocidad ("CONGESTIÓN A 2 KM", "NEBLINA DENSA", "ZONA DE OBRA"), mejorando la aceptación del usuario y el cumplimiento de las indicaciones.

### Justificación Estratégica

Los límites de velocidad estáticos representan un compromiso entre seguridad y fluidez que no se adapta a las variaciones reales de condiciones. Un límite de 80 km/h puede ser seguro en condiciones normales, pero peligroso con lluvia intensa o niebla. El sistema VSL permite mantener velocidades óptimas para cada condición específica.

La implementación de VSL ha demostrado reducciones de 15-30% en accidentes y 10-20% en emisiones de CO2 en corredores viales con implementación exitosa. La capacidad de "armonizar" velocidades en el flujo de tráfico reduce las diferencias de velocidad entre vehículos, disminuyendo choques por alcance y mejorando la capacidad del corredor.

## 8.14.4 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tipo de display | Matriz LED full-matrix monocromática ámbar o tricolor (rojo/ámbar/verde) |
| Tamaño de caracteres | ≥ 300 mm de altura para visibilidad a ≥ 250 m |
| Rango de velocidades | 20-100 km/h en incrementos de 10 km/h |
| Ángulo de visibilidad | ≥ 30° horizontal, ≥ 15° vertical |
| Intensidad luminosa | ≥ 8,000 cd/m² (automático según condiciones de luz ambiente) |
| Consumo energético | ≤ 200 W promedio, ≤ 400 W máximo |
| Protección ambiental | IP66 para gabinete, IP65 para conectores |
| Rango térmico | -30°C a +60°C operación continua |
| Viento máximo | Resistencia a 200 km/h sostenidos |
| Comunicación | Ethernet IP, fibra óptica o radio, protocolo NTCIP 1203 |
| Tiempo de cambio | < 2 segundos desde comando hasta visualización |
| Fiabilidad | MTBF ≥ 50,000 horas |
| Alimentación | 110-240 VAC con respaldo UPS (CC-35) |
| Control | Local (manual) o remoto (CCO vía TMS) |
| Sensor ambiental | Integrado: fotocelda, temperatura, anemómetro opcional |
| Estructura | Poste o pórtico según ubicación, resistencia sísmica zona de alta |

## 8.14.5 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Visualización de Velocidad Variable | El sistema debe desplegar valores de velocidad desde 20 km/h hasta 100 km/h en incrementos de 10 km/h, con caracteres de mínimo 300 mm de altura visibles a 250 m. Debe soportar modos: velocidad numérica, "CERRADO", "—" (sin límite), y mensajes contextuales integrados con DMS. | La flexibilidad en rangos de velocidad permite adaptarse a cualquier escenario operativo del corredor, desde zonas de construcción hasta condiciones meteorológicas adversas. |
| RF-02 | Control Remoto desde CCO | Los operadores del CCO deben poder establecer velocidades manualmente para cualquier panel VSL o grupos de paneles mediante interfaz del TMS. El control debe permitir programación por horarios, activación por eventos, y modos automáticos basados en reglas. | El control centralizado permite respuesta coordinada ante incidentes donde múltiples paneles deben cambiar simultáneamente para armarizar el flujo de tráfico antes de llegar a la zona afectada. |
| RF-03 | Modo Automático Adaptativo | El sistema debe soportar modo automático donde la velocidad se ajusta según algoritmos que procesan datos de: densidad de tráfico (CC-05), velocidad promedio, condiciones ambientales (CC-06), y detección de incidentes (CC-02). Las reglas deben ser configurables. | La operación automática reduce carga del operador ante condiciones recurrentes (congestión de tarde, niebla matutina) y permite respuesta más rápida (< 30 segundos) que la intervención manual. |
| RF-04 | Integración con DMS/VMS | Los paneles VSL deben poder coordinarse con paneles de mensajería variable cercanos para presentar explicaciones contextuales: VSL muestra "60 km/h", DMS muestra "CONGESTIÓN A 3 KM". La integración debe ser bidireccional y sincronizada. | La presentación contextual mejora significativamente el cumplimiento de los conductores, quienes entienden el porqué de la reducción y cooperan mejor que ante restricciones sin explicación. |
| RF-05 | Retroalimentación de Estado | El sistema debe reportar al CCO: velocidad actual desplegada, estado operativo (online/offline), fallos de LED, temperatura interna, y estado de alimentación. Los cambios de velocidad deben registrarse con timestamp para auditoría. | La trazabilidad de cambios de velocidad es crítica para análisis post-incidente y auditorías de seguridad. El monitoreo proactivo de fallos permite mantenimiento preventivo. |
| RF-06 | Validación de Seguridad | Antes de ejecutar un cambio de velocidad, el sistema debe validar que el nuevo valor sea seguro según condiciones actuales. No debe permitir incrementos bruscos de velocidad (> 20 km/h de un paso) ni velocidades inapropiadas ante condiciones adversas detectadas. | Los cambios de velocidad inseguros pueden generar choques por alcance si el tráfico reduce velocidad abruptamente ante un panel que muestra límite más bajo que el flujo actual. |
| RF-07 | Respuesta a Escenarios Operativos | El sistema debe integrarse con los 15 EOV definidos, ejecutando automáticamente perfiles de velocidad predefinidos: EOV-04 (Incendio) → reduce a 40 km/h, EOV-05 (Derrumbe) → reduce a 20 km/h, EOV-11 (Congestión) → reduce progresivamente desde 100 a 60 km/h. | La integración con escenarios operativos estandariza la respuesta y garantiza tiempos de reacción mínimos ante emergencias, reduciendo la dependencia de la toma de decisiones bajo presión. |
| RF-08 | Gestión de Zonas de Velocidad | El TMS debe permitir definir "zonas de velocidad" que agrupen múltiples paneles VSL con comportamiento coordinado. Las zonas deben poder solaparse y tener jerarquías de prioridad (ej: zona de obra tiene prioridad sobre zona meteorológica). | La gestión por zonas simplifica la operación de corredores largos donde múltiples condiciones pueden coexistir, permitiendo que el operador gestione grupos lógicos en lugar de paneles individuales. |
| RF-09 | Registro Histórico y Auditoría | El sistema debe mantener registro histórico de todas las velocidades desplegadas con: timestamp, valor anterior, valor nuevo, causa (manual/automático/evento), operador (si aplica), y duración. La retención mínima debe ser 2 años. | El registro histórico es requisito legal en muchas jurisdicciones y permite análisis de efectividad: correlacionar configuraciones de velocidad con tasas de incidentes para optimización continua. |
| RF-10 | Capacidad de Simulación | El TMS debe permitir simular cambios de velocidad en modo "dry-run" para validar impacto antes de implementar. La simulación debe mostrar: tiempo de recorrido proyectado, impacto en colas, y alertas de configuraciones potencialmente peligrosas. | La capacidad de simular reduce errores operativos y permite entrenamiento de operadores sin afectar tráfico real, validando escenarios complejos antes de implementación. |

## 8.14.6 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Sistema | El sistema VSL debe mantener disponibilidad ≥ 99.5% medida mensualmente por panel. La indisponibilidad se define como imposibilidad de mostrar velocidad válida o comunicar con CCO. Debe incluir respaldo de comunicaciones. | Un panel VSL fuera de servicio en zona crítica puede generar confusión en conductores y aumentar riesgo de incidentes si no hay señalización alternativa. |
| RNF-02 | Tiempo de Respuesta | El tiempo desde recepción de comando en CCO hasta visualización actualizada en campo debe ser < 3 segundos para el 95% de los casos, < 5 segundos máximo. Esto incluye latencia de red, procesamiento, y tiempo de refresco de LED. | En condiciones dinámicas (incidente en desarrollo), los retardos en actualización pueden hacer que la señalización sea irrelevante o contraproducente si la situación ya cambió. |
| RNF-03 | Visibilidad y Legibilidad | Los caracteres deben ser legibles desde 250 m en condiciones de sol directo, contraluz, lluvia moderada, y niebla con visibilidad ≥ 100 m. Deben cumplir normativa de contraste y ángulos de visibilidad de MUTCD o similar. | La señalización que no es visible no cumple su propósito. Las condiciones climáticas del corredor incluyen lluvia intensa y niebla en zonas altas que deben ser consideradas. |
| RNF-04 | Ciberseguridad y Autenticación | Los comandos de cambio de velocidad deben requerir autenticación y autorización. Todas las comunicaciones deben cifrarse (TLS 1.3). El sistema debe registrar todos los intentos de acceso y detectar patrones anómalos de comandos. | La manipulación no autorizada de límites de velocidad puede causar accidentes graves. Un atacante podría establecer velocidades inseguras para causar caos o extorsión. |
| RNF-05 | Tolerancia a Fallos | Ante fallo de comunicación con CCO, el panel debe continuar mostrando última velocidad válida o revertir a límite por defecto según configuración. Ante fallo de sensor ambiental integrado, debe asumir condición conservadora (velocidad reducida). | Los fallos deben ser "fail-safe", es decir, favorecer la seguridad sobre la fluidez. Un panel que se apaga completamente ante fallo de red deja a los conductores sin guía. |
| RNF-06 | Ciclo de Vida y Mantenimiento | Los componentes LED deben tener vida útil ≥ 100,000 horas con degradación < 30% de intensidad. El diseño debe permitir reemplazo de módulos LED individuales sin desmontar el panel completo. | Los LEDs de alta intensidad degradan con el tiempo. La capacidad de reemplazo modular reduce costos de mantenimiento y tiempo de servicio fuera de operación. |
| RNF-07 | Eficiencia Energética | El sistema debe incluir fotocelda para ajuste automático de intensidad según condiciones de luz, reduciendo consumo nocturno. Debe soportar alimentación solar con baterías como alternativa en ubicaciones remotas sin red eléctrica. | Muchas ubicaciones del corredor carecen de infraestructura eléctrica cercana. La eficiencia energética permite despliegue con energía solar, reduciendo costos de instalación. |

## 8.14.7 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Meta | Frecuencia de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema VSL | ≥ 99.5% | Mensual por panel |
| KPI-02 | Tiempo de Respuesta (comando a display) | < 3 segundos (P95) | Continua, alerta si > 5s |
| KPI-03 | Cumplimiento de Velocidad por Conductores | Incremento 15% vs. límites estáticos | Trimestral (encuestas y datos de velocidad) |
| KPI-04 | Reducción de Incidentes en Zonas VSL | ≥ 20% reducción | Anual, comparación antes/después |
| KPI-05 | Precisión de Velocidad Desplegada | 100% coincidencia comando-display | Continua, auditoría semanal |
| KPI-06 | Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) | ≥ 50,000 horas | Por panel, acumulado |

## 8.14.8 Interfaces Y Dependencias

### Entradas (Inputs)

| ID | Entrada | Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Comando de Velocidad | CCO / TMS | Velocidad objetivo y modo (manual/auto) |
| IN-02 | Datos de Tráfico | CC-05 VDS | Velocidad promedio, densidad, ocupación |
| IN-03 | Condiciones Ambientales | CC-06 ESS | Visibilidad, precipitación, temperatura |
| IN-04 | Alertas de Incidentes | CC-02 AID | Detección de eventos que requieren reducción |
| IN-05 | Estado de Zonas de Obra | CC-20 WAR | Ubicación y estado de obras viales |

### Salidas (Outputs)

| ID | Salida | Destino | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT-01 | Velocidad Desplegada | Conductores | Valor numérico visible en panel LED |
| OUT-02 | Estado Operativo | CCO / TMS | Confirmación de velocidad actual y estado |
| OUT-03 | Eventos de Cambio | CCO / Log | Registro de transiciones de velocidad |
| OUT-04 | Alertas de Fallo | CCO / Mantenimiento | Notificaciones de mal funcionamiento |

### Dependencias

| ID | Componente | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | CC-03 DMS/VMS | Fuerte | Coordinación de mensajes contextuales |
| DEP-02 | CC-05 VDS | Fuerte | Datos de tráfico para modo automático |
| DEP-03 | CC-06 ESS | Fuerte | Condiciones ambientales para ajustes |
| DEP-04 | CC-25 TMS | Fuerte | Plataforma de control centralizado |
| DEP-05 | CC-23 FOC | Medio | Red de comunicaciones |
| DEP-06 | CC-35 UPS | Medio | Respaldo energético |

## 8.14.9 Información Adicional

### Referencias de Mercado

| Fabricante | Modelo de Referencia | Características Destacadas |
| --- | --- | --- |
| Wanco | WSD-3000 | Full-matrix LED, NTCIP, solar opcional |
| Swarco | Futurled6 | Alta intensidad, control remoto, fiabilidad |
| McCain | M600V | Matriz configurable, protocolos abiertos |
| Siemens | LED-VMS | Integración SCADA, alta disponibilidad |
| Kapsch | VSL-300 | Integración nativa con ATMS |

### Normativa Aplicable

- NTCIP 1203: Object Definitions for Dynamic Message Signs

- MUTCD: Manual on Uniform Traffic Control Devices (EE.UU.)

- Resolución 1090 de 2020: Sistemas ITS Colombia

- IEC 62053: Medición de consumo energético

- RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Colombia

### Consideraciones de Instalación

- Ubicación a 200-400 m antes de zonas donde se requiere cambio de velocidad

- Altura mínima 5.5 m para evitar obstrucción por vehículos altos

- Distancia máxima entre paneles VSL en corredor: 2 km

- Señalización de respaldo estática ante fallo prolongado del VSL

InnovaDataCO | APP-CHIA-GIRARDOT | CC-14 VSL - Variable Speed Limit

# 8.1 CC-15: TCS (Tunnel Control System)

## 8.15.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-15 TCS constituye el sistema de control y gestión de túneles del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando monitoreo integral, control ambiental, gestión de seguridad y automatización de respuestas de emergencia para infraestructura túnel. Aunque el corredor principal no contempla túneles de gran extensión, este subsistema está diseñado para gestionar pasos inferiores, sifones y posibles túneles cortos en variantes futuras o en interconexiones con otras vías.

El control de túneles representa una de las aplicaciones más críticas de ITS, donde la concentración de vehículos, la limitada visibilidad y las restricciones de evacuación magnifican las consecuencias de cualquier incidente. El sistema TCS integra múltiples subsistemas (CCTV, detección de incendios, ventilación, iluminación, megafonía) bajo una plataforma unificada de supervisión.

La implementación de TCS en el corredor sigue estándares internacionales como PIARC, NFPA 502 y normativa colombiana de túneles viales, asegurando que cualquier infraestructura subterránea cuente con los más altos estándares de seguridad operacional.

## 8.15.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-15 |
| Sigla (Estándar Internacional) | TCS |
| Nombre del Componente | Tunnel Control System - Sistema de Control de Túneles |
| Capacidad Operativa Generada | Gestión Integral de Seguridad Túnel: Capacidad de monitorear, controlar y responder ante emergencias en infraestructura túnel con operación 24/7. |

## 8.15.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema TCS comprende una arquitectura de control distribuido que integra múltiples subsistemas especializados para operación segura de túneles. Incluye:

- Sistema de detección de incendios (CC-30 LHD): Sensores de humo, temperatura y detección por video analítica

- Sistema de ventilación longitudinal: Jet fans, sensores de calidad de aire (CO, NOx, visibilidad)

- Sistema de iluminación inteligente: Control adaptativo según tráfico y condiciones externas

- CCTV especializado para túneles: Cámaras con compensación de contraluz, iluminación IR

- Sistema de megafonía de emergencia (PAS): Altavoces de alta potencia para evacuación

- Sistema de señalización de emergencia: Luces de evacuación, señales LED de dirección

- Sistema de control de acceso: Barreras, semáforos de entrada, control de altura

El TCS opera desde el CCO con consolas dedicadas de supervisión de túneles, permitiendo operadores monitorear múltiples galerías simultáneamente con información consolidada de todos los subsistemas integrados.

### Justificación Estratégica

Los túneles representan los puntos de mayor riesgo en una infraestructura vial debido a:

- Confinamiento: Dificultad de evacuación y acceso de emergencia

- Acumulación de contaminantes: CO y partículas en espacio cerrado

- Riesgo de incendio: Consecuencias catastróficas en espacio reducido

- Efecto chimenea: Propagación rápida de humo y calor

Un sistema TCS robusto reduce significativamente el riesgo de fatalidades en incidentes de túnel. La automatización de respuestas (cierre de barreras, activación de ventilación, encendido de luces de evacuación) permite reacción inmediata sin depender de la intervención humana en los primeros minutos críticos.

## 8.15.4 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Arquitectura de control | PLC redundante con hot-standby, arquitectura distribuida |
| Tiempo de respuesta | < 1 segundo desde detección hasta acción automatizada |
| Detección de incendios | Sensores de humo ópticos + detector de calor lineal + video analítica |
| Monitoreo ambiental | CO, NOx, O2, visibilidad (opacidad), temperatura, velocidad viento |
| Ventilación | Jet fans 15-30 kW, flujo reversible, control VFD |
| Iluminación | LED 4000K, control dimmable, ≥ 150 lux nivel carril |
| CCTV | Cámaras IP 4K, WDR > 120 dB, iluminación IR 100m |
| Megafonía | SPL ≥ 100 dB @ 1m, cobertura 100% del túnel |
| Señalización emergencia | Luces LED verdes (evacuación), rojas (peligro), distancia ≤ 25m |
| Comunicación | Fibra óptica redundante, Ethernet industrial, protocolo Modbus TCP/IP |
| Respaldo energético | UPS ≥ 30 minutos, generador ≥ 2 horas |
| Control de acceso | Barreras automáticas, semáforos, detector de altura/obstáculos |
| Cuarto de control local | SCADA dedicado, redundado con CCO central |
| Sismicidad | Diseño zona de alta sismicidad (pga ≥ 0.3g) |
| Protección contra agua | IP67 para equipos en galería, sistemas de bombeo para filtraciones |

## 8.15.5 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Monitoreo Integrado 24/7 | El sistema debe proporcionar visibilidad continua del estado del túnel mediante dashboard unificado: tráfico (CC-05), video (CCTV), calidad de aire, estado ventiladores, iluminación, y sistemas de emergencia. La interfaz debe mostrar vista longitudinal del túnel con representación gráfica de todos los subsistemas. | El operador necesita una vista consolidada para evaluar situaciones complejas rápidamente. La representación gráfica del túnel permite ubicación inmediata de eventos sin interpretar coordenadas numéricas. |
| RF-02 | Control Automático de Ventilación | El sistema debe controlar automáticamente los jet fans para mantener niveles de CO < 100 ppm, NOx < 1 ppm, y visibilidad > 0.005 m⁻¹ (coeficiente de extinción). Debe soportar modo manual de emergencia donde el operador puede forzar velocidad máxima o dirección de flujo. | La calidad del aire en túneles afecta directamente la seguridad de ocupantes y operarios de mantenimiento. El control automático optimiza consumo energético mientras mantiene estándares de calidad. |
| RF-03 | Detección y Respuesta a Incendios | Ante detección de incendio (CC-30), el sistema debe ejecutar automáticamente: activar ventilación en modo extracción, cerrar barreras de entrada, encender luces de evacuación, activar megafonía con mensaje de emergencia, notificar CCO y cuerpos de emergencia, y grabar toda la secuencia para análisis posterior. | Los primeros minutos de un incendio en túnel son críticos. La respuesta automática inmediata (< 10 segundos) puede salvar vidas mientras el operador evalúa la situación. |
| RF-04 | Gestión de Escenarios de Emergencia | El sistema debe incluir escenarios predefinidos ejecutables con un solo comando: "Evacuación total", "Cierre parcial", "Vehículo detenido", "Derrame de carga peligrosa". Cada escenario debe activar combinación específica de sistemas con secuencia temporizada. | La ejecución de escenarios predefinidos reduce errores operativos bajo presión. El operador selecciona el escenario y el sistema ejecuta múltiples acciones coordinadas automáticamente. |
| RF-05 | Iluminación Adaptativa | La iluminación debe ajustarse automáticamente según: nivel de luz externa (zona de transición), densidad de tráfico, y condiciones de emergencia. Debe incluir "zona de transición" al entrada/salida para adaptación visual de conductores. | La adaptación visual de conductores entrando/saliendo de túneles es crítica para seguridad. La iluminación adaptativa reduce deslumbramiento y mejora visibilidad en condiciones variables. |
| RF-06 | Sistema de Megafonía de Emergencia | Debe permitir transmisión de mensajes pregrabados (evacuación, mantenga calma, dirija a salida más cercana) y mensajes en vivo desde operador. La activación debe ser zonificada o de túnel completo. El sistema debe hacer pruebas automáticas semanales. | En emergencias, los ocupantes del túnel necesitan instrucciones claras. La megafonía es el único canal de comunicación directo con personas atrapadas en el túnel. |
| RF-07 | Control de Acceso y Seguridad Perimetral | El sistema debe controlar barreras de entrada, semáforos de acceso, detectores de altura para vehículos altos, y sistemas de conteo de vehículos. Debe impedir entrada cuando el túnel está cerrado o en emergencia, y detectar vehículos detenidos en portal. | El control de acceso evita que vehículos inapropiados (altos, con carga peligrosa no autorizada) entren al túnel, y permite bloqueo rápido en emergencias. |
| RF-08 | Gestión de Tráfico en Túnel | El sistema debe detectar condiciones de tráfico anómalo (congestión, vehículo detenido, reversa) mediante VDS (CC-05) y video analítica, y ejecutar respuestas: reducción de velocidad (CC-14), cierre de carril, o cierre total según gravedad. | Las condiciones de tráfico en túneles pueden deteriorarse rápidamente. La detección temprana y respuesta coordinada previene incidentes secundarios y acumulación de vehículos en espacio confinado. |
| RF-09 | Registro y Trazabilidad de Eventos | Todo evento significativo (alarmas, acciones del operador, cambios de estado) debe registrarse con timestamp de milisegundos, identificación del operador, y contexto completo. La retención debe ser mínimo 5 años para investigaciones. | El análisis post-incidente requiere reconstrucción precisa de la secuencia de eventos. La trazabilidad completa es requisito legal en normativa de túneles internacional. |
| RF-10 | Integración con CCO y Emergencias Externas | El TCS debe integrarse con: CCO central para supervisión unificada, sistemas de bomberos para notificación automática, centros médicos de emergencia, y sistemas de gestión de tráfico regional. La integración debe soportar protocolos estándar (NTCIP, DATEX II). | Los incidentes en túneles requieren respuesta coordinada de múltiples entidades. La integración asegura que información crítica fluya automáticamente a todos los actores relevantes sin demoras de comunicación manual. |

## 8.15.6 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Sistema | El TCS debe mantener disponibilidad ≥ 99.9% para funciones críticas (detección de incendio, ventilación de emergencia, iluminación de evacuación). Las funciones no críticas pueden tener disponibilidad ≥ 99%. | Un fallo del sistema de control en un incendio puede tener consecuencias fatales. La disponibilidad debe ser la más alta de todos los subsistemas ITS. |
| RNF-02 | Redundancia y Tolerancia a Fallos | Todos los componentes críticos deben ser redundantes: PLCs en hot-standby, fuentes de poder duales, rutas de fibra diversas, y sensores duplicados en puntos críticos. El failover debe ser automático y transparente. | La redundancia elimina puntos únicos de fallo. En túneles, no hay "hora de mantenimiento conveniente" — el sistema debe operar continuamente incluso durante fallos parciales. |
| RNF-03 | Tiempo de Respuesta | La detección de incendio hasta inicio de acción automática debe ser < 5 segundos. La visualización de video en CCO debe tener latencia < 2 segundos. Los comandos de control deben ejecutarse < 1 segundo. | Cada segundo cuenta en un incendio de túnel donde el humo puede llenar la galería en minutos. Los retardos en detección o respuesta aumentan exponencialmente el riesgo. |
| RNF-04 | Ciberseguridad Industrial | El sistema debe implementar defensa en profundidad: segmentación de red industrial, firewalls entre IT y OT, autenticación multifactor, registro de todas las acciones, y detección de intrusiones. Debe cumplir IEC 62443 para sistemas industriales. | Los sistemas de control industrial son objetivos de ataques sofisticados. Un ataque al TCS podría desactivar sistemas de seguridad críticos o causar pánico artificial. |
| RNF-05 | Resistencia Ambiental | Los equipos en la galería del túnel deben operar en ambiente húmedo (hasta 95% HR), con polvo y vibraciones. Deben soportar exposición a productos de combustión sin degradación permanente. | El ambiente en túneles es agresivo: humedad por filtraciones, polvo de frenos, y en emergencias, humo y productos de combustión. Los equipos deben ser específicos para esta aplicación. |
| RNF-06 | Mantenibilidad | El diseño debe permitir mantenimiento de componentes sin cierre completo del túnel. Los equipos deben ser accesibles desde galerías técnicas sin interferir con el tráfico. Debe incluir sistema de monitoreo proactivo de estado de equipos. | Los túneles no pueden cerrarse frecuentemente para mantenimiento. El diseño debe permitir reemplazo de componentes con mínima interrupción operativa. |
| RNF-07 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir expansión para túneles adicionales sin rediseño completo. El CCO debe poder agregar nuevos túneles a la supervisión mediante configuración, sin desarrollo adicional. | El corredor puede expandirse con variantes que incluyan nuevos túneles. La escalabilidad protege la inversión inicial en plataforma de control. |

## 8.15.7 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Meta | Frecuencia de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema | ≥ 99.9% | Mensual |
| KPI-02 | Tiempo de Detección de Incendio | < 30 segundos | Por simulacro |
| KPI-03 | Tiempo de Respuesta Automática | < 10 segundos | Por evento real/simulacro |
| KPI-04 | Cumplimiento de Calidad de Aire | CO < 100 ppm, NOx < 1 ppm | Continuo, alerta si excede |
| KPI-05 | Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) | ≥ 20,000 horas | Por subsistema |
| KPI-06 | Precisión de Detección de Eventos | ≥ 95% (verdaderos positivos) | Mensual |

## 8.15.8 Interfaces Y Dependencias

### Entradas (Inputs)

| ID | Entrada | Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Video CCTV | CCTV Túnel | Monitoreo visual continuo |
| IN-02 | Detección de Incendio | CC-30 LHD | Alarmas de humo/calor |
| IN-03 | Datos Ambientales | Sensores | CO, NOx, visibilidad, temperatura |
| IN-04 | Tráfico | CC-05 VDS | Velocidad, densidad, ocupación |
| IN-05 | Comandos del Operador | CCO | Escenarios, control manual |
| IN-06 | Estado de UPS | CC-35 | Respaldo energético |

### Salidas (Outputs)

| ID | Salida | Destino | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT-01 | Control de Ventiladores | Jet Fans | Arranque, parada, velocidad, dirección |
| OUT-02 | Control de Iluminación | Sistema Iluminación | Intensidad, zonificación |
| OUT-03 | Mensajes de Megafonía | PAS | Alertas y evacuación |
| OUT-04 | Señalización LED | Señales Túnel | Dirección evacuación, cierre |
| OUT-05 | Control de Barreras | Acceso Túnel | Apertura/cierre entrada |
| OUT-06 | Alertas al CCO | CCO | Eventos y alarmas |

### Dependencias

| ID | Componente | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | CC-01 CCTV | Fuerte | Monitoreo visual del túnel |
| DEP-02 | CC-05 VDS | Fuerte | Detección de tráfico en túnel |
| DEP-03 | CC-14 VSL | Medio | Velocidad variable en portal |
| DEP-04 | CC-17 PAS | Fuerte | Sistema de megafonía |
| DEP-05 | CC-30 LHD | Fuerte | Detección de incendio |
| DEP-06 | CC-35 UPS | Fuerte | Respaldo energético |
| DEP-07 | CC-23 FOC | Fuerte | Comunicaciones |

## 8.15.9 Información Adicional

### Referencias de Mercado

| Fabricante | Sistema de Referencia | Características Destacadas |
| --- | --- | --- |
| Siemens | Sicore | Integración completa, SCADA potente, redundancia |
| Kapsch | Tunnel Control | Plataforma ATMS integrada, análisis predictivo |
| Cisco | Connected Tunnel | IoT industrial, ciberseguridad avanzada |
| Honeywell | Experion Tunnel | Control distribuido, alta fiabilidad |
| ABB | Ability™ Tunnel | Automatización, eficiencia energética |

### Normativa Aplicable

- NFPA 502: Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways

- PIARC: Technical Committee on Road Tunnels Operation

- UNE-ENV 50583: Sistemas de control de túneles

- Resolución 1090 de 2020: Sistemas ITS Colombia

- IEC 62443: Seguridad cibernética de sistemas industriales

- ISO 21982: Road tunnels — Emergency response and evacuation

### Consideraciones de Diseño

- Ventilación longitudinal preferida para túneles cortos (< 500 m)

- Puntos de refugio cada 300 m para túneles > 1000 m

- Sistema de bombeo de achique con capacidad ≥ 150% del caudal máximo esperado

- Estructuras sismo-resistentes para zonas de alta peligrosidad sísmica

InnovaDataCO | APP-CHIA-GIRARDOT | CC-15 TCS - Tunnel Control System

# 8.1 CC-16: EVCS (Electric Vehicle Charging Station)

## 8.16.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-16 EVCS constituye la infraestructura de recarga eléctrica para vehículos del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando puntos de carga estratégicamente ubicados que habilitan la movilidad eléctrica a lo largo de los 306 km del corredor. Este subsistema es fundamental para la transición energética del transporte y la descarbonización del sector vial en Colombia.

La electrificación del transporte representa un pilar de la política de movilidad sostenible. El sistema EVCS no solo proporciona energía para vehículos eléctricos (EV), sino que se integra con la gestión energética del corredor (CC-39 MSG, CC-41 E-LOG) y puede actuar como almacenamiento distribuido para servicios auxiliares de red (V2G - Vehicle to Grid).

El componente EVCS se despliega en zonas de servicio, peajes y áreas de descanso del corredor, con una densidad que garantiza autonomía suficiente para recorrer el corredor completo en vehículos eléctricos de gama media. La infraestructura contempla múltiples estándares de carga y conectores para compatibilidad con la diversidad del parque automotor.

## 8.16.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-16 |
| Sigla (Estándar Internacional) | EVCS |
| Nombre del Componente | Electric Vehicle Charging Station - Estación de Recarga Eléctrica |
| Capacidad Operativa Generada | Movilidad Eléctrica de Corredor: Capacidad de recargar vehículos eléctricos a lo largo del corredor, habilitando viajes de larga distancia con cero emisiones. |

## 8.16.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema EVCS comprende estaciones de recarga de diferentes niveles de potencia distribuidas estratégicamente:

- Carga rápida (DC Fast Charging): 50-350 kW para recarga en 15-30 minutos

- Carga semi-rápida (AC/DC): 22-50 kW para recarga en 1-2 horas

- Carga lenta (AC): 7-22 kW para estacionamiento prolongado

Cada estación EVCS incluye:

- Puntos de carga con múltiples conectores (CCS, CHAdeMO, GB/T, Tipo 2)

- Sistema de gestión de carga (CMS) para control de acceso y facturación

- Integración con sistema de pago (tarjetas, apps, contactless)

- Pantalla informativa para usuarios

- Protecciones eléctricas y sistema de seguridad

- Monitoreo remoto de estado y consumo

- Infraestructura eléctrica de media y baja tensión

Las estaciones se conectan al CCO para monitoreo de disponibilidad, estado operativo, y gestión de emergencias, integrándose también con aplicaciones móviles de usuarios (CC-26 MOB) para información de disponibilidad en tiempo real.

### Justificación Estratégica

La movilidad eléctrica en Colombia está en crecimiento acelerado, impulsada por:

- Política nacional de descarbonización y compromisos de COP26

- Beneficios arancelarios y tributarios para EV

- Crecimiento de la red de distribución de energía renovable

- Preocupación creciente por calidad del aire en ciudades

Sin infraestructura de carga en corredores interurbanos, los vehículos eléctricos quedan confinados a uso urbano. El EVCS habilita:

- Viajes interurbanos: Recorridos de larga distancia sin "range anxiety"

- Turismo sostenible: Atracción de turismo con vehículos eléctricos

- Electrificación de flotas: Habilita operación de buses y flotas comerciales

- Resiliencia energética: Almacenamiento distribuido ante emergencias (V2G)

## 8.16.4 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Potencia DC rápida | ≥ 150 kW por punto (capacidad de upgrade a 350 kW) |
| Potencia AC | 22 kW trifásico / 7.4 kW monofásico |
| Conectores DC | CCS Combo 2 (estándar), CHAdeMO (compatible) |
| Conectores AC | Tipo 2 (Mennekes) |
| Eficiencia del cargador | ≥ 95% desde AC entrada a DC salida |
| Factor de potencia | ≥ 0.95 |
| THD (distorsión armónica) | < 5% cumpliendo IEEE 519 |
| Protección eléctrica | Sobretensión, subtensión, cortocircuito, protección diferencial |
| Grado de protección | IP54 para electrónica, IP65 para conectores |
| Rango térmico | -10°C a +50°C operación, almacenamiento -20°C a +60°C |
| Comunicación | OCPP 2.0.1, Ethernet, 4G/5G, WiFi |
| Interfaz usuario | Pantalla táctil ≥ 7", indicadores LED, audio |
| Sistema de pago | Tarjeta RFID, QR, app móvil, tarjeta de crédito contactless |
| Cable de carga | Longitud ≥ 5 m, gestión automática de cable |
| Tiempo de recarga | 10-80% SOC en < 30 min (150 kW, batería 60 kWh) |
| Respaldo energético | Conexión a CC-39 MSG para operación con micro-red |

## 8.16.5 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Múltiples Estándares de Conector | Cada punto de carga rápida debe incluir CCS Combo 2 y opcionalmente CHAdeMO. Los puntos AC deben usar Tipo 2. El sistema debe detectar automáticamente el tipo de conector y vehículo conectado. | La diversidad del parque automotor eléctrico requiere compatibilidad con múltiples estándares. CCS es el estándar europeo/internacional adoptado en Colombia, pero CHAdeMO aún tiene presencia en vehículos asiáticos. |
| RF-02 | Gestión de Carga Inteligente | El sistema debe gestionar la potencia disponible entre múltiples puntos de carga simultáneos, priorizando según: tiempo de espera, nivel de batería del vehículo, plan de carga del usuario, y demanda de red. Debe soportar "load balancing" dinámico. | La potencia eléctrica disponible en ubicaciones remotas puede ser limitada. La gestión inteligente maximiza el uso de infraestructura existente sin requerir upgrades costosos de transformadores. |
| RF-03 | Autenticación y Acceso | Los usuarios deben poder autenticarse mediante: tarjeta RFID (propia o interoperable), código QR desde app móvil, o pago con tarjeta de crédito sin registro previo. El sistema debe soportar roaming con otras redes de carga. | La facilidad de acceso es crítica para adopción. Los usuarios ocasionales (turistas) no tendrán tarjetas específicas del sistema y requieren opción de pago directo. El roaming habilita interoperabilidad nacional. |
| RF-04 | Información al Usuario | La pantalla debe mostrar: estado de conexión, potencia de carga actual, energía entregada (kWh), costo acumulado, tiempo transcurrido, tiempo estimado de finalización, y mensajes de error/desconexión. Debe soportar múltiples idiomas (español, inglés). | La transparencia en información genera confianza. Los usuarios necesitan saber cuánto les costará la carga y cuánto tiempo tomará para planificar su viaje. |
| RF-05 | Monitoreo Remoto y Mantenimiento Predictivo | El sistema debe reportar al CMS: estado operativo, energía total entregada, número de sesiones, fallos detectados, temperatura interna, y estado de conectores/cables. Debe predecir necesidades de mantenimiento basado en uso y condiciones. | El monitoreo remoto permite detección proactiva de fallos antes de que afecten usuarios. La predicción de mantenimiento optimiza costos operativos y disponibilidad del servicio. |
| RF-06 | Integración con Red Eléctrica Inteligente | El sistema debe comunicarse con CC-39 MSG para: adaptar carga según disponibilidad de generación renovable, participar en programas de respuesta a demanda, y soportar V2G (Vehicle to Grid) para inyección de energía a la red cuando sea técnicamente viable. | La integración con micro-redes inteligentes maximiza uso de energía renovable y reduce costos energéticos. El V2G transforma los EV en almacenamiento distribuido para servicios auxiliares. |
| RF-07 | Seguridad Eléctrica y Protección | El sistema debe incluir protección contra: sobretensiones (transitorios y permanentes), subtensiones, cortocircuitos, corrientes de fuga (protección diferencial tipo B para DC), sobrecargas, y fallas de aislamiento. Debe cumplir normativa eléctrica vigente. | La seguridad eléctrica es primordial en equipos de alta potencia manipulados por usuarios no técnicos. Las fallas pueden causar electrocución, incendios o daños a vehículos costosos. |
| RF-08 | Reserva y Programación de Carga | Los usuarios deben poder reservar puntos de carga mediante app móvil (CC-26) con antelación de hasta 24 horas. El sistema debe soportar programación de carga diferida (cargar durante horas valle tarifarias) y límites de carga (ej: cargar hasta 80%). | La reserva elimina incertidumbre en viajes planificados. La carga programada aprovecha tarifas más bajas y reduce carga en horas pico de demanda eléctrica. |
| RF-09 | Gestión de Emergencias | Ante emergencias (incendio vehículo, accidente, falla eléctrica grave), el sistema debe poder desconectar remotamente todos los puntos de carga, activar alarmas locales, notificar al CCO, y coordinar con servicios de emergencia. Debe incluir parada de emergencia física. | La rápida desconexión de energía es crítica ante incidentes. Un vehículo eléctrico en llamas conectado a cargador puede propagar incendio o electrocutar rescatistas. |
| RF-10 | Integración con ITS y Navegación | El estado de disponibilidad de cargadores debe integrarse con: app móvil del corredor (CC-26), sistemas de navegación (Waze, Google Maps), y paneles de mensajería variable (CC-03). Debe actualizar disponibilidad en tiempo real (< 2 minutos). | La integración con navegación permite a conductores planificar paradas de recarga. La información de disponibilidad en tiempo real evita llegar a estaciones saturadas. |

## 8.16.6 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Servicio | El sistema EVCS debe mantener disponibilidad ≥ 98% para puntos de carga rápida, medida mensualmente por estación. La indisponibilidad se define como imposibilidad de iniciar una sesión de carga. | Los usuarios dependen de la carga para completar su viaje. Un punto de carga fuera de servicio puede dejar varados a usuarios sin alternativas cercanas. |
| RNF-02 | Tiempo de Inicio de Carga | El tiempo desde autenticación hasta inicio de entrega de energía debe ser < 30 segundos para el 95% de las sesiones. El sistema debe detectar y rechazar conexiones impropias inmediatamente. | Los usuarios esperan experiencia similar a cargar combustible (< 5 minutos para autenticación + carga parcial). Retardos excesivos generan insatisfacción y congestión en estaciones. |
| RNF-03 | Eficiencia Energética | El sistema debe operar con eficiencia ≥ 95% desde punto de conexión a red hasta vehículo. Las pérdidas deben disiparse sin comprometer equipos adyacentes o seguridad de usuarios. | La ineficiencia se traduce en costos operativos y calor disipado que puede afectar equipos y requerir refrigeración adicional. |
| RNF-04 | Ciberseguridad y Protección de Datos | Las comunicaciones deben cifrarse (TLS 1.3). Los datos de usuarios y transacciones deben protegerse según Ley 1581 de 2012. El acceso remoto de mantenimiento requiere autenticación multifactor. Los cargadores deben resistir ataques de negación de servicio. | Los cargadores son objetivos de ciberataques que pueden dañar vehículos, robar datos de pago, o interrumpir servicio. La protección de datos de usuarios es obligatoria legalmente. |
| RNF-05 | Resistencia Ambiental | Los equipos deben operar bajo lluvia intensa, alta humedad, polvo, y radiación solar directa. Deben resistir vandalismo (grado IK08) y manipulación no autorizada. Los conectores deben soportar ciclos de conexión ≥ 10,000. | Las estaciones están expuestas a condiciones ambientales severas y riesgo de vandalismo. Los conectores de alta potencia sufren desgaste por uso frecuente y deben ser durables. |
| RNF-06 | Ciclo de Vida y Obsolescencia | Los componentes principales (cargadores, sistemas de gestión) deben tener ciclo de vida ≥ 10 años con soporte técnico garantizado. El diseño debe permitir upgrades de potencia sin reemplazo completo. | La infraestructura de carga representa inversión significativa. Los estándares de carga evolucionan y el sistema debe poder adaptarse sin obsolescencia prematura. |
| RNF-07 | Accesibilidad Universal | Las estaciones deben cumplir normativa de accesibilidad: espacio para maniobra de sillas de ruedas, altura de pantalla accesible, señalización en braille, y asistencia remota disponible. | La movilidad eléctrica debe ser accesible para todos. El cumplimiento de normativa de accesibilidad es obligatorio para infraestructura pública. |

## 8.16.7 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Meta | Frecuencia de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad de Puntos de Carga | ≥ 98% | Mensual por estación |
| KPI-02 | Tiempo de Inicio de Sesión | < 30 segundos (P95) | Por sesión |
| KPI-03 | Satisfacción del Usuario | ≥ 4.0/5.0 | Trimestral (encuesta) |
| KPI-04 | Energía Entregada Mensual | Registro y análisis de tendencia | Mensual |
| KPI-05 | Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) | ≥ 5,000 horas | Por punto de carga |
| KPI-06 | Eficiencia de Carga | ≥ 95% | Continuo |

## 8.16.8 Interfaces Y Dependencias

### Entradas (Inputs)

| ID | Entrada | Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Demanda de Carga | Vehículos EV | Conexión física y solicitud de energía |
| IN-02 | Autenticación | Usuario/Red | Credenciales de acceso |
| IN-03 | Comandos Remotos | CMS/CCO | Control, actualizaciones, diagnóstico |
| IN-04 | Señalización de Precios | Sistema Tarifario | Costos actualizados por kWh |
| IN-05 | Disponibilidad de Energía | CC-39 MSG | Estado de micro-red y precios dinámicos |

### Salidas (Outputs)

| ID | Salida | Destino | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT-01 | Energía DC/AC | Vehículo EV | Carga de batería |
| OUT-02 | Estado de Ocupación | CCO/App | Disponibilidad en tiempo real |
| OUT-03 | Datos de Transacción | CMS/Facturación | Consumo, costos, historial |
| OUT-04 | Alarmas y Eventos | CCO/Mantenimiento | Fallos, alertas de seguridad |
| OUT-05 | Información al Usuario | Pantalla/Audio | Estado de carga, costos, mensajes |

### Dependencias

| ID | Componente | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | CC-26 MOB | Fuerte | App móvil para usuarios |
| DEP-02 | CC-39 MSG | Fuerte | Micro-red inteligente y gestión energética |
| DEP-03 | CC-03 DMS/VMS | Medio | Señalización de disponibilidad |
| DEP-04 | CC-35 UPS | Medio | Respaldo energético corto plazo |
| DEP-05 | CC-23 FOC | Medio | Comunicaciones |
| DEP-06 | CC-41 E-LOG | Medio | Gestión de carga crítica |

## 8.16.9 Información Adicional

### Referencias de Mercado

| Fabricante | Modelo de Referencia | Características Destacadas |
| --- | --- | --- |
| ABB | Terra HP | 350 kW, alta eficiencia, múltiples conectores |
| Siemens | Sicharge D | 150-300 kW, diseño modular, OCPP |
| Delta | UFC 200 | 200 kW, compacto, alta confiabilidad |
| BTC Power | EVC 50-350 | Rango amplio de potencia, versátil |
| Wärtsilä | NEO 200 | Escalable, gestión inteligente integrada |

### Normativa Aplicable

- IEC 61851: Sistemas de carga para vehículos eléctricos

- SAE J1772: Conector estándar Norteamérica (referencia)

- IEC 62196: Conectores para carga de EV

- OCPP 2.0.1: Open Charge Point Protocol

- IEEE 519: Calidad de potencia eléctrica

- Resoluciones CREG: Tarifas y regulación eléctrica Colombia

- ISO 15118: Comunicación V2G

### Consideraciones de Instalación

- Distancia entre estaciones: máximo 100 km para garantizar autonomía

- Transformadores dedicados con capacidad ≥ 150% de demanda pico

- Sistema de enfriamiento para cargadores de alta potencia

- Accesibilidad para grúas de mantenimiento

- Señalización vial anticipada (500 m antes de la estación)

InnovaDataCO | APP-CHIA-GIRARDOT | CC-16 EVCS - Electric Vehicle Charging Station

# 8.1 CC-17: PAS (Public Address System)

## 8.17.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-17 PAS constituye el sistema de megafonía inteligente del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando capacidad de comunicación de audio bidireccional entre el Centro de Control y Operaciones (CCO) y los usuarios de la vía. Este subsistema es fundamental para la gestión de emergencias, información al usuario y coordinación de respuestas operativas.

La megafonía inteligente trasciende el concepto tradicional de "altavoces" al integrar comunicación puntual, mensajes automáticos basados en eventos, y capacidades de audio bidireccional en puntos específicos. El sistema PAS permite al CCO hablar directamente a conductores en zonas críticas, emitir instrucciones de evacuación, y recibir llamadas de emergencia desde la vía.

El componente PAS se despliega en ubicaciones estratégicas del corredor: zonas de peaje, áreas de servicio, puntos de emergencia, y sectores de alto riesgo. La cobertura sonora está diseñada para superar el ruido del tráfico pesado mientras mantiene inteligibilidad del mensaje.

## 8.17.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-17 |
| Sigla (Estándar Internacional) | PAS |
| Nombre del Componente | Public Address System - Sistema de Megafonía Inteligente |
| Capacidad Operativa Generada | Comunicación de Audio Bidireccional: Capacidad de transmitir mensajes de voz desde el CCO a usuarios de la vía y recibir llamadas de emergencia desde puntos de la infraestructura. |

## 8.17.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema PAS comprende tres subsistemas integrados:

1. Megafonía de Emergencia (Highway PAS): Altavoces de alta potencia ubicados a lo largo del corredor para mensajes masivos en emergencias

2. Intercomunicadores de Emergencia (Call Boxes): Puntos fijos de llamada de emergencia con botón SOS y audio bidireccional

3. Megafonía Zonificada (Zonal PA): Sistema de altavoces en áreas específicas (peajes, servicios, túneles) con capacidad de direccionamiento selectivo

Cada punto PAS incluye:

- Altavoces de alta potencia (100-200W) con cobertura direccional

- Micrófonos con cancelación de ruido para recepción en CCO

- Amplificadores con redundancia

- Unidad de control con procesamiento digital de audio

- Conectividad IP para integración con CCO

- Respaldo energético para operación en emergencias

El sistema opera desde el CCO mediante consola dedicada que permite selección de zonas, transmisión de mensajes pregrabados o en vivo, y recepción de llamadas desde la vía con identificación de ubicación automática.

### Justificación Estratégica

En situaciones de emergencia, la comunicación rápida y clara puede salvar vidas:

- Evacuación ordenada: Instrucciones claras evitan pánico y congestionamiento

- Gestión de incidentes: Informar a conductores sobre desvíos y rutas alternas

- Prevención: Alertas tempranas sobre condiciones peligrosas adelante

- Coordinación: Comunicación con personal de campo en ubicaciones específicas

El PAS complementa la información visual de los DMS (CC-03) con información auditiva que no requiere que el conductor desvíe la vista de la carretera. En situaciones de niebla densa donde visibilidad es nula, el audio se convierte en el principal canal de comunicación.

## 8.17.4 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Potencia de altavoces | 100-200 W por punto de megafonía |
| SPL (Sound Pressure Level) | ≥ 120 dB @ 1 m, ≥ 90 dB @ 50 m |
| Respuesta de frecuencia | 200 Hz - 8 kHz (optimizado para voz) |
| THD (distorsión) | < 3% a potencia nominal |
| Cobertura angular | 60° - 120° configurable por sector |
| Inteligibilidad (STI) | ≥ 0.5 (good) medido a 50 m |
| Procesamiento de audio | DSP con compresión, ecualización, cancelación de eco |
| Comunicación | IP (SIP/RTP), Ethernet, fibra óptica |
| Altavoces | Line array o horn drivers resistentes a intemperie |
| Protección ambiental | IP66 para altavoces, IP65 para electrónica |
| Rango térmico | -20°C a +60°C |
| Respaldo energético | UPS ≥ 2 horas, baterías en gabinete local |
| Intercomunicadores | Botón SOS, indicador LED, audio bidireccional |
| Prioridad de mensajes | 4 niveles: informativo, atención, emergencia, evacuación |
| Enlace de emergencia | Funcionamiento independiente ante fallo de red |

## 8.17.5 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Transmisión de Mensajes en Vivo | Los operadores del CCO deben poder transmitir mensajes de voz en vivo a cualquier zona o combinación de zonas del corredor. La selección de zonas debe ser posible mediante mapa interactivo o lista jerárquica. El audio debe transmitirse con latencia < 1 segundo. | La comunicación en vivo permite respuesta inmediata ante situaciones imprevistas que no están contempladas en mensajes pregrabados. El operador puede dar instrucciones específicas según evolución del evento. |
| RF-02 | Biblioteca de Mensajes Pregrabados | El sistema debe permitir almacenar ≥ 100 mensajes pregrabados multilingües (español, inglés) categorizados por tipo: informativos, emergencia, evacuación, mantenimiento. Los mensajes deben activarse con máximo 2 clics desde interfaz del CCO. | Los mensajes pregrabados aseguran calidad consistente, eliminan errores de comunicación bajo presión, y permiten respuesta inmediata sin necesidad de redactar el mensaje en el momento. |
| RF-03 | Activación Automática por Eventos | El sistema debe integrarse con otros subsistemas para activación automática: AID (CC-02) detecta incidente → PAS activa mensaje "REDUZCA VELOCIDAD, INCIDENTE A 2 KM"; LHD (CC-30) detecta humo → PAS activa evacuación en túnel. | La automatización elimina dependencia de operador disponible y reduce tiempo de respuesta a segundos. En emergencias críticas, cada segundo cuenta para la seguridad de los usuarios. |
| RF-04 | Zonificación Flexible | El corredor debe poder dividirse en zonas de megafonía configurables (ej: cada 2 km, por segmento administrativo, por condición operativa). Debe permitir superposición de zonas y "all-call" (todo el corredor). Una ubicación puede pertenecer a múltiples zonas. | La zonificación permite mensajes direccionados sin afectar tráfico no involucrado. Un accidente en km 45 no requiere alertar a conductores en km 150, evitando desensibilización por alertas innecesarias. |
| RF-05 | Intercomunicadores de Emergencia | Debe haber puntos de llamada de emergencia (call boxes) cada 2 km o en ubicaciones críticas (peajes, servicios). Al presionar botón SOS, se establece llamada bidireccional con CCO, se identifica automáticamente la ubicación, y se activa video cercano (CCTV). | Los usuarios necesitan poder contactar al CCO cuando observan emergencias o cuando ellos mismos están en peligro. La identificación automática de ubicación es crítica cuando el usuario no conoce su posición exacta. |
| RF-06 | Priorización de Mensajes | El sistema debe implementar 4 niveles de prioridad: (1) Informativo - no interrumpe, (2) Atención - interrumpe informativo, (3) Emergencia - interrumpe todo excepto emergencia previa, (4) Evacuación - interrumpe absolutamente todo. Un mensaje en curso puede ser interrumpido por otro de mayor prioridad. | Sin priorización, un mensaje informativo rutinario podría bloquear una instrucción de evacuación crítica. La jerarquía asegura que información vital siempre tenga paso inmediato. |
| RF-07 | Supervisión y Diagnóstico | El CCO debe poder monitorear estado de cada punto PAS: funcionamiento, nivel de audio, estado de comunicación, temperatura, y estado de respaldo energético. Debe detectar fallos de altavoz o amplificador y generar alarmas de mantenimiento. | Los altavoces expuestos a intemperie pueden dañarse. La supervisión continua asegura que el sistema estará operativo cuando realmente se necesite, evitando sorpresas desagradables en emergencias. |
| RF-08 | Integración con CCTV y DMS | Cuando se activa un mensaje de emergencia, el sistema debe: mostrar automáticamente cámara cercana en CCO, activar DMS (CC-03) con mensaje complementario, y registrar todo en log de incidentes. La integración debe ser bidireccional (DMS puede activar PAS). | La integración multi-canal asegura que el mensaje llegue por todos los medios disponibles. Algunos conductores pueden no ver el DMS pero sí escuchar el PAS, y viceversa. |
| RF-09 | Simulación y Pruebas Programadas | El sistema debe permitir pruebas automáticas programadas (ej: semanalmente, domingos 3 AM) que verifiquen funcionamiento de cada punto sin transmitir audio externo (audífono o circuito cerrado). Debe generar reporte de pruebas con resultados. | Las pruebas regulares detectan fallos antes de que sean necesarios en emergencia. Programarlas en horas de bajo tráfico minimiza impacto. La documentación de pruebas es requisito para auditorías de seguridad. |
| RF-10 | Respuesta ante Fallos de Infraestructura | Ante fallo de red principal, los puntos PAS deben poder operar en modo local con mensajes pregrabados almacenados localmente. Ante fallo de energía, deben operar con baterías ≥ 2 horas. Ante fallo de CCO, deben poder controlarse desde ubicación alterna. | Los fallos de infraestructura frecuentemente coinciden con emergencias (tormentas, terremotos). El sistema PAS debe ser resilientemente funcional cuando más se necesita, sin depender de sistemas que pueden estar caídos. |

## 8.17.6 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Sistema | El sistema PAS debe mantener disponibilidad ≥ 99% para función de megafonía de emergencia, medida mensualmente. Los intercomunicadores de emergencia deben tener disponibilidad ≥ 99.5%. | En emergencias, el PAS es canal crítico de comunicación. Un sistema fuera de servicio cuando se necesita puede tener consecuencias fatales si no hay alternativa de comunicación con usuarios. |
| RNF-02 | Inteligibilidad en Condiciones Adversas | El audio debe ser claramente inteligible (STI ≥ 0.5) con ruido de fondo de tráfico pesado (> 85 dB), viento de 50 km/h, y a distancia de 50 m. El sistema debe incluir procesamiento de audio que optimice inteligibilidad sobre volumen absoluto. | Un mensaje que no se entiende es tan inútil como ningún mensaje. El ruido del tráfico en corredores viales es elevado y el sistema debe superarlo sin distorsión. |
| RNF-03 | Latencia de Audio | La latencia desde que el operador habla en CCO hasta que el audio sale por altavoces debe ser < 1 segundo. La latencia en llamadas de intercomunicador debe ser < 500 ms para conversación natural. | Latencias superiores a 1 segundo generan desconexión percibida entre operador y situación. En intercomunicación bidireccional, latencias altas dificultan la conversación natural. |
| RNF-04 | Resistencia Ambiental | Los altavoces deben resistir lluvia intensa, granizo, polvo, radiación UV, y temperaturas extremas (-20°C a +60°C). Los gabinetes de electrónica deben ser IP65 mínimo con ventilación controlada. | El sistema está expuesto a todo el rango de condiciones climáticas del corredor. La humedad, polvo y vibraciones son enemigos de la electrónica de audio. |
| RNF-05 | Ciberseguridad | Las comunicaciones IP deben cifrarse (SRTP). El acceso a configuración debe requerir autenticación. El sistema debe protegerse contra ataques de denegación de servicio y secuestro de señal. Los mensajes de emergencia deben requerir autorización. | Un ataque que tome control del PAS podría transmitir mensajes de pánico o instrucciones peligrosas. La protección de comunicaciones evita interceptación de llamadas de emergencia. |
| RNF-06 | Inmunidad a Interferencias | El sistema debe operar sin degradación ante interferencias electromagnéticas de radiofrecuencia, líneas de alta tensión cercanas, y transmisores de comunicaciones. Debe cumplir normas EMC (Electromagnetic Compatibility). | Las instalaciones de carreteras incluyen múltiples fuentes de interferencia. El audio debe mantenerse limpio sin ruido inducido que afecte inteligibilidad. |
| RNF-07 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar nuevos puntos PAS sin rediseño del sistema. La adición de una nueva zona debe requerir solo configuración, sin desarrollo adicional de software. | El corredor puede expandirse o requerir mayor densidad de cobertura. La escalabilidad permite crecimiento sin inversión adicional en plataforma central. |

## 8.17.7 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Meta | Frecuencia de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema | ≥ 99% | Mensual |
| KPI-02 | Tiempo de Respuesta (activación) | < 5 segundos | Por evento |
| KPI-03 | Inteligibilidad (STI) | ≥ 0.5 | Trimestral (medición) |
| KPI-04 | Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF) | ≥ 20,000 horas | Por punto |
| KPI-05 | Cobertura del Corredor | 100% de zonas críticas | Anual (auditoría) |
| KPI-06 | Éxito de Llamadas de Emergencia | ≥ 95% conectan correctamente | Mensual |

## 8.17.8 Interfaces Y Dependencias

### Entradas (Inputs)

| ID | Entrada | Origen | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Comandos de Transmisión | CCO | Mensajes a transmitir, zonas objetivo |
| IN-02 | Llamadas de Emergencia | Call Boxes | Solicitudes de ayuda desde la vía |
| IN-03 | Eventos de Subsistemas | AID, LHD, ESS | Activadores automáticos de mensajes |
| IN-04 | Comandos de DMS | CC-03 DMS | Activación coordinada de mensajes |
| IN-05 | Señalización Prioridad | Sistema Prioridad | Nivel de urgencia del mensaje |

### Salidas (Outputs)

| ID | Salida | Destino | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT-01 | Audio a Usuarios | Altavoces | Mensajes de voz en corredor |
| OUT-02 | Audio a CCO | Consola | Llamadas desde intercomunicadores |
| OUT-03 | Estado del Sistema | CCO | Disponibilidad, fallos, alarmas |
| OUT-04 | Registro de Eventos | Log | Historial de transmisiones y llamadas |
| OUT-05 | Activación DMS | CC-03 DMS | Mensajes complementarios visuales |

### Dependencias

| ID | Componente | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | CC-01 CCTV | Fuerte | Video asociado a llamadas de emergencia |
| DEP-02 | CC-02 AID | Medio | Activación automática por incidentes |
| DEP-03 | CC-03 DMS | Fuerte | Coordinación mensajes visuales |
| DEP-04 | CC-23 FOC | Fuerte | Red de comunicaciones |
| DEP-05 | CC-35 UPS | Fuerte | Respaldo energético |
| DEP-06 | CC-15 TCS | Medio | Integración en túneles |

## 8.17.9 Información Adicional

### Referencias de Mercado

| Fabricante | Sistema de Referencia | Características Destacadas |
| --- | --- | --- |
| Bosch | Praesideo | DSP avanzado, redundancia, alta fiabilidad |
| TOA | SX-2000 | Integración IP, fácil configuración |
| AtlasIED | GLOBALCOM | Plataforma unificada, escalable |
| Siemens | CCPAS | Integración con control de tráfico |
| Harman | BSS Soundweb | Procesamiento audio profesional |

### Normativa Aplicable

- IEC 60849: Sistemas de sonorización para emergencias

- ISO 7240-16: Sistemas de alarma por voz

- BS 5839-8: Sistemas de megafonía para emergencias

- Resolución 1090 de 2020: Sistemas ITS Colombia

- NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code

### Consideraciones de Diseño

- Altura de montaje de altavoces: 6-10 m para óptima cobertura

- Distancia entre puntos PAS en corredor: máximo 500 m para solapamiento

- Call boxes: cada 2 km en corredor, cada 200 m en túneles

- Redundancia de amplificadores: N+1 por zona

- Protección contra rayos y sobretensiones en todos los equipos de campo

InnovaDataCO | APP-CHIA-GIRARDOT | CC-17 PAS - Public Address System

# CC-18: BCS / VRU - Contador de Ciclistas

## 8.18.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Conteo de Ciclistas (BCS/Bicycle Counting System), integrado dentro del marco de Usuarios Vulnerables de la Vía (VRU/Vulnerable Road Users), constituye una solución tecnológica avanzada diseñada para el monitoreo automatizado del flujo ciclista en infraestructura vial. Este sistema utiliza sensores especializados para detectar, contar y clasificar bicicletas en tiempo real, proporcionando datos críticos para la planificación urbana, gestión del tráfico y mejora de la seguridad vial para ciclistas.

La capacidad de Monitoreo Inteligente de Movilidad Activa permite a las autoridades de tránsito comprender patrones de uso, identificar corredores de alta demanda, evaluar la efectividad de infraestructura ciclista y fundamentar decisiones basadas en evidencia para la promoción de la movilidad sostenible.

## 8.18.2 Identificación del Sistema

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-18 |
| Sigla | BCS / VRU |
| Nombre Oficial | Contador de Ciclistas |
| Capacidad | Monitoreo Inteligente de Movilidad Activa: Capacidad de detectar, contar y clasificar automáticamente bicicletas y usuarios vulnerables de la vía en tiempo real |

## 8.18.3 Descripción Funcional y Técnica

### 3.1 Propósito del Sistema

El BCS/VRU tiene como propósito fundamental proporcionar datos precisos y en tiempo real sobre el volumen, dirección, velocidad y características del tráfico ciclista. Este sistema habilita:

- Conteo automatizado: Detección precisa de bicicletas sin intervención humana.

- Clasificación de usuarios: Diferenciación entre bicicletas tradicionales, eléctricas, scooters y otros VRU.

- Análisis de patrones: Identificación de horas pico, flujos direccionales y variaciones estacionales.

- Integración con ITS: Correlación con semáforos, señalización y otros sistemas de transporte inteligente.

- Seguridad vial: Detección de comportamientos de riesgo y conflictos en intersecciones.

### 3.2 Componentes Principales

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Sensores de Detección | Radares de microondas, cámaras térmicas, sensores inductivos, LiDAR o sensores infrarrojos especializados |
| Unidad de Procesamiento | Edge computer o controlador embebido con algoritmos de IA/ML para clasificación |
| Sistema de Comunicaciones | Módulos celulares (4G/5G), WiFi o fibra óptica para transmisión de datos |
| Energía Solar | Paneles solares y baterías para operación autónoma en ubicaciones remotas |
| Estructura de Montaje | Postes, pórticos o instalación en mobiliario urbano existente |
| Plataforma de Visualización | Dashboard web para análisis de datos, reportes y exportación |
| Almacenamiento Local | Memoria interna para respaldo de datos durante fallas de conectividad |

### 3.3 Arquitectura Técnica

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ VÍA PÚBLICA │

│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │

│ │ 🚴‍♂️ │ │ 🚴‍♀️ │ │ 🛴 │ │ 🚲 │ │

│ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ │

│ │ │ │ │ │

│ └─────────────┴─────────────┴─────────────┘ │

│ │ │

│ ┌──────────▼──────────┐ │

│ │ SENSORES BCS │ │

│ │ (Radar/Cámara/ │ │

│ │ Inductivo/LiDAR) │ │

│ └──────────┬──────────┘ │

│ │ │

└─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┘

│

┌───────────▼───────────┐

│ EDGE COMPUTER │

│ (Procesamiento IA) │

└───────────┬───────────┘

│

┌───────────────┼───────────────┐

│ │ │

┌──────▼──────┐ ┌──────▼──────┐ ┌──────▼──────┐

│ 4G/5G │ │ WiFi │ │ LoRaWAN │

└──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘

│ │ │

└───────────────┼───────────────┘

│

┌────────────────────┼────────────────────┐

│ │ │

┌────▼─────┐ ┌──────▼──────┐ ┌──────▼──────┐

│ Nube │ │ Centro de │ │ App Móvil │

│ Platform │ │ Control │ │ Ciudadano │

└──────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

```

### 3.4 Tecnologías de Detección

| Tecnología | Principio | Ventajas | Limitaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Radar de Microondas | Detección por ondas de radio | No afectado por clima, privacidad garantizada | Dificultad con múltiples objetos |
| Cámara Térmica | Detección de calor corporal | Funciona 24/7, privacidad preservada | Costo elevado |
| Sensores Inductivos | Detección de metal (ruedas) | Alta precisión, bajo costo | Requiere instalación en pavimento |
| LiDAR | Escaneo láser 3D | Clasificación detallada, múltiples objetos | Costo elevado, complejidad |
| Cámara + IA | Visión por computador | Clasificación avanzada, datos enriquecidos | Requiere buena iluminación |
| Infrarrojo Pasivo | Detección de movimiento | Bajo costo, fácil instalación | Sensibilidad a condiciones ambientales |

### 3.5 Interfaces con Otros Sistemas

- Sistema de Semáforos Inteligentes (CC-11): Activación de fases preferenciales para ciclistas.

- Sistema de Detección de Incidentes (CC-03): Detección de conflictos y caídas de ciclistas.

- Sistema de Información al Usuario (CC-14): Publicación de tiempos de recorrido en paneles VMS.

- Plataforma de Movilidad (CC-16): Integración con apps de navegación ciclista.

- Sistema de Gestión de Tráfico (CC-10): Coordinación con flujo vehicular general.

## 8.18.4 Justificación Estratégica

### 4.1 Importancia para la Movilidad Sostenible

El sistema de conteo de ciclistas representa una inversión estratégica fundamental para ciudades que buscan:

1. Promoción de la Bicicleta: Datos objetivos que respaldan inversiones en infraestructura ciclista.

2. Reducción de Emisiones: Monitoreo del impacto de la bicicleta en la reducción de CO₂.

3. Seguridad Vial Mejorada: Identificación de puntos negros y comportamientos de riesgo.

4. Planificación Urbana Evidenciada: Datos reales para diseño de ciclovías y corredores seguros.

5. Cumplimiento de ODS: Alineación directa con Objetivos de Desarrollo Sostenible.

### 4.2 Beneficios Económicos

| Beneficio | Impacto Estimado |
| --- | --- |
| Optimización de inversiones en infraestructura | 20-30% |
| Reducción de costos de salud pública | 15-25% |
| Incremento en turismo ciclista | 10-15% |
| Disminución de congestionamientos | 8-12% |
| Reducción de costos de conteo manual | 70-80% |

### 4.3 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible

- ODS 3: Salud y bienestar (promoción de actividad física)

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

- ODS 13: Acción por el clima (reducción de emisiones)

## 8.18.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación |
| --- | --- |
| Precisión de conteo | ≥ 95% |
| Velocidad de detección | 5 km/h a 60 km/h |
| Cobertura de detección | Hasta 6 metros de ancho |
| Clasificación de dirección | Bidireccional |
| Capacidad de procesamiento | ≥ 10,000 eventos/día |
| Tiempo de respuesta | ≤ 1 segundo |
| Resolución de clasificación | Bicicletas, e-bikes, scooters, patinetes |
| Temperatura de operación | -20°C a +60°C |
| Humedad relativa | 0% a 95% sin condensación |
| Resistencia al agua | IP65 mínimo |
| Autonomía energética | ≥ 7 días (configuración solar) |
| Vida útil estimada | 10-12 años |
| Protocolo de comunicación | MQTT, HTTPS, API REST |
| Frecuencia de transmisión | Configurable: tiempo real, 15 min, 1 hora |
| Cumplimiento EMI/EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |

## 8.18.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-18-01 | Conteo automatizado | El sistema debe contar automáticamente todas las bicicletas que pasan por el punto de detección | Crítica |
| RF-18-02 | Clasificación de VRU | Debe diferenciar entre bicicletas tradicionales, bicicletas eléctricas, scooters y patinetes | Alta |
| RF-18-03 | Detección bidireccional | Debe detectar y clasificar el sentido de circulación (ascendente/descendente) | Crítica |
| RF-18-04 | Medición de velocidad | Calcular y registrar la velocidad de cada usuario detectado | Alta |
| RF-18-05 | Registro temporal | Almacenar fecha y hora exacta de cada evento de detección | Crítica |
| RF-18-06 | Transmisión de datos | Transmitir datos en tiempo real o en intervalos configurables al centro de control | Crítica |
| RF-18-07 | Almacenamiento local | Mantener respaldo local de datos mínimo por 30 días | Alta |
| RF-18-08 | Autodiagnóstico | Realizar pruebas automáticas de funcionamiento y reportar fallas | Media |
| RF-18-09 | Configuración remota | Permitir configuración y actualización de firmware remotamente | Media |
| RF-18-10 | Exportación de datos | Generar reportes exportables en formatos CSV, JSON, Excel | Media |
| RF-18-11 | Detección de grupos | Capacidad de contar grupos de ciclistas simultáneamente | Alta |
| RF-18-12 | Integración API | Exponer API REST para integración con sistemas externos | Media |

## 8.18.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Descripción | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-18-01 | Precisión | Porcentaje de detecciones correctas vs. totales | ≥ 95% |
| RNF-18-02 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema | Uptime ≥ 99% |
| RNF-18-03 | Latencia | Tiempo entre detección y transmisión | ≤ 5 segundos |
| RNF-18-04 | Escalabilidad | Capacidad de agregar nuevos puntos de conteo | Hasta 1,000 puntos |
| RNF-18-05 | Seguridad | Encriptación de comunicaciones y datos | TLS 1.3 / AES-256 |
| RNF-18-06 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones climáticas adversas | IP65, -20°C a +60°C |
| RNF-18-07 | Mantenibilidad | Facilidad para diagnóstico y reparación | MTTR ≤ 8 horas |
| RNF-18-08 | Privacidad | Garantizar anonimato de los usuarios detectados | Sin almacenamiento de identidad |
| RNF-18-09 | Consumo energético | Bajo consumo para operación solar | ≤ 5W promedio |
| RNF-18-10 | Interoperabilidad | Compatibilidad con estándares ITS internacionales | SAE J2735, DATEX II |

## 8.18.8 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Fórmula/Métrica | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-18-01 | Precisión de Conteo | Porcentaje de ciclistas correctamente contados vs. ground truth | (Detecciones correctas / Total real) × 100 | ≥ 95% | Mensual |
| KPI-18-02 | Tasa de Falsos Positivos | Detecciones incorrectas (vehículos contados como ciclistas) | (Falsos positivos / Total detecciones) × 100 | ≤ 3% | Mensual |
| KPI-18-03 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo operativo | (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 | ≥ 99% | Mensual |
| KPI-18-04 | Latencia de Transmisión | Tiempo promedio entre detección y recepción en servidor | (Σ Tiempo transmisión) / N eventos | ≤ 5 segundos | Diario |
| KPI-18-05 | Volumen Diario Promedio | Número promedio de ciclistas detectados por día | Σ Ciclistas diarios / N días | Variable | Diario |
| KPI-18-06 | Velocidad Promedio | Velocidad media de los ciclistas detectados | Σ Velocidades / N ciclistas | Variable | Semanal |
| KPI-18-07 | Precisión de Clasificación | Porcentaje de clasificaciones correctas por tipo de VRU | (Clasificaciones correctas / Total) × 100 | ≥ 90% | Mensual |
| KPI-18-08 | Tiempo de Resolución de Fallas | Tiempo promedio para restaurar el sistema | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 8 horas | Mensual |
| KPI-18-09 | Crecimiento de Uso | Variación porcentual del volumen de ciclistas | ((Actual - Anterior) / Anterior) × 100 | Variable | Trimestral |
| KPI-18-10 | Horas Pico Identificadas | Franjas horarias con mayor flujo de ciclistas | Ranking de horarios | Identificar top 3 | Semanal |

## 8.18.9 Referencias de Mercado Internacional

| Fabricante | País | Modelo de Referencia | Características Destacadas | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eco-Counter | Francia | PYRO-Box | Tecnología térmica, privacidad garantizada, alta precisión | https://www.eco-counter.com |
| Vaisala | Finlandia | HI-TRAC CMU | Radar Doppler, clasificación multi-modos, integración ITS | https://www.vaisala.com |
| Miovision | Canadá | Scout® Explore | Cámara + IA, análisis de video avanzado | https://www.miovision.com |
| Sensys Networks | EE.UU. | VDS240 Wireless | Sensores inductivos inalámbricos, batería de larga duración | https://sensysnetworks.com |
| Velodyne LiDAR | EE.UU. | Velabit™ | LiDAR compacto, clasificación 3D detallada | https://velodynelidar.com |
| Kistler | Suiza | ComoNeo | Sensores de presión, integración completa ITS | https://www.kistler.com |
| FLIR (Teledyne) | EE.UU. | TrafiCam x-stream | Cámara térmica con análisis embebido | https://www.flir.com |

## 8.18.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Experiencia | Contacto/Web |
| --- | --- | --- | --- |
| SITS S.A.S. | Bogotá | Especialistas en ITS, detección vehicular y peatonal | https://www.sits.com.co |
| Innovadataco | Girardot | Consultoría e integración de sistemas ITS, movilidad activa | https://innovadataco.com |
| ITD Ingeniería | Bogotá | Sensores de tráfico y conteo vehicular | https://itd.com.co |
| Traffic Solutions Colombia | Medellín | Sistemas de conteo y clasificación vehicular | https://trafficsolutions.co |

## 8.18.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Evaluación de Infraestructura Ciclista

Actores: Secretaría de Movilidad, Planificadores Urbanos, Ciudadanos Ciclistas

Descripción: Una ciudad necesita decidir la ampliación de una ciclovía existente basándose en datos reales de demanda.

Flujo de Eventos:

1. Se instalan contadores BCS en los puntos de acceso a la ciclovía actual.

2. El sistema recolecta datos durante 3 meses de operación continua.

3. Se identifican horarios pico: 7:00-9:00 AM y 5:00-7:00 PM.

4. Se detecta un volumen promedio de 2,500 ciclistas/día.

5. El análisis revela saturación en el tramo norte durante horas pico.

6. Se identifica demanda no atendida en el corredor sur.

7. Los datos respaldan la propuesta de ampliación ante el concejo.

8. Se aprueba inversión de $2.5 millones USD para extensión.

Resultado: Decisión de inversión basada en datos objetivos, no percepciones.

### Caso de Uso 2: Semáforo Inteligente con Detección de Ciclistas

Actores: Sistema de Semáforos, Ciclistas, Conductores de Vehículos

Descripción: Intersección congestionada donde ciclistas experimentan largas esperas en semáforos.

Flujo de Eventos:

1. Se instala contador BCS con comunicación bidireccional con el semáforo.

2. El sistema detecta aproximación de ciclista a 50 metros de la intersección.

3. El semáforo vehicular recibe señal de solicitud de fase verde ciclista.

4. Si el tiempo de espera vehicular es bajo, se activa fase preferencial inmediata.

5. Si hay congestionamiento, se programa activación en el siguiente ciclo.

6. El ciclista cruza con luz verde dedicada de 15 segundos.

7. El sistema registra tiempo de espera reducido de 45 a 12 segundos promedio.

Resultado: Incremento del 35% en satisfacción de ciclistas, reducción de conflictos en intersección.

### Caso de Uso 3: Detección de Comportamientos de Riesgo

Actores: Analistas de Seguridad Vial, Ciclistas, Peatones

Descripción: Identificación de puntos críticos donde ciclistas circulan a velocidades peligrosas o realizan maniobras riesgosas.

Flujo de Eventos:

1. Se instalan contadores BCS con capacidad de medición de velocidad en zona escolar.

2. El sistema detecta que 15% de ciclistas exceden los 25 km/h permitidos.

3. Se identifica horario crítico: salida escolar (2:00-3:30 PM).

4. Los datos muestran correlación entre alta velocidad y conflictos registrados.

5. Se implementan reductores de velocidad y señalización dinámica.

6. Se monitorea impacto post-intervención con contadores BCS.

7. Se verifica reducción del 40% en excesos de velocidad.

Resultado: Intervención focalizada basada en datos, reducción de incidentes en 60%.

### Caso de Uso 4: Integración con App de Movilidad Ciudadana

Actores: Ciudadanos Ciclistas, Plataforma de Movilidad, Alcaldía

Descripción: App móvil que informa a ciclistas sobre rutas más utilizadas y tiempos de recorrido.

Flujo de Eventos:

1. Los contadores BCS transmiten datos en tiempo real a la plataforma cloud.

2. La app móvil consulta la API del sistema de conteo.

3. El ciclista solicita ruta recomendada desde punto A a punto B.

4. La app analiza datos históricos y tiempo real de flujo ciclista.

5. Se sugiere ruta alternativa menos congestionada (ahorro estimado: 8 min).

6. Durante el recorrido, la app actualiza tiempo estimado según flujo actual.

7. Los datos agregados alimentan un heat map de ciclismo urbano público.

Resultado: Mejor experiencia del usuario, distribución más equilibrada del tráfico ciclista.

### Caso de Uso 5: Medición de Impacto Ambiental

Actores: Secretaría de Ambiente, ONGs, Ciudadanía

Descripción: Cuantificación de la contribución de la movilidad ciclista en la reducción de emisiones de CO₂.

Flujo de Eventos:

1. Los contadores BCS registran 500,000 desplazamientos ciclistas en un año.

2. Se estima distancia promedio por viaje: 4.2 km.

3. Se calcula equivalencia: 2.1 millones de km recorridos en bicicleta.

4. Se estima CO₂ evitado asumiendo sustitución por vehículo particular (120 g/km).

5. Total de emisiones evitadas: 252 toneladas de CO₂/año.

6. Se genera reporte para presentación ante organismos internacionales.

7. Los datos respaldan aplicación a fondos verdes para expansión ciclista.

Resultado: Certificación de proyecto de movilidad sostenible, acceso a financiación internacional.

## 8.18.12 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| BCS | Bicycle Counting System - Sistema de Conteo de Bicicletas |
| VRU | Vulnerable Road Users - Usuarios Vulnerables de la Vía (ciclistas, peatones, motociclistas) |
| LiDAR | Light Detection and Ranging - Detección y medición por láser |
| IA | Inteligencia Artificial |
| ML | Machine Learning - Aprendizaje Automático |
| Edge Computing | Procesamiento de datos en el dispositivo local, no en la nube |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport - Protocolo de mensajería ligero |
| API | Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones |
| Ground Truth | Datos de referencia verificados manualmente para validación |
| Fase Preferencial | Período de luz verde dedicado en semáforo para un modo específico |
| MTTR | Mean Time To Repair - Tiempo Medio de Reparación |
| IP65 | Grado de protección contra polvo y agua |

## 13. Documentos de Referencia

- ISO 14819: Traffic and Travel Information via Traffic Message Channel

- SAE J2735: Dedicated Short Range Communications (DSRC) Message Set

- DATEX II: Traffic and Travel Data Exchange

- NTC 5129: Sistemas de información vial - Colombia

- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras - INVIAS

- CROW Record 25: Design Manual for Bicycle Traffic

- NACTO Urban Bikeway Design Guide

- WHO Global Status Report on Road Safety

Documento generado: 2026-04-27

Versión: 1.0

Elaborado por: ZEUS Agente IA - Innovadataco

# 8.19 CC-19: CCO (Centro de Control y Operaciones)

## 8.19.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-19 CCO constituye el núcleo neuronal del Sistema de Transporte Inteligente (ITS) del corredor vial Chía–Girardot, funcionando como el centro de mando integral donde confluyen todos los datos, alertas y subsistemas de percepción distribuidos a lo largo de los 306 km de infraestructura. Este Centro de Control y Operaciones representa la interfaz entre la tecnología desplegada en campo y los operadores humanos encargados de la gestión del tráfico, la seguridad vial y la respuesta a emergencias.

El CCO integra capacidades de supervisión en tiempo real, análisis de datos históricos, coordinación de respuestas a incidentes y comunicación con organismos externos de emergencia. Su diseño sigue estándares internacionales de centros de control de tráfico, adaptados a las condiciones específicas del corredor colombiano y los requerimientos del contrato TC-PS-05-917-2026.

La operación del CCO habilita la transición de un modelo de gestión vial reactivo a uno proactivo y predictivo, donde los eventos son anticipados, detectados tempranamente y gestionados con coordinación precisa entre múltiples actores.

## 8.19.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-19 |
| Sigla (Estándar Internacional) | CCO / TMC |
| Nombre del Componente | Centro de Control y Operaciones |
| Capacidad Operativa Generada | Mando y Control Integral: Capacidad de supervisar, decidir y coordinar todas las operaciones del corredor desde una ubicación centralizada. |

## 8.19.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El CCO comprende una instalación física dedicada equipada con infraestructura tecnológica de alta disponibilidad, incluyendo: videowalls de gran formato para visualización del estado del corredor, estaciones de trabajo especializadas para operadores, servidores de procesamiento y almacenamiento, sistemas de comunicación redundantes y software de gestión de tráfico (TMS) integrado.

La solución incluye salas técnicas climatizadas, áreas de operación ergonómicamente diseñadas, espacios para coordinación con entidades externas y redundancia eléctrica mediante UPS y generador de respaldo. La arquitectura de red del CCO se conecta con todos los componentes de campo mediante fibra óptica troncal, con respaldos de comunicación vía 4G/5G y satelital.

El centro opera 24/7/365 con personal rotativo, implementando procedimientos estandarizados de operación, mantenimiento y gestión de crisis.

## 8.19.4 Justificación Estratégica

La centralización del comando operativo responde a la imposibilidad de dispersar la toma de decisiones críticas a lo largo de un corredor de 306 km. Sin un CCO, cada subsistema operaría de forma aislada, perdiendo la sinergia que proporciona la correlación de eventos entre diferentes puntos del corredor.

El CCO habilita economías de escala en personal operativo: un equipo centralizado puede gestionar todo el corredor con mayor eficiencia que múltiples centros distribuidos. Además, facilita la estandarización de procedimientos, la acumulación de conocimiento institucional y la coordinación efectiva con autoridades de tránsito, bomberos, hospitales y fuerzas de orden.

La inversión en el CCO se amortiza mediante la reducción de tiempos de respuesta a incidentes, la disminución de congestionamientos recurrentes y la optimización del uso de la capacidad vial del corredor.

## 8.19.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Videowall principal | Mínimo 24 m² de superficie LED/LCD sin bisel, resolución 4K, brillo ≥ 800 nits |
| Videowall secundario | Mínimo 8 m² para visualización de sistemas auxiliares |
| Estaciones de operador | 8 posiciones mínimo, pantallas triple-monitor (27" 4K cada una) |
| Estación supervisor | 2 posiciones con pantallas curvas ultrawide 49" |
| Sala de crisis | Equipada con videowall 4K de 8 m² y capacidad de videoconferencia |
| Procesamiento | Servidores blade con mínimo 512 GB RAM, 64 cores, GPU para análisis de video |
| Almacenamiento | SAN/NAS con 500 TB usable, RAID 6, replicación síncrona |
| Red troncal | 10 Gbps Ethernet, switches core con redundancia N+1 |
| UPS | Capacidad para 4 horas de operación a plena carga |
| Generador | Diésel con autonomía 48 horas, arranque automático < 30 segundos |
| Climatización | Precision cooling, temperatura 20-24°C, humedad 40-60% |
| Protección física | Control de acceso biométrico, CCTV interno 360°, detección de intrusión |
| Respaldo sitio | CCO secundario en ubicación geográficamente separada (20+ km) |
| Conectividad | 3 proveedores diferentes (fibra primaria, fibra respaldo, 4G/5G, satelital) |
| Software TMS | Plataforma integrada con todos los subsistemas ITS |

## 8.19.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Dashboard Integrado de Operaciones | El sistema debe presentar un dashboard unificado que integre en tiempo real el estado de todos los subsistemas ITS, mapa del corredor con indicadores de tráfico, lista de eventos activos y métricas de desempeño. La interfaz debe permitir personalización por operador y drill-down desde vista general hasta detalle de componente individual. | Un operador necesita ver el estado global del corredor sin tener que consultar múltiples pantallas. El dashboard integrado reduce carga cognitiva y tiempo de reacción ante eventos. |
| RF-02 | Gestión de Eventos y Alarmas | El sistema debe recibir, clasificar, priorizar y presentar todas las alarmas de los subsistemas ITS mediante un sistema de gestión de eventos centralizado. Las alarmas deben ser enrutables a operadores específicos según tipo, ubicación y carga de trabajo. El sistema debe soportar workflow de escalamiento automático. | Sin gestión centralizada de alarmas, los operadores serían inundados por notificaciones desorganizadas. La clasificación y enrutamiento inteligente asegura que cada evento sea atendido por el operador correcto. |
| RF-03 | Control de Dispositivos Remoto | Los operadores deben poder controlar remotamente todos los dispositivos de campo desde el CCO: mover cámaras PTZ, cambiar mensajes en DMS, ajustar velocidad en VSL, activar PAS, etc. El control debe incluir verificación de estado post-comando y rollback en caso de falla. | La capacidad de control remoto elimina desplazamientos a campo para tareas rutinarias, reduciendo costos operativos y tiempos de respuesta. |
| RF-04 | Comunicaciones Unificadas | El CCO debe integrar comunicaciones de voz (radio VHF/UHF, telefonía IP), video (videoconferencia, CCTV) y datos (mensajería, correo) en una única interfaz. Los operadores deben poder comunicarse con patrullas, entidades externas y entre sí sin cambiar de sistema. | La fragmentación de sistemas de comunicación retrasa la coordinación durante emergencias. Las comunicaciones unificadas permiten respuestas más rápidas y coordinadas. |
| RF-05 | Registro y Logging Operacional | El sistema debe registrar todas las acciones de operadores, comandos enviados a dispositivos, alarmas recibidas y comunicaciones realizadas. Los logs deben ser inmutables, con firma de tiempo certificada y retención mínima de 5 años. Debe ser posible reconstruir cualquier incidente a partir de los registros. | El registro completo habilita análisis post-incidente, cumplimiento normativo y resolución de disputas sobre acciones tomadas durante eventos críticos. |
| RF-06 | Gestión de Incidentes y Recursos | El sistema debe soportar el ciclo completo de gestión de incidentes: detección, verificación, clasificación, asignación de recursos, seguimiento de respuesta, cierre y análisis posterior. Debe integrar información de recursos disponibles (patrullas, ambulancias, grúas) y su estado en tiempo real. | La gestión estructurada de incidentes reduce tiempos de respuesta y mejora la calidad del servicio. El seguimiento de recursos evita asignaciones duplicadas o recursos no disponibles. |
| RF-07 | Análisis de Datos y Reportes | El sistema debe proporcionar capacidades de análisis histórico: generación de reportes de tráfico, análisis de patrones, identificación de puntos críticos, y evaluación de desempeño del corredor. Los reportes deben ser programables y exportables en múltiples formatos. | El análisis histórico habilita la mejora continua de operaciones, planificación de mantenimiento preventivo y justificación de inversiones adicionales. |
| RF-08 | Interoperabilidad con Entidades Externas | El CCO debe poder compartir información con sistemas externos: Secretaría de Movilidad, Bomberos, Policía, Hospitales, concesionarias adyacentes. La interoperabilidad debe seguir estándares abiertos (NTCIP, DATEX II, UTMC) y protocolos de seguridad establecidos. | Los incidentes viales frecuentemente requieren coordinación multi-agencia. La interoperabilidad elimina silos de información y acelera respuestas conjuntas. |
| RF-09 | Respaldo y Continuidad Operacional | El CCO debe operar en configuración activo-respaldo con el sitio secundario. El failover automático debe ocurrir en menos de 60 segundos sin pérdida de datos operativos. Las bases de datos deben mantenerse sincronizadas en tiempo real entre sitios. | La continuidad operacional es crítica para seguridad vial. Un CCO fuera de servicio deja al corredor sin capacidad de gestión centralizada durante eventos críticos. |
| RF-10 | Simulación y Entrenamiento | El sistema debe incluir un módulo de simulación que permita recrear escenarios de tráfico e incidentes para entrenamiento de operadores. La simulación debe usar datos históricos reales y permitir evaluación de desempeño del operador entrenado. | Los operadores necesitan entrenamiento en escenarios realistas sin afectar operaciones en vivo. La simulación reduce curva de aprendizaje y mejora preparación para crisis. |

## 8.19.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del CCO | El CCO debe mantener disponibilidad operativa ≥ 99.99% medida anualmente, considerando indisponibilidad cualquier período donde los operadores no puedan gestionar el corredor. El sitio de respaldo debe activarse automáticamente ante falla del primario. | Una disponibilidad del 99.99% permite menos de 53 minutos de indisponibilidad al año, crítico para seguridad vial de un corredor de esta magnitud. |
| RNF-02 | Tiempo de Respuesta del Sistema | La interfaz de operador debe responder a comandos en menos de 200 ms. La actualización de datos en pantalla debe ocurrir en menos de 1 segundo para eventos críticos, 5 segundos para información general. | Tiempos de respuesta lentos frustran a operadores y retrasan reacción ante eventos urgentes. |
| RNF-03 | Capacidad Concurrente | El sistema debe soportar simultáneamente: 500+ dispositivos conectados, 200+ cámaras en visualización, 50+ operadores en sesión, 10,000+ eventos/alarmas por hora sin degradación del desempeño. | El crecimiento futuro del corredor y picos de eventos durante emergencias masivas requieren capacidad sobrada. |
| RNF-04 | Seguridad de la Información | El CCO debe implementar defensa en profundidad: autenticación multifactor para todos los usuarios, control de acceso basado en roles, cifrado de datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256), segmentación de red, y monitoreo continuo de amenazas. | El CCO maneja información sensible de infraestructura crítica. Un compromiso de seguridad podría paralizar la operación del corredor. |
| RNF-05 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir duplicar la capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad sin interrupción del servicio. La expansión debe ser posible mediante adición de módulos sin reemplazo de infraestructura base. | El corredor puede expandirse o integrar nuevos subsistemas en el futuro. La escalabilidad protege la inversión inicial. |
| RNF-06 | Usabilidad y Ergonomía | Las interfaces deben seguir principios de diseño centrado en usuario, con curva de aprendizaje mínima. Las estaciones de trabajo deben cumplir normas ergonómicas internacionales para operación prolongada (ISO 9241). | Operadores trabajan turnos de 8-12 horas. La ergonomía deficiente genera fatiga, errores y ausentismo. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo | El CCO debe cumplir: Resolución 1090 de 2020 (Colombia - Sistemas ITS), ISO 22320 (Gestión de emergencias), ISO/IEC 27001 (Seguridad de información), NFPA 75 (Protección de equipos electrónicos), y normas de accesibilidad. | El cumplimiento normativo es obligatorio para operación legal y habilitación del sistema por autoridades. |

## 8.19.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del CCO | ≥ 99.99% anual |
| KPI-02 | Tiempo de respuesta a eventos críticos | ≤ 2 minutos desde detección hasta despacho |
| KPI-03 | Tiempo de failover a sitio de respaldo | ≤ 60 segundos |
| KPI-04 | Precisión de información en dashboard | 100% de dispositivos reportando estado correcto |
| KPI-05 | Tiempo de retención de video disponible | ≥ 90 días operativos |
| KPI-06 | Satisfacción de operadores (encuesta trimestral) | ≥ 4.0/5.0 |
| KPI-07 | Incidentes gestionados vs. detectados | 100% de eventos críticos atendidos |
| KPI-08 | Latencia de control de dispositivos | ≤ 500 ms desde comando hasta confirmación |

## 8.19.9 Fabricantes de Referencia

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens | Alemania | Siemenso Stratos | www.siemens.com |
| Kapsch | Austria | Kapsch TrafficCom | www.kapsch.net |
| Cubic | EE.UU. | NextCity | www.cubic.com |
| Indra | España | In-Mova Traffic | www.indracompany.com |
| Hitachi | Japón | Hitachi Vantara | www.hitachi.com |
| Atronix | Colombia | ControlTráfico ITS | www.atronix.com.co |

## 8.19.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Atronix Colombia | Bogotá | Centros de control ITS | www.atronix.com.co |
| Siemens Colombia | Bogotá | Infraestructura de control | www.siemens.co |
| Schneider Electric | Bogotá | Gabinetes y climatización | www.se.com/co |
| ETB Soluciones | Bogotá | Comunicaciones y software | www.etb.com |

## 8.19.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Detección y Respuesta a Accidente

Escenario: El subsistema AID detecta un vehículo detenido en el carril izquierdo del km 45.

Flujo del CCO:

1. Alarmas del AID ingresan al CCO con prioridad alta

2. Operador visualiza automáticamente cámara CCTV del km 45

3. Verifica que se trata de una colisión múltiple

4. Clasifica el incidente como "Accidente Mayor"

5. Despacha patrulla más cercana (visible en mapa de recursos)

6. Notifica simultáneamente a Bomberos y Ambulancia

7. Activa DMS en puntos anteriores con mensaje de desvío

8. Ajusta VSL a 40 km/h en zona del incidente

9. Mantiene seguimiento visual hasta normalización

10. Genera reporte post-incidente con timeline completo

Valor generado: Reducción del 60% en tiempo de respuesta comparado con llamadas de civiles.

### Caso de Uso 2: Gestión de Congestionamiento por Lluvia

Escenario: Sensores ESS detectan lluvia intensa en el sector del km 80-85.

Flujo del CCO:

1. Dashboard resalta sector afectado en color rojo

2. Sistema recomienda automáticamente reducción de velocidad

3. Operador aprueba y ajusta VSL en todo el sector

4. DMS muestran mensajes de precaución por lluvia

5. Operador activa patrullas preventivas al sector

6. TMS recalcula tiempos de viaje y los publica en APP móvil

7. Monitoreo continuo hasta normalización de condiciones

Valor generado: Reducción de accidentes por condiciones climáticas en un 45%.

### Caso de Uso 3: Coordinación de Obra Nocturna

Escenario: Mantenimiento programado del km 120-125 durante la noche.

Flujo del CCO:

1. Operador programa cierre de carriles en TMS con hora de inicio/fin

2. Sistema activa automáticamente DMS con desvíos 30 min antes

3. VSL se ajustan progresivamente en zona de transición

4. CCTV enfocan permanentemente zona de obra

5. PAS disponible para comunicación directa con cuadrilla

6. Operador monitorea congestión y ajusta señalización dinámica

7. Al finalizar, sistema restaura configuración normal automáticamente

Valor generado: Cumplimiento del 98% en ventanas de obra sin incidentes de seguridad.

### Caso de Uso 4: Emergencia Médica en Vía

Escenario: Conductor reporta mediante botón SOS dificultad para respirar.

Flujo del CCO:

1. Alarma de ECS ingresa con ubicación exacta (km 67+320)

2. Operador establece comunicación de voz con conductor

3. Determina posible infarto; clasifica como emergencia médica

4. Despacha ambulancia más cercana con prioridad máxima

5. Coordina con tránsito para habilitar carril de contraflujo

6. Abre VSL para permitir velocidad de emergencia

7. Mantiene comunicación con conductor hasta llegada de ayuda

8. CCTV graban todo el evento para registro médico/legal

Valor generado: Tiempo de respuesta médica reducido de 25 a 12 minutos promedio.

### Caso de Uso 5: Evento Especial - Concierto en Nemocón

Escenario: Concierto masivo genera demanda pico en salida hacia Bogotá.

Flujo del CCO:

1. TMS detecta incremento anormal de flujo en accesos al corredor

2. Operador activa "Plan de Evento Especial" preconfigurado

3. DMS muestran tiempos de viaje en tiempo real a diferentes destinos

4. VSL dinámicos mantienen flujo estable

5. Patrullas posicionadas estratégicamente en puntos críticos

6. APP móvil informa a usuarios sobre rutas alternativas menos congestionadas

7. CCO coordina con Policía de Carreteras para gestión de accesos

8. Monitoreo intensivo hasta disipación del pico (4 horas)

Valor generado: Reducción del 35% en tiempos de salida comparado con eventos similares sin gestión activa.

Documento generado siguiendo estándares técnicos del contrato TC-PS-05-917-2026 | InnovaDataCO PMO IA

# 8.20 CC-20: WAR (Gestión de Zonas de Obra)

## 8.20.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-20 WAR (Work Area Management) proporciona el sistema especializado para la gestión segura y eficiente de zonas de trabajo en el corredor vial Chía–Girardot. Este subsistema coordina todas las actividades de mantenimiento, construcción, reparaciones de emergencia y obras menores que requieren ocupación parcial o total de la infraestructura vial, minimizando el impacto en el tráfico circulante y maximizando la seguridad de trabajadores y usuarios.

El sistema WAR integra planificación de actividades, señalización dinámica adaptativa, protección de cuadrillas, monitoreo en tiempo real de zonas de trabajo y comunicación directa entre el Centro de Control y los equipos de campo. Su implementación responde a la necesidad crítica de reducir la alta tasa de incidentes asociados a zonas de obra en carreteras, que representan uno de los principales riesgos operacionales del corredor.

La gestión inteligente de obras permite programar actividades en ventanas de menor demanda, adaptar la señalización a condiciones cambiantes y responder inmediatamente ante emergencias dentro de las zonas de trabajo.

## 8.20.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-20 |
| Sigla (Estándar Internacional) | WAR / WZM |
| Nombre del Componente | Gestión de Zonas de Obra |
| Capacidad Operativa Generada | Operación Segura en Obra: Capacidad de ejecutar trabajos de mantenimiento y construcción con mínimo impacto en tráfico y máxima protección de personal. |

## 8.20.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema WAR comprende: unidades portátiles de señalización dinámica (arrow boards, message boards portátiles), sistemas de alerta temprana para cuadrillas (flashing beacons, alarmas sonoras), equipos de comunicación de obra a CCO (radios, tablets ruggedizadas), sensores de detección de intrusión en zona de trabajo, y software de gestión de permisos de obra integrado con el TMS.

La solución incluye protocolos digitales de cierre/apertura de carriles, checklists electrónicos de seguridad, geocercas virtuales que alertan cuando vehículos penetran zonas restringidas y sistemas de conteo de vehículos para evaluar impacto de la obra en el flujo.

El subsistema opera en coordinación con CCO, DMS/VMS, VSL y PAS para crear un perímetro de seguridad dinámico alrededor de cada zona de trabajo, adaptándose en tiempo real a las condiciones del tráfico y el avance de las actividades.

## 8.20.4 Justificación Estratégica

Las zonas de obra en carreteras concentran un porcentaje desproporcionadamente alto de incidentes graves. Según estadísticas internacionales, el 20% de los accidentes mortales en autopistas ocurren en o cerca de zonas de trabajo. En el corredor Chía–Girardot, con mantenimiento constante por el volumen de tráfico y condiciones climáticas, la gestión inadecuada de obras representa riesgo elevado para operarios y usuarios.

El sistema WAR transforma la gestión de obras de un proceso manual y propenso a errores a un sistema digitalizado, trazable y adaptativo. La planificación coordinada permite agrupar actividades geográficamente cercanas, reduciendo el número total de zonas de trabajo simultáneas. La señalización dinámica adapta el mensaje a las condiciones reales de tráfico, no a suposiciones previas.

La inversión en WAR se recupera mediante la reducción de incidentes, la disminución de tiempos de obra por mejor coordinación y la optimización de ventanas de mantenimiento que minimizan pérdidas de peaje por cierres.

## 8.20.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Señalización portátil | Arrow boards LED con 15+ elementos direccionales, visibilidad ≥ 800 m diurna, 500 m nocturna |
| Message boards portátiles | DMS móviles de 3 líneas x 8 caracteres, control remoto vía 4G/celular |
| Beacons de advertencia | Flashers LED ámbar, intensidad ≥ 500 cd, patrón configurable |
| Sistema de intrusión | Sensores radar/lidar con cobertura 360° alrededor de zona de trabajo, alcance 100 m |
| Comunicación de campo | Radios digitales (DMR/TETRA) con cobertura completa del corredor, redundancia 4G |
| Tablets ruggedizadas | IP67, pantalla legible a pleno sol, GPS integrado, autonomía 12 horas |
| Unidades de energía | Generadores portátiles silenciosos + baterías de respaldo 4 horas |
| Cámaras portátiles | CCTV temporales con transmisión 4G al CCO, resolución 1080p |
| Vestimenta inteligente | Chalecos con LEDs integrados, conectividad Bluetooth para detección de proximidad |
| Geocercas virtuales | Delimitación digital con alerta al CCO y a cuadrilla ante violación |
| Software de gestión | Aplicación integrada al TMS para solicitud, seguimiento y cierre de permisos |
| Respuesta de alarma | Tiempo de notificación CCO ≤ 2 segundos desde detección de intrusión |

## 8.20.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Solicitud Digital de Permisos de Obra | El sistema debe permitir solicitud, aprobación y seguimiento digital de permisos de obra. Cada solicitud debe incluir: ubicación exacta (cadena progresiva), duración estimada, tipo de actividad, recursos requeridos y plan de manejo de tráfico. El flujo de aprobación debe ser workflow digital con notificaciones automáticas. | El proceso manual de permisos genera demoras, errores de comunicación y obras no coordinadas. La digitalización agiliza el proceso y crea registro auditable. |
| RF-02 | Señalización Dinámica Adaptativa | Los dispositivos de señalización portátil deben ser controlables remotamente desde el CCO. Los mensajes en DMS móviles deben poder cambiarse en tiempo real según condiciones de tráfico. Los arrow boards deben ser ajustables a diferentes configuraciones de cierre de carril. | La capacidad de adaptar la señalización remotamente permite respuesta inmediata a cambios inesperados en tráfico o condiciones de obra, sin exponer a personal de tránsito. |
| RF-03 | Detección de Intrusión en Zona de Trabajo | El sistema debe detectar y alertar cuando vehículos penetren zonas de trabajo delimitadas. La detección debe usar múltiples tecnologías (radar, cámara con analítica, sensores de presencia) en redundancia. La alerta debe llegar simultáneamente al CCO, a la cuadrilla y activar señalización de emergencia. | La intrusión de vehículos en zonas de trabajo es la principal causa de fatalidades de operarios. La detección temprana proporciona segundos críticos para evacuación. |
| RF-04 | Monitoreo Visual Remoto de Obras | El CCO debe poder visualizar en tiempo real cada zona de trabajo activa mediante cámaras portátiles desplegadas en obra. El operador debe poder comunicarse bidireccionalmente con el jefe de cuadrilla vía audio integrado en la cámara o radio. | La supervisión visual remota permite al CCO verificar que las obras cumplen planes aprobados y detectar situaciones de riesgo no reportadas. |
| RF-05 | Gestión de Cuadrillas y Recursos | El sistema debe mantener registro en tiempo real de ubicación y estado de todas las cuadrillas de obra en campo. Debe permitir asignación de tareas, seguimiento de avance y registro de horas/productividad. Cada cuadrilla debe ser localizable con precisión ≤ 10 metros. | El desconocimiento de ubicación de cuadrillas retrasa respuestas a emergencias y dificulta coordinación de actividades cercanas. |
| RF-06 | Planificación Integrada de Ventanas | El sistema debe permitir planificar ventanas de obra considerando: pronóstico meteorológico, eventos especiales, histórico de tráfico por hora/día, y obras programadas en sectores cercanos. Debe sugerir automáticamente ventanas óptimas y alertar conflictos. | La planificación integrada maximiza la probabilidad de completar obras en ventana programada, evitando prórrogas que extienden exposición al riesgo. |
| RF-07 | Seguridad de Personal en Campo | Los trabajadores deben contar con dispositivos de protección personal (PPE) inteligentes: chalecos con LEDs activados por proximidad de vehículos, botones de pánico para emergencias, y detección de caída o inmovilidad. Los PPE deben reportar estado al CCO. | El personal de obra es el activo más valioso y vulnerable. La tecnología wearable proporciona capa adicional de protección activa. |
| RF-08 | Cierre y Apertura Secuenciado de Carriles | El sistema debe guiar al operador de CCO o jefe de cuadrilla en el proceso secuencial de cierre y apertura de carriles, verificando que cada paso se complete antes de continuar. Debe integrarse con VSL para implementar cierre progresivo de velocidad antes del cierre físico. | El cierre/apertura incorrecto de carriles genera confusiones, accidentes y daños en equipos de señalización. La secuenciación guiada elimina errores humanos. |
| RF-09 | Medición de Impacto en Tráfico | El sistema debe cuantificar el impacto de cada obra en términos de: reducción de velocidad promedio, incremento de tiempos de viaje, longitud de colas formadas y número de vehículos afectados. Los datos deben alimentar reportes de productividad de obra. | La medición objetiva del impacto permite comparar efectividad de diferentes planes de manejo de tráfico y justificar inversiones en técnicas de construcción rápida. |
| RF-10 | Respuesta a Emergencias en Obra | Ante incidente dentro de zona de trabajo (accidente, derrumbe, incendio), el sistema debe activar automáticamente protocolo de emergencia: notificación CCO, bloqueo de accesos a la zona, despacho de recursos de emergencia y documentación del evento. | La respuesta rápida a emergencias en obra puede significar diferencia entre incidente menor y tragedia con múltiples víctimas. |

## 8.20.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad en Campo | Los equipos de WAR deben operar con disponibilidad ≥ 99% durante vigencia del permiso de obra. Fallas deben ser reportadas al CCO en ≤ 30 segundos y reemplazables en ≤ 30 minutos. | La indisponibilidad de sistemas de protección durante obra expone a trabajadores y usuarios a riesgo inaceptable. |
| RNF-02 | Durabilidad en Condiciones de Obra | Los equipos deben resistir polvo, vibraciones, humedad y manipulación continua. Vida útil mínima 5 años con mantenimiento preventivo trimestral. | El entorno de obra es hostil para equipos electrónicos. La robustez reduce costos de reposición y mantenimiento. |
| RNF-03 | Autonomía Energética | Los sistemas portátiles deben operar autónomamente mínimo 12 horas con baterías. Generadores de respaldo deben arrancar automáticamente ante falla de batería. | Las obras frecuentemente ocurren en ubicaciones sin acceso a red eléctrica. La autonomía garantiza protección continua. |
| RNF-04 | Tiempo de Despliegue | El equipo de WAR debe poder desplegarse en una nueva ubicación en ≤ 30 minutos desde llegada al sitio. El sistema debe estar operativo inmediatamente después del despliegue. | Ventanas de obra son limitadas. El tiempo de despliegue consume minutos valiosos de trabajo productivo. |
| RNF-05 | Interoperabilidad con TMS/CCO | Toda la información de WAR debe fluir en tiempo real al TMS y CCO mediante protocolos estándar (NTCIP, XML). No deben existir silos de información entre sistemas. | La coordinación efectiva requiere que CCO conozca en todo momento estado de todas las obras activas. |
| RNF-06 | Ciberseguridad | Los dispositivos de campo deben comunicarse mediante canales cifrados. El acceso remoto a controles debe requerir autenticación multifactor. | La manipulación maliciosa de señalización de obra podría causar accidentes graves. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo | El sistema debe cumplir: Manual de Señalización Vial de Colombia (MT), Resolución 1090 de 2020, OSHA standards para zonas de trabajo y normas ISO de seguridad vial en obras. | El incumplimiento puede resultar en sanciones, responsabilidad legal y invalidación de seguros. |

## 8.20.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 | Incidentes en zonas de obra (anual) | 0 fatalidades, ≤ 5 incidentes con daños materiales |
| KPI-02 | Tiempo promedio de despliegue de protección | ≤ 25 minutos desde llegada al sitio |
| KPI-03 | Disponibilidad de sistemas de protección | ≥ 99% durante vigencia de permisos |
| KPI-04 | Obras completadas en ventana programada | ≥ 95% sin prórrogas |
| KPI-05 | Tiempo de respuesta a intrusión detectada | ≤ 2 segundos desde detección hasta alerta |
| KPI-06 | Satisfacción de cuadrillas con protección | ≥ 4.2/5.0 (encuesta mensual) |
| KPI-07 | Reducción de impacto en tráfico vs. obras sin WAR | ≥ 30% menos demora promedio |
| KPI-08 | Cumplimiento de protocolos de seguridad | 100% de obras con checklists completados |

## 8.20.9 Fabricantes de Referencia

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver-Mac | Canadá | TMA Truck, Arrow Boards | www.vermac.ca |
| Site-Safe | EE.UU. | Smart Work Zone Systems | www.site-safe.com |
| Wanco | EE.UU. | Arrow Boards, Message Boards | www.wanco.com |
| Horizon Signal | EE.UU. | Adaptive WAR Systems | www.horizonsignal.com |
| Sensys | EE.UU. | V2I Work Zone Detection | www.sensysnetworks.com |
| Siemens | Alemania | Sicore WAR | www.siemens.com |

## 8.20.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Atronix Colombia | Bogotá | Señalización portátil ITS | www.atronix.com.co |
| Señalización Vial SAS | Bogotá | Equipos de obra vial | www.senalizacionvial.co |
| 3M Colombia | Bogotá | Reflectivos y señalización | www.3m.com.co |
| Seguridad Vial del Sur | Cali | Protección de obras | www.seguridadvialdelsur.com |

## 8.20.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Reparación de Pavimento en Horario Diurno

Escenario: Bacheo de emergencia en km 88, carril derecho, duración estimada 4 horas.

Flujo WAR:

1. Cuadrilla solicita permiso vía tablet con ubicación GPS

2. CCO aprueba y programa cierre en TMS

3. Equipo WAR se despliega: arrow boards, DMS móvil, cámaras

4. Sistema verifica secuencia de cierre: VSL reduce a 60 km/h

5. Arrow board indicia cierre de carril derecho

6. DMS muestra: "OBRA ADELANTE / PRECAUCIÓN"

7. Sensores radar activan modo intrusión

8. Cuadrilla usa PPE inteligente con LEDs

9. CCO monitorea visualmente desde cámaras portátiles

10. Al finalizar, sistema guía apertura secuencial de carril

Valor generado: Cierre/apertura seguro documentado, sin incidentes.

### Caso de Uso 2: Mantenimiento de Señalización Vertical Nocturno

Escenario: Reposición de señales dañadas en km 120-125, trabajo nocturno 22:00-04:00.

Flujo WAR:

1. Sistema sugiere ventana nocturna por bajo tráfico histórico

2. Permiso aprobado con restricciones: máximo 6 horas

3. Señalización portátil con iluminación LED activada

4. VSL progresivos: 80→60→40 km/h antes de zona

5. CCO recibe reportes de posición GPS cada 2 minutos

6. Cámaras térmicas detectan presencia de cuadrilla

7. Alerta automática si vehículo excede 40 km/h en zona

8. Al 90% de tiempo límite, sistema alerta sobre cierre próximo

9. Trabajo completado en 5 horas, cierre documentado

Valor generado: Ventana cumplida sin necesidad de prórroga.

### Caso de Uso 3: Intrusión de Vehículo en Zona de Trabajo

Escenario: Conductor distraído penetra zona de trabajo en km 45.

Flujo WAR:

1. Sensor radar detecta intrusión en 0.5 segundos

2. Alerta sonora máxima en beacons de zona

3. LEDs en chalecos de cuadrilla cambian a rojo y parpadean

4. CCO recibe alarma con imagen en vivo de cámara

5. Operador CCO activa sirenas remotas en zona

6. DMS cambia a: "DETÉNGASE / PELIGRO"

7. Patrulla más cercana es despachada automáticamente

8. Conductor detiene vehículo y retrocede

9. Evento registrado para análisis posterior

10. Cuadrilla reporta estado: sin heridos

Valor generado: Respuesta en 2 segundos previene posible fatalidad.

### Caso de Uso 4: Coordinación de Múltiples Obras Simultáneas

Escenario: Tres obras diferentes programadas en sector km 70-80 el mismo día.

Flujo WAR:

1. Sistema detecta conflicto: obras muy cercanas en tiempo y espacio

2. Alerta a planificador con recomendación de reubicación

3. Una obra se traslada 48 horas más tarde

4. Obras restantes se coordinan con offset de 5 km

5. TMS calcula impacto acumulado: retraso promedio +15 min

6. DMS informativos activados 10 km antes de primera obra

7. APP móvil informa a usuarios sobre rutas alternativas

8. CCO monitorea flujo y ajusta VSL según necesidad

9. Las dos obras completadas según programación

10. Sistema aprende para futuras planificaciones

Valor generado: Gestión coordinada evita parálisis del corredor.

### Caso de Uso 5: Emergencia Médica de Operario en Obra

Escenario: Operario sufre golpe de calor durante trabajo al sol en km 150.

Flujo WAR:

1. Compañero presiona botón de emergencia en radio

2. Alerta inmediata al CCO con ubicación GPS exacta

3. CCO despacha ambulancia y notifica hospital más cercano

4. Comunicación bidireccional establecida: CCO-cuadrilla

5. Operador CCO guía primeros auxilios mientras llega ayuda

6. VSL abren carril reversible para ambulancia

7. Cámaras WAR visualizan escena para CCO

8. Ambulancia llega en 12 minutos (meta: <15 min)

9. Paciente evacuado, zona de obra asegurada

10. Reporte de incidente generado automáticamente

Valor generado: Respuesta rápida coordinada salva vida del operario.

Documento generado siguiendo estándares técnicos del contrato TC-PS-05-917-2026 | InnovaDataCO PMO IA

# 8.21 CC-21: GI (Interfaz de Peaje y Control de Acceso)

## 8.21.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-21 GI (Gateway Interface) establece el sistema de integración entre el ITS del corredor Chía–Girardot y los subsistemas de peaje electrónico (ETC/AVI) así como los puntos de control de acceso a instalaciones críticas. Este componente actúa como puente de comunicación bidireccional que permite la correlación de datos de peaje con información de tráfico, facilitando análisis de patrones de movilidad, verificación de flujos y control de acceso a zonas restringidas.

El sistema GI habilita la interoperabilidad entre diferentes tecnologías de identificación vehicular (TAGs DSRC, RFID, placas ALPR), consolidando la información en un formato unificado que alimenta el TMS y otros subsistemas del corredor. Su implementación permite que el peaje no sea solo un sistema de cobro, sino una fuente de datos estratégica para la gestión integral del tráfico.

La interfaz de control de acceso gestiona la entrada a instalaciones críticas como el CCO, estaciones de mantenimiento y áreas restringidas del corredor, integrando credenciales físicas, biometría y listas de autorización en tiempo real.

## 8.21.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-21 |
| Sigla (Estándar Internacional) | GI / TCI |
| Nombre del Componente | Interfaz de Peaje y Control de Acceso |
| Capacidad Operativa Generada | Identificación Vehicular Integrada: Capacidad de identificar, clasificar y rastrear vehículos mediante múltiples tecnologías para gestión de peaje y control de acceso. |

## 8.21.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema GI comprende: gateways de protocolo para integración con sistemas ETC/AVI existentes, interfaces con sistemas de reconocimiento de placas (ALPR/CC-12), controladores de acceso para instalaciones físicas, servidores de correlación de datos vehiculares, y middleware de integración con el TMS central.

La solución incluye hardware de lectura DSRC (Dedicated Short Range Communications) 5.8 GHz compatible con estándares ISO 18000-6C, antenas RFID de largo alcance para identificación sin detención, barreras de acceso inteligentes con detección de bucle inductivo, y terminales de validación biométrica para personal autorizado.

El subsistema opera procesando transacciones de peaje en tiempo real, generando alertas ante anomalías (TAGs inválidos, vehículos sin categoría, accesos no autorizados), y alimentando la base de datos central del corredor con información de flujo vehicular desagregada.

## 8.21.4 Justificación Estratégica

El corredor Chía–Girardot requiere interoperabilidad entre múltiples sistemas de peaje operados por diferentes concesionarios. Sin una interfaz unificada, cada sistema operaría como silo de información, impidiendo análisis integrados de movilidad y dificultando la implementación de políticas de gestión de demanda basadas en precios dinámicos.

La interfaz de control de acceso centraliza la seguridad física del corredor, eliminando la gestión fragmentada de credenciales y permitiendo respuestas coordinadas ante intentos de acceso no autorizado. La correlación entre datos de peaje y patrones de tráfico habilita modelos predictivos de congestión y herramientas de planificación de capacidad.

La inversión en GI se justifica por el valor de los datos integrados que genera, habilitando servicios de valor agregado como tiempos de viajo estimados basados en datos reales de peaje, y por la reducción de fraudes en acceso a instalaciones críticas.

## 8.21.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Interfaz DSRC | 5.8 GHz, ISO 18000-6C / EPC Gen2, alcance 8-12 metros |
| Tasa de lectura DSRC | ≥ 99.5% a velocidad hasta 120 km/h |
| Interfaz RFID | 860-960 MHz UHF, alcance 3-10 metros según aplicación |
| ALPR integrado | Reconocimiento de placas Colombia + Mercosur, ≥ 98% precisión día/noche |
| Clasificación vehicular | Automática por perfil (2, 3, 4, 5+ ejes) con precisión ≥ 99% |
| Tiempo de transacción | ≤ 200 ms desde lectura hasta validación |
| Capacidad de procesamiento | ≥ 2,000 vehículos/hora por carril |
| Protocolos soportados | NTCIP, DATEX II, UTMC, XML/JSON APIs |
| Control de acceso | Lector tarjetas + biometrico (huella/iris) para áreas críticas |
| Barreras inteligentes | Apertura ≤ 1.5 segundos, detección de colisión, retorno automático |
| Respaldo de datos | Replicación síncrona con CCO, retención 5 años |
| Seguridad | Cifrado TLS 1.3, autenticación certificados X.509, logs inmutables |
| Disponibilidad | ≥ 99.9% en interfaces de peaje, ≥ 99.5% en control de acceso |
| Integración TMS | API RESTful, actualización en tiempo real ≤ 1 segundo |

## 8.21.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Lectura Multitecnología de Identificación | El sistema debe soportar simultáneamente lectura de TAGs DSRC 5.8 GHz (estándar local e internacional), tarjetas RFID UHF, y reconocimiento óptico de placas (ALPR). Debe ser capaz de fusionar identificaciones múltiples del mismo vehículo para mayor confiabilidad. | La multi-tecnología garantiza compatibilidad con diferentes sistemas de peaje y proporciona redundancia ante falla de una tecnología. |
| RF-02 | Validación en Tiempo Real | Cada transacción de peaje debe ser validada contra bases de datos centralizadas en ≤ 200 ms. La validación debe verificar: vigencia del TAG, categoría vehicular correcta, lista negra/bloqueos, y saldo suficiente (para prepago). | La validación rápida permite operación de peaje sin detención, manteniendo fluidez del tráfico. |
| RF-03 | Clasificación Vehicular Automática | El sistema debe clasificar automáticamente vehículos en categorías tarifarias mediante sensores de perfil (láser/inductivos) o análisis de video. La clasificación debe tener precisión ≥ 99% y ser revisable manualmente ante discrepancias. | La clasificación automática elimina errores humanos y acelera el proceso de peaje. |
| RF-04 | Control de Acceso Biométrico | Las instalaciones críticas (CCO, estaciones eléctricas, gabinetes de comunicaciones) deben contar con control de acceso mediante verificación biométrica (huella dactilar o reconocimiento iris) complementada con credencial física. El sistema debe soportar ≥ 10,000 usuarios. | El control biométrico proporciona nivel de seguridad superior a credenciales solas, dificultando accesos no autorizados. |
| RF-05 | Gestión de Listas de Control | El sistema debe mantener y actualizar en tiempo real listas de: vehículos autorizados, TAGs bloqueados, personas con acceso a instalaciones, y horarios de acceso permitidos. Las actualizaciones desde CCO deben propagarse en ≤ 5 segundos. | Las listas de control actualizadas permiten reacción inmediata ante robos de TAGs, despidos de personal o alertas de seguridad. |
| RF-06 | Correlación con Datos de Tráfico | Los datos de peaje deben correlacionarse automáticamente con información de VDS (CC-05), CCTV (CC-01) y TMS para generar matrices OD (origen-destino), tiempos de viaje por segmento y análisis de flujo desagregado. | La correlación transforma datos de peaje en inteligencia de movilidad estratégica. |
| RF-07 | Generación de Alertas de Fraude | El sistema debe detectar y alertar: TAGs inválidos/clonados, categoría declarada incorrecta, vehículos en lista negra, patrones de uso sospechosos, y accesos no autorizados a instalaciones. Las alertas deben escalar al CCO en tiempo real. | La detección temprana de fraude protege ingresos por peaje y seguridad de instalaciones críticas. |
| RF-08 | Interoperabilidad Multi-concesionario | La interfaz debe soportar integración con diferentes sistemas de peaje operados por concesionarios del corredor, traduciendo entre formatos de datos propietarios y estándares abiertos. Debe permitir acuerdos de interoperabilidad nacional. | El corredor atraviesa múltiples jurisdicciones concesionadas. La interoperabilidad es esencial para servicio continuo. |
| RF-09 | Reportes y Analítica | El sistema debe generar reportes configurables: volumen por categoría, ingresos por tramo, violaciones detectadas, tiempos de servicio, y estadísticas de acceso a instalaciones. Debe soportar exportación a formatas estándar y APIs de Business Intelligence. | Los reportes habilitan gestión comercial del peaje y planificación de mantenimiento basada en uso real. |
| RF-10 | Auditoría y Trazabilidad | Todas las transacciones de peaje y eventos de control de acceso deben registrarse con timestamp certificado, identificación del usuario/vehículo, y hash de integridad. Los registros deben ser inmutables y conservarse mínimo 5 años para requerimientos legales. | La trazabilidad completa es requisito legal para disputas de cobro e investigaciones de seguridad. |

## 8.21.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Sistema | Las interfaces de peaje deben mantener ≥ 99.9% disponibilidad. El control de acceso a instalaciones críticas debe tener ≥ 99.5% disponibilidad. Las caídas deben activar automáticamente modos degradados con operación manual documentada. | La indisponibilidad de peaje genera congestión severa y pérdida de ingresos. |
| RNF-02 | Latencia de Transacciones | El tiempo desde lectura de TAG hasta respuesta de barrera debe ser ≤ 200 ms en condiciones normales, ≤ 500 ms en pico de carga. La latencia al CCO para datos de tráfico debe ser ≤ 1 segundo. | Latencias altas generan colas en plazas de peaje y afectan fluidez del corredor. |
| RNF-03 | Precisión de Identificación | La tasa de lectura correcta de TAGs DSRC debe ser ≥ 99.5%. La precisión de ALPR debe ser ≥ 98%. La tasa de falsos negativos en biometría debe ser < 1%. | Errores de identificación generan quejas de usuarios, pérdida de ingresos o fallas de seguridad. |
| RNF-04 | Escalabilidad | La arquitectura debe soportar expansión a nuevos puntos de peaje sin modificación del core. Debe permitir integración de nuevas tecnologías de identificación (V2X, futuro) mediante plugins. | El corredor puede expandirse o cambiar tecnología de peaje en el futuro. |
| RNF-05 | Ciberseguridad | Todas las comunicaciones deben usar cifrado TLS 1.3. Las credenciales deben almacenarse hasheadas (bcrypt/Argon2). El sistema debe soportar autenticación multifactor para administración. Las actualizaciones de firmware deben ser firmadas digitalmente. | Los sistemas de peaje son objetivos atractivos para ataques financieros y de datos. |
| RNF-06 | Cumplimiento Normativo | El sistema debe cumplir: Resolución 1090 de 2020 (ITS Colombia), regulaciones de peaje del Ministerio de Transporte, Ley 1581 de 2012 (protección datos personales de usuarios), y estándares ISO de seguridad electrónica. | El incumplimiento puede resultar en sanciones regulatorias e inhabilitación del sistema. |
| RNF-07 | Mantenibilidad | Los componentes de campo deben ser intercambiables en ≤ 30 minutos. El software debe soportar actualización remota (OTA) con rollback automático ante falla. La documentación técnica debe estar disponible en español. | La facilidad de mantenimiento reduce costos operativos y tiempos de indisponibilidad. |

## 8.21.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad de interfaces de peaje | ≥ 99.9% mensual |
| KPI-02 | Tasa de lectura correcta de TAGs | ≥ 99.5% |
| KPI-03 | Tiempo promedio de transacción | ≤ 200 ms |
| KPI-04 | Precisión de clasificación vehicular | ≥ 99% |
| KPI-05 | Falsos negativos en control de acceso | < 1% |
| KPI-06 | Detección de fraudes / alertas confirmadas | ≥ 90% precisión |
| KPI-07 | Latencia de sincronización con CCO | ≤ 1 segundo |
| KPI-08 | Satisfacción de usuarios con fluidez de peaje | ≥ 4.0/5.0 |

## 8.21.9 Fabricantes de Referencia

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapsch | Austria | Kapsch TrafficCom ETC | www.kapsch.net |
| Siemens | Alemania | Sicore II | www.siemens.com |
| Conduent | EE.UU. | Harmony | www.conduent.com |
| Cubic | EE.UU. | NextTraffic | www.cubic.com |
| Thales | Francia | TMS-PEAJE | www.thalesgroup.com |
| HID Global | EE.UU. | iCLASS / Prox | www.hidglobal.com |

## 8.21.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Atronix Colombia | Bogotá | Sistemas de peaje ITS | www.atronix.com.co |
| INVIAS | Bogotá | Estándares de peaje Colombia | www.invias.gov.co |
| HID Colombia | Bogotá | Control de acceso físico | www.hidglobal.com |
| Identiv | Bogotá | Credenciales inteligentes | www.identiv.com |

## 8.21.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Peaje Electrónico sin Detención

Escenario: Vehículo con TAG vigente cruza plaza de peaje a 80 km/h.

Flujo GI:

1. Antena DSRC detecta TAG a 12 metros antes de barrera

2. Sistema lee identificador y categoría del TAG

3. Consulta en tiempo real base de datos central

4. Valida: TAG vigente, categoría correcta, saldo suficiente

5. Barrera permanece abierta (modo free-flow)

6. Transacción registrada con timestamp, ubicación, categoría

7. Datos enviados a TMS para análisis de flujo

8. ALPR captura placa como respaldo/verificación

9. Si discrepancia TAG-ALPR, marca para revisión manual

10. Vehículo cruza sin detenerse, tráfico fluido

Valor generado: Tiempo de cruce < 1 segundo, sin congestión.

### Caso de Uso 2: Detección de TAG Inválido

Escenario: Vehículo intenta cruzar con TAG bloqueado por mora.

Flujo GI:

1. Antena lee TAG bloqueado

2. Validación consulta lista negra central

3. Sistema detecta TAG bloqueado en 150 ms

4. Alerta inmediata al operador de plaza

5. Barrera permanece cerrada

6. DMS de plaza muestra: "ACÉRQUESE A VENTANILLA"

7. ALPR captura placa para identificación

8. Operador atiende situación según protocolo

9. Evento registrado en sistema de morosidad

10. Vehículo atendido manualmente o retirado

Valor generado: Prevención de evasión de peaje, recuperación de ingresos.

### Caso de Uso 3: Control de Acceso al CCO

Escenario: Ingeniero de sistemas ingresa al Centro de Control a las 22:00.

Flujo GI:

1. Ingeniero presenta credencial en lector de entrada

2. Sistema verifica ID de tarjeta contra base de datos

3. Solicita verificación biométrica (huella)

4. Huella comparada contra plantilla registrada

5. Sistema valida horario de acceso permitido

6. Cámara captura imagen del ingresante

7. Puerta se desbloquea tras validación exitosa

8. Registro de ingreso: timestamp, ID, ubicación

9. Alerta silenciosa a supervisor de guardia

10. Ingeniero accede, puerta se bloquea automáticamente

Valor generado: Acceso seguro, trazable y verificable a instalación crítica.

### Caso de Uso 4: Correlación de Datos para Análisis OD

Escenario: Planificadores requieren entender patrones de movilidad mensuales.

Flujo GI:

1. GI consolida datos de todas las plazas de peaje del corredor

2. Correlaciona identificaciones del mismo TAG en diferentes puntos

3. TMS calcula matrices Origen-Destino por hora/día

4. Identifica flujos principales y secundarios

5. Cruza información con datos de VDS (volumen, velocidad)

6. Genera reporte de tiempos de viaje por segmento

7. Detecta anomalías: desvíos inusuales, cambios de patrón

8. Información presentada en dashboard de planificación

9. Decisiones de mantenimiento programado informadas por datos

10. Políticas de precio dinámico evaluadas con base real

Valor generado: Inteligencia estratégica para gestión del corredor.

### Caso de Uso 5: Respuesta ante Intento de Acceso No Autorizado

Escenario: Persona desconocida intenta forzar puerta de gabinete de comunicaciones.

Flujo GI:

1. Sensor de puerta detecta apertura sin credencial válida

2. Alarma silenciosa activada en CCO y seguridad

3. Cámara de zona graba y transmite en vivo

4. Sistema identifica ubicación exacta del incidente

5. Guardia de seguridad despachado al punto

6. CCO visualiza situación en tiempo real

7. Si confirmada intrusión, activa protocolo de seguridad

8. Puerta puede bloquearse remotamente desde CCO

9. Evento registrado con video, timestamp, acciones tomadas

10. Investigación posterior con evidencia documentada

Valor generado: Protección de infraestructura crítica ante amenazas físicas.

Documento generado siguiendo estándares técnicos del contrato TC-PS-05-917-2026 | InnovaDataCO PMO IA

# 8.22 CC-22: UPS (Alimentación Ininterrumpida)

## 8.22.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-22 UPS (Uninterruptible Power Supply) proporciona el sistema de respaldo energético crítico que garantiza la continuidad operativa de todos los subsistemas ITS del corredor vial Chía–Girardot ante fallas en la red eléctrica principal. Este subsistema constituye la infraestructura de respaldo que permite que los sistemas de seguridad vial, comunicaciones y control continúen funcionando durante eventos de interrupción eléctrica, desde breves fluctuaciones hasta cortes prolongados.

El sistema UPS comprende baterías de respaldo inmediato, generadores de emergencia, sistemas de transferencia automática, regulación de calidad de energía y gestión inteligente de cargas prioritarias. Su diseño considera las condiciones específicas del corredor colombiano, donde la calidad de la red eléctrica puede ser variable y los eventos climáticos pueden causar interrupciones prolongadas.

La disponibilidad de energía garantizada es especialmente crítica para los componentes de seguridad vial (CCTV, DMS, botones de emergencia) y para el CCO, donde la pérdida de visibilidad del corredor durante una emergencia podría tener consecuencias graves.

## 8.22.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-22 |
| Sigla (Estándar Internacional) | UPS / EPS |
| Nombre del Componente | Alimentación Ininterrumpida |
| Capacidad Operativa Generada | Continuidad Energética: Capacidad de mantener operativos los sistemas críticos del corredor ante fallas de red eléctrica con transición transparente y autonomía garantizada. |

## 8.22.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema UPS comprende: sistemas de doble conversión en línea para cargas críticas, bancos de baterías de litio-ion o gel de alta capacidad, generadores diésel con arranque automático, paneles de transferencia automática (ATS), reguladores de voltaje, supresores de picos, y sistemas de gestión remota del estado energético.

La solución incluye arquitectura distribuida donde cada sitio crítico (gabinetes de campo, CCO, estaciones de comunicación) cuenta con su sistema UPS local, coordinado desde una plataforma central de monitoreo de energía. El diseño prioriza cargas según criticidad: seguridad vial > comunicaciones > monitoreo ambiental > sistemas auxiliares.

El subsistema opera monitoreando continuamente la calidad de la energía de red, activando el respaldo en milisegundos ante cualquier anomalía (corte, bajo voltaje, sobrevoltaje, distorsión armónica). Los generadores arrancan automáticamente, asumiendo la carga tras un tiempo programado para permitir diagnóstico de la falla.

## 8.22.4 Justificación Estratégica

Los sistemas ITS dependen absolutamente de energía eléctrica para su operación. Una falla de energía no solo implica pérdida de funcionalidad sino también riesgos de seguridad: cámaras dejan de grabar, botones de emergencia no funcionan, DMS apagan, el CCO queda ciego. En un corredor de 306 km, la probabilidad de fallas eléctricas locales es significativa.

El sistema UPS garantiza que, ante eventos de red, los sistemas críticos continúen operando sin interrupción perceptible. La autonomía proporcionada permite que el personal del CCO tome decisiones informadas: si la falla es breve, esperar recuperación; si es prolongada, activar protocolos de emergencia con los recursos disponibles.

La inversión en UPS se recupera mediante la prevención de pérdidas por indisponibilidad del corredor, la protección de equipos electrónicos contra daños por fluctuaciones eléctricas y el cumplimiento de requisitos de disponibilidad contractual.

## 8.22.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Topología UPS CCO | Doble conversión en línea, sin interrupción |
| Capacidad UPS CCO | ≥ 100 kVA con redundancia N+1 |
| Autonomía baterías CCO | ≥ 4 horas a plena carga |
| UPS gabinetes de campo | 5-10 kVA por gabinete según carga |
| Autonomía gabinetes | ≥ 8 horas para sistemas críticos |
| Generador CCO | Diésel ≥ 200 kVA, arranque automático < 30 s |
| Autonomía generador | ≥ 48 horas con tanque completo |
| Transferencia | Estática (0 ms) para cargas críticas, ATS < 100 ms |
| Regulación de voltaje | ±1% salida, rango entrada +20% / -30% |
| Factor de potencia | ≥ 0.99 en entrada, ≥ 0.9 en salida |
| Eficiencia UPS | ≥ 95% en modo normal, ≥ 90% en modo batería |
| Baterías | Litio-ion (ciclo profundo) o gel sellado, vida útil ≥ 10 años |
| Monitoreo | SNMP, Modbus, contactos secos, plataforma centralizada |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, descarga profunda |
| Clasificación IP | IP54 para gabinetes de exterior |

## 8.22.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Transición Ininterrumpida | El sistema debe mantener alimentación continua ante fallas de red, con tiempo de transferencia 0 ms (on-line) o < 10 ms (línea interactiva). Los equipos conectados no deben experimentar reinicio ni interrupción de servicio. | Los equipos ITS (servidores, switches, cámaras) son sensibles a interrupciones de milisegundos. Una transferencia visible causa reinicios y pérdida de datos. |
| RF-02 | Arranque Automático de Generadores | Los generadores deben arrancar automáticamente cuando la batería descienda a 70% de carga o tras 10 minutos de corte de red (configurable). La transferencia a generador debe completarse en < 100 ms tras estabilización del voltaje. | El arranque automático elimina dependencia de intervención humana durante eventos nocturnos o fines de semana. |
| RF-03 | Gestión Prioritaria de Cargas | El sistema debe permitir definición de prioridades de carga. En modo batería/generador, cargas no críticas deben poder desconectarse automáticamente para extender autonomía de sistemas esenciales (CCTV, comunicaciones, DMS de emergencia). | La gestión de cargas prioriza recursos limitados de respaldo para funciones críticas de seguridad. |
| RF-04 | Monitoreo Remoto del Estado Energético | El estado de todos los UPS, baterías y generadores debe ser monitoreado remotamente desde el CCO: nivel de carga batería, estado de red, temperatura, ciclos de carga, horas de operación generador. Las alertas deben generarse ante condiciones anómalas. | El monitoreo remoto permite intervención proactiva antes de fallas, y gestión coordinada de respaldo energético en todo el corredor. |
| RF-05 | Condicionamiento de Calidad de Energía | El UPS debe corregir: bajo/alto voltaje, fluctuaciones, armónicos, transitorios y ruido eléctrico. La salida debe ser onda senoidal pura con distorsión < 3% THD. | La calidad deficiente de red en Colombia daña equipos electrónicos y reduce su vida útil. El acondicionamiento protege la inversión en ITS. |
| RF-06 | Pruebas Automáticas Programadas | El sistema debe soportar pruebas automáticas periódicas (semanal/mensual) de baterías y generadores, con reporte de resultados. Las pruebas deben poder programarse en horarios de bajo impacto. | Las pruebas regulares detectan degradación de baterías y problemas de generadores antes de que causen fallas en eventos reales. |
| RF-07 | Mantenimiento Predictivo | El sistema debe monitorear parámetros de salud de baterías (impedancia interna, temperatura, ciclos) y generadores (horas, presión aceite, temperatura), generando alertas de mantenimiento preventivo. | El mantenimiento predictivo evita fallas sorpresivas y optimiza costos de reemplazo de baterías. |
| RF-08 | Carga de Baterías Inteligente | Los cargadores deben implementar carga multietapa (bulk, absorption, float) con compensación por temperatura. Deben soportar carga rápida cuando el generador está activo para maximizar autonomía. | La carga inteligente maximiza vida útil de las baterías (que representan costo significativo) y minimiza tiempo de recarga. |
| RF-09 | Operación en Paralelo y Redundancia | Los sistemas UPS críticos deben soportar operación en paralelo para redundancia N+1 o aumento de capacidad. La conmutación a respaldo debe ser automática ante falla de un módulo. | La redundancia elimina punto único de falla en sistemas críticos como el CCO. |
| RF-10 | Protección Ambiental y Seguridad | Los sistemas en campo deben estar protegidos en gabinetes climatizados, con detección de humo, supresión de incendios y control de acceso. Las baterías de litio deben contar con sistema de gestión térmica (BMS). | Las baterías son componentes de riesgo (incendio, gases). La protección adecuada es obligatoria para operación segura. |

## 8.22.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Autonomía Garantizada | El CCO debe tener autonomía ≥ 4 horas en baterías + 48 horas en generador. Gabinetes de campo críticos deben tener ≥ 8 horas en baterías. Las autonomías deben verificarse anualmente mediante prueba de descarga real. | Las autonomías garantizan operación continua durante eventos de red prolongados frecuentes en zonas rurales del corredor. |
| RNF-02 | Disponibilidad del Sistema UPS | El propio sistema UPS debe mantener disponibilidad ≥ 99.99%. Las fallas deben ser detectadas en < 30 segundos y reparables en < 4 horas. | Un UPS fallido expone equipos ITS a riesgo de interrupción ante falla de red. |
| RNF-03 | Eficiencia Energética | Los UPS deben mantener eficiencia ≥ 95% en operación normal para minimizar consumo eléctrico y generación de calor. Los generadores deben tener eficiencia ≥ 30% a carga media. | La eficiencia reduce costos operativos y la huella de carbono del sistema ITS. |
| RNF-04 | Vida Útil y Ciclo de Vida | Las baterías deben tener vida útil ≥ 10 años (litio-ion) o ≥ 5 años (gel) con mantenimiento adecuado. Los generadores deben tener vida útil ≥ 20,000 horas. | Los costos de reemplazo de baterías son significativos. La vida útil prolongada mejora TCO. |
| RNF-05 | Operación en Rango Térmico Amplio | Los UPS de campo deben operar en rango -10°C a +50°C sin degradación de especificaciones. Los gabinetes deben incluir climatización cuando la temperatura ambiente exceda 40°C. | El corredor atraviesa zonas con variación térmica significativa. El sistema debe operar sin protección climática excesiva. |
| RNF-06 | Cumplimiento Normativo | El sistema debe cumplir: normas RETIE (Colombia), IEC 62040 (UPS), ISO 8528 (generadores), NFPA 110 (sistemas de emergencia) y normas locales de protección ambiental para emisiones de generadores. | El cumplimiento normativo es obligatorio para habilitación de instalaciones eléctricas en Colombia. |
| RNF-07 | Interoperabilidad de Monitoreo | El sistema debe exponer datos mediante protocolos estándar (SNMP, Modbus TCP) para integración con plataforma de gestión de centro de datos del CCO. No deben requerirse software propietarios para monitoreo básico. | La interoperabilidad evita dependencia de fabricantes y facilita integración con sistemas existentes. |

## 8.22.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del sistema UPS | ≥ 99.99% |
| KPI-02 | Transferencia exitosa ante falla de red | 100% de eventos sin interrupción perceptible |
| KPI-03 | Autonomía real vs. diseño | ≥ 90% de autonomía nominal |
| KPI-04 | Arranque exitoso de generadores | ≥ 99% de pruebas y eventos reales |
| KPI-05 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) UPS | ≥ 100,000 horas |
| KPI-06 | Eficiencia promedio UPS | ≥ 95% |
| KPI-07 | Pruebas de respaldo completadas según programa | 100% mensual |
| KPI-08 | Tiempo de respuesta ante alerta de UPS | ≤ 15 minutos desde alerta hasta inicio de acción |

## 8.22.9 Fabricantes de Referencia

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Schneider Electric | Francia | APC Galaxy, Easy UPS | www.se.com |
| Eaton | EE.UU. | 9PX, 93PM, Power Xpert | www.eaton.com |
| Vertiv | EE.UU. | Liebert GXT, NX | www.vertiv.com |
| ABB | Suiza | PowerLine, PowerScale | www.abb.com |
| Cummins | EE.UU. | Generadores C-Series | www.cummins.com |
| Caterpillar | EE.UU. | Generadores C-Series | www.cat.com |

## 8.22.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Schneider Electric Colombia | Bogotá | UPS industriales y de centro de datos | www.se.com/co |
| ABB Colombia | Bogotá | UPS y distribución eléctrica | www.abb.com.co |
| Ingesur | Bogotá | Generadores y plantas eléctricas | www.ingesur.com.co |
| Cummins Colombia | Bogotá | Generadores diésel | www.cummins.com.co |

## 8.22.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Corte de Red en Horario Diurno

Escenario: Falla de subestación eléctrica afecta CCO a las 14:30 hora pico.

Flujo UPS:

1. UPS detecta pérdida de red en milisegundos

2. Inversor asume carga inmediatamente (0 ms transferencia)

3. CCO continúa operando sin interrupción

4. Sistema monitorea carga de baterías en tiempo real

5. A los 10 minutos, generador arranca automáticamente

6. Generador estabiliza y ATS transfiere carga

7. Baterías comienzan recarga desde generador

8. CCO opera normalmente con generador

9. Red eléctrica regresa a las 16:00

10. ATS transfiere a red, generador entra en enfriamiento

Valor generado: Operación continua del CCO sin pérdida de visibilidad del corredor.

### Caso de Uso 2: Tormenta Eléctrica Afecta Gabinetes de Campo

Escenario: Tormenta con rayos causa cortes intermitentes en km 45-60.

Flujo UPS:

1. Rayo causa corte momentáneo en red de gabinete km 52

2. UPS local asume carga, protege equipos de pico

3. Supresor de picos disipa sobretensión

4. Equipos ITS (CCTV, detector) continúan operando

5. Red regresa en 5 minutos, UPS vuelve a modo normal

6. Evento reportado a CCO con timestamp

7. Técnico revisa remoto estado del UPS

8. Baterías recargan a 100% en 2 horas

9. Durante tormenta, UPS en km 45, 52 y 60 operan en respaldo

10. Corredor mantiene cobertura de seguridad crítica

Valor generado: Protección de equipos y continuidad operativa durante evento climático.

### Caso de Uso 3: Mantenimiento Programado de Subestación

Escenario: Empresa eléctrica requiere corte de 6 horas para mantenimiento.

Flujo UPS:

1. CCO recibe notificación 48 horas antes del corte

2. Plan de contingencia activado: modo económico

3. Al inicio del corte, generador arranca automáticamente

4. Sistema gestiona cargas: mantiene críticos, reduce auxiliares

5. Generador opera eficientemente con carga optimizada

6. Temperatura y nivel de combustible monitoreados remotamente

7. Tanque de combustible tiene autonomía para 48 horas

8. Corte finaliza en 5 horas (antes de lo previsto)

9. Retorno a red eléctrica sin intervención manual

10. Generador hace ciclo de enfriamiento y se detiene

Valor generado: Mantenimiento de red externo sin afectar operación del corredor.

### Caso de Uso 4: Falla de UPS Detectada Preventivamente

Escenario: Monitoreo detecta degradación en baterías de UPS km 120.

Flujo UPS:

1. Sistema reporta impedancia interna de baterías aumentando

2. Alerta generada: "Baterías km 120 requieren reemplazo"

3. Técnico programa mantenimiento preventivo

4. Reemplazo de baterías programado en ventana de bajo tráfico

5. UPS opera con baterías de respaldo temporales

6. Baterías nuevas instaladas, sistema calibrado

7. Prueba de descarga confirma autonomía restaurada

8. Alerta de mantenimiento cerrada en sistema

9. Vida útil de baterías anteriores: 7 años (dentro de especificación)

10. Costo evitado: falla sorpresiva durante corte de red real

Valor generado: Mantenimiento predictivo evita falla crítica en momento inoportuno.

### Caso de Uso 5: Emergencia con Múltiples Cortes de Red

Escenario: Terremoto leve causa cortes generalizados en región.

Flujo UPS:

1. Corte de red reportado en múltiples puntos del corredor

2. Todos los UPS asumen carga simultáneamente

3. CCO opera con generador (corte en subestación principal)

4. Gabinetes críticos operan en batería con carga priorizada

5. CCO coordina: solo CCTV en puntos críticos, DMS esenciales

6. Equipos no críticos apagados remotamente para extender autonomía

7. Generadores en campo activados donde disponibles

8. Centro de comando mantiene visibilidad de corredor

9. Red eléctrica se restablece progresivamente en 8 horas

10. Sistemas retornan a normalidad sin daños

Valor generado: Continuidad de funciones críticas de seguridad durante emergencia regional.

Documento generado siguiendo estándares técnicos del contrato TC-PS-05-917-2026 | InnovaDataCO PMO IA

# 8.23 CC-23: PTZ (Cámaras Domo Motorizadas)

## 8.23.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-23 PTZ (Pan-Tilt-Zoom) constituye el subsistema de videovigilancia avanzada del corredor vial Chía–Girardot, complementando el sistema CCTV general (CC-01) con cámaras domo motorizadas de alta capacidad. Estas cámaras proporcionan flexibilidad operativa única: capacidad de seguimiento dinámico, zoom detallado sobre incidentes, y cobertura adaptable a diferentes escenarios sin necesidad de desplazamiento físico del equipo.

Las cámaras PTZ se despliegan estratégicamente en ubicaciones críticas del corredor donde la capacidad de observación variable es esencial: intersecciones complejas, zonas de alta accidentalidad, túneles (si aplica), puentes, peajes y áreas de servicio. Su operación desde el CCO permite a los operadores "acercarse" virtualmente a cualquier punto de interés, obteniendo detalles que las cámaras fijas no pueden proporcionar.

El subsistema PTZ integra capacidades analíticas avanzadas de seguimiento automático, donde la cámara puede seguir un objeto de interés (vehículo, persona) de forma autónoma mientras el operador realiza otras tareas. Esta característica potencia significativamente la productividad del personal de monitoreo.

## 8.23.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-23 |
| Sigla (Estándar Internacional) | PTZ |
| Nombre del Componente | Cámaras Domo Motorizadas |
| Capacidad Operativa Generada | Vigilancia Adaptable y Seguimiento: Capacidad de observación dinámica con movimiento controlado remotamente y zoom detallado sobre objetivos específicos. |

## 8.23.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema PTZ comprende: cámaras domo de velocidad variable (speed domes) con movimiento continuo 360°, cámaras domo de posicionamiento fijo con presets programables, mecanismos de pan (rotación horizontal), tilt (inclinación vertical) y zoom óptico de alta magnificación, sensores de imagen de alta resolución con capacidades de baja luminosidad, y analítica de video integrada para seguimiento automático.

La solución incluye cámaras PTZ de diferentes categorías según el caso de uso: cámaras de alta velocidad (pan 400°/s) para seguimiento rápido de vehículos, cámaras de alta definición (4K+) para identificación de placas y rostros a distancia, cámaras térmicas PTZ para detección en condiciones de niebla/total oscuridad, y cámaras con estabilización de imagen para ubicaciones con vibración (puentes, postes altos).

El subsistema se integra nativamente con el VMS del CCO (CC-19) y el sistema CCTV (CC-01), compartiendo infraestructura de red y almacenamiento mientras proporciona controles dedicados para operadores.

## 8.23.4 Justificación Estratégica

Las cámaras fijas, aunque esenciales para cobertura continua, tienen limitaciones inherentes: campo de visión estático, incapacidad de acercamiento a detalles, y dependencia de la ubicación inicial de instalación. Las PTZ eliminan estas limitaciones proporcionando "ojos móviles" que el operador puede posicionar donde sea necesario.

En un incidente, la PTZ permite al operador verificar detalles críticos: tipo de vehículos involucrados, estado de ocupantes, presencia de materiales peligrosos, matrículas para identificación posterior. Durante operaciones especiales, una PTZ puede seguir un vehículo sospechoso a través de múltiples áreas del corredor.

La inversión en PTZ se justifica por su alto retorno operativo: una sola cámara PTZ puede cubrir funcionalmente el equivalente a 4-6 cámaras fijas en diferentes direcciones, reduciendo costos totales de infraestructura mientras proporcionando capacidades superiores.

## 8.23.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Resolución | 4K UHD (3840×2160) mínimo, preferible 8K en ubicaciones críticas |
| Zoom óptico | ≥ 30x (básico), ≥ 40x (estándar), ≥ 60x (crítico) |
| Zoom digital | ≥ 12x adicional sin pérdida significativa de calidad |
| Velocidad de pan | 0.1° - 400°/s configurable (alta velocidad) |
| Velocidad de tilt | 0.1° - 200°/s configurable |
| Rango de pan | 360° continuo (sin límite de cableado) |
| Rango de tilt | -20° a +90° (incluyendo autogiro para visión invertida) |
| Precisión de posicionamiento | ±0.1° en presets |
| Presets programables | ≥ 300 posiciones memorizables |
| Patrullaje automático | ≥ 8 tours programables, cada uno con ≤ 50 presets |
| Visión nocturna | Starlight: color hasta 0.001 lux, B/N hasta 0.0001 lux |
| IR inteligente | Alcance ≥ 200 m, ajuste automático según zoom |
| Estabilización de imagen | EIS/G estabilización electrónica y/o óptica |
| Analítica integrada | Auto-tracking, detección de intrusión, cruce de línea |
| Protección ambiental | IP66/IP67, IK10 anti-vandalismo |
| Rango térmico | -40°C a +70°C operación continua |
| Compresión | H.265+/H.266 para optimización de ancho de banda |
| Protocolos | ONVIF Profile S/G, RTSP, RTMP, VISCA |

## 8.23.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Control Remoto Preciso | El sistema debe permitir control remoto de PTZ desde CCO con latencia < 300 ms. Los controles deben incluir: movimiento direccional variable según presión, zoom suave, enfoque manual/automático, ajuste de iris, y activación de presets. La interfaz debe soportar joystick USB para control intuitivo. | El control preciso permite al operado posicionar la cámara exactamente donde necesita sin frustración por latencia o respuesta errática. |
| RF-02 | Presets y Patrullajes Programables | Las cámaras deben soportar ≥ 300 presets memorizables con etiquetado descriptivo. Debe ser posible programar tours automáticos que recorran secuencias de presets con tiempos de espera configurables por posición. Los presets deben mantener precisión ±0.1°. | Los presets permiten retorno instantáneo a vistas críticas predefinidas. Los patrullajes automáticos mantienen vigilancia perimetral sin intervención del operador. |
| RF-03 | Seguimiento Automático (Auto-Tracking) | Las cámaras PTZ deben incluir analítica de auto-tracking que detecte y siga automáticamente objetos en movimiento (vehículos, personas) manteniéndolos centrados en imagen. El tracking debe funcionar a distancias hasta 500 m y velocidades hasta 120 km/h. | El auto-tracking multiplica la productividad del operador, quien puede asignar seguimiento a la cámara mientras atiende otras tareas o coordina respuesta. |
| RF-04 | Zoom Detallado sin Pérdida | El zoom óptico debe mantener resolución nativa en toda la gama. A máximo zoom (ej. 40x), la imagen debe permitir identificación de placas a 300 m y reconocimiento facial a 100 m. El zoom digital adicional debe usar algoritmos de super-resolución. | La capacidad de identificación a distancia es crítica para verificación de incidentes y evidencia forense. |
| RF-05 | Operación en Condiciones Extremas | Las cámaras deben operar en rango térmico -40°C a +70°C con funcionamiento garantizado. Deben incluir: calefactor anti-condensación, ventilador de enfriamiento, wiper automático para lente, y protección contra rayos. | El corredor atraviesa zonas de alta variación térmica. Las cámaras deben operar sin fallas en veranos de 40°C o heladas nocturnas. |
| RF-06 | Visión Nocturna de Alta Calidad | Las cámaras deben mantener capacidad de identificación a distancia en total oscuridad. Tecnología Starlight para color en luz mínima, IR inteligente con ajuste automático de intensidad según distancia al objetivo, opcionalmente sensores térmicos para visión pasiva. | Muchos incidentes ocurren en horario nocturno. La visión nocturna de calidad garantiza cobertura 24/7 sin cegarse con IR o perder detalles. |
| RF-07 | Estabilización de Imagen | Las cámaras en ubicaciones susceptibles a vibración (puentes, torres altas, zonas de tráfico pesado) deben incluir estabilización electrónica y/o óptica de imagen que compense vibraciones y mantenga imagen estable usable. | La vibración de estructuras o tráfico pesado produce video inutilizable sin estabilización. |
| RF-08 | Integración con Sistema de Alarmas | La PTZ debe responder automáticamente a alarmas de otros subsistemas: cuando AID detecte incidente, CCTV fija genere alerta, o botón SOS sea presionado, la PTZ más cercana debe moverse automáticamente al preset de la zona de alarma. | La respuesta automática elimina tiempo de reacción del operador, presentando inmediatamente la vista más relevante ante evento. |
| RF-09 | Guarda-Tour y Registro de Operación | El sistema debe registrar todas las operaciones manuales de PTZ: quién controló, qué cámara, movimientos realizados, tiempo de control. Debe permitir reproducción de secuencias de patrullaje para verificación. | El registro de operación es necesario para auditoría de uso y capacitación de operadores. |
| RF-10 | Transmisión de Metadatos | La transmisión de video debe incluir metadatos de posición PTZ (pan/tilt/zoom actuales) superpuestos en video o en stream paralelo. Esto permite correlacionar coordenadas de imagen con ubicación geográfica real. | Los metadatos de posición permiten determinar exactamente dónde está apuntando la cámara, útil para documentación de incidentes. |

## 8.23.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Precisión de Posicionamiento | Los mecanismos PTZ deben mantener precisión de posicionamiento ±0.1° en presets después de 5 años de operación continua. El desgaste normal no debe afectar precisión hasta el final de vida útil. | La pérdida de precisión en presets hace inútiles las posiciones memorizadas, forzando reposicionamiento manual. |
| RNF-02 | Ciclo de Vida Mecánico | Los mecanismos de movimiento deben soportar ≥ 1,000,000 de movimientos sin mantenimiento mayor. Los motores deben ser brushless de larga vida. Las correas/engranajes deben ser de materiales auto-lubricados. | Las cámaras PTZ realizan movimientos continuos. La durabilidad mecánica determina vida útil real del equipo. |
| RNF-03 | Disponibilidad Operativa | Las cámaras PTZ deben mantener disponibilidad ≥ 99.5% (excluyendo mantenimiento programado). Fallas mecánicas deben ser detectables remotamente y reparables sin reemplazo completo de cámara. | Una PTZ fuera de servicio pierde toda capacidad de su área, a diferencia de cámaras fijas donde el vecino puede compensar parcialmente. |
| RNF-04 | Consumo Energético | El consumo en operación continua (movimiento ocasional) debe ser ≤ 25W. En movimiento continuo, ≤ 50W. Las cámaras deben soportar alimentación PoE++ (60W) o 24VAC. | El consumo energético afecta costos operativos y dimensionamiento de infraestructura eléctrica en campo. |
| RNF-05 | Resistencia Ambiental | Las cámaras deben resistir lluvia horizontal, polvo, vibraciones de tráfico pesado y vientos sostenidos de 150 km/h. Las cúpulas deben ser de material anti-rayaduras con recubrimiento hidrofóbico. | El ambiente vial es agresivo. La resistencia adecuada reduce mantenimiento y reemplazos prematuros. |
| RNF-06 | Seguridad Cibernética | Las cámaras deben implementar autenticación fuerte, cifrado de transmisión, y protección contra acceso no autorizado a controles PTZ. Los controles deben ser logueados para auditoría. | El control no autorizado de PTZ podría usarse para espiar o ignorar áreas críticas durante incidentes. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo | Las cámaras deben cumplir: resoluciones 1090 de 2020 (ITS Colombia), estándares ONVIF para interoperabilidad, certificaciones FCC/CE, y normas de protección de datos si capturan información personal identificable. | El cumplimiento normativo es obligatorio para operación legal y compatibilidad con sistemas existentes. |

## 8.23.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad de cámaras PTZ | ≥ 99.5% |
| KPI-02 | Precisión de presets después de 1 año | ±0.1° en 95% de posicionamientos |
| KPI-03 | Tasa de éxito de auto-tracking | ≥ 85% de objetivos seguidos correctamente |
| KPI-04 | Latencia de control remoto | ≤ 300 ms |
| KPI-05 | Identificación de placas a 300 m | ≥ 95% precisión diurna, ≥ 90% nocturna |
| KPI-06 | Tiempo de respuesta a alarma automática | ≤ 3 segundos desde trigger hasta imagen centrada |
| KPI-07 | Ciclos de movimiento sin falla | ≥ 1,000,000 |
| KPI-08 | Satisfacción de operadores con controles | ≥ 4.0/5.0 |

## 8.23.9 Fabricantes de Referencia

| Fabricante | País | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Axis | Suecia | Q6155-E, Q6315-LE | www.axis.com |
| Bosch | Alemania | MIC IP starlight 7100i | www.boschsecurity.com |
| Hikvision | China | DS-2DF8C842IXS-AELW | www.hikvision.com |
| Dahua | China | SD8A840VI-HNI | www.dahuatech.com |
| Hanwha | Corea | XNP-6550RH | www.hanwha-security.com |
| Avigilon | Canadá | H5A PTZ | www.avigilon.com |

## 8.23.10 Proveedores en Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Axis Colombia | Bogotá | Cámaras PTZ de alta gama | www.axis.com/co |
| Bosch Security Colombia | Bogotá | PTZ robustas para exterior | www.boschsecurity.com.co |
| Tecnosistemas | Bogotá | Distribuidor Hikvision/Dahua | www.tecnosistemas.com.co |
| GSS Security | Bogotá | Videovigilancia ITS | www.gss.com.co |

## 8.23.11 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Verificación de Accidente desde CCO

Escenario: AID detecta detención en km 67, CCO requiere verificación visual.

Flujo PTZ:

1. Alarma AID ingresa al CCO con ubicación GPS

2. Operador selecciona PTZ más cercana (km 65)

3. Clic en mapa: sistema calcula coordenadas PTZ

4. PTZ se mueve automáticamente a preset km 67

5. Operador observa: colisión múltiple, 3 vehículos

6. Zoom óptico 30x acerca para verificar heridos

7. Placa visible: ABC-123 registrada

8. Operador pan para ver tráfico en contraflujo

9. DMS activado con información de desvío

10. Patrulla despachada con detalles precisos

Valor generado: Verificación detallada sin desplazamiento de personal.

### Caso de Uso 2: Seguimiento de Vehículo Sospechoso

Escenario: Vehículo reportado como sospechoso ingresa al corredor km 10.

Flujo PTZ:

1. ALPR en km 10 identifica placa reportada

2. Alerta ingresa al CCO con descripción del vehículo

3. Operador toma control de PTZ km 10

4. Visualiza vehículo: camioneta blanca confirmada

5. Activa auto-tracking en vehículo

6. PTZ sigue automáticamente mientras conduce

7. Vehículo sale de cobertura km 10

8. Operador salta a PTZ km 15, recupera seguimiento

9. Patrulla intercepta en km 18 con información precisa

10. Todo el seguimiento grabado como evidencia

Valor generado: Seguimiento coordinado sin perder objetivo de vista.

### Caso de Uso 3: Monitoreo de Obra Nocturna

Escenario: Mantenimiento programado de km 80-82 en horario nocturno.

Flujo PTZ:

1. PTZ programada con patrullaje automático de zona de obra

2. Tour ejecuta secuencia: inicio obra, mitad, fin, retorno

3. Cada posición permanece 30 segundos

4. Visión nocturna Starlight mantiene color en luz artificial obra

5. Operador CCO observa periódicamente

6. Detecta vehículo aproximándose a alta velocidad

7. Toma control manual, acerca con zoom

8. Vehículo reduce velocidad al ver señalización

9. Patrullaje automático continúa

10. Obra completada, grabación disponible para reporte

Valor generado: Supervisión nocturna sin operador dedicado.

### Caso de Uso 4: Respuesta a Emergencia por Botón SOS

Escenario: Conductor activa botón SOS en km 145, zona rural.

Flujo PTZ:

1. Alarma de SOS ingresa con ubicación exacta

2. Sistema identifica automáticamente PTZ km 142 (más cercana)

3. PTZ se mueve inmediatamente a preset km 145

4. Imagen centrada en punto de parada en 3 segundos

5. Operador visualiza: vehículo varado, conductor visible

6. Zoom identifica: camioneta, puertas abiertas

7. Operador establece comunicación bidireccional (si disponible)

8. Grúa despachada con información precisa: tipo vehículo

9. PTZ mantiene observación hasta llegada de ayuda

10. Incidente documentado completamente

Valor generado: Visión inmediata de situación de emergencia.

### Caso de Uso 5: Análisis Post-Incidente con Zoom Forense

Escenario: Accidente grave ocurrido 3 días atrás, fiscalía requiere evidencia.

Flujo PTZ:

1. Investigador solicita video de km 90, fecha/hora específica

2. Video recuperado del almacenamiento del VMS

3. Investigador utiliza controles PTZ en reproducción

4. Zoom máximo 40x para identificar placa de vehículo

5. Frame-by-frame análisis de secuencia del incidente

6. PTZ tenía preset apuntando a zona correcta

7. Imagen clara permite lectura de placa: XYZ-789

8. Conductor identificado, citado para investigación

9. Video exportado con cadena de custodia digital

10. Evidencia admisible en proceso legal

Valor generado: Evidencia forense de alta calidad para investigaciones.

Documento generado siguiendo estándares técnicos del contrato TC-PS-05-917-2026 | InnovaDataCO PMO IA

# 8.24 CC-24: GW (Gateway de Interconexión ITS)

## 8.24.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-24 GW constituye el elemento crítico de interconexión y traducción de protocolos que habilita la comunicación bidireccional entre los dispositivos de campo heterogéneos y el Centro de Control y Operaciones (CCO) del corredor Chía–Girardot. Este sistema actúa como el "traductor universal" de la infraestructura ITS, permitiendo que subsistemas con diferentes protocolos, formatos de datos y arquitecturas de comunicación operen de manera integrada y transparente.

El Gateway ITS representa el eje central de la arquitectura de comunicaciones del corredor, situado estratégicamente en la capa de red para interconectar dispositivos de campo (cámaras CCTV, detectores de tráfico, sensores ambientales, paneles VMS, radares de velocidad, entre otros) con las aplicaciones de gestión centralizada. Su función principal es la conversión de protocolos, la normalización de datos, la gestión de seguridad de comunicaciones, y la provisión de redundancia activa.

La implementación del GW permite superar uno de los mayores desafíos en sistemas ITS modernos: la coexistencia de equipos de diferentes fabricantes y generaciones tecnológicas que utilizan protocolos propietarios o estándares diversos. Mediante su capacidad de traducción NTCIP, ONVIF, Modbus, SNMP, y protocolos propietarios, el Gateway convierte datos heterogéneos en un formato estandarizado comprendido por el CCO.

## 8.24.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-24 |
| Sigla (Estándar Internacional) | GW / Gateway |
| Nombre del Componente | Gateway de Interconexión ITS |
| Capacidad Operativa Generada | Interconexión Transparente: Capacidad de integrar subsistemas heterogéneos mediante traducción de protocolos y normalización de datos entre dispositivos de campo y centro de control. |

## 8.24.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema GW comprende una red de dispositivos gateway distribuidos estratégicamente a lo largo de los 306 km del corredor Chía–Girardot, ubicados en nodos de comunicación cada 5-10 km, interconectados mediante infraestructura de fibra óptica redundante. Cada gateway actúa como concentrador de datos y traductor de protocolos para los dispositivos ITS de su zona de cobertura.

La solución abarca:

- Infraestructura física: Dispositivos gateway industriales en gabinetes NEMA/IP65, con redundancia de alimentación, procesadores multicore, interfaces de red múltiples (Ethernet, fibra, 4G/5G)

- Capacidad de traducción de protocolos: NTCIP 1201-1204, ONVIF Profile S/G, Modbus TCP/RTU, SNMP v2c/v3, MQTT, HTTP/REST, CoAP, protocolos propietarios

- Procesamiento edge: Capacidad de pre-procesamiento de datos, filtrado, agregación y toma de decisiones locales

- Seguridad de comunicaciones: Cifrado TLS 1.3, autenticación mutua de dispositivos (mTLS), firewall de aplicación, segmentación de red (VLANs)

- Gestión de redundancia: Conmutación automática por fallo (failover) entre rutas de comunicación, almacenamiento local de datos durante interrupciones

- Interfaz de administración: Consola centralizada para configuración, monitoreo, diagnóstico y gestión de firmware

El sistema GW opera en modo continuo 24/7/365, procesando miles de transacciones de datos por segundo entre campo y centro de control.

## 8.24.4 Justificación Estratégica

Los sistemas ITS modernos enfrentan el desafío de la heterogeneidad tecnológica inevitable:

1. Múltiples fabricantes y generaciones: Un corredor vial típico incorpora equipos de diferentes proveedores adquiridos en diferentes etapas del proyecto, cada uno con protocolos propios

2. Evolución tecnológica: Los protocolos de comunicación evolucionan; equipos legacy deben coexistir con tecnologías modernas IoT

3. Requisitos de interoperabilidad: La integración con sistemas externos requiere formatos de datos estandarizados

4. Ciberseguridad: La segmentación de redes y la aplicación de controles de seguridad uniformes requieren un punto de interconexión controlado

El Gateway ITS aborda estos problemas mediante:

- Abstracción de protocolos: Los desarrolladores del CCO trabajan con APIs estandarizadas, independientes del protocolo nativo de cada dispositivo

- Protección de inversión: Equipos legacy continúan operando mientras se moderniza la infraestructura central

- Escalabilidad: Nuevos dispositivos se integran mediante configuración de adaptadores, sin modificar el CCO

- Resiliencia: Arquitectura distribuida que tolera fallos de comunicación y mantiene operatividad local

## 8.24.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Procesador | CPU ARM o x86 de 4+ núcleos @ ≥ 1.5 GHz, soporte aceleración criptográfica hardware |
| Memoria RAM | ≥ 8 GB DDR4 ECC |
| Almacenamiento interno | ≥ 128 GB SSD industrial, expandible vía SD/mSATA |
| Interfaces Ethernet | Mínimo 4 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), soporte PoE+ en 2+ puertos |
| Interfaces seriales | Mínimo 2 puertos RS-485 / RS-232 para integración legacy |
| Conectividad inalámbrica | Módulo 4G/LTE o 5G opcional con dual-SIM para redundancia |
| Rendimiento de procesamiento | Capacidad para procesar ≥ 5,000 mensajes/segundo con latencia < 10 ms |
| Protocolos soportados - Norte (CCO) | NTCIP 1201/1202/1203/1204, MQTT, HTTP/REST API, SNMP v3, syslog |
| Protocolos soportados - Sur (Campo) | ONVIF Profile S/G, Modbus TCP/RTU, SNMP v2c/v3, HTTP, CoAP, RTSP, RTP |
| Cifrado y seguridad | TLS 1.3, mTLS, firewall stateful, detección de intrusiones (IDS) |
| Rango térmico operativo | -30°C a +60°C con funcionamiento continuo garantizado |
| Protección ambiental | IP65 para gabinete, protección contra sobretensiones (IEC 61643) |
| Alimentación | 24VDC o PoE++ con redundancia, consumo < 30W promedio |
| Tiempo de conmutación failover | < 5 segundos entre rutas primaria y backup |
| Capacidad de almacenamiento local | ≥ 7 días de datos de todos los dispositivos conectados |
| Compatibilidad Industrial | Certificación CE, FCC, IEC 61850-3 para aplicaciones de energía/subestaciones |

## 8.24.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Traducción de Protocolos Multiestándar | El gateway debe traducir bidireccionalmente entre protocolos de campo (ONVIF, Modbus, SNMP, propietarios) y protocolos del CCO (NTCIP, MQTT, REST). La traducción debe mantener la semántica completa de los datos, incluyendo metadatos de timestamps y calidad. | La traducción de protocolos es el corazón del gateway, permitiendo que equipos de cualquier fabricante se integren sin modificar el CCO. |
| RF-02 | Procesamiento Edge y Filtrado | El gateway debe ejecutar lógica de pre-procesamiento local: filtrado de datos irrelevantes, agregación de lecturas periódicas, validación de rangos, y generación de alertas locales ante condiciones críticas. | El procesamiento edge reduce el ancho de banda hacia el CCO y la latencia de respuesta para eventos que requieren acción inmediata local. |
| RF-03 | Gestión de Seguridad de Comunicaciones | El gateway debe implementar cifrado TLS 1.3 para todas las comunicaciones, autenticación mutua de dispositivos mediante certificados X.509, firewall de aplicación con whitelist de direcciones, y detección de anomalías de tráfico. | Los gateways son puntos críticos de seguridad que protegen la infraestructura ITS contra accesos no autorizados y ataques cibernéticos. |
| RF-04 | Redundancia y Alta Disponibilidad | El gateway debe soportar redundancia de rutas de comunicación (fibra primaria + 4G backup), conmutación automática ante fallas, y almacenamiento local de datos con sincronización posterior (store-and-forward). | La redundancia garantiza continuidad operativa ante fallos de comunicación, crítica para sistemas de seguridad vial que no pueden detenerse. |
| RF-05 | Normalización de Datos | El gateway debe convertir todos los datos entrantes a un modelo semántico unificado (JSON/XML estandarizado) independientemente del protocolo origen, incluyendo metadatos de origen, timestamp, y calidad del dato. | La normalización permite que el CCO procese datos de cualquier fuente mediante un único modelo de datos, simplificando desarrollo y mantenimiento. |
| RF-06 | Gestión Remota de Configuración | El gateway debe permitir configuración remota desde el CCO: parámetros de traducción, políticas de filtrado, reglas de enrutamiento, actualizaciones de firmware. Los cambios deben aplicarse sin interrupción del servicio. | La gestión centralizada es esencial cuando se despliegan decenas de gateways a lo largo de 306 km; la visita física a cada sitio sería inviable. |
| RF-07 | Monitoreo de Salud y Diagnóstico | El gateway debe reportar continuamente su estado operativo: CPU, memoria, temperatura, estado de interfaces, estadísticas de tráfico, errores de comunicación. Debe generar alertas ante condiciones anormales. | El monitoreo proactivo permite detección temprana de fallas y mantenimiento preventivo antes de que afecten la operación del corredor. |
| RF-08 | Buffering y Recuperación de Datos | Ante falla de comunicación con el CCO, el gateway debe almacenar localmente todos los datos y transmitirlos automáticamente al restablecerse la conectividad, manteniendo orden cronológico y sin pérdida de información. | La continuidad de registros históricos es crítica para análisis forense, auditorías y cumplimiento normativo, incluso durante interrupciones. |
| RF-09 | Soporte para Protocolos Legacy | El gateway debe incluir adaptadores configurables para protocolos propietarios o discontinuos de fabricantes de equipos legacy, permitiendo la integración de equipos antiguos sin reemplazo físico. | La protección de inversión en equipos legacy es fundamental para la viabilidad económica del proyecto, evitando reemplazos innecesarios. |
| RF-10 | Escalabilidad Horizontal | La arquitectura debe permitir agregar nuevos gateways sin reconfigurar los existentes, con auto-descubrimiento de dispositivos y balanceo automático de carga entre gateways redundantes. | La escalabilidad garantiza que el sistema pueda crecer con el corredor sin rediseño arquitectónico mayor. |

## 8.24.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Sistema | El gateway debe mantener disponibilidad ≥ 99.9%, considerando indisponibilidad cualquier período donde no pueda procesar datos críticos. El MTBF debe ser ≥ 100,000 horas. | La disponibilidad del gateway impacta directamente en la visibilidad del CCO sobre el corredor. |
| RNF-02 | Latencia de Procesamiento | El tiempo de procesamiento gateway (entrada a salida) debe ser < 10 ms para datos críticos y < 100 ms para datos operativos estándar. | La latencia acumulada afecta la capacidad de respuesta del sistema ITS ante incidentes. |
| RNF-03 | Ciberseguridad End-to-End | El gateway debe cumplir con estándares IEC 62443 para seguridad industrial, implementar zero-trust networking, y soportar actualizaciones de seguridad sin downtime. | Los gateways son vectores de ataque potenciales hacia el CCO; su seguridad es prioridad máxima. |
| RNF-04 | Tolerancia Ambiental | Operación en rango -30°C a +60°C, humedad 5-95% sin condensación, altitud hasta 3,000 msnm, protección contra vibraciones de tráfico pesado. | El corredor atraviesa zonas con condiciones climáticas extremas que deben soportarse sin degración. |
| RNF-05 | Ciclo de Vida y Soporte | Ciclo de vida útil ≥ 10 años con garantía de repuestos y soporte técnico del fabricante. Compatibilidad retroactiva de firmware. | La infraestructura ITS es de larga duración; los componentes deben acompañar ese ciclo sin obsolescencia prematura. |
| RNF-06 | Eficiencia Energética | Consumo energético < 30W promedio, < 50W pico, con modos de bajo consumo configurable para operación con energía solar/backup. | La eficiencia reduce costos operativos y permite operación en ubicaciones remotas con energía limitada. |
| RNF-07 | Interoperabilidad Certificada | Certificación de interoperabilidad con protocolos NTCIP, ONVIF y Modbus mediante laboratorios reconocidos. Compatibilidad verificada con al menos 10 fabricantes de equipos ITS. | La interoperabilidad certificada reduce riesgos de integración y garantiza compatibilidad con equipos de múltiples proveedores. |

## 8.24.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Gateway | Porcentaje de tiempo operativo | ≥ 99.9% | Mensual |
| KPI-02 | Latencia de Procesamiento | Tiempo promedio de traducción de mensajes | < 10 ms | Continua |
| KPI-03 | Tasa de Pérdida de Datos | Datos no entregados / Total de datos | < 0.01% | Mensual |
| KPI-04 | Tiempo de Conmutación Failover | Tiempo de cambio a ruta backup | < 5 segundos | Por evento |
| KPI-05 | Tráfico Procesado | Mensajes procesados por segundo | ≥ 5,000 | Continua |
| KPI-06 | Eventos de Seguridad | Intentos de acceso no autorizado | 0 permitidos | Mensual |
| KPI-07 | Tiempo de Recuperación MTTR | Tiempo medio de reparación | < 2 horas | Por incidente |
| KPI-08 | Satisfacción de Integración | Éxito en integración de nuevos dispositivos | ≥ 95% | Trimestral |

## 8.24.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco | USA | Networking industrial y gateways IoT | Cisco IR829, IC3000 | https://www.cisco.com |
| Siemens | Alemania | Industrial Communication | SCALANCE S615, M876-4 | https://www.siemens.com |
| Moxa | Taiwan | Gateways industriales y protocolos | MGate 5105-MB-EIP, AIG-301 | https://www.moxa.com |
| Red Lion | USA | Protocol conversion y IIoT | DA10D, NT24k-11GXE3 | https://www.redlion.net |
| HMS Networks | Suecia | Protocol gateways y Anybus | Anybus X-Gateway, Ewon Flexy | https://www.hms-networks.com |
| Advantech | Taiwan | Edge gateways industriales | UNO-2271G, ECU-1051 | https://www.advantech.com |

## 8.24.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | ITS, Gateways industriales, Integración | https://www.indracompany.com |
| Inselcom | Bogotá | Comunicaciones industriales, Moxa | https://www.inselcom.com.co |
| Automatización Industrial | Medellín | Gateways protocolos, Siemens | https://www.automatizacion.co |
| Control y Medición | Bogotá | Soluciones IIoT, Red Lion | https://www.controlymedicion.com |

## 8.24.11 Casos de Uso

### CU-01: Integración de CCTV Multifabricante

Actor Principal: Ingeniero de Sistemas / Operador CCO

Precondición: Corredor con cámaras de 3 fabricantes diferentes (Hikvision, Axis, Bosch)

Flujo Principal:

1. Las cámaras envían streams RTSP y metadata ONVIF en formatos propietarios

2. El gateway GW traduce ONVIF a NTCIP para el VMS central

3. El operador del CCO visualiza todas las cámaras desde una única interfaz unificada

4. Los comandos PTZ del operador se traducen del protocolo del VMS al nativo de cada cámara

5. Las alertas de detección de movimiento se normalizan y envían al TMS

Resultado: Integración exitosa de equipos heterogéneos sin reemplazo, reducción de 70% en costos de integración.

### CU-02: Respaldo de Comunicaciones ante Falla de Fibra

Actor Principal: Gateway ITS / Operador CCO

Precondición: Falla de fibra óptica primaria en tramo km 150-180

Flujo Principal:

1. El gateway detecta pérdida de conectividad por interfaz de fibra

2. Automáticamente conmuta a interfaz 4G/LTE backup en < 5 segundos

3. Los datos continuos se almacenan localmente en buffer circular

4. El CCO recibe notificación de conmutación y continúa operando con datos en tiempo real

5. Al restaurarse la fibra, los datos almacenados se sincronizan automáticamente

Resultado: Cero pérdida de datos críticos durante falla de 2 horas de fibra óptica.

### CU-03: Monitoreo de Sensores Ambientales Legacy

Actor Principal: Gateway ITS / Sistema ESS

Precondición: Sensores meteorológicos antiguos con protocolo Modbus RTU serial

Flujo Principal:

1. Los sensores envían datos por RS-485 usando Modbus RTU

2. El gateway convierte Modbus RTU a Modbus TCP y luego a MQTT

3. Los datos normalizados llegan al ESS con timestamps y coordenadas GPS

4. El ESS procesa la información y genera alertas ante condiciones adversas

5. Los operadores visualizan datos en tiempo real en el CCO

Resultado: Extensión de vida útil de sensores legacy 5 años adicionales sin reemplazo.

### CU-04: Seguridad de Comunicaciones ante Intrusión

Actor Principal: Gateway ITS / Sistema de Seguridad

Precondición: Intento de acceso no autorizado detectado en red de campo

Flujo Principal:

1. El firewall del gateway detecta tráfico anómalo desde dirección IP no autorizada

2. El IDS bloquea automáticamente el tráfico y genera alerta de seguridad

3. El gateway aísla el segmento de red afectado mediante VLAN

4. El CCO recibe notificación de incidente de seguridad con logs detallados

5. El equipo de ciberseguridad analiza el intento de intrusión

Resultado: Prevención de compromiso del CCO, detección temprana de amenaza cibernética.

### CU-05: Escalamiento de Infraestructura sin Interrupción

Actor Principal: Ingeniero de Sistemas / Gateway ITS

Precondición: Expansión del corredor con 50 nuevos dispositivos en nuevo tramo

Flujo Principal:

1. Se instala nuevo gateway en el tramo expandido

2. El gateway se auto-registra en el sistema de gestión central

3. Se configuran adaptadores para los nuevos dispositivos mediante plantillas

4. Los dispositivos comienzan a transmitir sin modificar la configuración del CCO

5. El balanceador distribuye carga automáticamente entre gateways

Resultado: Expansión de 50 km del corredor en tiempo récord, escalabilidad horizontal confirmada.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# 8.25 CC-25: TMS (Traffic Management System)

## 8.25.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-25 TMS constituye el sistema nervioso central del corredor inteligente Chía–Girardot, integrando, procesando y orquestando la información proveniente de todos los subsistemas de campo para la toma de decisiones operativas en tiempo real. Este software de gestión de tráfico habilita la visión unificada del corredor, transformando datos dispersos en inteligencia accionable que optimiza el flujo vehicular, mejora la seguridad vial y maximiza la eficiencia operativa a lo largo de los 306 km de infraestructura.

El TMS representa la plataforma tecnológica que consolida información de sensores de tráfico (VDS), detección de incidentes (AID), condiciones ambientales (ESS), videovigilancia (CCTV), estaciones de peaje, sistemas de control de acceso y otros componentes ITS en un modelo operativo coherente. Mediante algoritmos de inteligencia artificial, modelado predictivo y motores de reglas, el sistema detecta anomalías, predice congestiones, genera alertas automáticas y coordina respuestas integradas.

La implementación de una plataforma TMS robusta responde a la necesidad de gestionar la complejidad operativa de un corredor de alta demanda donde intervienen decenas de sistemas heterogéneos, miles de dispositivos de campo y múltiples operadores trabajando en turnos.

## 8.25.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-25 |
| Sigla (Estándar Internacional) | TMS / ATMS |
| Nombre del Componente | Sistema de Gestión de Tráfico (Traffic Management System) |
| Capacidad Operativa Generada | Orquestación Inteligente: Capacidad de integrar subsistemas ITS, procesar datos en tiempo real y automatizar respuestas coordinadas ante eventos de tráfico. |

## 8.25.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema TMS comprende una plataforma software de misión crítica desplegada en el Centro de Control y Operaciones (CCO), que integra capacidades de adquisición de datos, procesamiento en tiempo real, visualización operativa, generación de alertas, control automatizado y análisis histórico. La solución opera sobre arquitectura modular que permite la integración nativa de subsistemas propietarios y estándar.

El subsistema funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, procesando datos de miles de dispositivos de campo con latencias inferiores a 1 segundo para eventos críticos. La plataforma incluye: (a) interfaz de operación unificada (HMI) con representación geoespacial del corredor; (b) motor de reglas para automatización de respuestas; (c) módulos de inteligencia artificial para detección de patrones y predicción; (d) sistema de gestión de incidentes con workflow estructurado; (e) módulos de reportes y analítica histórica.

La arquitectura del TMS se fundamenta en servicios distribuidos que garantizan alta disponibilidad y escalabilidad: servidores de aplicación redundantes, bases de datos replicadas, balanceo de carga y capacidad de procesamiento distribuido.

## 8.25.4 Justificación Estratégica

La implementación de un TMS robusto responde a la imposibilidad de gestionar manualmente la complejidad de un corredor vial moderno con cientos de dispositivos inteligentes generando datos continuamente. Sin una plataforma centralizada, cada subsistema operaría como silo de información, obligando a los operadores a monitorear múltiples consolas simultáneamente.

El motor de reglas y la inteligencia artificial del TMS transforman la operación de reactiva a predictiva: en lugar de esperar a que un operador detecte una congestión formándose, el sistema identifica patrones de velocidad decreciente, cruza información con eventos programados, predice el punto de congestión crítica y ejecuta automáticamente respuestas coordinadas.

La centralización de información histórica en el TMS habilita el análisis de tendencias, identificación de puntos críticos recurrentes, evaluación de efectividad de medidas implementadas y generación de insights para la planificación de mejoras de infraestructura.

## 8.25.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Arquitectura | Distribuida, microservicios, alta disponibilidad (cluster activo-activo) |
| Capacidad de procesamiento | ≥ 100,000 eventos/segundo con latencia < 500 ms |
| Disponibilidad del sistema | ≥ 99.99% (máximo 4.3 minutos de indisponibilidad mensual) |
| Tiempo de respuesta (HMI) | ≤ 2 segundos para actualización de estado de 1,000+ dispositivos |
| Retención de datos históricos | ≥ 5 años de datos operativos, ≥ 10 años de eventos e incidentes |
| Protocolos de integración | NTCIP 1201/1202/1203, DATEX II, ISO 14827, MQTT, REST APIs |
| Bases de datos | SQL distribuida + time-series database (InfluxDB/TimescaleDB) |
| Motor de reglas | BPMN 2.0 compatible, reglas complejas (condiciones múltiples, ventanas temporales) |
| Inteligencia Artificial | Módulos ML para predicción de congestión, detección de anomalías, forecasting |
| Mapas y GIS | Integración con servicios de mapas con actualización < 30 segundos |
| Usuarios concurrentes | Soporte para ≥ 50 operadores concurrentes sin degradación |
| Ciberseguridad | Cifrado TLS 1.3, autenticación multifactor (MFA), RBAC granular |
| Redundancia | Servidores activo-activo, bases de datos maestro-esclavo con failover < 10 segundos |
| Backup y recuperación | Backups incrementales cada hora, RPO ≤ 1 hora, RTO ≤ 2 horas |
| Escalabilidad | Capacidad de escalar horizontalmente sin interrupción del servicio |
| Capacidad de integración | Mínimo 20 subsistemas diferentes simultáneos |

## 8.25.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Integración Multi-Subsistema | El TMS debe integrar nativamente datos de todos los subsistemas ITS: CCTV, VDS, AID, ESS, DMS, VMS, peajes, y sistemas externos. La integración debe soportar protocolos estándar y propietarios mediante adaptadores configurables. | La fragmentación de información entre silos impide una visión integral del corredor. La interoperabilidad garantizada evita vendor lock-in. |
| RF-02 | Visualización Geoespacial Unificada (GIS) | La interfaz HMI debe presentar una vista geoespacial del corredor con ubicación de todos los dispositivos, estado en tiempo real (colores por condición), capas seleccionables por subsistema, y capacidad de zoom desde visión general hasta detalle de dispositivo. | La representación geoespacial permite a los operadores comprender situaciones complejas rápidamente, identificar patrones espaciales y tomar decisiones informadas. |
| RF-03 | Gestión de Incidentes con Workflow | El sistema debe gestionar el ciclo completo de incidentes: detección, clasificación, asignación de recursos, seguimiento de atención, cierre y análisis post-incidente. Debe soportar workflows configurables por tipo de incidente. | La gestión estructurada de incidentes reduce tiempos de respuesta, asegura que no se pierdan eventos, y genera datos para mejora continua de procesos. |
| RF-04 | Automatización con Motor de Reglas | El TMS debe incluir motor de reglas que permita definir respuestas automatizadas ante condiciones: "Si AID detecta vehículo detenido, entonces mostrar cámara, activar VMS, notificar patrulla". Las reglas deben ser configurables sin programación. | La automatización reduce carga cognitiva de operadores, elimina errores humanos en respuestas rutinarias, y acelera reacción ante eventos. |
| RF-05 | Inteligencia Predictiva | El sistema debe incluir modelos de ML que predigan congestiones, estimen tiempos de viaje, detecten anomalías en patrones de tráfico, y anticipen fallas de equipos mediante análisis de tendencias. Los modelos deben reentrenarse automáticamente. | La capacidad predictiva transforma la operación de reactiva a proactiva, permitiendo acciones preventivas antes de que ocurran congestiones o fallas. |
| RF-06 | Generación de Alertas Inteligentes | El TMS debe generar alertas clasificadas por severidad (Crítica, Mayor, Menor), con supresión de duplicados, correlación de eventos relacionados, y notificación selectiva según perfil de operador. Las alertas deben incluir contexto y sugerencias de acción. | La gestión inteligente de alertas reduce fatiga de alarmas, garantiza atención a eventos críticos, y proporciona información accionable a operadores. |
| RF-07 | Control Remoto de Dispositivos | Los operadores deben poder controlar dispositivos de campo desde el TMS: cámaras PTZ, mensajes en DMS, ajustes de sensores, cambios de configuración. Las acciones deben registrar auditoría completa (quién, qué, cuándo). | El control centralizado permite respuesta coordinada ante incidentes sin necesidad de desplazamiento físico al punto. |
| RF-08 | Análisis Histórico y Reportes | El sistema debe generar reportes operacionales, estadísticos y analíticos con datos históricos: volumen de tráfico, incidentes por tipo/ubicación, tiempos de respuesta, disponibilidad de equipos. Los reportes deben ser programables y exportables. | El análisis histórico habilita la mejora continua, identificación de puntos críticos, y justificación de inversiones en infraestructura. |
| RF-09 | Interfaz para Operadores Móviles | El TMS debe proveer interfaz web responsive y aplicaciones móviles para operadores de campo, permitiendo visualizar alarmas, confirmar atención a incidentes, y comunicarse con el CCO desde cualquier ubicación. | La movilidad extiende la capacidad operativa más allá del CCO, permitiendo gestión de incidentes desde el campo. |
| RF-10 | Integración con Sistemas Externos | El TMS debe integrar con sistemas externos: autoridades de tránsito, cuerpos de emergencia, instituciones meteorológicas, aplicaciones de navegación (Waze, Google Maps). La integración debe usar APIs estándar (DATEX II). | La integración externa amplía el alcance del sistema ITS, compartiendo información valiosa y recibiendo datos relevantes de fuentes externas. |

## 8.25.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Alta Disponibilidad | Disponibilidad ≥ 99.99% con arquitectura activo-activo, failover automático < 10 segundos, sin punto único de fallo. | El TMS es el cerebro del corredor; su indisponibilidad deja operadores ciegos ante incidentes. |
| RNF-02 | Rendimiento y Escalabilidad | Capacidad para procesar 100,000+ eventos/segundo con latencia < 500 ms, escalabilidad horizontal sin límite práctico. | El crecimiento del corredor y la densidad de sensores aumentan exponencialmente la carga de procesamiento. |
| RNF-03 | Ciberseguridad | Cumplimiento ISO 27001, cifrado TLS 1.3, MFA, RBAC granular, logging de auditoría inmutable, protección contra OWASP Top 10. | El TMS es objetivo prioritario de ciberataques; su compromiso permitiría control malicioso del corredor. |
| RNF-04 | Usabilidad e HMI | Interfaz intuitiva con curva de aprendizaje < 1 semana, personalizable por operador, accesible para operadores con discapacidad visual. | Operadores trabajan en turnos de 8+ horas; una interfaz confusa genera errores costosos. |
| RNF-05 | Recuperación ante Desastres | RPO ≤ 1 hora, RTO ≤ 2 horas, con sitio DR en ubicación geográfica diversa, replicación síncrona de datos críticos. | Un desastre que destruya el CCO primario no debe interrumpir la operación más de 2 horas. |
| RNF-06 | Mantenibilidad | Arquitectura modular que permita actualizar componentes individuales sin downtime, documentación completa, APIs versionadas. | La evolución tecnológica requiere actualizaciones frecuentes sin interrumpir operación 24/7. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo | Cumplimiento con estándares NTCIP, DATEX II, ISO 14827, regulación colombiana de protección de datos y seguridad vial. | El cumplimiento normativo es obligatorio para operación legal y obtención de certificaciones. |

## 8.25.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del TMS | Tiempo operativo del sistema | ≥ 99.99% | Mensual |
| KPI-02 | Latencia de Procesamiento | Tiempo de evento a alerta | < 1 segundo | Continua |
| KPI-03 | Tiempo de Respuesta a Incidentes | Desde detección hasta despacho | < 2 minutos | Por incidente |
| KPI-04 | Precisión de Predicciones | Congestiones predichas correctamente | ≥ 85% | Mensual |
| KPI-05 | Satisfacción de Operadores | Evaluación de utilidad del TMS | ≥ 4.2/5.0 | Semestral |
| KPI-06 | Integración de Subsistemas | % subsistemas conectados y operativos | 100% | Mensual |
| KPI-07 | Tiempo de Recuperación RTO | Restauración tras desastre | ≤ 2 horas | Anual (prueba) |
| KPI-08 | Eventos Procesados | Transacciones por segundo | ≥ 100,000 | Continua |

## 8.25.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapsch | Austria | TMS y soluciones ITS | EcoTrafiX, TrafficCom | https://www.kapsch.net |
| Siemens | Alemania | Movilidad inteligente | Sicore, Xcelerator | https://www.mobility.siemens.com |
| Cubic | USA | Sistemas de transporte | NextCity, ATMS | https://www.cubic.com |
| Indra | España | ITS y gestión de tráfico | Mova Traffic, In-Mova | https://www.indracompany.com |
| TransCore | USA | Gestión de tráfico y peajes | IntelliTraffic, ATMS | https://www.transcore.com |
| Iteris | USA | Sistemas de transporte inteligente | Vantage ATMS | https://www.iteris.com |

## 8.25.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | TMS, ITS, Smart Cities | https://www.indracompany.com |
| Kapsch Andina | Bogotá | Soluciones de gestión de tráfico | https://www.kapsch.net |
| Siemens Colombia | Bogotá | Movilidad inteligente, TMS | https://www.siemens.com.co |
| Techint Colombia | Bogotá | Sistemas de control y gestión | Contacto directo |

## 8.25.11 Casos de Uso

### CU-01: Respuesta Automatizada a Congestión

Actor Principal: TMS / Operador CCO / Conductores

Precondición: Tráfico fluido en corredor, evento deportivo programado

Flujo Principal:

1. El TMS detecta incremento de volumen vehicular por VDS en peaje

2. El algoritmo de ML predice congestión en km 45-60 en 20 minutos

3. TMS activa automáticamente: mensaje en DMS "CONGESTIÓN PRÓXIMA - USE VÍA ALTERNATIVA"

4. Ajusta VSL reduciendo velocidad de 100 a 80 km/h en tramo afectado

5. Notifica al operador que confirma protocolo de contingencia

6. La congestión se disipa en 15 minutos vs. 45 minutos históricos

Resultado: Reducción del 67% en tiempo de congestión mediante respuesta proactiva automatizada.

### CU-02: Gestión Coordinada de Accidente Múltiple

Actor Principal: TMS / Operador CCO / Servicios de Emergencia

Precondición: Colisión múltiple con heridos en km 120

Flujo Principal:

1. AID detecta vehículos detenidos y genera alerta al TMS

2. TMS activa workflow de accidente: muestra cámaras, clasifica severidad "Crítica"

3. Notifica automáticamente a ambulancia, grúa y policía con coordenadas GPS

4. Activa mensajes en DMS upstream: "ACCIDENTE KM 120 - REDUZCA VELOCIDAD"

5. Cierra carril mediante señalización VMS y ajusta VSL

6. Operador confirma llegada de emergencias y cierra incidente en TMS

7. TMS genera reporte post-incidente con tiempos de respuesta

Resultado: Tiempo de respuesta reducido de 12 minutos a 4 minutos, coordinación perfecta entre servicios.

### CU-03: Predicción y Prevención de Congestión por Lluvia

Actor Principal: TMS / Sistema ESS / Conductores

Precondición: Pronóstico meteorológico de lluvia intensa para tarde

Flujo Principal:

1. TMS recibe pronóstico meteorológico y datos históricos de patrones de tráfico en lluvia

2. Modelo predictivo identifica riesgo de congestión en km 180-200 (historial + clima)

3. TMS programa mensajes preventivos en DMS: "LLUVIA PREVISTA - REDUZCA VELOCIDAD"

4. Ajusta VSL preventivamente en tramo de riesgo

5. Durante lluvia, monitorea condiciones y confirma ausencia de congestión grave

6. Genera reporte de efectividad de medidas preventivas

Resultado: Congestión severa evitada, conductores informados con anticipación, cero accidentes reportados.

### CU-04: Análisis Histórico para Mejora de Infraestructura

Actor Principal: Ingeniero de Tráfico / TMS / Administración

Precondición: Revisión anual de inversiones en infraestructura

Flujo Principal:

1. Ingeniero solicita reporte TMS de incidentes por ubicación últimos 2 años

2. TMS identifica que km 85 tiene 4x más incidentes que promedio del corredor

3. Análisis correlaciona incidentes con condiciones: curva ciega + falta de iluminación

4. Ingeniero solicita reporte de velocidades: detecta evasiones bruscas

5. Con datos TMS, justifica inversión en iluminación y señalización en km 85

6. Post-implementación, TMS confirma reducción del 60% en incidentes

Resultado: Decisiones de inversión basadas en datos objetivos, ROI demostrable mediante métricas del TMS.

### CU-05: Operación desde Campo durante Emergencia

Actor Principal: Supervisor de Campo / TMS / Operador CCO

Precondición: Falla eléctrica en CCO, operación continúa desde sitio alterno

Flujo Principal:

1. Falla eléctrica afecta edificio del CCO, operadores evacúan

2. Supervisor activa modo de contingencia desde tableta conectada a TMS en sitio DR

3. Visualiza estado del corredor, alarmas activas y recursos disponibles

4. Coordina respuesta a incidente desde tableta: despacha patrulla, cierra carril

5. Comunicación constante con operadores en sitio alterno

6. Al restaurarse CCO primario, TMS sincroniza automáticamente todas las acciones

Resultado: Continuidad operativa garantizada durante emergencia, decisión crítica tomada desde campo sin interrupción.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# 8.26 CC-26: MOB (Aplicaciones Móviles y Portal ITS)

## 8.26.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-26 MOB corresponde al ecosistema de aplicaciones móviles y portales web que constituyen la interfaz de usuario final del sistema ITS del corredor Chía–Girardot. Este componente habilita el acceso ciudadano, operativo y administrativo a la información y servicios del corredor inteligente, transformando datos técnicos en experiencias digitales accesibles desde cualquier dispositivo conectado.

Las aplicaciones móviles y portales ITS representan el punto de contacto directo entre la infraestructura inteligente y sus usuarios: conductores que necesitan información de tráfico en tiempo real, operadores de campo que requieren movilidad para gestionar incidentes, y administradores que supervisan el rendimiento del sistema desde cualquier ubicación. Mediante interfaces intuitivas, notificaciones proactivas y funcionalidades contextuales basadas en geolocalización, el componente MOB extiende el alcance del sistema ITS más allá del Centro de Control y Operaciones.

La implementación de un ecosistema MOB robusto responde a la realidad de la movilidad moderna: los usuarios esperan acceso instantáneo a información desde sus smartphones, recepción de alertas relevantes según su ubicación, y capacidad de interacción bidireccional.

## 8.26.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-26 |
| Sigla (Estándar Internacional) | MOB / Mobile Portal |
| Nombre del Componente | Aplicaciones Móviles y Portal ITS |
| Capacidad Operativa Generada | Acceso Universal: Capacidad de proporcionar información y servicios ITS desde cualquier dispositivo conectado, habilitando interacción ciudadana y operación remota. |

## 8.26.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema MOB comprende un ecosistema de aplicaciones y servicios digitales diseñados para múltiples perfiles de usuario del corredor ITS:

Aplicación para Ciudadanos:

- Visualización en tiempo real de condiciones de tráfico (velocidad, congestión, incidentes)

- Mapa interactivo del corredor con información de rutas alternativas

- Notificaciones push contextualizadas según ubicación GPS del usuario

- Reporte ciudadano de incidentes (accidentes, obstáculos, condiciones adversas)

- Información de estaciones de servicio, peajes, puntos de emergencia

- Estimación de tiempos de viaje entre puntos del corredor

Aplicación para Operadores de Campo:

- Acceso móvil al TMS para visualización de alarmas y eventos

- Confirmación de atención a incidentes con registro georreferenciado

- Comunicación integrada con CCO (mensajería, fotos, video)

- Checklist digital para inspecciones de campo

- Registro de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo

Portal Web Administrativo:

- Dashboard de indicadores de desempeño (KPIs) del corredor

- Acceso a reportes históricos y analítica de datos

- Gestión de contenido para paneles de mensajes dinámicos

- Configuración de usuarios, permisos y roles

## 8.26.4 Justificación Estratégica

La implementación de un ecosistema MOB responde a transformaciones fundamentales en las expectativas de los usuarios:

1. Democratización de la información: Los usuarios del corredor tienen derecho a conocer las condiciones de la vía que utilizan. La transparencia mejora la experiencia del usuario y construye confianza.

2. Movilidad operativa: Los operadores de campo no pueden estar sentados en el CCO. Necesitan acceso a información crítica mientras se desplazan por el corredor.

3. Participación ciudadana: Los conductores son sensores distribuidos en la vía. Permitirles reportar incidentes amplía drásticamente la cobertura de detección.

4. Diferenciación de servicio: Un corredor con información digital accesible se posiciona como moderno y centrado en el usuario, mejorando la percepción pública.

## 8.26.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Plataformas móviles | iOS 14+ y Android 10+ |
| Navegadores web | Chrome, Safari, Firefox, Edge (últimas 2 versiones) |
| Arquitectura backend | APIs RESTful + WebSockets para tiempo real |
| Protocolos de comunicación | HTTPS/TLS 1.3, MQTT para notificaciones push |
| Capacidad de usuarios | ≥ 100,000 usuarios concurrentes |
| Tiempo de respuesta API | < 500 ms para solicitudes estándar |
| Disponibilidad del servicio | ≥ 99.9% |
| Notificaciones push | FCM (Android) y APNs (iOS) con segmentación geográfica |
| Geolocalización | GPS con precisión < 10 metros, geocercas virtuales |
| Almacenamiento local | Cache de datos para funcionalidad offline limitada |
| Autenticación | OAuth 2.0 / OpenID Connect con MFA |
| Ciberseguridad | OWASP MASVS para móviles, cifrado de datos en reposo y tránsito |
| Accesibilidad | Cumplimiento WCAG 2.1 AA para portales web |
| Analítica | Métricas de comportamiento de usuarios, crash reporting |
| Lenguajes y frameworks | Swift/Kotlin para nativo, o React Native/Flutter para cross-platform |

## 8.26.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Mapa de Tráfico en Tiempo Real | La app ciudadana debe mostrar un mapa interactivo con estado de tráfico por tramos (colores: verde/amarillo/rojo), incidentes activos, obras, y cierres. Los datos deben actualizarse cada 30 segundos. | El mapa de tráfico es la funcionalidad más valorada por conductores para planificar rutas y evitar congestiones. |
| RF-02 | Notificaciones Push Contextuales | El sistema debe enviar notificaciones push según ubicación GPS del usuario: alertas de incidentes en ruta, cambios de condiciones, recordatorios de peajes. Las notificaciones deben ser configurables por el usuario. | Las notificaciones contextuales mantienen informados a usuarios sin requerir que abran la app constantemente. |
| RF-03 | Reporte Ciudadano de Incidentes | Los usuarios deben poder reportar incidentes desde la app: seleccionar tipo (accidente, obstáculo, animal en vía), tomar foto, enviar ubicación GPS. El reporte debe llegar al CCO en < 10 segundos. | El reporte ciudadano multiplica la capacidad de detección del corredor, permitiendo identificar problemas antes de que escalen. |
| RF-04 | Estimación de Tiempos de Viaje | La app debe calcular y mostrar tiempos estimados de viaje entre origen y destino en el corredor, considerando condiciones actuales y históricas. La precisión debe ser ≥ 85%. | La estimación de tiempos permite a conductores planificar mejor sus viajes, reduciendo ansiedad y mejorando satisfacción. |
| RF-05 | Acceso Operativo Móvil | La app para operadores debe mostrar alarmas activas del TMS, permitir confirmar atención a incidentes con timestamp y geolocalización, y comunicarse con el CCO mediante mensajería integrada. | El acceso móvil empodera a operadores de campo para tomar decisiones informadas sin depender de radio o llamadas telefónicas. |
| RF-06 | Gestión de Contenido DMS | El portal administrativo debe permitir crear, programar y publicar mensajes en paneles DMS del corredor, con vista previa, aprobación por supervisor, y registro de auditoría. | La gestión centralizada de contenido asegura mensajes coherentes y aprobados antes de publicarse en vía. |
| RF-07 | Dashboard de KPIs | El portal debe mostrar dashboard con indicadores clave del corredor: volumen de tráfico, incidentes del día, disponibilidad de sistemas, tiempos de respuesta. Los dashboards deben ser configurables. | El dashboard proporciona visión ejecutiva del estado del corredor sin necesidad de consultar múltiples sistemas. |
| RF-08 | Funcionalidad Offline Limitada | Las apps deben mantener funcionalidad básica sin conexión: últimos datos de tráfico cacheados, información de peajes, números de emergencia. La sincronización ocurre al recuperar conectividad. | La funcionalidad offline asegura utilidad básica incluso en zonas sin cobertura celular del corredor. |
| RF-09 | Autenticación y Perfiles de Usuario | El sistema debe soportar múltiples perfiles: ciudadano (anónimo o registrado), operador de campo, administrador. Cada perfil tiene acceso a funcionalidades específicas con RBAC. | Los diferentes perfiles aseguran que usuarios accedan solo a información y funciones apropiadas para su rol. |
| RF-10 | Integración con Navegadores de Terceros | La app ciudadana debe permitir compartir condiciones de tráfico con Waze y Google Maps mediante APIs estándar, y recibir datos de estos servicios para enriquecer la información. | La integración con navegadores populares amplía el alcance de la información y aprovecha redes existentes de usuarios. |

## 8.26.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Servicio | Disponibilidad ≥ 99.9% para APIs y servicios backend. Las apps deben funcionar offline con datos cacheados ante falla de red. | Usuarios dependen de la app para información crítica de viaje; indisponibilidad genera frustración y desconfianza. |
| RNF-02 | Rendimiento y Respuesta | Tiempo de carga inicial de app < 3 segundos, respuesta a interacciones < 500 ms, actualización de mapa en tiempo real < 30 segundos. | La lentitud de apps móviles genera abandono; los usuarios esperan respuesta inmediata en interfaces táctiles. |
| RNF-03 | Usabilidad y UX | Interfaces intuitivas con curva de aprendizaje < 5 minutos, consistencia con guidelines de iOS/Android, accesibilidad WCAG 2.1 AA. | Apps con mala UX son abandonadas rápidamente; la adopción depende de la facilidad de uso. |
| RNF-04 | Ciberseguridad y Privacidad | Cifrado de datos en tránsito (TLS 1.3) y reposo, cumplimiento Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), política clara de privacidad, consentimiento explícito del usuario. | La protección de datos personales es obligatoria legalmente y crítica para la confianza del usuario. |
| RNF-05 | Consumo de Recursos del Dispositivo | Uso de batería < 5% por hora de uso activo, consumo de datos < 10 MB por hora de uso, espacio de almacenamiento < 100 MB. | Apps que drenan batería o consumen excesivos datos son desinstaladas por los usuarios. |
| RNF-06 | Escalabilidad | Arquitectura backend capaz de escalar horizontalmente para soportar picos de demanda (ej. feriados) de 10x el tráfico normal sin degradación. | Eventos especiales pueden generar picos masivos de usuarios concurrentes que el sistema debe soportar. |
| RNF-07 | Compatibilidad Multi-Dispositivo | Funcionamiento en smartphones de gama baja (Android 10, 2GB RAM) y tablets, adaptación responsive a diferentes tamaños de pantalla. | No todos los usuarios tienen dispositivos de gama alta; la app debe ser inclusiva en términos de hardware. |

## 8.26.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Servicio | Tiempo operativo de APIs y backend | ≥ 99.9% | Mensual |
| KPI-02 | Usuarios Activos | Usuarios que abren la app al menos 1 vez/semana | ≥ 10,000 | Mensual |
| KPI-03 | Tiempo de Respuesta API | Latencia promedio de solicitudes | < 500 ms | Continua |
| KPI-04 | Reportes Ciudadanos | Incidentes reportados por usuarios/mes | ≥ 500 | Mensual |
| KPI-05 | Calificación en App Stores | Promedio de estrellas (iOS/Android) | ≥ 4.0/5.0 | Mensual |
| KPI-06 | Tasa de Retención | Usuarios que retornan después de 30 días | ≥ 40% | Mensual |
| KPI-07 | Notificaciones Entregadas | % de push notifications exitosamente entregadas | ≥ 95% | Semanal |
| KPI-08 | Satisfacción de Operadores | Evaluación de utilidad de app operativa | ≥ 4.0/5.0 | Semestral |

## 8.26.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google | USA | Mobile SDKs, Maps APIs | Google Maps Platform, Firebase | https://developers.google.com |
| Apple | USA | iOS Development | iOS SDK, MapKit, Push Notifications | https://developer.apple.com |
| HERE Technologies | Países Bajos | Mapas y location services | HERE SDK, Traffic API | https://www.here.com |
| TomTom | Países Bajos | Navegación y tráfico | TomTom Traffic, Mobile SDK | https://www.tomtom.com |
| Mapbox | USA | Plataforma de mapas | Mapbox SDK, Navigation | https://www.mapbox.com |
| Twilio | USA | Notificaciones push y SMS | Twilio Notify, Push SDK | https://www.twilio.com |

## 8.26.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | Desarrollo de apps y portales ITS | https://www.indracompany.com |
| IBM Colombia | Bogotá | Desarrollo enterprise, mobile | https://www.ibm.com/co-es |
| Globant Colombia | Bogotá | Desarrollo de software, UX/UI | https://www.globant.com |
| Mercadolibre Colombia | Bogotá | Desarrollo mobile, backend scale | https://www.mercadolibre.com.co |

## 8.26.11 Casos de Uso

### CU-01: Conductor Evita Congestión mediante App

Actor Principal: Conductor / App Ciudadana

Precondición: Conductor planea viaje por corredor en hora pico

Flujo Principal:

1. El conductor abre la app antes de salir y consulta mapa de tráfico

2. El mapa muestra congestión severa (rojo) en km 80-100

3. La app sugiere ruta alternativa por vía paralela, estimando 15 min menos

4. El conductor toma decisión informada y usa ruta alternativa

5. Durante el viaje, recibe notificación push: "Tráfico fluido en su ruta"

6. Llega a destino 20 minutos antes que si hubiera tomado ruta habitual

Resultado: Ahorro de tiempo y combustible, menor estrés del conductor, distribución más equilibrada del tráfico.

### CU-02: Reporte Ciudadano Alerta sobre Obstáculo

Actor Principal: Conductor / App Ciudadana / Operador CCO

Precondición: Conductor detecta neumático desprendido en calzada

Flujo Principal:

1. El conductor ve neumático en calzada en km 145, estaciona en zona segura

2. Abre app, selecciona "Reportar Incidente" → "Obstáculo en vía"

3. Toma foto del neumático, app captura ubicación GPS automáticamente

4. Envía reporte con un toque, confirma recepción en 3 segundos

5. El CCO recibe alerta con foto y ubicación exacta

6. Operador despacha equipo de limpieza antes de que obstáculo cause accidente

Resultado: Obstáculo removido en 12 minutos, potencial accidente evitado, participación ciudadana exitosa.

### CU-03: Operador de Campo Gestiona Incidente desde Terreno

Actor Principal: Operador de Campo / App Operativa / TMS

Precondición: Accidente reportado en km 200, operador asignado

Flujo Principal:

1. El operador recibe notificación en app: "Incidente asignado - Accidente km 200"

2. Visualiza detalles: tipo, hora, ubicación GPS, cámara cercana

3. Conduce al punto y confirma llegada con botón "En sitio" (geolocalizado)

4. Completa checklist digital: heridos, daños, necesidad de grúa/ambulancia

5. Toma fotos del incidente adjuntadas automáticamente al caso

6. Solicita grúa mediante app, confirmando tipo de vehículo afectado

7. Al finalizar, cierra incidente desde app con resumen

Resultado: Gestión completa del incidente sin necesidad de radio ni llamadas, registro digital completo, tiempo de respuesta reducido.

### CU-04: Administrador Publica Mensaje de Emergencia

Actor Principal: Administrador / Portal Web / DMS

Precondición: Emergencia: derrumbe cierra carril en km 180

Flujo Principal:

1. Administrador accede al portal desde laptop en reunión

2. Crea nuevo mensaje: "CARRIL DERECHO CERRADO KM 180 - DESVÍO A 2 KM"

3. Selecciona paneles DMS afectados en mapa (km 160, 170, 175)

4. Vista previa muestra exactamente cómo se verá el mensaje

5. Supervisor aprueba mensaje mediante workflow electrónico

6. Mensaje se publica en paneles en < 10 segundos

7. Portal registra: quién publicó, cuándo, qué paneles, con confirmación de recepción

Resultado: Comunicación de emergencia efectiva en tiempo récord, registro de auditoría completo, coordinación administrativa transparente.

### CU-05: Análisis de Uso para Mejora de la App

Actor Principal: Equipo de Producto / Analítica / Usuarios

Precondición: Trimestre de operación de la app completado

Flujo Principal:

1. El equipo revisa analítica de uso: 85% de usuarios usan mapa de tráfico

2. Solo 15% usan función de reporte ciudadano - se detecta fricción en UX

3. Revisan comentarios en app stores: usuarios piden integración con Waze

4. Identifican que tiempos de carga en Android gama baja son lentos (> 5s)

5. Planifican mejoras: simplificar reporte, integrar Waze, optimizar rendimiento

6. Implementan mejoras y monitorean métricas post-lanzamiento

7. Tasa de reportes ciudadanos sube de 15% a 35% de usuarios activos

Resultado: Mejora continua basada en datos reales de uso, mayor satisfacción de usuarios, funcionalidades más alineadas con necesidades.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# 8.27 CC-27: BKP (Respaldo y Recuperación)

## 8.27.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-27 BKP constituye el sistema de respaldo y recuperación de desastres (Disaster Recovery) del corredor vial Chía–Girardot, garantizando la continuidad operativa de todos los subsistemas ITS ante fallos críticos, incidentes de ciberseguridad, desastres naturales o errores humanos. Este subsistema habilita la protección integral de datos, configuraciones y estados operativos mediante estrategias de backup automatizadas, replicación geográfica y procedimientos de recuperación validados.

La capacidad de respaldo y recuperación representa una capa fundamental de resiliencia para la operación del Centro de Control y Operaciones (CCO), permitiendo la restauración de servicios críticos en tiempos definidos (RTO/RPO), la preservación de evidencia operativa y la minimización del impacto de incidentes disruptivos.

El subsistema integra tecnologías como snapshots instantáneos, replicación síncrona/asíncrona, deduplicación de datos y recuperación granular, garantizando la protección de la información en las condiciones operativas del corredor.

## 8.27.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-27 |
| Sigla (Estándar Internacional) | BKP / Backup & DR |
| Nombre del Componente | Sistema de Respaldo y Recuperación |
| Capacidad Operativa Generada | Resiliencia Operativa: Capacidad de recuperar datos y sistemas ante desastres, garantizando continuidad operativa con RTO ≤ 4h y RPO ≤ 1h. |

## 8.27.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema BKP comprende una arquitectura integral de respaldo y recuperación que protege todos los componentes del ecosistema ITS: bases de datos operacionales, configuraciones de dispositivos de campo, imágenes de sistemas, registros de video, logs de eventos y documentación crítica. La solución implementa una estrategia de backup multinivel.

El subsistema opera de forma automatizada las 24 horas, ejecutando políticas de backup definidas por criticidad de datos: respaldos incrementales continuos para datos transaccionales, diferenciales cada 6 horas para configuraciones, y completos diarios para archivos estáticos. La replicación geográfica asegura que copias de seguridad cruciales existan fuera del sitio primario.

La arquitectura incluye capacidades de recuperación granular que permiten restaurar desde archivos individuales hasta sistemas completos, con validación automática de integridad mediante checksums criptográficos.

## 8.27.4 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema robusto de respaldo y recuperación responde a la imperativa necesidad de garantizar la continuidad del servicio en un corredor de 306 km donde la interrupción prolongada de sistemas ITS puede tener consecuencias de seguridad vial, operativas y legales significativas.

La creciente sofisticación de amenazas cibernéticas, incluyendo ransomware y ataques dirigidos a infraestructura crítica, hace imprescindible contar con copias de seguridad inmutables y aisladas (air-gapped) que permitan recuperación limpia incluso ante compromiso total de sistemas primarios.

La protección de datos de video y transaccionales es especialmente crítica dado su valor como evidencia legal en incidentes viales. La retención garantizada y la recuperabilidad documentada de estos activos protegen tanto a la concesión como a los usuarios del corredor en procesos judiciales.

## 8.27.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Arquitectura de respaldo | Estrategia 3-2-1: 3 copias, 2 medios diferentes, 1 offsite |
| RTO (Recovery Time Objective) | ≤ 4 horas para sistemas críticos; ≤ 24 horas para sistemas operativos |
| RPO (Recovery Point Objective) | ≤ 1 hora para datos transaccionales; ≤ 24 horas para datos operativos |
| Frecuencia backup completo | Diario para datos críticos, semanal para operativos |
| Frecuencia backup incremental | Cada 15 minutos para bases de datos transaccionales |
| Retención datos operativos | 90 días con acceso inmediato; 2 años en archivo |
| Retención video/evidencia | Mínimo 5 años con cadena de custodia |
| Deduplicación de datos | Relación mínima 5:1, global across all backups |
| Compresión | Algoritmos LZ4 o Zstd, ratio mínimo 2:1 |
| Cifrado en reposo | AES-256 para todos los respaldos |
| Cifrado en tránsito | TLS 1.3 para replicación entre sitios |
| Inmutabilidad de backups | Snapshots WORM (Write Once Read Many), retención mínima 30 días |
| Replicación geográfica | Síncrona para sitios < 100km; asíncrona para mayores distancias |
| Validación de integridad | Checksums SHA-256 verificados automáticamente post-backup |
| Storage local edge | Mínimo 7 días de retención en cada ubicación de campo |
| Sitio DR secundario | Infraestructura en ubicación geográfica diversa, mínimo 50km de separación |
| Automatización | Políticas programables, ejecución sin intervención manual |
| Monitoreo | Dashboard en tiempo real de estado de backups, alertas automáticas ante fallos |
| Pruebas de recuperación | Ejercicios trimestrales de restauración documentados y validados |

## 8.27.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Backup Automatizado Programable | El sistema debe permitir definir políticas de backup programables por tipo de dato, criticidad y frecuencia. Debe soportar backups completos, incrementales y diferenciales con calendarización flexible y ejecución automática. | La automatización elimina errores humanos en la ejecución de respaldos y garantiza consistencia en la protección de datos. |
| RF-02 | Replicación Geográfica entre Sitios | El sistema debe replicar copias de seguridad a sitio secundario remoto (≥ 50 km), con opciones de replicación síncrona (RPO cercano a cero) o asíncrona (balance costo/performance) según criticidad. | La replicación geográfica protege contra desastres locales (incendio, terremoto) que destruirían backups locales. |
| RF-03 | Recuperación Granular de Datos | El sistema debe permitir restaurar desde archivos individuales hasta sistemas completos, con capacidad de buscar y recuperar versiones específicas de archivos por fecha. Debe soportar recuperación de bases de datos a punto en el tiempo (PITR). | La granularidad permite recuperar exactamente lo necesario sin restaurar sistemas completos, acelerando recuperación de errores menores. |
| RF-04 | Backups Inmutables Anti-Ransomware | El sistema debe crear copias de seguridad inmutables (WORM) que no puedan ser modificadas ni eliminadas por ningún usuario, incluso administradores, durante período de retención configurado. | Los ataques ransomware buscan destruir backups; la inmutabilidad asegura siempre haya copia limpia disponible para recuperación. |
| RF-05 | Validación Automática de Integridad | Cada backup debe ser verificado automáticamente mediante checksums criptográficos post-ejecución. El sistema debe generar alertas si se detecta corrupción y debe probar restauración periódicamente. | Los backups corruptos son tan inútiles como la ausencia de backup; la validación garantiza recuperabilidad real. |
| RF-06 | Gestión de Retención y Compliance | El sistema debe aplicar políticas de retención automáticas según tipo de dato y normativa aplicable, moviendo datos entre tiers de almacenamiento y eliminando automáticamente al expirar retención. | El cumplimiento normativo requiere retención específica; la gestión automatizada evita riesgos legales y optimiza costos de almacenamiento. |
| RF-07 | Recuperación de Desastres (DR) | El sistema debe incluir procedimientos documentados y automatizados para failover a sitio secundario, incluyendo cambio de DNS, activación de servicios, y validación post-recuperación. | La recuperación de desastres requiere coordinación de múltiples componentes; la automatización reduce RTO y errores humanos en momentos de crisis. |
| RF-08 | Protección de Datos de Video/Evidencia | El sistema debe garantizar cadena de custodia digital para evidencia: timestamps certificados, hash criptográfico, registro de accesos, y almacenamiento conforme normativa de tránsito. | La evidencia de video sin cadena de custodia verificable no es admisible en procesos judiciales; la protección legal es crítica. |
| RF-09 | Monitoreo y Alertas de Backup | El sistema debe proporcionar dashboard en tiempo real del estado de todos los backups, alertas inmediatas ante fallos, reportes de cumplimiento, y capacidad de forecast de capacidad de almacenamiento. | La visibilidad del estado de backups permite acción proactiva ante problemas antes de que ocurra una pérdida de datos. |
| RF-10 | Orquestación de Recuperación | El sistema debe permitir orquestar recuperación de múltiples sistemas interdependientes en secuencia correcta (ej. base de datos antes que aplicación), con validación de cada paso antes de continuar. | Los sistemas ITS son interdependientes; la orquestación asegura recuperación consistente de todo el ecosistema. |

## 8.27.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Cumplimiento de RTO/RPO | Sistema debe garantizar RTO ≤ 4 horas para sistemas críticos y RPO ≤ 1 hora para datos transaccionales, medido y demostrado mediante ejercicios semestrales. | Los RTO/RPO definen la resiliencia operativa real; el cumplimiento debe ser verificable, no aspiracional. |
| RNF-02 | Ciberseguridad de Backups | Backups cifrados AES-256, acceso basado en roles (RBAC), MFA para operaciones de recuperación, auditoría inmutable de accesos, aislamiento de red (air-gap) para copias críticas. | Los backups son objetivo prioritario de atacantes; deben ser tan seguros como los sistemas primarios. |
| RNF-03 | Escalabilidad de Almacenamiento | Capacidad de escalar almacenamiento sin interrupción, soportar crecimiento de datos de 50% anual, y optimizar costos mediante tiering automático (hot/warm/cold). | El volumen de datos ITS (especialmente video) crece constantemente; el sistema debe acompañar ese crecimiento económicamente. |
| RNF-04 | Rendimiento de Backup/Restore | Backups no deben impactar rendimiento de sistemas productivos (> 10% de degradación). Restauración de sistemas críticos en < 2 horas. | Los backups deben ser transparentes para operación; la recuperación debe ser rápida para minimizar impacto de incidentes. |
| RNF-05 | Tolerancia a Fallos del Sistema de Backup | El sistema de backup mismo debe ser redundante, sin punto único de fallo, con replicación de metadatos y capacidad de recuperación ante falla del propio gestor de backups. | Un sistema de backup que puede fallar no es confiable; debe ser tan resistente como los sistemas que protege. |
| RNF-06 | Compatibilidad Multi-Plataforma | Sistema debe soportar respaldo de sistemas heterogéneos: Windows, Linux, bases de datos SQL/NoSQL, VMs, contenedores, dispositivos de red, sistemas de archivos distribuidos. | El ecosistema ITS es tecnológicamente diverso; el backup debe ser unificador, no limitante. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo y Legal | Cumplimiento con regulaciones de protección de datos, retención de evidencia de tránsito, y estándares de la industria (ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework). | El incumplimiento puede resultar en sanciones legales e invalidación de evidencia en procesos judiciales. |

## 8.27.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Éxito de Backups | % de backups completados sin errores | ≥ 99.5% | Diaria |
| KPI-02 | RTO Real | Tiempo real de recuperación de sistemas críticos | ≤ 4 horas | Por DR drill |
| KPI-03 | RPO Real | Pérdida máxima de datos en recuperación | ≤ 1 hora | Por incidente |
| KPI-04 | Tiempo de Restauración de Archivo | Recuperación de archivo individual | < 15 minutos | Por solicitud |
| KPI-05 | Capacidad de Almacenamiento | % de uso del almacenamiento total | < 80% | Semanal |
| KPI-06 | Tasa de Deduplicación | Ratio de reducción de datos | ≥ 5:1 | Mensual |
| KPI-07 | Ejercicios de DR Exitosos | % de drills completados en RTO | 100% | Semestral |
| KPI-08 | Costo por TB Protegido | Eficiencia económica del sistema | Optimizar | Trimestral |

## 8.27.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veeam | Suiza | Backup y recuperación de datos | Veeam Backup & Replication | https://www.veeam.com |
| Commvault | USA | Data protection y management | Commvault Complete Backup | https://www.commvault.com |
| Veritas | USA | Enterprise data protection | Veritas NetBackup | https://www.veritas.com |
| Dell EMC | USA | Storage y data protection | Dell EMC PowerProtect | https://www.dell.com |
| Rubrik | USA | Cloud data management | Rubrik Security Cloud | https://www.rubrik.com |
| Cohesity | USA | Data management y backup | Cohesity DataProtect | https://www.cohesity.com |

## 8.27.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Data Colombia | Bogotá | Distribución Veeam, Veritas | https://www.techdata.com |
| Ingram Micro Colombia | Bogotá | Soluciones de backup enterprise | https://www.ingrammicro.com |
| Dell Technologies Colombia | Bogotá | Storage y protección de datos | https://www.dell.com/co |
| Hitachi Vantara Colombia | Bogotá | Storage enterprise y backup | https://www.hitachivantara.com |

## 8.27.11 Casos de Uso

### CU-01: Recuperación de Base de Datos tras Fallo de Hardware

Actor Principal: Administrador de Sistemas / Sistema BKP / TMS

Precondición: Fallo de disco en servidor de base de datos principal

Flujo Principal:

1. Se detecta fallo de RAID en servidor de producción, base de datos offline

2. Administrador inicia procedimiento de recuperación desde consola BKP

3. Selecciona punto de recuperación de 30 minutos antes del fallo (RPO cumplido)

4. Sistema BKP restaura imagen completa del servidor en hardware spare

5. Aplica logs de transacciones para recuperar hasta último commit

6. Base de datos disponible en 2.5 horas (RTO cumplido)

7. TMS reanuda operación normal sin pérdida de datos críticos

Resultado: Recuperación exitosa en RTO/RPO comprometidos, cero pérdida de datos de incidentes, continuidad operativa restaurada.

### CU-02: Recuperación ante Ataque de Ransomware

Actor Principal: Equipo de Seguridad / Sistema BKP / CCO

Precondición: Sistemas comprometidos por ransomware, archivos cifrados

Flujo Principal:

1. Se detecta ransomware en red, sistemas afectados aislados inmediatamente

2. Equipo de seguridad confirma que backups inmutables no fueron afectados

3. Se identifica punto de recuperación limpio de 6 horas antes del ataque

4. Se inicia recuperación masiva orquestada desde backups WORM

5. Sistemas restaurados en hardware limpio, verificados libres de malware

6. Servicios críticos restablecidos en 3.5 horas con datos íntegros

7. Investigación forense utiliza logs de backup para determinar vector de ataque

Resultado: Recuperación completa sin pago de rescate, lección aprendida: backups inmutables son la última línea de defensa.

### CU-03: Restauración de Evidencia de Video para Proceso Judicial

Actor Principal: Abogado / Administrador Legal / Sistema BKP

Precondición: Requerimiento judicial de video de incidente de hace 18 meses

Flujo Principal:

1. Abogado solicita video específico con fecha/hora/ubicación exacta

2. Administrador busca en sistema de archivo de backup histórico

3. Localiza backup de la fecha, verifica integridad mediante hash

4. Restaura video específico sin necesidad de recuperar todo el sistema

5. Genera cadena de custodia digital con timestamps certificados

6. Entrega evidencia al abogado con documentación de integridad

7. Video aceptado como evidencia en juicio por cumplir cadena de custodia

Resultado: Evidencia recuperada exitosamente después de 18 meses, cadena de custodia verificable, éxito en proceso judicial.

### CU-04: Failover a Sitio de Disaster Recovery

Actor Principal: Operador CCO / Sistema BKP / Equipo de DR

Precondición: Incendio en edificio del CCO primario, evacuación total

Flujo Principal:

1. Se declara desastre y se activa plan de DR

2. Equipo se traslada a sitio alterno ubicado a 80 km

3. Sistema BKP ejecuta failover automatizado: activa réplicas en sitio DR

4. Cambia DNS para apuntar a servicios en sitio alterno

5. Operadores inician sesión en sistemas restaurados en sitio DR

6. Operación del corredor continúa con datos de hasta 15 minutos antes del incidente

7. CCO primario restaurado y se ejecuta failback una vez recuperado

Resultado: Continuidad operativa mantenida durante desastre físico, RPO de 15 minutos y RTO de 3 horas cumplidos.

### CU-05: Recuperación de Configuración tras Error Humano

Actor Principal: Ingeniero de Red / Sistema BKP / Dispositivos de Campo

Precondición: Configuración incorrecta masiva aplicada por error a 50 dispositivos

Flujo Principal:

1. Ingeniero detecta que cambio masivo de configuración causó fallas

2. Necesita revertir configuraciones a estado de 24 horas antes

3. Accede a sistema BKP y busca backups de configuración por dispositivo

4. Selecciona punto de recuperación y dispositivos afectados

5. Sistema restaura configuraciones automáticamente vía red de gestión

6. Verifica que dispositivos vuelven a operar normalmente

7. Documenta lección aprendida sobre procesos de cambio

Resultado: Recuperación rápida de error humano, 50 dispositivos restaurados en 45 minutos sin visitas de campo.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# 8.28 CC-28: EMS (Sistema de Gestión Energética)

## 8.28.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-28 EMS (Energy Management System) constituye la plataforma inteligente de gestión, monitoreo y optimización energética del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando visibilidad integral del consumo eléctrico, generación distribuida y eficiencia operativa de todos los subsistemas ITS. Este sistema habilita la transición hacia una infraestructura sostenible, reduciendo costos operativos y la huella de carbono mediante análisis predictivo y automatización de decisiones energéticas.

La gestión energética inteligente representa un pilar estratégico para la operación sostenible del corredor, permitiendo al Centro de Control y Operaciones (CCO) supervisar en tiempo real el estado energético de 306 km de infraestructura, detectar anomalías de consumo, predecir demandas y coordinar respuestas ante contingencias eléctricas.

La integración de tecnologías como IoT, analítica avanzada, machine learning y automatización garantiza operatividad continua con máxima eficiencia energética.

## 8.28.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-28 |
| Sigla (Estándar Internacional) | EMS |
| Nombre del Componente | Sistema de Gestión Energética |
| Capacidad Operativa Generada | Eficiencia Energética: Capacidad de monitorear, controlar y optimizar el consumo energético del corredor con análisis predictivo y automatización de decisiones. |

## 8.28.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema EMS comprende una plataforma software desplegada en el Centro de Control y Operaciones, conectada mediante red de comunicaciones a medidores inteligentes, sensores IoT y sistemas de generación distribuida (solar, respaldo) a lo largo del corredor. La solución integra funcionalidades de monitoreo en tiempo real, historización de datos, análisis de patrones de consumo, detección de anomalías, generación de alertas y automatización de respuestas.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, recolectando datos de consumo eléctrico de cámaras CCTV, paneles de mensajes variables (PMV), controladores semafóricos, sistemas de peaje, iluminación de túneles y equipos de comunicaciones. La plataforma utiliza algoritmos de machine learning para identificar patrones de consumo anómalos, predecir demandas futuras y optimizar la operación de generación distribuida.

La arquitectura permite la integración con sistemas de tarificación eléctrica dinámica, ajustando el consumo de cargas no críticas durante períodos de costos elevados.

## 8.28.4 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de gestión energética avanzado responde a la necesidad de controlar y reducir los costos operativos del corredor, donde el consumo eléctrico representa uno de los mayores gastos recurrentes. La visibilidad en tiempo real del consumo energético permite identificar ineficiencias, detectar equipos con fallas incipientes (a través de análisis de firma eléctrica) y tomar decisiones basadas en datos.

La capacidad de monitoreo distribuido reduce los tiempos de detección de fallos eléctricos, optimiza la asignación de recursos de mantenimiento y genera reportes de cumplimiento normativo ambiental. La integración con sistemas de generación solar y baterías permite maximizar el uso de energía renovable.

La arquitectura de EMS garantiza escalabilidad para incorporar nuevos puntos de medición sin rediseño de la infraestructura, interoperabilidad con protocolos estándar de la industria.

## 8.28.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Resolución de medición | Mínimo 0.1% de precisión en medidores de energía |
| Frecuencia de muestreo | Mínimo 1 lectura cada 15 segundos para parámetros críticos |
| Retención histórica | Mínimo 5 años de datos horarios, datos en tiempo real ≥ 90 días |
| Capacidad de puntos | Mínimo 10,000 puntos de medición escalables |
| Protocolos de comunicación | Modbus TCP/RTU, IEC 61850, DNP3, MQTT, REST API |
| Interfaz de usuario | Web responsive, dashboards configurables, mapa GIS integrado |
| Algoritmos de análisis | Machine learning para detección de anomalías y predicción de demanda |
| Ciberseguridad | Cifrado TLS 1.3, autenticación multifactor, roles granulares, audit logs |
| Capacidad de integración | APIs REST/SOAP, webhooks, exportación CSV/JSON/XML |
| Arquitectura | Cloud-native o on-premise con redundancia activa |
| Tiempo de respuesta | Dashboard en tiempo real con latencia < 5 segundos |
| Reportes | Automatizados (PDF, Excel) con scheduling configurable |
| Base de datos | Time-series database optimizada para datos energéticos |
| Alertas | Multi-canal (email, SMS, push, integración SCADA) |
| Gestión de activos | Inventario de equipos con tracking de eficiencia energética |
| Tarificación dinámica | Soporte para múltiples estructuras tarifarias y períodos |
| Eficiencia energética | Identificación automática de oportunidades de ahorro |

## 8.28.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Monitoreo en Tiempo Real 24/7 | El sistema debe proporcionar monitoreo continuo del consumo energético de todos los equipos ITS, actualizando dashboards en tiempo real con latencia máxima de 5 segundos entre evento en campo y visualización CCO. | La gestión energética efectiva requiere visibilidad inmediata. Cualquier demora en detección de anomalías puede resultar en costos elevados o fallos operativos. |
| RF-02 | Medición Granular por Equipo | El sistema debe permitir medición individualizada de consumo por cada equipo crítico (cámara, PMV, controlador) y agregación por subsistemas con capacidad de drill-down desde vista general hasta dispositivo específico. | La granularidad permite identificar equipos ineficientes o con fallas incipientes, y asignar costos energéticos por subsistema para análisis de rentabilidad. |
| RF-03 | Detección de Anomalías con ML | El sistema debe utilizar algoritmos de machine learning para identificar patrones anómalos de consumo: equipos consumiendo más/menos de lo esperado, fugas eléctricas, ciclos de encendido/apagado irregulares. Debe generar alertas con nivel de confianza. | La detección temprana de anomalías permite mantenimiento predictivo, evitando fallas catastróficas y reduciendo consumo por equipos defectuosos. |
| RF-04 | Predicción de Demanda | El sistema debe predecir demanda energética futura basada en históricos, patrones estacionales, eventos programados y condiciones climáticas. Las predicciones deben tener horizonte de 24 horas a 1 mes con precisión ≥ 85%. | La predicción de demanda permite negociación de tarifas eléctricas, planificación de mantenimiento en horas valle, y dimensionamiento adecuado de sistemas de respaldo. |
| RF-05 | Gestión de Generación Distribuida | El sistema debe monitorear y controlar sistemas de generación distribuida (paneles solares, baterías), optimizando uso de energía renovable, gestionando carga/descarga de baterías, y decidindo automáticamente entre red solar/batería/red eléctrica según costos. | La integración de renovables reduce costos operativos y huella de carbono, alineándose con compromisos de sostenibilidad. |
| RF-06 | Tarificación Dinámica y Costos | El sistema debe calcular costos energéticos en tiempo real considerando estructura tarifaria vigente, períodos horarios, cargos por demanda, y generación propia. Debe generar reportes de costos por subsistema, ubicación y período. | La visibilidad de costos en tiempo real permite decisiones operativas informadas y evaluación de ROI de medidas de eficiencia. |
| RF-07 | Control Automatizado de Cargas | El sistema debe permitir programar acciones automatizadas: apagar equipos no críticos durante períodos de costo alto, reducir brillo de PMV en horas valle, sincronizar carga de baterías con horas de menor tarifa. Las acciones deben ser reversibles. | La automatización maximiza ahorros sin intervención humana constante, operando 24/7 con lógica predefinida. |
| RF-08 | Reportes de Eficiencia y Sostenibilidad | El sistema debe generar reportes de eficiencia energética, huella de carbono, comparativos de consumo período a período, y benchmarking entre ubicaciones. Los reportes deben cumplir estándares de reportes de sostenibilidad (GRI, SASB). | Los reportes de sostenibilidad son requeridos por inversionistas, reguladores y certificaciones ambientales. |
| RF-09 | Integración con BMS y Sistemas de Edificio | El sistema debe integrar con Building Management Systems (BMS) de instalaciones del CCO, peajes y túneles, coordinando gestión energética de infraestructura física con equipos ITS. | La coordinación edificio-equipos permite optimización holística del consumo en instalaciones integradas. |
| RF-10 | Gestión de Alarmas Energéticas | El sistema debe generar alarmas ante condiciones críticas: falla de alimentación principal, activación de respaldo, consumo excesivo, temperatura anormal en equipos, caída de generación solar. Las alarmas deben clasificar severidad y sugerir acciones. | La gestión proactiva de alarmas evita daños a equipos, asegura continuidad operativa, y minimiza costos por fallas eléctricas. |

## 8.28.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Precisión de Medición | Medidores con precisión ≥ 0.1%, calibración anual, trazabilidad a estándares nacionales de metrología. | La precisión es fundamental para facturación, identificación de pérdidas, y cálculos de eficiencia. |
| RNF-02 | Disponibilidad del Sistema | Disponibilidad ≥ 99.9% para plataforma EMS, redundancia de servidores, backup de datos de medición. | La pérdida de visibilidad energética puede resultar en costos no detectados o fallas operativas. |
| RNF-03 | Ciberseguridad de Infraestructura Eléctrica | Aislamiento de red de medición eléctrica, cifrado de comunicaciones, autenticación de dispositivos, protección contra manipulación de medidores. | Los sistemas de energía son objetivos de ataques que buscan interrumpir operación o manipular facturación. |
| RNF-04 | Escalabilidad de Medición | Capacidad de agregar nuevos puntos de medición sin rediseño, auto-descubrimiento de dispositivos, plantillas de configuración. | El corredor puede expandirse o requerir mayor granularidad de medición; el sistema debe acompañar el crecimiento. |
| RNF-05 | Cumplimiento Normativo Eléctrico | Cumplimiento con Código Eléctrico Colombiano (RETIE), regulación de servicios públicos, estándares IEEE para medición. | El incumplimiento puede resultar en sanciones y problemas de legalidad de las mediciones. |
| RNF-06 | Interoperabilidad con Utilities | Compatibilidad con protocolos de empresas de energía para telemetría, recepción de señales de demanda respuesta, y facturación electrónica. | La interoperabilidad con utilities habilita programas de demanda respuesta que pueden reducir costos significativamente. |
| RNF-07 | Tolerancia Ambiental | Medidores y equipos de campo operando en rango -30°C a +60°C, protección IP65, inmunidad a interferencias electromagnéticas de tráfico. | El corredor atraviesa zonas con condiciones climáticas extremas; los equipos de medición deben operar confiablemente. |

## 8.28.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Consumo Específico | kWh por km de corredor | Reducir 5% anual | Mensual |
| KPI-02 | Factor de Carga | % de uso de capacidad contratada | ≥ 75% | Mensual |
| KPI-03 | Energía Renovable | % de consumo cubierto por solar | ≥ 20% | Mensual |
| KPI-04 | Anomalías Detectadas | Desviaciones de consumo identificadas por ML | ≥ 95% precisión | Mensual |
| KPI-05 | Precisión de Predicción | Error de forecast de demanda | < 10% | Mensual |
| KPI-06 | Ahorro Energético | % de reducción vs. línea base | ≥ 10% | Anual |
| KPI-07 | Costo por km | Costo energético por km operado | Optimizar | Mensual |
| KPI-08 | Huella de Carbono | Toneladas CO2 equivalente | Reducir 10% anual | Anual |

## 8.28.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schneider Electric | Francia | Gestión energética y automatización | EcoStruxure, PowerLogic | https://www.se.com |
| Siemens | Alemania | Soluciones de energía y smart grid | SIMATIC Energy Manager | https://www.siemens.com |
| Honeywell | USA | Building energy management | EBI, Forge Energy | https://www.honeywell.com |
| Rockwell Automation | USA | Gestión energética industrial | FactoryTalk Energy | https://www.rockwellautomation.com |
| General Electric | USA | Power management | Proficy Energy | https://www.ge.com |
| ABB | Suiza | Electrification y energy management | Ability Energy Manager | https://www.abb.com |

## 8.28.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Schneider Electric Colombia | Bogotá | Gestión energética, medidores | https://www.se.com/co/es |
| Siemens Colombia | Bogotá | Soluciones de energía, automatización | https://www.siemens.com.co |
| ABB Colombia | Bogotá | Medidores, sistemas de gestión energética | https://new.abb.com/co |
| Ingeteam Colombia | Bogotá | Energía renovable, gestión energética | https://www.ingeteam.com |

## 8.28.11 Casos de Uso

### CU-01: Detección de Equipo con Falla Incipiente

Actor Principal: EMS / Equipo de Mantenimiento / Dispositivo de Campo

Precondición: Cámara CCTV en km 45 mostrando consumo anómalo

Flujo Principal:

1. EMS detecta mediante ML que cámara CC-045 consume 45W vs. 25W nominal

2. Algoritmo identifica patrón típico de degradación de fuente de poder

3. Genera alerta: "Anomalía energética - Cámara CC-045 - Probable falla fuente"

4. Equipo de mantenimiento programa visita preventiva antes de falla total

5. Al inspeccionar, confirma fuente degradada y la reemplaza

6. Consumo vuelve a normalidad, falla catastrófica evitada

Resultado: Mantenimiento predictivo exitoso, cámara nunca dejó de funcionar, ahorro de costo de emergencia.

### CU-02: Optimización de Generación Solar y Baterías

Actor Principal: EMS / Sistema Solar / Operador CCO

Precondición: Instalación solar en peaje km 60 con sistema de baterías

Flujo Principal:

1. EMS monitorea generación solar (pico 50 kW), estado de baterías (80% carga)

2. Tarifa eléctrica entra en período de costo alto (6 PM - 8 PM)

3. EMS automáticamente desconecta carga no crítica y alimenta desde baterías

4. Evita comprar energía cara de la red durante pico tarifario

5. A las 8 PM, cuando tarifa baja, EMS recarga baterías desde red

6. Dashboard muestra ahorro de $150 ese día por gestión inteligente

Resultado: Ahorro del 25% en costos energéticos del peaje mediante gestión automatizada de cargas.

### CU-03: Respuesta a Falla Eléctrica en Sitio Remoto

Actor Principal: EMS / Operador CCO / Equipo de Campo

Precondición: Falla de alimentación eléctrica en gabinete km 180

Flujo Principal:

1. EMS detecta pérdida de alimentación principal en gabinete km 180

2. Genera alerta crítica: "Falla energía - Gabinete km 180 - Respaldos activos"

3. Muestra estado de UPS: 4 horas de autonomía restante

4. Operador despacha equipo de mantenimiento con prioridad alta

5. EMS continúa monitoreando consumo de respaldo hasta restauración

6. Al reparar falla, EMS registra duración del evento y activación de respaldos

Resultado: Respuesta rápida coordinada, respaldos funcionaron correctamente, cero pérdida de servicio ITS.

### CU-04: Reporte de Sostenibilidad para Accionistas

Actor Principal: Dirección / EMS / Sistema de Reportes

Precondición: Cierre de año fiscal, reporte anual de sostenibilidad

Flujo Principal:

1. Sistema EMS genera reporte anual de consumo energético del corredor

2. Calcula huella de carbono: X toneladas CO2 equivalente

3. Muestra contribución de energía solar: 22% del consumo total

4. Compara con año anterior: reducción del 12% en consumo específico

5. Incluye benchmarking con corredores similares: "Mejor que promedio nacional"

6. Reporte utilizado en asamblea de accionistas y publicación de sostenibilidad

Resultado: Reporte de sostenibilidad verificable con datos precisos, reconocimiento ESG, cumplimiento de compromisos ambientales.

### CU-05: Identificación de Ineficiencias por Comparativo

Actor Principal: Ingeniero de Eficiencia / EMS / Múltiples Ubicaciones

Precondición: Análisis trimestral de eficiencia energética

Flujo Principal:

1. Ingeniero genera reporte comparativo de consumo por km en EMS

2. Identifica que tramo km 120-140 consume 30% más por km que promedio

3. Drill-down muestra que gabinetes de comunicaciones son los responsables

4. Visita de inspección revela equipos legacy sin modo de bajo consumo

5. Planifica actualización de equipos en próximo mantenimiento

6. Post-actualización, EMS confirma reducción alineada con promedio del corredor

Resultado: Identificación de ineficiencia oculta mediante análisis comparativo, ahorro proyectado de $15,000/año en tramo específico.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-01

# 8.1 CC-29: SLP (Iluminación Solar)

## 8.29.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-29 SLP (Solar Lighting Panel) constituye el sistema integral de iluminación solar fotovoltaica diseñado para proporcionar alumbrado autónomo, sostenible y eficiente en las estaciones de peaje, áreas de servicio, túneles cortos y zonas perimetrales del corredor vial Chía–Girardot. Este sistema elimina la dependencia de la red eléctrica convencional mediante la generación, almacenamiento y gestión inteligente de energía solar.

La iluminación solar representa una solución estratégica para el corredor, permitiendo iluminar zonas remotas donde el tendido eléctrico es costoso o inviable, reduciendo la huella de carbono operativa y garantizando la continuidad del servicio lumínico incluso durante fallos de red. La integración de paneles fotovoltaicos de alta eficiencia, luminarias LED de última generación, baterías de ciclo profundo y sistemas de control inteligente con IoT asegura un rendimiento óptimo en las condiciones climáticas colombianas.

El sistema SLP opera de manera completamente autónoma, con capacidad de monitoreo remoto, control de intensidad lumínica adaptativo, detección de presencia y gestión predictiva del estado de carga, convirtiéndose en un pilar fundamental de la infraestructura sostenible del corredor vial inteligente.

## 8.29.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-29 |
| Sigla (Estándar Internacional) | SLP |
| Nombre del Componente | Iluminación Solar / Solar Lighting Panel |
| Capacidad Operativa Generada | Iluminación Autónoma Solar: Capacidad de proporcionar alumbrado 100% solar para estaciones de peaje, vías, túneles cortos y zonas perimetrales con monitoreo remoto y gestión inteligente de energía. |

## 8.29.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema SLP comprende luminarias solares fotovoltaicas de alta eficiencia compuestas por: panel solar fotovoltaico monocristalino, luminaria LED con óptica de distribución controlada, batería de almacenamiento de ciclo profundo (LiFePO4 o gel de alta duración), controlador de carga MPPT (Maximum Power Point Tracking), sensor de luminosidad (fotocelda), sensor de movimiento/presencia y módulo de comunicaciones IoT para monitoreo remoto.

El subsistema está diseñado para operar de forma completamente autónoma durante ciclos de 3 a 5 días sin radiación solar directa (días nublados o lluviosos), garantizando la continuidad del servicio lumínico en todas las condiciones climáticas. Cada luminaria opera como nodo independiente, eliminando la necesidad de cableado eléctrico de alimentación y reduciendo drásticamente los costos de infraestructura y mantenimiento.

La arquitectura del sistema permite la integración con la plataforma EMS para monitoreo centralizado del estado de carga, consumo, eficiencia y alertas de mantenimiento predictivo. El control inteligente habilita modos de operación adaptativos: iluminación continua durante horas de oscuridad, activación por detección de presencia en zonas de bajo tráfico, y atenuación programada durante horas de menor demanda.

## 8.29.4 Justificación Estratégica

La implementación de iluminación solar en el corredor vial responde a múltiples imperativos estratégicos:

Independencia energética: Elimina la dependencia de la red eléctrica para zonas remotas, áreas de expansión futura y ubicaciones donde el tendido de cableado sería prohibitivo en costos o tiempo.

Sostenibilidad ambiental: Reduce las emisiones de CO2 asociadas a la iluminación pública, alineándose con compromisos de carbono neutralidad y objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Resiliencia operativa: Mantiene la iluminación operativa durante fallos de red eléctrica, contingencias o desastres naturales, garantizando la seguridad vial en todo momento.

Reducción de costos operativos: Elimina los costos de consumo eléctrico y reduce significativamente los costos de mantenimiento al no requerir cableado subterráneo ni infraestructura de distribución eléctrica.

Escalabilidad y flexibilidad: Permite desplegar iluminación en nuevas zonas sin esperar por expansiones de red eléctrica, acelerando la puesta en marcha de nuevas estaciones o áreas de servicio.

## 8.29.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Panel Fotovoltaico | Tecnología monocristalina PERC, mínimo 150 Wp, eficiencia ≥ 21% |
| Luminaria LED | Potencia nominal 80-150W LED equivalente a 400W SAP, flujo luminoso ≥ 15,000 lm |
| Temperatura de color | 4000K-5000K (neutral fría), IRC ≥ 80 |
| Batería | Tecnología LiFePO4 o GEL de ciclo profundo, capacidad ≥ 200 Ah @ 12V |
| Autonomía | Mínimo 3 noches completas sin carga solar (días nublados consecutivos) |
| Controlador de carga | MPPT (Maximum Power Point Tracking), eficiencia ≥ 98% |
| Fotocelda | Sensor de luminosidad con umbral ajustable 10-50 lux |
| Sensor de movimiento | PIR o radar con alcance ≥ 12m, ángulo de detección ≥ 120° |
| Protección IP | IP66 mínimo (polvo y agua de alta presión) |
| Resistencia mecánica | IK08 mínimo (resistencia a impactos) |
| Mastil/Poste | Acero galvanizado o aluminio, altura 6-10m, resistencia viento ≥ 160 km/h |
| Comunicaciones | Módulo IoT (LoRaWAN, NB-IoT o 4G) para monitoreo remoto |
| Vida útil LED | ≥ 100,000 horas (L70) |
| Ciclos de batería | ≥ 3,000 ciclos @ 80% DoD para LiFePO4; ≥ 1,500 ciclos para GEL |
| Eficiencia lumínica | ≥ 120 lm/W del sistema completo |
| Control inteligente | Atenuable 0-100%, programación horaria, modo detección de presencia |
| Protección eléctrica | Sobrecarga, cortocircuito, descarga profunda, inversión de polaridad |
| Certificaciones | Certificación eléctrica RETIE (Colombia), ISO 9001 fabricante |

## 8.29.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Iluminación Autónoma 24/7/365 | El sistema debe proporcionar iluminación continua durante todas las horas de oscuridad, los 365 días del año, operando exclusivamente con energía solar captada y almacenada, sin conexión a red eléctrica auxiliar. | La autonomía energética es la razón de ser del sistema SLP. La dependencia de red eléctrica eliminaría los beneficios de la solución solar y crearía un punto de fallo adicional. La operación 100% autónoma garantiza continuidad del servicio incluso durante cortes de red generalizados. |
| RF-02 | Autonomía de Respaldo Multi-Día | El sistema debe mantener operación completa durante un mínimo de 3 días consecutivos sin radiación solar efectiva (condiciones de lluvia o nubosidad permanente), manteniendo niveles de iluminación programados. | Las condiciones climáticas adversas pueden prolongarse por varios días. Sin autonomía multi-día, el sistema fallaría precisamente cuando más se necesita iluminación (clima adverso). Los 3 días de respaldo cubren el 99.9% de patrones climáticos extremos en la región. |
| RF-03 | Control de Encendido/Apagado Automático | El sistema debe incluir fotocelda para detección de condiciones de oscuridad, activando automáticamente la iluminación al anochecer y desactivándola al amanecer, con umbral ajustable entre 10-50 lux. | El control automático elimina la dependencia de operadores para encendido/apagado manual, reduce el consumo innecesario durante horas diurnas y asegura que la iluminación esté disponible inmediatamente cuando se requiere, sin intervención humana. |
| RF-04 | Detección de Presencia y Atenuación Inteligente | El sistema debe incluir sensor de movimiento para detectar vehículos o peatones, permitiendo operación en modo "atenudado" (20-30% potencia) durante periodos de inactividad y cambio automático a 100% potencia al detectar presencia. | La atenuación inteligente puede extender la autonomía hasta un 300% en zonas de bajo tráfico. Además, reduce la contaminación lumínica innecesaria y el deslumbramiento cuando no hay usuarios presentes, optimizando el uso de la energía almacenada. |
| RF-05 | Monitoreo Remoto de Estado y Salud del Sistema | Cada luminaria debe reportar en tiempo real: nivel de carga de batería, voltaje del panel solar, estado del LED, contador de horas de operación, temperatura interna y eventos de alarma, mediante conectividad IoT integrada. | El monitoreo remoto transforma el mantenimiento de reactivo a predictivo. Permite detectar degradación de baterías, fallos de paneles o LEDs antes de que causen outage completo, programar mantenimientos eficientes y optimizar la gestión del parque de luminarias. |
| RF-06 | Programación Horaria de Intensidad Lumínica | El sistema debe permitir la configuración de perfiles de iluminación por horarios, permitiendo diferentes niveles de intensidad según el momento de la noche (ej: 100% 18:00-00:00, 50% 00:00-05:00, 100% 05:00-06:00). | El tráfico y la necesidad de iluminación varían durante la noche. La programación horaria permite adaptar el consumo a las necesidades reales, extendiendo la autonomía y reduciendo el desgaste de componentes durante horas de menor demanda. |
| RF-07 | Integración con Sistema de Gestión Energética (EMS) | Las luminarias deben integrarse con la plataforma EMS mediante APIs estándar, permitiendo visualización centralizada del estado de todos los sistemas SLP, reportes de eficiencia energética y correlación con datos de generación solar. | La integración con EMS habilita la gestión energética holística del corredor. Permite analizar la contribución de la iluminación solar al balance energético total, identificar luminarias con bajo rendimiento y optimizar la operación del sistema como parte de la estrategia de sostenibilidad. |
| RF-08 | Resistencia a Condiciones Climáticas Extremas | El sistema debe operar en rangos de temperatura -10°C a +50°C, resistir vientos sostenidos de 160 km/h, lluvias torrenciales, granizo y exposición solar UV continua sin degradación de componentes ni reducción de vida útil. | El corredor vial atraviesa zonas con variabilidad climática extrema. La resistencia garantiza la operación continua durante eventos climáticos adversos, protege la inversión contra condiciones ambientales severas y minimiza los reemplazos prematuros por fatiga de materiales. |
| RF-09 | Protección contra Descarga Profunda de Baterías | El controlador debe incluir protección de corte por bajo voltaje (LVD) que desconecte automáticamente la carga LED cuando la batería alcance niveles críticos (generalmente 20-30% de carga), protegiendo la batería de daño permanente. | La descarga profunda destruye baterías de litio y reduce drásticamente la vida útil de baterías de plomo. Sin protección LVD, períodos prolongados de mal clima podrían dañar irreversiblemente el componente más costoso del sistema, generando gastos de reposición prematuros. |
| RF-10 | Instalación y Mantenimiento Simplificado | El sistema debe diseñarse para instalación "plug-and-play" sin cableado eléctrico de alimentación, con conectores rápidos, gabinete de electrónica accesible y componentes modulares que permitan reemplazo individual (panel, batería, LED) sin sustituir la unidad completa. | La simplicidad de instalación reduce costos de despliegue inicial y tiempo de puesta en marcha. El diseño modular permite reparaciones económicas (reemplazar solo el componente fallido) en lugar de descartar luminarias completas, reduciendo costos de mantenimiento y residuos electrónicos. |

## 8.29.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del Sistema ≥ 99.5% | El sistema SLP debe mantener disponibilidad operativa igual o superior al 99.5% anual, equivalente a máximo 43.8 horas de indisponibilidad por año por luminaria, considerando fallos de componentes y mantenimientos programados. | La iluminación es un servicio crítico de seguridad vial. Una disponibilidad menor implicaría zonas oscuras potencialmente peligrosas. El 99.5% equilibra la robustez necesaria con los costos de diseño ultra-redundante. |
| RNF-02 | Vida Útil Mínima de 10 Años | El sistema completo (panel, estructura, electrónica) debe tener una vida útil diseñada de mínimo 10 años en condiciones de operación normales, con baterías diseñadas para reemplazo cada 5-7 años. | La vida útil extensa es fundamental para la viabilidad económica de la inversión. Sistemas con vida útil menor generan costos de reemplazo que anulan los ahorros operativos. Los 10 años permiten amortizar la inversión inicial de manera efectiva. |
| RNF-03 | Tiempo de Respuesta en Detección ≤ 2 Segundos | El sensor de presencia debe detectar movimiento y activar la iluminación a plena potencia en máximo 2 segundos desde la detección, garantizando visibilidad inmediata para vehículos en movimiento. | Los vehículos en corredores viales se desplazan a velocidades que requieren reacción inmediata de la iluminación. Un tiempo de respuesta mayor podría dejar al conductor temporalmente sin iluminación adecuada, comprometiendo la seguridad vial. |
| RNF-04 | Ciberseguridad en Comunicaciones IoT | Las comunicaciones remotas deben cifrarse mediante TLS/SSL, con autenticación de dispositivos mediante certificados o tokens seguros, previniendo acceso no autorizado al sistema de control ni manipulación de configuraciones. | Los sistemas IoT representan vectores de ataque cibernético. Un atacante podría apagar iluminación crítica o sobrecargar baterías. La ciberseguridad protege la integridad operativa del sistema y previene sabotaje remoto de infraestructura crítica. |
| RNF-05 | Eficiencia Energética del Sistema ≥ 85% | La eficiencia global del sistema (energía almacenada en batería convertida a luz útil) debe ser igual o superior al 85%, considerando pérdidas del controlador, conversión DC-DC y eficiencia del LED. | La eficiencia determina la autonomía del sistema. Eficiencias menores requieren paneles y baterías más grandes para igual rendimiento, incrementando costos y tamaño físico. La eficiencia ≥ 85% garantiza diseños compactos y económicos. |
| RNF-06 | Homologación Eléctrica y Certificación RETIE | El sistema debe cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) de Colombia, incluyendo certificados de conformidad para equipos eléctricos, puesta a tierra adecuada y protecciones contra sobreintensidad. | El cumplimiento normativo es obligatorio legalmente para instalaciones eléctricas en Colombia. La falta de certificación RETIE impide la legalización de la instalación, expone a sanciones y puede invalidar seguros de la infraestructura. |
| RNF-07 | Resistencia a Vandalismo y Robo | Los componentes valiosos (paneles, baterías) deben instalarse con fijaciones anti-sabotaje (tornillos inviolables), gabinetes con cerraduras de seguridad y opcionalmente sistemas de alarmas locales ante intento de intrusión. | La ubicación en vías públicas expone los equipos a vandalismo y robo de componentes. La protección física reduce pérdidas por hurto, minimiza costos de reposición y garantiza la continuidad del servicio sin interrupciones por sabotaje. |

## 8.29.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad | Tiempo operativo efectivo del sistema anual | ≥ 99.5% | Mensual |
| KPI-02 | Autonomía de Respaldo | Días de operación sin carga solar | ≥ 3 días | Trimestral |
| KPI-03 | Eficiencia Energética | Eficiencia conversión batería-luz | ≥ 85% | Mensual |
| KPI-04 | Tiempo de Respuesta | Activación por detección de presencia | ≤ 2 segundos | Continua |
| KPI-05 | Vida Útil LED | Horas de operación antes de degradación L70 | ≥ 100,000 horas | Anual |
| KPI-06 | Cobertura de Comunicaciones | % de luminarias conectadas al sistema central | ≥ 98% | Diaria |
| KPI-07 | Reducción de CO2 | Toneladas de CO2 evitadas vs iluminación convencional | ≥ 2.5 ton/año por luminaria | Anual |

## 8.29.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SunPower | USA | Paneles solares de alta eficiencia | Serie X, Maxeon | https://us.sunpower.com |
| Signify (Philips) | Países Bajos | Iluminación solar integrada | SunStay, Solar | https://www.signify.com |
| Schréder | Bélgica | Luminarias solares inteligentes | Shuffle Solar | https://www.schreder.com |
| Leadsun | Australia | Sistemas solares split | AE3 Series | https://leadsun.com.au |
| SolarOne Solutions | USA | Iluminación solar autónoma | SOLED Series | https://solarone.net |
| Solux | España | Sistemas solares modulares | Solar Street Lighting | https://www.solux.eu |

## 8.29.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Solarium Colombia | Bogotá | Luminarias solares LED | https://solariumcolombia.com |
| Iluminet | Bogotá | Sistemas solares todo-en-uno | https://iluminet.co |
| EnergyGreen | Bogotá | Sistemas solares split | https://energygreen.co |
| GreenPower Colombia | Medellín | Alumbrado solar público | https://greenpower.com.co |

## 8.29.11 Casos de Uso

### CU-01: Iluminación de Estación de Peaje Remota

Actor Principal: Ingeniero de Proyectos / Operador de Concesión

Precondición: Nueva estación de peaje en ubicación alejada de red eléctrica

Flujo Principal:

1. Se identifica ubicación para nueva estación de peaje sin acceso a red eléctrica

2. Se evalúa alternativa de tendido eléctrico: costo $500M COP, tiempo 6 meses

3. Se diseña solución SLP con 20 luminarias solares de alta capacidad

4. Instalación completada en 2 semanas con costo del 30% de la alternativa con red

5. La estación opera con iluminación autónoma desde el primer día

6. Monitoreo remoto verifica carga óptima de baterías durante temporada de lluvias

Resultado: Estación operativa con iluminación confiable, sin dependencia de red eléctrica y con ahorro significativo en costos de infraestructura.

### CU-02: Mantenimiento Predictivo de Baterías

Actor Principal: Técnico de Mantenimiento / Operador EMS

Precondición: Sistema EMS detecta anomalía en luminaria SLP

Flujo Principal:

1. EMS detecta que luminaria en km 45 presenta degradación acelerada de batería (65% capacidad en 18 meses)

2. Se genera alerta automática al equipo de mantenimiento

3. Inspección revela fuga en gabinete permitiendo entrada de humedad

4. Se repara sello y se reemplaza batería bajo garantía

5. Análisis de datos identifica otros 5 casos similares

6. Se programan intervenciones preventivas antes de temporada de lluvias

Resultado: Prevención de fallos completos durante temporada crítica, reducción de costos por mantenimiento correctivo.

### CU-03: Modo Inteligente en Zona de Bajo Tráfico

Actor Principal: Operador del CCO / Administrador de Energía

Precondición: Zona perimetral con tráfico nocturno muy bajo

Flujo Principal:

1. Se identifica zona perimetral de estación de servicio con bajo tráfico (2 vehículos/hora)

2. Se configura modo "atenudado inteligente" en luminarias SLP

3. Sistema mantiene 30% de iluminación base y aumenta a 100% al detectar presencia

4. Durante mes típico, consumo energético se reduce en 65%

5. Autonomía del sistema se extiende de 3 a 8 días

6. Se reduce desgaste de componentes y contaminación lumínica innecesaria

Resultado: Extensión significativa de autonomía y vida útil del sistema, optimización de recursos energéticos.

### CU-04: Continuidad Durante Fallo de Red Eléctrica

Actor Principal: Operador del CCO / Personal de Campo

Precondición: Fallo masivo en subestación eléctrica del corredor

Flujo Principal:

1. Se presenta fallo masivo en subestación eléctrica

2. Estaciones de peaje, CCO e iluminación convencional quedan sin energía

3. Luminarias SLP en zonas críticas continúan operando normalmente

4. Personal de operación se mueve de forma segura entre instalaciones

5. Conductores disponen de iluminación de emergencia en puntos críticos

6. Suministro eléctrico principal se restablece después de 8 horas

Resultado: Seguridad operacional mantenida durante contingencia eléctrica, demostrando resiliencia del sistema.

### CU-05: Expansión Rápida de Infraestructura

Actor Principal: Gerente de Operaciones / Ingeniero de Proyectos

Precondición: Identificación de nueva área de servicios necesaria

Flujo Principal:

1. Análisis de datos identifica necesidad de área de descanso en km 123

2. Tradicionalmente, iluminación requeriría 4-6 meses para interconexión eléctrica

3. Con sistema SLP, área cuenta con iluminación completa (12 postes solares) en 3 semanas

4. Apertura anticipada del servicio genera ingresos adicionales

5. Se acelera operación 5 meses antes de lo planeado originalmente

Resultado: Mayor velocidad de respuesta a necesidades operativas, generación temprana de ingresos por servicios.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-29

# 8.1 CC-30: LHD (Detección de Incendio)

## 8.30.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-30 LHD constituye el sistema de detección temprana de incendios y condiciones térmicas anómalas del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando capacidad de monitoreo continuo de temperatura a lo largo de toda la infraestructura crítica. Este subsistema habilita la detección proactiva de condiciones que pudieran desencadenar o propagar incendios en túneles, galerías, puentes, estaciones de peaje y áreas de servicio, permitiendo respuesta rápida que minimize daños a la infraestructura y garantice la seguridad de usuarios y operadores.

La detección lineal de calor representa una tecnología probada en infraestructura crítica a nivel mundial, superando las limitaciones de los detectores puntuales tradicionales al proporcionar cobertura continua sin puntos ciegos. Mediante cable sensor termosensible distribuido a lo largo de las zonas protegidas, el sistema LHD puede detectar gradientes de temperatura, rate-of-rise (tasa de aumento), y temperaturas absolutas que indiquen condiciones de riesgo incipiente.

La implementación de este sistema es crítica para la protección de activos de alta valor como túneles vehiculares (donde un incendio puede tener consecuencias catastróficas), salas de equipos eléctricos y de telecomunicaciones, estaciones de peaje, y áreas de servicio con alta concentración de usuarios. La integración con el Centro de Control y Operaciones (CCO) permite activación automática de sistemas de supresión, ventilación de emergencia, cierres de tráfico y coordinación con cuerpos de bomberos.

## 8.30.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-30 |
| Sigla (Estándar Internacional) | LHD (Linear Heat Detection) |
| Nombre del Componente | Sistema de Detección Lineal de Calor e Incendios |
| Capacidad Operativa Generada | Detección Temprana de Incendios: Capacidad de monitoreo continuo de temperatura y detección temprana de condiciones de incendio en infraestructura crítica mediante sensores distribuidos, con activación automatizada de sistemas de respuesta y notificación al CCO. |

## 8.30.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema LHD comprende una red de cables sensores termosensibles desplegados estratégicamente en las zonas de mayor riesgo del corredor: techos y paredes de túneles, ductos de cableado eléctrico, salas de equipos, estaciones de peaje, áreas de servicio, y puentes con infraestructura eléctrica. La solución integra unidades de control inteligentes que procesan las señales térmicas y generan alertas escalonadas según la severidad detectada.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando temperatura a lo largo de cada metro de cable sensor. La tecnología puede ser de tipo analógico (continuous linear temperature sensing) que mide temperatura real en cada punto del cable, o de tipo digital (fixed temperature) que activa al alcanzar un umbral predefinido. Para el corredor Chía–Girardot se recomienda tecnología analógica que proporciona datos de temperatura continua permitiendo análisis de tendencias y detección de anomalías antes de que se conviertan en incendios.

La arquitectura del sistema incluye: cables sensores desplegados en zonas críticas, unidades de control/módulos de interfaz ubicados en gabinetes técnicos, paneles de alarma con indicación visual y sonora, integración con el sistema SCADA del CCO, y conectividad con sistemas de supresión (sprinklers, FM-200), ventilación de emergencia, y señalización dinámica.

## 8.30.4 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema LHD robusto responde a la necesidad de proteger la infraestructura de alto valor y las vidas humanas en un corredor que incluye túneles de significativa longitud. Los incendios en túneles representan uno de los escenarios de mayor riesgo en infraestructura vial: la propagación rápida del humo, las temperaturas extremas que pueden alcanzar los 1,000°C, y la dificultad de evacuación hacen que la detección temprana sea absolutamente crítica.

Los detectores de humo tradicionales tienen limitaciones severas en entornos de túneles por la ventilación longitudinal que dispersa el humo, la presencia de polvo que genera falsas alarmas, y los puntos ciegos entre detectores. El LHD proporciona cobertura continua sin interrupciones, detecta el calor generado en etapas incipientes de combustión antes de que haya humo visible, y es inmune al polvo y humedad ambiental del túnel.

Además de túneles, el sistema protege salas de equipos eléctricos donde fallas en transformadores, UPS o tableros pueden iniciar incendios; estaciones de peaje con alta concentración de equipos electrónicos y personal; y áreas de servicio donde actividades de mantenimiento vehicular y manejo de combustibles presentan riesgos específicos.

La integración con el CCO permite respuesta coordinada: ante detección de incendio, el sistema puede activar automáticamente sistemas de supresión, encender iluminación de emergencia, cerrar el túnel mediante señalización dinámica (ESS, VMS), iniciar secuencias de ventilación para control de humo, y notificar simultáneamente al operador del CCO y a cuerpos de bomberos. Esta respuesta automatizada reduce drásticamente el tiempo entre la ignición y la intervención, limitando daños y salvando vidas.

## 8.30.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tipo de sensor | Cable lineal termosensible analógico (distribuido) o digital con múltiples umbrales |
| Longitud máxima por canal | ≥ 4,000 metros (4 km) por unidad de control |
| Resolución espacial | ≤ 1 metro (localización precisa de punto de alarma) |
| Rango de temperatura operativo | -30°C a +85°C (ambiente); detección configurable: 40°C a 85°C |
| Precisión de temperatura | ≤ ±1°C (sistemas analógicos) |
| Tasa de aumento (rate-of-rise) | Detectable: incremento ≥ 2°C/minuto configurable |
| Tiempo de respuesta | Detección de alarmas en ≤ 10 segundos desde condición de umbral |
| Niveles de alarma | Mínimo 4 niveles: Precaución, Alerta, Alarma, Emergencia |
| Protección del cable | Funda de acero inoxidable o polímero reforzado, IP67 mínimo |
| Resistencia mecánica | Resistencia a tracción ≥ 200 N, resistencia a aplastamiento ≥ 500 N/cm |
| Compatibilidad electromagnética | Inmunidad conforme IEC 61000-6-2, emisiones IEC 61000-6-4 |
| Alimentación | 24 VDC con respaldo UPS (autonomía ≥ 2 horas) |
| Consumo energético | ≤ 10W por unidad de control en operación normal |
| Comunicación | Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, protocolo estándar para integración CCO |
| Interfaces de salida | Relés secos programables (mínimo 8), 4-20 mA para sistemas legacy |
| Ciberseguridad | Cifrado TLS 1.3 en comunicaciones, autenticación de dispositivos, logging de eventos |
| Certificación | UL 521 (Heat Detectors), EN 54-5 (Fire Detection), FM Approved |
| Vida útil del sensor | ≥ 15 años en condiciones normales de operación |
| Mantenimiento | Autodiagnóstico continuo, calibración automática, monitoreo de integridad del cable |
| Instalación | Soportes cada 300 mm, trayectoria continua sin interrupciones, soportes anti-vibración |
| Display local | Pantalla LCD con temperatura actual por zona, estado de alarmas, y menú de configuración |
| Registro histórico | Almacenamiento local ≥ 1 año de datos de temperatura y eventos |

## 8.30.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Detección Continua de Temperatura 24/7 | El sistema debe monitorear temperatura de forma continua a lo largo de todo el cable sensor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin interrupciones. Cada metro del cable debe reportar temperatura actualizada cada 10 segundos como mínimo. La operación debe incluir autodiagnóstico de integridad del cable (rotura, cortocircuito). | Los incendios pueden iniciar en cualquier momento y propagarse extremadamente rápido. Un sistema que deje puntos sin monitoreo o tenga ventanas de tiempo sin actualización podría fallar en detectar condiciones críticas. La continuidad operativa es mandatoria para sistemas de protección contra incendios. |
| RF-02 | Localización Precisa del Evento Térmico | El sistema debe localizar con precisión de ≤ ±1 metro el punto exacto donde se detecta condición de alarma (temperatura umbral excedido o rate-of-rise anómalo). La ubicación debe reportarse en formato de metros desde el inicio del cable, y debe ser visualizable en el mapa GIS del CCO con indicación de zona/túnel/kilómetro. | En túneles de varios kilómetros de longitud o instalaciones extensas, conocer que "hay incendio en el túnel" no es suficiente. La localización precisa permite a equipos de emergencia dirigirse directamente al punto del evento sin perder tiempo valioso en búsqueda, reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta. |
| RF-03 | Alarma por Temperatura Umbral y Rate-of-Rise | El sistema debe generar alarmas configurables por: (a) temperatura absoluta excediendo umbrales programables (ej. 60°C, 70°C), y (b) tasa de aumento de temperatura excediendo gradiente configurable (ej. 5°C/minuto). Los umbrales deben ser configurables por zonas y horarios. | Diferentes escenarios requieren diferentes estrategias de detección. Un fuego lento (combustión lenta de cableado) genera aumento gradual de temperatura detectable por rate-of-rise. Un incendio rápido supera umbral absoluto rápidamente. La flexibilidad de configuración permite adaptar el sistema a cada zona según su riesgo específico. |
| RF-04 | Niveles Escalonados de Alarma | El sistema debe implementar mínimo 4 niveles de alerta: (1) Precaución (temperatura elevada pero dentro de rango), (2) Alerta (aproximación a condición crítica), (3) Alarma (condición de riesgo confirmada), y (4) Emergencia (temperatura extrema, acción inmediata requerida). Cada nivel debe activar acciones específicas programables. | No toda condición térmica anómala es un incendio. Los niveles escalonados permiten respuesta proporcional: una alerta temprana puede activar monitoreo intensivo, mientras que una emergencia activa supresión automática y evacuación. Esto evita respuestas desproporcionadas y costos por falsas alarmas. |
| RF-05 | Integración con Sistemas de Supresión | El sistema debe integrarse mediante relés programables y protocolos estándar con sistemas de supresión de incendios: sistemas de rociadores (sprinklers), agentes limpios (FM-200, Novec 1230), espuma, o sistemas de agua nebulizada. Debe permitir configuración de activación automática por nivel de alarma y confirmación manual desde CCO. | La detección sin supresión solo alerta sin controlar el incendio. En túneles y salas de equipos, los primeros minutos son críticos para evitar propagación. La integración permite respuesta automática inmediata mientras llegan equipos de bomberos, conteniendo el fuego en su fase incipiente. |
| RF-06 | Integración con Ventilación de Emergencia | El sistema debe integrarse con los sistemas de ventilación de túneles para activar secuencias de control de humo ante detección de incendio. Debe permitir control direccional para mantener humo alejado de zonas de evacuación, y coordinar velocidad de ventilación según ubicación del fuego detectado. | En incendios de túnel, el humo mata más que el fuego. La coordinación LHD-SEM permite estrategias de control de humo que protegen a usuarios en evacuación y a equipos de emergencia. Sin esta integración, la ventilación podría empujar humo hacia zonas ocupadas en lugar de extraerlo. |
| RF-07 | Visualización en CCO con Mapa Térmico | El sistema debe transmitir datos de temperatura en tiempo real al CCO, permitiendo visualización en mapa GIS con representación de perfil térmico a lo largo del cable. Debe mostrar temperaturas actuales, tendencias históricas, ubicación de alarmas activas, y estado de integridad del sistema. Debe permitir exportación de datos para análisis. | El operador del CCO necesita situational awareness completa. Un mapa térmico permite identificar patrones anómalos ("hot spots" recurrentes) que podrían indicar problemas incipientes antes de que activen alarmas. La visualización intuitiva reduce tiempo de interpretación y mejora toma de decisiones. |
| RF-08 | Comunicación de Alarmas Multi-Canal | El sistema debe generar notificaciones por múltiples canales ante condiciones de alarma: dashboard del CCO con alerta visual/sonora, correo electrónico a operadores y personal de emergencia, SMS a responsables, notificación push a aplicaciones móviles autorizadas, y señales de relé para integración con sistemas de audio/megafonía. | En emergencias, cada segundo cuenta. La redundancia de canales de comunicación asegura que la alerta llegue independientemente de condiciones puntuales (operador no viendo pantalla, falla de un canal). La notificación múltiple permite respuesta simultánea desde diferentes frentes. |
| RF-09 | Autodiagnóstico y Supervisión de Integridad | El sistema debe realizar autodiagnóstico continuo que detecte: rotura del cable sensor, cortocircuito, falla de comunicación, falla de alimentación, y desviación de calibración. Debe generar alerta de falla técnica (trouble) diferenciada de alarma de incendio. Debe reportar estado de salud del sistema al CCO periódicamente. | Un sistema de detección de incendios fallido proporciona falsa sensación de seguridad. Sin supervisión de integridad, una rotura del cable podría dejar una zona completamente desprotegida sin que nadie lo sepa. El autodiagnóstico garantiza que el sistema está operativo y alerta ante necesidad de mantenimiento. |
| RF-10 | Registro Histórico y Análisis de Tendencias | El sistema debe almacenar histórico de datos de temperatura por punto del cable con resolución temporal de 1 minuto, mínimo por 1 año. Debe permitir generación de gráficos de tendencias, identificación de "hot spots" recurrentes, análisis de comportamiento térmico estacional, y exportación de datos para análisis predictivo de fallas. | Los datos históricos permiten transición de mantenimiento reactivo a predictivo. Un "hot spot" recurrente podría indicar sobrecarga en equipo eléctrico, degradación de aislamiento, o problemas de ventilación. La detección predictiva permite intervención antes de que ocurra un incendio, evitando daños costosos. |

## 8.30.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad ≥ 99.9% | El sistema LHD en su conjunto (sensores, unidades de control, comunicaciones) debe mantener disponibilidad operativa igual o superior al 99.9% medido mensualmente, equivalente a máximo 43 minutos de indisponibilidad por mes. Esto incluye redundancia en componentes críticos y respaldo energético. | La indisponibilidad del sistema de detección de incendios deja la infraestructura crítica sin protección durante ese tiempo. Dado que un incendio puede propagarse de manera catastrófica en minutos, cualquier ventana de tiempo sin cobertura representa riesgo inaceptable para vidas e infraestructura. |
| RNF-02 | Tiempo de Respuesta de Detección ≤ 10 Segundos | El tiempo entre el desarrollo de una condición que excede umbrales configurados y la generación de alarma en la unidad de control debe ser menor o igual a 10 segundos. La propagación de la alarma desde el controlador hasta el CCO debe ser adicionalmente menor a 2 segundos. | Los incendios en túneles y salas de equipos se propagan exponencialmente rápido. Un retraso de minutos en detección puede significar la diferencia entre un evento controlable y una catástrofe. Los 10 segundos representan el estándar de la industria para sistemas de misión crítica. |
| RNF-03 | Resistencia Ambiental en Túneles | Los cables sensores y unidades de control deben operar en condiciones de túneles vehiculares: temperaturas -10°C a +50°C ambiente, humedad hasta 95% RH, presencia de polvo, vibraciones de tráfico pesado, gases de escape vehicular (NOx, COx, hidrocarburos), y exposición ocasional a salinidad. Cumplimiento IP67 mínimo. | Los túneles son ambientes hostiles para equipos electrónicos. La combinación de humedad, polvo y gases corrosivos puede degradar sensores rápidamente. Sin protección adecuada, el sistema fallaría frecuentemente generando falsas alarmas o pérdida de cobertura, comprometiendo la seguridad. |
| RNF-04 | Inmunidad a Falsas Alarmas | El sistema debe implementar algoritmos de filtrado y confirmación que minimicen falsas alarmas por condiciones ambientales normales: variaciones de temperatura estacional, calor de vehículos en tráfico denso, condensación transitoria, o radiación solar en accesos de túneles. Tasa de falsas alarmas objetivo: < 1 por mes por canal. | Las falsas alarmas frecuentes generan fatiga en operadores ("efecto niño que grita lobo"), desconfianza en el sistema, y costos por activación innecesaria de equipos de emergencia. En el peor caso, pueden causar que el operador ignore una alarma real, con consecuencias potencialmente fatales. |
| RNF-05 | Ciberseguridad y Protección de Datos | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para todas las comunicaciones de red, autenticación multifactor para acceso administrativo, logging de auditoría de todos los cambios de configuración, segmentación VLAN, y mecanismos de detección de intrusiones. Debe cumplir con normativas de ciberseguridad crítica. | Un ataque cibernético al sistema LHD podría desactivar la detección de incendios o generar falsas alarmas masivas para distraer operadores durante otro incidente. La protección de este sistema es tan crítica como la protección física, dado que un incendio desencadenado o no detectado por sabotaje electrónico tiene el mismo efecto devastador. |
| RNF-06 | Ciclo de Vida ≥ 15 Años | Los componentes del sistema deben tener vida útil proyectada mínima de 15 años bajo condiciones ambientales del corredor, con soporte técnico, repuestos y actualizaciones de firmware garantizados por el fabricante durante ese período. El cable sensor debe tener garantía de funcionamiento ≥ 10 años. | Los proyectos de infraestructura vial operan en horizontes de 25-30 años. Reemplazos frecuentes del sistema de detección de incendios generan costos recurrentes y requieren cierres parciales de túneles para instalación, afectando operación del corredor. La durabilidad es esencial para ROI del proyecto. |
| RNF-07 | Facilidad de Mantenimiento y Calibración | El sistema debe soportar calibración automática sin intervención humana. Las unidades de control deben permitir extracción e instalación en caliente (hot-swap) para mantenimiento sin interrumpir cobertura de zonas críticas. Debe incluir diagnóstico remoto completo para minimizar visitas a campo. | Los túneles y salas de equipos son ubicaciones de difícil acceso. Cada visita de mantenimiento implica coordinación logística compleja y potencialmente cierres parciales. La capacidad de diagnóstico y mantenimiento remoto reduce costos operativos y minimiza interrupciones del servicio. |

## 8.30.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema LHD | ≥ 99.9% | Mensual |
| KPI-02 | Tiempo de Detección | Latencia entre condición de incendio y alarma activada | ≤ 10 segundos | Continua |
| KPI-03 | Exactitud de Localización | Precisión en metros de la ubicación reportada del evento | ≤ ±1 metro | Por evento |
| KPI-04 | Falsas Alarmas | Número de alarmas sin condición real de incendio | < 1 por mes | Mensual |
| KPI-05 | Cobertura del Sistema | Porcentaje de longitud de túneles/áreas críticas con cobertura LHD | 100% | Trimestral |
| KPI-06 | Tiempo de Reparación | Tiempo medio para restaurar servicio ante falla (MTTR) | ≤ 4 horas | Por incidente |
| KPI-07 | Detección Temprana | Porcentaje de eventos térmicos detectados en fase incipiente | ≥ 95% | Anual |

## 8.30.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP Sensing | Alemania | Sensor distribuido fibra óptica | N45 Series | https://www.apsensing.com |
| Siemens | Alemania | Detección lineal de calor | FDA221 / FDA241 | https://www.siemens.com |
| Honeywell | USA | LHD Digital | HMS Series | https://www.honeywell.com |
| Protectowire | USA | Cable termosensible analógico | PHSC-190-EPC | https://www.protectowire.com |
| Bandweaver | UK | Sensor distribuido fibra óptica | FireLaser II | https://www.bandweaver.com |
| NKT Photonics | Dinamarca | DTS avanzado | HDSI Series | https://www.nktphotonics.com |

## 8.30.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Bosch Security Colombia | Bogotá | Sistemas de detección de incendio | https://www.boschsecurity.com |
| Siemens Colombia | Bogotá | Detección lineal y sistemas integrados | https://www.siemens.com.co |
| Johnson Controls | Bogotá | Sistemas de supresión y detección | https://www.johnsoncontrols.com |
| Grupo CDS | Medellín | Protección contra incendios industrial | https://www.grupocds.com.co |

## 8.30.11 Casos de Uso

### CU-01: Detección Temprana en Túnel

Actor Principal: Operador del CCO / Bomberos

Precondición: Sistema LHD monitoreando túnel de 3 km de longitud

Flujo Principal:

1. Vehículo de carga con sobrecalentamiento de frenos ingresa al túnel

2. Sistema LHD detecta aumento de temperatura anormal en punto específico (km 1.5)

3. Se activa alarma de "Precaución" en CCO con ubicación exacta

4. Temperatura continúa aumentando (rate-of-rise > 5°C/minuto)

5. Sistema escala a "Alerta" y notifica a operador y bomberos

6. Se activa señalización de túnel para detener tráfico y evacuar

7. Bomberos llegan al punto exacto antes de ignición completa

8. Se controla situación sin daños mayores ni víctimas

Resultado: Prevención de incendio catastrófico en túnel mediante detección temprana y localización precisa.

### CU-02: Protección de Sala de Equipos Eléctricos

Actor Principal: Técnico de Mantenimiento / Operador CCO

Precondición: Sala de equipos con transformadores y UPS protegida por LHD

Flujo Principal:

1. Sistema LHD detecta "hot spot" recurrente en área de transformador T3

2. Datos históricos muestran aumento gradual de temperatura últimas 2 semanas

3. Se genera alerta de mantenimiento predictivo

4. Técnico inspecciona y encuentra ventilador obstruido

5. Se limpia sistema de ventilación y se monitorea comportamiento

6. Temperatura regresa a niveles normales

7. Se evita falla catastrófica del transformador

Resultado: Prevención de falla eléctrica mayor mediante análisis predictivo de datos térmicos.

### CU-03: Coordinación con Ventilación de Emergencia

Actor Principal: Operador del CCO / Sistema SEM

Precondición: Incendio de vehículo detectado en túnel

Flujo Principal:

1. LHD detecta incendio en km 2.3 del túnel Tubo Norte

2. Sistema activa automáticamente Alarma Nivel 4 (Emergencia)

3. Se coordina automáticamente con sistema SEM (ventilación)

4. Ventilación se activa en modo extracción direccional

5. Humo es dirigido hacia salida km 3.0, lejos de zonas de evacuación

6. Señalización de túnel indica rutas de evacuación seguras

7. Bomberos ingresan por km 1.5 con visibilidad clara

Resultado: Control efectivo del humo permitiendo evacuación segura y acceso de emergencia.

### CU-04: Falsa Alarma por Condición Ambiental

Actor Principal: Sistema LHD / Operador CCO

Precondición: Configuración de algoritmos de filtrado

Flujo Principal:

1. Tráfico denso en túnel genera calor acumulado por congestión

2. Temperatura ambiente aumenta 3°C sobre lo normal

3. Sistema LHD con algoritmos de filtrado identifica patrón de tráfico

4. No se genera falsa alarma por calor de vehículos

5. Sistema registra evento como "condición ambiental normal"

6. Operador CCO no es interrumpido innecesariamente

Resultado: Reducción de falsas alarmas mediante inteligencia del sistema, manteniendo confianza del operador.

### CU-05: Mantenimiento Predictivo basado en Tendencias

Actor Principal: Ingeniero de Mantenimiento / Analista de Datos

Precondición: Datos históricos de temperatura de 12 meses disponibles

Flujo Principal:

1. Análisis de datos revela "hot spot" recurrente en mismo punto de cableado

2. Tendencia muestra degradación progresiva del aislamiento

3. Se programa mantenimiento programado antes de falla

4. Se reemplaza sección de cableado con degradación térmica

5. Después del reemplazo, temperatura regresa a niveles normales

6. Se evita incendio eléctrico potencial

Resultado: Transición exitosa de mantenimiento reactivo a predictivo, previniendo incendios antes de que ocurran.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-30

# 8.1 CC-31: AQM (Calidad del Aire)

## 8.31.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-31 AQM constituye el sistema de monitoreo ambiental del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando medición continua de la calidad del aire y condiciones meteorológicas que impactan la seguridad vial, la salud pública y la operatividad del corredor. Este subsistema habilita la gestión proactiva del impacto ambiental del tráfico vehicular mediante la cuantificación en tiempo real de contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos críticos.

El monitoreo de calidad del aire representa una capa esencial de inteligencia ambiental para sistemas de transporte inteligente, permitiendo al Centro de Control y Operaciones (CCO) evaluar condiciones de visibilidad, riesgo de formación de niebla, niveles de contaminación por tráfico vehicular, y correlacionar eventos ambientales con incidentes viales. La integración de tecnologías como sensores electroquímicos, ópticos de dispersión láser, anemometría ultrasónica y pluviometría de balanza garantiza la precisión requerida para toma de decisiones operativas y cumplimiento normativo ambiental.

Los datos de calidad del aire también habilitan la generación de alertas preventivas ante condiciones de niebla, humo de incendios forestales, o episodios de contaminación que puedan afectar la visibilidad y seguridad de los usuarios del corredor. La trazabilidad histórica de datos ambientales permite análisis de tendencias, modelado de dispersión de contaminantes y evaluación del impacto ambiental del proyecto vial.

## 8.31.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-31 |
| Sigla (Estándar Internacional) | AQM (Air Quality Monitoring) |
| Nombre del Componente | Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire |
| Capacidad Operativa Generada | Monitoreo Ambiental Continuo: Capacidad de medir parámetros de calidad del aire (PM2.5, PM10, NO₂, CO, O₃, SO₂) y variables meteorológicas con generación de alertas ante condiciones críticas para seguridad vial y salud pública. |

## 8.31.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema AQM comprende una red de estaciones de monitoreo ambiental desplegadas estratégicamente a lo largo del corredor, equipadas con sensores de calidad del aire y meteorológicos que operan bajo una arquitectura de comunicaciones IoT. La solución integra estaciones fijas en puntos críticos del corredor (túneles, zonas urbanas, sectores de alta pendiente) y sensores móviles que pueden desplegarse temporalmente en zonas de obra o eventos especiales.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, realizando mediciones continuas de contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos con frecuencia de muestreo configurable (predeterminado: 1 minuto). Los datos se transmiten en tiempo real al Centro de Control mediante protocolos IoT (MQTT, LoRaWAN, 4G/5G) con almacenamiento local en borde ante pérdida de conectividad.

La plataforma de gestión ambiental procesa los datos recibidos aplicando algoritmos de calidad de datos, calibración automática, y generación de índices de calidad del aire (ICA) según estándares nacionales (Resolución 2254 de 2017 del MAVDT) e internacionales (EPA, OMS). El sistema genera alertas automáticas ante superación de umbrales críticos y proporciona dashboard de visualización de tendencias, mapas de calor ambiental y reportes de cumplimiento normativo.

## 8.31.4 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de monitoreo de calidad del aire responde a la necesidad de cuantificar el impacto ambiental de un corredor de 308 km que atraviesa zonas con diversas condiciones geográficas y poblacionales. Los vehículos de combustión interna generan emisiones de partículas finas (PM2.5, PM10), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y otros contaminantes que afectan la salud de poblaciones cercanas y la visibilidad en el corredor.

La medición continua de parámetros meteorológicos (viento, temperatura, humedad, presión atmosférica, radiación solar) es crítica para la predicción de condiciones de niebla, evaluación de riesgo de incendios forestales, y modelado de dispersión de contaminantes. La correlación entre condiciones meteorológicas adversas y accidentes viales está bien documentada; la capacidad de anticipar estas condiciones permite implementar medidas preventivas como reducción de velocidad variable, cierre temporal de tramos o alertas a conductores.

El cumplimiento normativo ambiental es un requisito legal para proyectos de infraestructura vial en Colombia. El sistema AQM proporciona la trazabilidad documentada de condiciones ambientales antes, durante y después de la operación del corredor, facilitando auditorías ambientales y procesos de licenciamiento. Adicionalmente, los datos históricos de calidad del aire alimentan estudios de impacto ambiental y modelos de predicción que mejoran con el tiempo mediante machine learning.

## 8.31.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Partículas PM2.5 | Rango: 0-1000 μg/m³, Precisión: ±10 μg/m³ o ±10% (el mayor), Resolución: 1 μg/m³, T90 < 60 segundos |
| Partículas PM10 | Rango: 0-1000 μg/m³, Precisión: ±15 μg/m³ o ±10% (el mayor), Resolución: 1 μg/m³, T90 < 60 segundos |
| Dióxido de Nitrógeno (NO₂) | Rango: 0-500 ppb, Precisión: ±5 ppb o ±5% (el mayor), Resolución: 0.1 ppb, T90 < 120 segundos |
| Monóxido de Carbono (CO) | Rango: 0-50 ppm, Precisión: ±0.5 ppm o ±5% (el mayor), Resolución: 0.01 ppm, T90 < 120 segundos |
| Ozono (O₃) | Rango: 0-500 ppb, Precisión: ±5 ppb o ±5% (el mayor), Resolución: 0.1 ppb, T90 < 120 segundos |
| Dióxido de Azufre (SO₂) | Rango: 0-200 ppb, Precisión: ±2 ppb o ±5% (el mayor), Resolución: 0.1 ppb, T90 < 120 segundos |
| Temperatura ambiente | Rango: -30°C a +60°C, Precisión: ±0.5°C, Resolución: 0.1°C |
| Humedad relativa | Rango: 0-100% RH, Precisión: ±3% RH, Resolución: 0.1% RH |
| Velocidad del viento | Rango: 0-60 m/s, Precisión: ±0.5 m/s o ±3% (el mayor), Resolución: 0.1 m/s |
| Dirección del viento | Rango: 0-360°, Precisión: ±3°, Resolución: 1° |
| Presión atmosférica | Rango: 500-1100 hPa, Precisión: ±1 hPa, Resolución: 0.1 hPa |
| Radiación solar | Rango: 0-2000 W/m², Precisión: ±5%, Resolución: 1 W/m² |
| Precipitación | Resolución: 0.2 mm, Precisión: ±5%, Tipo: Balanza o báscula |
| Frecuencia de muestreo | Configurable: 1 minuto a 1 hora (default: 5 minutos) |
| Protección ambiental | IP65 mínimo para sensores externos, IK08 para gabinete |
| Rango térmico operativo | -30°C a +60°C para todo el equipo |
| Alimentación | AC 110-240V con respaldo UPS mínimo 4 horas, opción solar + batería |
| Consumo energético | ≤ 50W por estación completa (sin climatización activa) |
| Comunicación primaria | 4G/LTE con fallback a LoRaWAN o radio punto-a-punto |
| Protocolos de datos | MQTT, Modbus TCP/RTU, JSON REST API, OPC-UA opcional |
| Almacenamiento local | Mínimo 30 días de datos a máxima resolución (1 minuto) |
| Ciberseguridad | TLS 1.3, autenticación certificados X.509, firma de datos |
| Calibración | Auto-calibración mediante algoritmos de referencia, calibración manual anual |
| Mantenimiento | Intervalos mínimos 6 meses para limpieza y verificación |

## 8.31.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Medición Continua de PM2.5 y PM10 | El sistema debe medir concentración de partículas suspendidas PM2.5 y PM10 de forma continua mediante sensor óptico de dispersión láser o equivalente. La medición debe cumplir correlación mínima del 90% con equipos de referencia gravimétricos según metodología EPA. Los datos deben reportarse en μg/m³ con resolución de 1 μg/m³ y tiempo de respuesta T90 < 60 segundos. | Las partículas finas son el contaminante más crítico en corredores viales, asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. PM2.5 penetra profundamente en los pulmones; su medición precisa es requisito legal (Resolución 2254 de 2017) y permite evaluar exposición de poblaciones cercanas al corredor. |
| RF-02 | Medición de Gases de Efecto Invernadero y Tóxicos | El sistema debe medir NO₂, CO, O₃ y SO₂ mediante sensores electroquímicos de alta sensibilidad o analizadores de fotometría UV/NDIR. Cada sensor debe tener rango, precisión y resolución según especificaciones técnicas, con compensación automática por temperatura y humedad. Los datos deben correlacionarse para cálculo de índices de calidad del aire integrados. | Los vehículos a combustión emiten NOx y CO en cantidades significativas. La medición de estos gases permite evaluar impacto ambiental del tráfico, cumplir con estándares de calidad del aire y generar alertas ante concentraciones que representen riesgo para salud pública o que indiquen funcionamiento anormal de fuentes emisoras. |
| RF-03 | Medición Meteorológica Completa | El sistema debe incluir estación meteorológica con sensores de temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento (ultrasónico preferido), presión atmosférica, radiación solar global y precipitación. La data meteorológica debe correlacionarse automáticamente con mediciones de calidad del aire para modelado de dispersión y alertas de condiciones críticas. | Las condiciones meteorológicas determinan la dispersión de contaminantes y la formación de eventos críticos como niebla, calima o inversión térmica. La velocidad y dirección del viento son parámetros esenciales para modelar el transporte de emisiones desde el corredor hacia poblaciones cercanas. La información meteorológica también alimenta otros sistemas ITS como detección de hielo y VMS. |
| RF-04 | Cálculo Automático del ICA (Índice de Calidad del Aire) | El sistema debe calcular automáticamente el Índice de Calidad del Aire según metodología de la Resolución 2254 de 2017 del MAVDT (Colombia), mostrando categorías: Buena (0-50), Moderada (51-100), Dañina para grupos sensibles (101-150), Dañina (151-200), Muy dañina (201-300), Peligrosa (>300). Debe calcular ICA para PM2.5, PM10 y multicontaminante (ICA general). | El ICA es el estándar oficial colombiano para comunicar calidad del aire al público y autoridades. El cálculo automático garantiza consistencia con regulación nacional, facilita reportes de cumplimiento y habilita alertas públicas cuando la calidad del aire representa riesgo para salud. |
| RF-05 | Generación de Alertas Automáticas | El sistema debe generar alertas automáticas ante superación de umbrales configurables: (a) contaminantes > límites de calidad del aire, (b) condiciones meteorológicas críticas (niebla, viento extremo, baja visibilidad), (c) condiciones que favorecen formación de hielo, (d) episodios de calima o humo forestal. Las alertas deben notificarse al CCO y activar protocolos de respuesta. | La respuesta rápida ante condiciones ambientales adversas puede prevenir accidentes y proteger salud pública. La automatización garantiza que no se dependa de revisión manual continua de datos, y que las alertas se generen inmediatamente ante condiciones de riesgo. |
| RF-06 | Visualización en Dashboard del CCO | El sistema debe proporcionar dashboard en el CCO mostrando: (a) mapa GIS con estaciones AQM y valores actuales, (b) tendencias temporales de contaminantes, (c) indicadores ICA actuales y pronósticos, (d) estado meteorológico actual, (e) alertas activas, (f) reportes de cumplimiento normativo. La interfaz debe ser intuitiva y actualizarse en tiempo real. | Los operadores del CCO requieren visibilidad inmediata de condiciones ambientales que afectan operación y seguridad. Un dashboard bien diseñado permite identificar patrones, correlacionar eventos ambientales con incidentes, y tomar decisiones informadas sobre medidas de gestión de tráfico. |
| RF-07 | Almacenamiento y Trazabilidad Histórica | El sistema debe almacenar datos históricos de calidad del aire y meteorología con resolución de 1 minuto, mínimo por 5 años. Debe permitir generación de reportes automáticos de cumplimiento ambiental, exportación de datos para análisis científico, y correlación con datos de tráfico e incidentes viales. | El cumplimiento normativo requiere trazabilidad documentada. Los datos históricos permiten análisis de tendencias de contaminación, evaluación de efectividad de medidas de mitigación, y estudios epidemiológicos sobre impacto del corredor en salud de poblaciones cercanas. |
| RF-08 | Calibración Automática y de Referencia | El sistema debe implementar calibración automática mediante algoritmos que compensen deriva de sensores usando datos de referencia de estaciones oficiales del IDEAM. Debe permitir calibración manual en campo con equipos patrón trazables, y alertar cuando se requiera calibración por desviación detectada. | Los sensores de calidad del aire experimentan deriva temporal que afecta precisión. La calibración automática mantiene exactitud sin intervención frecuente, mientras que la calibración manual periódica garantiza trazabilidad a estándares nacionales e internacionales para datos de cumplimiento normativo. |
| RF-09 | Integración con Sistemas ITS | El sistema AQM debe integrarse con VMS (CC-03) para mostrar mensajes de alerta ambiental, con TMS (CC-25) para correlacionar tráfico con emisiones, con ESS (CC-06) para validación cruzada meteorológica, y con CCO (CC-19) para centralización de datos. La integración debe usar APIs estándar y protocolos abiertos. | El valor del monitoreo ambiental se multiplica cuando se correlaciona con otros datos del corredor. La integración permite respuestas coordinadas: alertas de niebla en VMS, ajuste de velocidad variable por contaminación, y análisis integral de factores que afectan seguridad vial. |
| RF-10 | Operación Autónoma ante Fallos de Comunicación | Cada estación AQM debe continuar operando y almacenando datos localmente ante pérdida de comunicaciones con el CCO. Al restablecerse la conectividad, debe sincronizar automáticamente los datos acumulados sin pérdida de información ni duplicados. Debe tener autonomía energética mínima de 4 horas. | Las estaciones AQM están en ubicaciones remotas donde las comunicaciones pueden fallar. La operación autónoma garantiza continuidad del registro de datos para cumplimiento normativo, y la sincronización automática evita pérdida de información crítica sobre eventos ambientales. |

## 8.31.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Precisión y Exactitud de Sensores | Los sensores de contaminantes deben mantener precisión especificada durante todo su ciclo de vida, con deriva máxima del 5% anual. Debe cumplirse equivalencia con métodos de referencia gravimétricos para partículas y analizadores UV para gases, según estándares EPA y EU. | La precisión de los datos es fundamental para cumplimiento normativo y toma de decisiones. Datos inexactos pueden llevar a conclusiones erróneas sobre impacto ambiental o a no detectar episodios de contaminación que afecten salud pública. |
| RNF-02 | Disponibilidad del Sistema ≥ 99% | El sistema AQM debe mantener disponibilidad operativa igual o superior al 99% medida mensualmente, equivalente a máximo 7.2 horas de indisponibilidad por mes. Esto incluye redundancia en componentes críticos, autodiagnóstico, y respaldo energético. | Los datos de calidad del aire requieren continuidad para cumplimiento normativo y estudios de tendencias. Las lagunas de datos comprometen la validez de análisis epidemiológicos y pueden generar sanciones por incumplimiento de monitoreo obligatorio. |
| RNF-03 | Resistencia Ambiental y Robustez | Las estaciones deben operar en condiciones climáticas extremas: temperaturas -30°C a +60°C, humedad hasta 95% RH, exposición a lluvia intensa, granizo, polvo, y radiación UV continua. Sensores externos deben tener protección IP65 mínimo y tratamiento anticorrosivo. | Las estaciones AQM están expuestas a condiciones ambientales severas. Sin protección adecuada, los sensores se degradarían rápidamente, generando datos de baja calidad y costos frecuentes de reemplazo. La robustez garantiza datos confiables durante años. |
| RNF-04 | Ciberseguridad de Datos Ambientales | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para todas las comunicaciones, autenticación de dispositivos mediante certificados X.509, firmas digitales de datos para garantizar integridad, y control de acceso basado en roles para consulta de datos. Debe cumplir con regulación de protección de datos. | Los datos ambientales pueden ser sensibles para posibles litigios o disputas regulatorias. La integridad y seguridad de los datos garantiza que sean admisibles como evidencia y protege contra manipulación maliciosa o acceso no autorizado a información estratégica. |
| RNF-05 | Interoperabilidad y Estándares Abiertos | El sistema debe usar protocolos estándar (MQTT, Modbus, JSON API) que permitan integración con otros sistemas ITS sin dependencia de proveedores específicos. Debe exportar datos en formatos estándar (CSV, NetCDF, JSON) para análisis con herramientas de terceros. | La interoperabilidad evita vendor lock-in, permite integrar mejores tecnologías de diferentes fabricantes, y facilita que investigadores y autoridades accedan a los datos usando sus propias herramientas. Esto maximiza el valor de los datos recolectados. |
| RNF-06 | Ciclo de Vida y Mantenibilidad | Los componentes del sistema deben tener vida útil mínima de 7 años, con soporte técnico y repuestos garantizados. Los sensores deben ser de fácil reemplazo en campo sin necesidad de recalibración compleja. El mantenimiento preventivo debe poder programarse con 6 meses de anticipación. | Los proyectos de infraestructura vial operan en horizontes de décadas. Componentes con vida útil corta generan costos recurrentes y riesgo de discontinuidad de datos. La facilidad de mantenimiento reduce costos operativos y minimiza tiempos de indisponibilidad. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo Colombiano | El sistema debe cumplir con la Resolución 2254 de 2017 del MAVDT (Protocolos de Monitoreo de Calidad del Aire), la Resolución 650 de 2010 (Límites de Calidad del Aire), y estándares del IDEAM para red de monitoreo. Debe permitir generación de reportes oficiales de cumplimiento. | El cumplimiento normativo es obligatorio legalmente. La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones, suspensiones de operación, y litigios por daño ambiental. El sistema debe facilitar el cumplimiento, no complicarlo. |

## 8.31.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema | Tiempo operativo de estaciones AQM | ≥ 99% | Mensual |
| KPI-02 | Precisión de Sensores | Desviación vs equipos de referencia | < ±10% | Trimestral |
| KPI-03 | Completitud de Datos | Porcentaje de datos válidos vs esperados | ≥ 95% | Mensual |
| KPI-04 | Latencia de Datos | Tiempo desde medición hasta disponibilidad en CCO | < 5 minutos | Continua |
| KPI-05 | Cumplimiento Normativo | Porcentaje de reportes regulatorios entregados a tiempo | 100% | Anual |
| KPI-06 | Alertas Tempranas | Tiempo de anticipación de alertas de niebla/contaminación | ≥ 30 minutos | Por evento |
| KPI-07 | Satisfacción de Usuarios | Evaluación de autoridades ambientales y CCO | ≥ 4.0/5.0 | Anual |

## 8.31.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Equipos de referencia para AQM | TEOM 1405, 1405-F | https://www.thermofisher.com |
| HORIBA | Japón | Analizadores de calidad del aire | APDA-370, APOA-370 | https://www.horiba.com |
| Aeroqual | Nueva Zelanda | Sensores de calidad del aire | AQY, AQM 65 | https://www.aeroqual.com |
| TSI Incorporated | USA | Monitoreo de partículas | DustTrak, BlueSky | https://www.tsi.com |
| Vaisala | Finlandia | Estaciones meteorológicas | WXT536, WXT536 | https://www.vaisala.com |
| Campbell Scientific | USA | Estaciones ambientales completas | CR1000X, CS110 | https://www.campbellsci.com |

## 8.31.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| CIEM | Bogotá | Monitoreo ambiental y calidad del aire | https://www.ciem.com.co |
| Géminis | Bogotá | Instrumentación ambiental | https://www.geminis.com.co |
| Ingetec | Bogotá | Estaciones meteorológicas y ambientales | https://www.ingetec.com.co |
| ambientec | Medellín | Soluciones de monitoreo ambiental | https://www.ambientec.com.co |

## 8.31.11 Casos de Uso

### CU-01: Alerta Temprana de Episodio de Contaminación

Actor Principal: Operador del CCO / Autoridad Ambiental

Precondición: Sistema AQM monitoreando zonas urbanas del corredor

Flujo Principal:

1. Sistema AQM detecta aumento gradual de PM2.5 y NO₂ en zona urbana

2. Algoritmo de predicción proyecta superación de límite normativo en 2 horas

3. Se genera alerta preventiva en CCO con indicación de tendencia

4. Operador evalúa situación y coordina con autoridad ambiental

5. Se activan medidas de mitigación: restricción vehicular temporal, reducción de velocidad

6. Se informa a población cercana mediante VMS y redes sociales

7. Episodio se controla sin superar límites normativos

Resultado: Prevención de episodio de contaminación mediante acción proactiva basada en datos predictivos.

### CU-02: Detección de Niebla y Alerta Vial

Actor Principal: Operador del CCO / Sistema VMS

Precondición: Condiciones meteorológicas favorables a formación de niebla

Flujo Principal:

1. Estación AQM detecta aumento de humedad relativa > 90% + temperatura cercana a punto de rocío

2. Visibilidad medida por sensor disminuye a < 500 metros

3. Sistema genera alerta automática de "Condiciones de Niebla"

4. Se activan mensajes preventivos en VMS del corredor

5. TMS ajusta automáticamente velocidad variable en zona afectada

6. Se coordina con patrullas de carretera para verificación

7. Se monitorea evolución hasta disipación de niebla

Resultado: Reducción de accidentes por niebla mediante alertas tempranas y ajuste dinámico de operación.

### CU-03: Correlación Tráfico-Emisiones

Actor Principal: Analista Ambiental / Ingeniero de Tráfico

Precondición: Datos históricos de AQM y TMS disponibles

Flujo Principal:

1. Analista identifica patrones de contaminación recurrentes en horas pico

2. Se correlacionan datos de flujo vehicular con niveles de NO₂ y PM2.5

3. Se modela dispersión de contaminantes usando datos meteorológicos

4. Se identifican tramos críticos con mayor impacto ambiental

5. Se proponen medidas de mitigación: restricción horaria, incentivo a vehículos limpios

6. Se implementan cambios y se monitorea efectividad

7. Se documenta reducción de emisiones medida por AQM

Resultado: Evidencia científica para diseño de políticas de gestión de tráfico basadas en impacto ambiental real.

### CU-04: Respuesta a Incendio Forestal

Actor Principal: Operador del CCO / Cuerpo de Bomberos

Precondición: Incendio forestal cercano al corredor vial

Flujo Principal:

1. Estación AQM detecta aumento súbito de PM10 y CO

2. Sistema identifica dirección del viento transportando humo hacia corredor

3. Se genera alerta de "Humo de Incendio Forestal"

4. Se activan mensajes en VMS: "HUMO EN VÍA - REDUZCA VELOCIDAD"

5. Se coordina cierre temporal de tramo afectado por visibilidad reducida

6. Se monitorea calidad del aire hasta normalización

7. Se documenta evento para reporte a autoridades ambientales

Resultado: Gestión segura de corredor durante evento natural, protección de usuarios ante condiciones de visibilidad reducida.

### CU-05: Reporte de Cumplimiento Normativo

Actor Principal: Oficial de Cumplimiento Ambiental / MAVDT

Precondición: Datos de un año de operación del AQM

Flujo Principal:

1. Sistema genera automáticamente reporte anual de calidad del aire

2. Reporte incluye: estadísticas por contaminante, comparación con límites normativos, cumplimiento de Resolución 2254 de 2017

3. Se identifican episodios de superación y sus causas

4. Se documentan medidas de mitigación implementadas

5. Reporte es presentado a MAVDT como requisito de licenciamiento

6. Autoridad verifica cumplimiento y renueva permisos ambientales

Resultado: Cumplimiento satisfactorio de obligaciones ambientales, mantenimiento de licenciamiento operativo del corredor.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-31

# 8.1 CC-32: WAR (Sala de Crisis)

## 8.32.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-32 WAR (Workshop/Watch and Response) constituye el subsistema de Sala de Crisis del Centro de Control y Operaciones (CCO) del corredor vial Chía–Girardot. Este entorno tecnológico especializado está diseñado para la gestión integral de situaciones de emergencia, crisis operativas, incidentes críticos y eventos extraordinarios que requieren coordinación multisectorial, toma de decisiones en tiempo real y comunicación unificada entre todos los actores involucrados en la respuesta.

La Sala de Crisis WAR representa la máxima expresión del comando y control del corredor, activándose cuando las condiciones operativas superan la capacidad de gestión rutinaria del CCO estándar. Este espacio físico e integración de sistemas permite la concentración de información crítica desde múltiples fuentes, la proyección de escenarios, la simulación de contingencias, y la coordinación con entidades externas de respuesta (bomberos, policía, hospitales, Defensa Civil, organismos de gestión de riesgo).

El sistema WAR integra capacidades avanzadas de visualización multinivel, comunicaciones redundantes, gestión documental de emergencias, registro forense de eventos, y herramientas de soporte a la toma de decisiones basadas en análisis predictivo e inteligencia artificial. Su implementación garantiza que el corredor cuente con capacidad de respuesta institucional robusta ante situaciones que comprometan la seguridad de usuarios, la integridad de la infraestructura o la continuidad operativa del servicio.

## 8.32.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-32 |
| Sigla (Estándar Internacional) | WAR (Workshop and Response / Watch and Response) |
| Nombre del Componente | Sala de Crisis / Crisis Management Room |
| Capacidad Operativa Generada | Gestión Integral de Crisis: Capacidad de centralizar información, coordinar respuesta multisectorial, soportar toma de decisiones ejecutivas y mantener registro forense de eventos críticos, garantizando respuesta institucional coordinada ante emergencias de cualquier magnitud. |

## 8.32.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema WAR comprende un entorno físico y tecnológico integral diseñado para operar como centro de comando durante situaciones de crisis. La solución incluye:

- Sala de Crisis Física: Espacio independiente o área restringida dentro del CCO con capacidad para albergar al equipo de comando (15-25 personas), equipada con infraestructura de soporte vital (UPS, generador, climatización independiente, acceso controlado).

- Sistemas de Visualización Multinivel: Muros de video LED/LCD de alta resolución (≥4K) con capacidad para mostrar simultáneamente: estado del corredor en GIS, feeds de CCTV de zonas críticas, métricas operativas en tiempo real, canales de comunicación con entidades externas, dashboards de incidentes, y proyección de escenarios.

- Integración de Sistemas ITS: Conexión bidireccional con todos los subsistemas del corredor: CCTV (CC-01), AID (CC-02), VMS (CC-14), ESS (CC-06), Metereología (CC-07), y el CCO principal (CC-19), permitiendo control remoto de dispositivos desde la Sala de Crisis.

- Plataforma de Gestión de Incidentes: Software especializado para el seguimiento del ciclo de vida de incidentes: detección, clasificación, respuesta, escalamiento, resolución y análisis posterior. Incluye registro cronológico automático de todas las acciones.

- Sistema de Comunicaciones Unificado: Integración de múltiples canales: radio UHF/VHF (convencional y trunking), telefonía fija y móvil, videoconferencia, sistemas de mensajería institucional, y enlaces directos con entidades de respuesta externas.

- Gestión Documental de Emergencias: Repositorio digital de planes de contingencia, protocolos de respuesta, fichas técnicas de infraestructura, hojas de seguridad de sustancias peligrosas, y documentación regulatoria accesible en segundos.

- Herramientas de Soporte a Decisiones: Módulos de análisis predictivo, simulación de escenarios, modelado de evacuaciones, proyección de impacto de incidentes, y recomendaciones basadas en casos históricos similares.

- Registro Forense y Auditoría: Capacidad de grabación completa de todas las comunicaciones, decisiones tomadas, acciones ejecutadas y estados del sistema durante la crisis, para análisis posterior y requerimientos legales.

## 8.32.4 Justificación Estratégica

La implementación de una Sala de Crisis WAR responde a la necesidad imperiosa de contar con capacidad institucional de respuesta ante situaciones extraordinarias que pueden comprometer vidas, infraestructura y reputación:

1. Gestión de Incidentes Mayores: Accidentes múltiples, derrames de sustancias peligrosas, colapsos estructurales, incendios de gran magnitud o eventos naturales (sismos, deslizamientos) requieren coordinación centralizada que excede la capacidad del CCO en operación normal.

2. Coordinación Multisectorial: Las emergencias viales involucran múltiples actores: organismos de socorro, autoridades de tránsito, fiscalía, entidades ambientales, medios de comunicación. La Sala de Crisis proporciona punto único de contacto y coordinación.

3. Continuidad Operativa: Durante crisis que afecten las instalaciones principales del CCO, la Sala de Crisis puede funcionar como centro de comando alterno, garantizando que la gestión del corredor continúe.

4. Toma de Decisiones Informada: La concentración de información en tiempo real desde múltiples fuentes permite a la dirección ejecutiva tomar decisiones fundamentadas con impacto mínimo en usuarios y operación.

5. Cumplimiento Normativo: La regulación colombiana de concesiones viales y gestión de riesgo exige la existencia de protocolos y capacidad de respuesta ante emergencias documentada y probada.

6. Protección de la Reputación: Una respuesta coordinada y profesional ante crisis minimiza el impacto reputacional, demostrando compromiso con la seguridad de usuarios y la comunidad.

## 8.32.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Superficie de la sala | ≥ 80 m² con configuración flexible de mobiliario |
| Muro de video principal | Pantalla LED ≥ 200 pulgadas (diagonal), resolución ≥ 4K UHD, brillo ≥ 800 nits |
| Monitores auxiliares | ≥ 6 pantallas LCD/LED de 55" Full HD distribuidas estratégicamente |
| Estaciones de trabajo | ≥ 10 puestos operativos con PCs de alto rendimiento (Intel Core i9/Ryzen 9, ≥ 32 GB RAM, SSD ≥ 1 TB) |
| Sistema de videoconferencia | Equipo profesional 4K con cámara PTZ, audio omnidireccional, soporte ≥ 20 participantes simultáneos |
| Integración radiofónica | Gateway de radio IP con soporte UHF/VHF, trunking, y conexión a redes de emergencia |
| Sistema de audio | Sonido ambiental profesional con micrófonos de techo, amplificación y procesamiento DSP |
| Control de ambientes | Sistema de control integrado (iluminación, cortinas, climatización, video) vía tablet/touchpanel |
| UPS dedicado | Capacidad ≥ 20 kVA con autonomía ≥ 2 horas en carga completa |
| Generador de respaldo | Grupo electrógeno automático ≥ 50 kVA con arranque < 30 segundos |
| Redundancia de red | ≥ 2 proveedores de internet independientes + enlace satelital de respaldo |
| Control de acceso | Biometría (huella + facial) + tarjeta de proximidad + registro de visitantes |
| Sistema de grabación | Grabación continua de audio, video y pantallas con retención ≥ 90 días |
| Software de gestión de incidentes | Plataforma especializada con módulos: registro, escalamiento, recursos, comunicaciones, análisis |
| GIS avanzado | Sistema de información geográfica 3D con capas de infraestructura, riesgos y recursos de respuesta |
| Simulación de escenarios | Software de modelado de incidentes, evacuaciones y proyección de impacto |
| Gestión documental | Repositorio digital con búsqueda inteligente, acceso offline a documentos críticos |
| Ciberseguridad | Red aislada del CCO estándar, firewall de última generación, VPN para accesos externos autorizados |
| Telefonía | Sistema IP con ≥ 30 extensiones, grabación de llamadas, mensajería unificada |
| Mobiliario ergonómico | Mesas ajustables en altura, sillas ergonómicas 24/7, pizarras digitales interactivas |
| Climatización | Sistema independiente con filtración HEPA, control de humedad 40-60%, redundancia de equipos |
| Iluminación inteligente | Sistema LED con control de intensidad y temperatura de color según modo de operación |
| Resistencia sísmica | Estructura y equipos con anclaje sísmico, cumplimiento norma NSR-10 |

## 8.32.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Activación de Modo Crisis | El sistema debe permitir la activación de la Sala de Crisis en modo crisis mediante un solo comando desde el CCO o desde la propia sala. La activación debe: (1) Configurar automáticamente el muro de video con layout de crisis, (2) Notificar a todo el personal designado de comando, (3) Iniciar registro forense de todas las actividades, (4) Escalar privilegios de acceso a sistemas críticos, (5) Activar protocolos de comunicación de emergencia. El tiempo de activación completa debe ser ≤ 60 segundos. | En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. La activación rápida y automatizada de la Sala de Crisis elimina tiempos de configuración manual, permitiendo que el equipo de comando comience a operar inmediatamente con toda la información y herramientas disponibles. |
| RF-02 | Visualización Integrada del Corredor | El sistema debe integrar y mostrar en tiempo real: (1) Mapa GIS del corredor con estado de todos los subsistemas ITS, (2) Feeds de CCTV de zonas de incidente o interés, (3) Métricas operativas (tráfico, incidentes activos, tiempos de respuesta), (4) Estado del clima y alertas meteorológicas, (5) Posición de unidades de respuesta, (6) Estado de comunicaciones con entidades externas. El operador debe poder personalizar layouts y guardar configuraciones para diferentes tipos de incidentes. | La concentración de información en un único espacio de visualización permite al equipo de comando comprender la situación completa sin depender de múltiples pantallas o sistemas separados. Esta visibilidad integral es fundamental para la toma de decisiones coordinada y rápida. |
| RF-03 | Gestión del Ciclo de Vida de Incidentes | El sistema debe soportar el ciclo completo de gestión de incidentes: (1) Registro automático de detección, (2) Clasificación por tipo y severidad, (3) Asignación de recursos y personal, (4) Seguimiento de acciones ejecutadas con timestamps, (5) Escalamiento automático según protocolos, (6) Comunicaciones relacionadas al incidente, (7) Cierre con resumen ejecutivo, (8) Archivo para análisis posterior. Debe permitir gestión simultánea de múltiples incidentes. | La gestión estructurada de incidentes garantiza que ninguna acción quede sin registrar, que los protocolos se sigan correctamente, y que exista trazabilidad completa para análisis posterior y requerimientos legales. La capacidad de múltiples incidentes es crítica durante eventos de gran magnitud. |
| RF-04 | Comunicaciones Unificadas con Entidades Externas | El sistema debe integrar comunicaciones con todas las entidades de respuesta: (1) Enlaces de radio directos con bomberos, policía, ambulancias, Defensa Civil, (2) Videoconferencia con hospitales y centros de comando externos, (3) Líneas telefónicas prioritarias con autoridades, (4) Mensajería institucional segura, (5) Acceso a redes de emergencia nacionales. Debe permitir conferencias multi-parte y grabación de todas las comunicaciones. | La coordinación efectiva con organismos de respuesta es crítica durante crisis. La integración de múltiples canales de comunicación en un único sistema elimina la fragmentación y garantiza que todas las partes involucradas compartan información en tiempo real. |
| RF-05 | Acceso a Documentación Crítica en Tiempo Real | El sistema debe proporcionar acceso inmediato a: (1) Planes de contingencia por tipo de incidente, (2) Protocolos de respuesta actualizados, (3) Fichas técnicas de infraestructura crítica (túneles, puentes, viaductos), (4) Hojas de seguridad de sustancias peligrosas, (5) Directorio de contactos de emergencia, (6) Historial de incidentes similares. La búsqueda debe funcionar con palabras clave y mostrar resultados en ≤ 3 segundos. | Durante una crisis, el personal de comando necesita información específica rápidamente. El acceso instantáneo a documentación crítica evita errores por falta de información y acelera la implementación de protocolos adecuados según el tipo de incidente. |
| RF-06 | Soporte a la Toma de Decisiones (DSS) | El sistema debe incluir herramientas de soporte a decisiones: (1) Modelado de escenarios (what-if), (2) Proyección de impacto de cierres viales, (3) Optimización de rutas de evacuación, (4) Análisis de riesgo en tiempo real, (5) Recomendaciones basadas en casos históricos similares, (6) Predicción de evolución de incidentes basada en IA. Las herramientas deben presentar opciones con análisis de pros/contras cuando sea aplicable. | Las decisiones durante crisis tienen consecuencias significativas. Las herramientas de soporte a decisiones proporcionan al equipo de comando análisis objetivos y predicciones basadas en datos, reduciendo la dependencia de juicios subjetivos bajo presión. |
| RF-07 | Registro Forense y Reconstrucción de Eventos | El sistema debe registrar de forma inmutable: (1) Todas las comunicaciones de audio y video, (2) Decisiones tomadas con identificación de responsable y timestamp, (3) Acciones ejecutadas en sistemas ITS desde la sala, (4) Estados de todos los subsistemas cada 30 segundos, (5) Entrada y salida de personal. Debe permitir la reconstrucción cronológica completa de cualquier incidente con precisión de segundos para análisis posterior y auditorías. | El registro forense es esencial para análisis post-incidente, identificación de lecciones aprendidas, cumplimiento legal ante investigaciones judiciales, y protección institucional ante posibles reclamaciones. La inmutabilidad garantiza la integridad de la evidencia. |
| RF-08 | Simulación y Entrenamiento | El sistema debe incluir modo de simulación que permita: (1) Recrear escenarios de incidentes pasados, (2) Simular nuevos tipos de emergencias, (3) Ejecutar ejercicios de entrenamiento con el equipo de comando, (4) Grabar y evaluar el desempeño durante simulaciones, (5) Generar reportes de lecciones aprendidas. Las simulaciones no deben afectar sistemas operativos reales. | La preparación para crisis requiere práctica. Los ejercicios de simulación permiten que el equipo de comando se familiarice con protocolos, identifique debilidades en procedimientos, y mejore coordinación sin riesgo de afectar operación real del corredor. |
| RF-09 | Continuidad ante Fallo del CCO Principal | La Sala de Crisis debe poder operar independientemente como centro de comando alterno si el CCO principal queda inoperativo. Debe tener acceso directo a sistemas de campo (CCTV, VMS, detectores) sin depender de infraestructura del CCO principal, y capacidad de asumir control total del corredor. | En emergencias que dañen el CCO principal (incendio, sismo, ataque), la Sala de Crisis garantiza continuidad de comando. Sin esta capacidad, el corredor quedaría sin gestión centralizada exactamente cuando más se necesita coordinación. |
| RF-10 | Control de Acceso y Seguridad Física | El acceso a la Sala de Crisis debe estar restringido a personal autorizado mediante control biométrico (huella + facial) y tarjeta de proximidad. Debe mantenerse registro de todas las entradas y salidas. Durante modo crisis, el acceso debe ser controlado por el Jefe de Crisis designado. | La Sala de Crisis maneja información sensible y toma decisiones críticas. El control de acceso garantiza que solo personal autorizado y entrenado participe en gestión de crisis, y permite auditoría de quién estuvo presente durante decisiones importantes. |

## 8.32.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad 24/7/365 | La Sala de Crisis debe estar operativa y lista para activación las 24 horas, los 365 días del año. Los sistemas deben mantenerse en modo standby continuo con monitoreo de salud. El tiempo de activación desde standby a operación completa debe ser ≤ 60 segundos. | Las crisis no programan su ocurrencia. La Sala de Crisis debe estar siempre lista para activación inmediata, sin importar hora o día. Un tiempo de activación largo podría costar vidas en emergencias donde cada segundo cuenta. |
| RNF-02 | Resiliencia y Redundancia | Todos los sistemas críticos deben tener redundancia: doble alimentación eléctrica (UPS + generador), doble conectividad de red, servidores en configuración HA (High Availability), y copias de seguridad de datos en tiempo real. Ningún punto único de fallo debe interrumpir operación. | Durante una crisis, la Sala de Crisis es el centro neurálgico de respuesta. Un fallo técnico en este momento sería catastrófico. La redundancia garantiza que el sistema permanezca operativo incluso ante fallos de componentes individuales. |
| RNF-03 | Ciberseguridad de Nivel Crítico | La Sala de Crisis debe implementar las más altas medidas de ciberseguridad: red aislada del CCO estándar, firewall de última generación con IDS/IPS, autenticación multifactor para todos los accesos, cifrado de todas las comunicaciones, segmentación de red por funciones, y monitoreo continuo de amenazas. | Un ataque cibernético a la Sala de Crisis durante una emergencia real podría paralizar la respuesta institucional. La seguridad de este sistema es tan crítica como la de sistemas de control industrial, dado que su compromiso pone en riesgo vidas humanas. |
| RNF-04 | Usabilidad Bajo Presión | La interfaz de usuario debe ser intuitiva y operable por personal bajo alta presión y estrés. Debe seguir principios de diseño cognitivo: información jerarquizada por prioridad, alertas visuales y sonoras claras, flujos de trabajo simplificados, y capacidad de operación táctil sin necesidad de teclado/mouse complejos. | Durante una crisis, el personal de comando opera bajo estrés extremo que reduce capacidad cognitiva. Interfaces complejas o confusas aumentan probabilidad de errores operativos en momentos críticos. La usabilidad es un requisito de seguridad operacional. |
| RNF-05 | Escalabilidad de Operación | El sistema debe poder escalar desde operación de un solo operador (monitoreo) hasta equipo completo de 25 personas (crisis mayor) sin degradación del rendimiento. Debe soportar incremento repentino de carga (múltiples incidentes simultáneos) manteniendo tiempos de respuesta < 2 segundos. | Las crisis pueden escalar rápidamente desde incidentes menores hasta emergencias complejas. El sistema debe adaptarse a cualquier escenario sin reconfiguración compleja, permitiendo que recursos humanos se concentren en gestión de la crisis, no en manejo de tecnología. |
| RNF-06 | Confort Ambiental 24/7 | La sala debe mantener condiciones de confort para operación prolongada (turnos de 12+ horas): temperatura 20-24°C, humedad 40-60%, iluminación ajustable sin reflejos en pantallas, aislamiento acústico externo, y calidad de aire interior con filtración HEPA. El mobiliario debe ser ergonómico para uso intensivo. | Durante crisis prolongadas (ej: emergencia por sismo, huracán), el equipo de comando puede operar por días consecutivos. El confort ambiental es necesario para mantener rendimiento cognitivo y toma de decisiones efectiva durante períodos extendidos de alta carga. |
| RNF-07 | Cumplimiento Normativo de Seguridad | La Sala de Crisis debe cumplir con normativas colombianas de seguridad: NSR-10 (resistencia sísmica), RETIE (instalaciones eléctricas), NTC 1669 (sistemas de alarma), y estándares de accesibilidad. Debe contar con certificación de bomberos y cumplimiento de rutas de evacuación. | El cumplimiento normativo es obligatorio legalmente. Además, sería irónico y peligroso que el centro de gestión de crisis no cumpliera con normas de seguridad básicas. La certificación garantiza que la sala es un espacio seguro incluso durante eventos adversos. |

## 8.32.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Tiempo de Activación | Segundos desde comando hasta operación plena | ≤ 60 segundos | Por activación |
| KPI-02 | Disponibilidad | Porcentaje de tiempo en estado operativo listo | ≥ 99.9% | Mensual |
| KPI-03 | Tiempo de Respuesta | Latencia de sistemas ante interacción del usuario | < 2 segundos | Continua |
| KPI-04 | Cobertura de Comunicaciones | % de entidades externas contactables desde WAR | 100% | Trimestral |
| KPI-05 | Satisfacción de Entrenamiento | Evaluación de ejercicios de simulación | ≥ 4.5/5.0 | Por ejercicio |
| KPI-06 | Integridad de Registros | % de datos forenses correctamente almacenados | 100% | Continua |
| KPI-07 | Tiempo de Recuperación | MTTR ante fallo de componente crítico | < 30 minutos | Por incidente |

## 8.32.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barco | Bélgica | Muros de video LED/LCD para control | UniSee, OverView | https://www.barco.com |
| Jupiter Systems | USA | Procesadores de video wall | Pana, Catalyst | https://www.jupiter.com |
| Black Box | USA | KVM y soluciones de control | DKM, Agility | https://www.blackbox.com |
| Motorola Solutions | USA | Comunicaciones críticas | Command Central | https://www.motorolasolutions.com |
| Hexagon | Suecia | Sistemas de gestión de emergencias | ERD, Intergraph | https://www.hexagon.com |
| Everbridge | USA | Notificación masiva y gestión de crisis | Crisis Management | https://www.everbridge.com |

## 8.32.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | Centros de control y gestión de emergencias | https://www.indracompany.com |
| Sophos Solutions | Bogotá | Videowall y control de salas | https://www.sophossolutions.com |
| Copiosa | Bogotá | Audio, video y automatización | https://www.copiosa.com.co |
| Seguridad Electrónica Integrada | Bogotá | Comunicaciones críticas y control | https://www.seicolombia.com |

## 8.32.11 Casos de Uso

### CU-01: Activación ante Colisión Múltiple

Actor Principal: Jefe de Crisis / Operador CCO

Precondición: Accidente múltiple en túnel con heridos y riesgo de incendio

Flujo Principal:

1. AID detecta colisión múltiple en túnel Tubo Norte km 45

2. Operador evalúa severidad y activa Sala de Crisis (modo crisis)

3. En 45 segundos, sala está operativa con: CCTV del túnel, estado de SEM, recursos disponibles

4. Se notifica automáticamente a bomberos, policía, ambulancias, Defensa Civil

5. Jefe de Crisis asume comando y coordina respuesta desde WAR

6. Se establece videoconferencia con hospital para preparar recepción de heridos

7. Se activa VMS con mensajes de cierre de túnel y rutas alternas

8. Se documenta cada decisión y acción en sistema de gestión de incidentes

Resultado: Coordinación efectiva de respuesta multisectorial, salvamento de vidas, control de crisis sin escalamiento.

### CU-02: Ejercicio de Simulación de Sismo

Actor Principal: Coordinador de Emergencias / Equipo de Crisis

Precondición: Programación de ejercicio semestral de preparación

Flujo Principal:

1. Se programa ejercicio de simulación de sismo magnitud 7.0

2. Sala de Crisis se activa en modo simulación (sin afectar sistemas operativos)

3. Se inyectan escenarios: daño en puentes, cortes de comunicación, heridos

4. Equipo de crisis responde según protocolos, tomando decisiones documentadas

5. Sistema graba todas las acciones y decisiones para evaluación posterior

6. Se evalúa desempeño: tiempos de respuesta, calidad de decisiones, coordinación

7. Se identifican áreas de mejora en protocolos y capacitación

8. Se actualizan planes de contingencia basados en lecciones aprendidas

Resultado: Equipo de crisis preparado y capacitado, protocolos validados y mejorados continúamente.

### CU-03: Derrame de Sustancia Peligrosa

Actor Principal: Jefe de Crisis / Especialista HAZMAT

Precondición: Accidente de camión cisterna con derrame de producto químico

Flujo Principal:

1. Se recibe alerta de accidente con derrame de sustancia desconocida

2. Se activa Sala de Crisis y se consulta hoja de seguridad por código UN

3. Se identifica sustancia: ácido clorhídrico - riesgo de vapores tóxicos

4. Se activa protocolo específico de evacuación y contención

5. Se coordina con equipo HAZMAT de bomberos mediante videoconferencia

6. Se cierra tramo afectado y se desvía tráfico mediante VMS

7. Se monitorea dirección del viento para evaluar dispersión de vapores

8. Se documenta respuesta completa para autoridades ambientales

Resultado: Respuesta especializada y segura ante emergencia química, protección de población y medio ambiente.

### CU-04: Reconstrucción Forense Post-Incidente

Actor Principal: Investigador de Accidentes / Fiscalía

Precondición: Incidente mayor ocurrido 3 días atrás

Flujo Principal:

1. Investigador solicita reconstrucción de evento desde Sala de Crisis

2. Sistema recupera registro forense completo: comunicaciones, decisiones, estados

3. Se reproduce cronología exacta del incidente con precisión de segundos

4. Se visualizan pantallas del momento, comunicaciones de audio, video de CCTV

5. Se identifica hora exacta de cada decisión tomada y quién la tomó

6. Se exporta evidencia con hash criptográfico de integridad

7. Se genera informe forense para proceso judicial

Resultado: Evidencia objetiva e irrefutable para investigación judicial y mejora de protocolos.

### CU-05: Coordinación con Autoridades Nacionales

Actor Principal: Director de Operaciones / Ministro de Transporte

Precondición: Emergencia de magnitud que requiere coordinación nacional

Flujo Principal:

1. Se presenta deslizamiento que bloquea corredor completo

2. Se activa Sala de Crisis y se establece enlace con Centro Nacional de Gestión de Riesgo

3. Director de Operaciones informa situación a Ministro vía videoconferencia segura

4. Se coordinan recursos nacionales: maquinaria pesada, helicópteros, personal

5. Se establece centro de prensa virtual para comunicación oficial

6. Se monitorea progreso de labores de apertura en tiempo real

7. Se coordina reapertura gradual del corredor con seguridad

Resultado: Coordinación efectiva con autoridades nacionales, gestión transparente de crisis, reapertura segura del corredor.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-32

# 8.1 CC-33: LCS/SIG (Control de Carril)

## 8.33.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-33 LCS/SIG constituye el sistema de control dinámico de carriles del corredor vial Chía–Girardot, diseñado para gestionar la apertura y cierre de carriles de forma automatizada y remota desde el Centro de Control y Operaciones (CCO). Este subsistema proporciona señalización visual inteligente sobre cada carril mediante semáforos de carril (Lane Control Signals - LCS) y señales de gálibo restrictivas, permitiendo adaptar la capacidad vial a las condiciones operativas, incidentes, obras y emergencias en tiempo real.

El sistema LCS/SIG representa una capa crítica de gestión del tráfico en infraestructuras de alta densidad como túneles, puentes, tramos de alta pendiente y zonas de obra. Mediante la integración de semáforos de carril con tecnología LED de alta intensidad, controladores inteligentes con procesamiento en el borde y comunicaciones redundantes, el sistema permite al operador del CCO cerrar carriles individuales, invertir flujos de tráfico (contraflow) y gestionar reversible lanes de manera segura y eficiente.

La implementación de señalización inteligente de gálibo complementa el sistema mediante la detección automática de vehículos que exceden las dimensiones permitidas para un carril específico, activando alertas preventivas que evitan incidentes por impacto con estructuras o entrada a zonas restringidas.

## 8.33.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-33 |
| Sigla (Estándar Internacional) | LCS (Lane Control Signals) / SIG (Señalización Inteligente de Gálibo) |
| Nombre del Componente | Sistema de Control de Carril y Señalización de Gálibo |
| Capacidad Operativa Generada | Control Dinámico de Carriles: Capacidad de apertura/cierre individual de carriles, reversibilidad de flujo, gestión de carriles reversibles y detección de violaciones de gálibo en tiempo real. |

## 8.33.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema LCS/SIG comprende una red de semáforos de carril (LCS) desplegados estratégicamente sobre cada carril en zonas críticas del corredor: entradas y salidas de túneles, puentes, zonas de obra con reducción de carriles, tramos de alta pendiente, y secciones con capacidad de reversible lanes. La solución incluye:

- Señales de control de carril (LCS): Semáforos LED tricolores (rojo X / ámbar flecha / verde flecha) montados sobre cada carril, controlables individualmente

- Controladores de carril: Unidades inteligentes de procesamiento local con lógica de control automático y manual

- Sistema de detección de gálibo: Sensores láser/infrarrojo para detección de vehículos fuera de dimensiones

- Infraestructura de comunicaciones: Red Ethernet/Fibra Óptica redundante con protocolos NTCIP 1203/1204

- Interfaz de operación: Consola integrada en el CCO para monitoreo y control remoto

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con capacidad de respuesta en menos de 5 segundos desde la emisión del comando en el CCO hasta la activación física de la señal en campo.

### Justificación Estratégica

Los corredores viales modernos enfrentan desafíos de gestión de capacidad que requieren flexibilidad operativa que la señalización estática no puede proporcionar:

1. Gestión de incidentes dinámicos: Los accidentes o fallos vehiculares requieren cierre inmediato de carriles para proteger a víctimas y personal de emergencia, redistribuyendo el tráfico hacia carriles operativos.

2. Operación de túneles: Los túneles requieren capacidad de cierre de carriles individuales ante emergencias (incendios, accidentes, inundaciones) sin afectar la operación de carriles adyacentes.

3. Zonas de obra móviles: Las obras de mantenimiento que migran entre carriles requieren señalización que se adapte a la ubicación actual de los trabajos.

4. Carriles reversibles / HOV lanes: La gestión de carriles de flujo reversible (contraflujo en horas pico) o carriles de alto ocupación (HOV) requiere señalización dinámica que indique el estado operativo actual.

5. Protección de estructuras: Los puentes, túneles y estructuras de paso tienen restricciones de gálibo que deben ser respetadas mediante detección preventiva.

## 8.33.4 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tipo de display LCS | Matriz LED tricolor: rojo "X" / ámbar flecha descendente / verde flecha descendente |
| Dimensiones del display | Mínimo 600 x 600 mm por carril |
| Altura de montaje | 5.5 - 6.5 m sobre el nivel de calzada (montaje en pórtico o marquesina de túnel) |
| Ángulo de visibilidad | ≥ 30° horizontal, ≥ 15° vertical |
| Intensidad luminosa | ≥ 10,000 cd/m² (rojo), ≥ 8,000 cd/m² (ámbar/verde), control automático por lux ambiente |
| Distancia de visibilidad | ≥ 300 m en condiciones diurnas, ≥ 500 m en condiciones nocturnas |
| Tiempo de cambio de estado | ≤ 5 segundos desde comando hasta visualización estable |
| Latencia de comunicación | ≤ 3 segundos (comando enviado a confirmación de estado) |
| Vida útil de LEDs | ≥ 100,000 horas |
| Temperatura de operación | -20°C a +60°C |
| Humedad relativa | 5% - 95% sin condensación |
| Grado de protección IP | IP65 (panel exterior), IP55 (gabinete de control) |
| Resistencia al viento | Diseño para vientos sostenidos hasta 150 km/h |
| Alimentación | 110-240 VAC / 24-48 VDC con respaldo UPS (≥ 4 horas) |
| Consumo energético por señal | ≤ 200 W (promedio), ≤ 500 W (máximo, todos los LEDs activos) |
| Comunicación | Ethernet 10/100/1000 Mbps, fibra óptica, protocolo NTCIP 1203 |
| Protocolos soportados | NTCIP 1203 (DMS), NTCIP 1204 (VSL), SNMP v3, Modbus TCP |
| MTBF | ≥ 60,000 horas |
| MTTR | ≤ 4 horas |
| Estructura de soporte | Pórtico de acero galvanizado o montaje en marquesina de túnel |
| Control de intensidad | Automático por sensor de luz ambiente (0-100%), manual desde CCO |
| Monitoreo de estado | Feedback en tiempo real de estado de cada LED, temperatura, voltaje |

### Parámetros de Detección de Gálibo (SIG)

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tecnología de detección | Láser LiDAR 2D o sensores infrarrojos de cortina |
| Altura de detección | 0.5 - 6.0 m (configurable por carril) |
| Ancho de detección | Configurable: 3.0 - 4.5 m |
| Precisión de detección | ± 50 mm en altura, ± 100 mm en ancho |
| Tiempo de respuesta | ≤ 100 ms desde detección hasta activación de alerta |
| Velocidad máxima de detección | ≥ 120 km/h |
| Tasa de falsos positivos | ≤ 0.1% |
| Alcance de detección | 10 - 50 m (según configuración) |
| Señalización de alerta | Panel LED "GÁLIBO EXCEDIDO" + señal LCS ámbar intermitente |

## 8.33.5 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Control Individual de Carriles | El sistema debe permitir el control individual de cada carril mediante señales LCS independientes. Cada carril debe poder mostrar: (a) "X" roja - carril cerrado, (b) Flecha ámbar - carril en transición o preparación de cierre, (c) Flecha verde - carril abierto. El cambio de estado debe completarse en ≤ 5 segundos. | La capacidad de cerrar carriles individuales es fundamental para gestionar incidentes, obras y emergencias sin afectar toda la capacidad de la vía. Permite mantener flujo vehicular en carriles no afectados mientras se atiende una situación en un carril específico. |
| RF-02 | Secuencia de Cierre Seguro | El sistema debe implementar una secuencia obligatoria de cierre de carril: (1) Flecha verde → (2) Flecha ámbar intermitente por 10 segundos → (3) Flecha ámbar fija por 5 segundos → (4) "X" roja. La secuencia debe ser automática e ininterrumpible una vez iniciada. No debe ser posible saltar directamente de verde a rojo. | Los conductores necesitan tiempo de reacción para cambiar de carril de manera segura. Un cierre abrupto sin transición genera frenados de emergencia, colisiones por alcance y maniobras peligrosas. La secuencia gradual permite que el tráfico se reorganice ordenadamente. |
| RF-03 | Control Automático Basado en Incidentes | El sistema LCS debe recibir alertas del subsistema AID (CC-02) y activar automáticamente secuencias de cierre de carril cuando se detecte un incidente. La lógica debe permitir configurar: qué carriles cerrar según ubicación del incidente, duración mínima de cierre, y condiciones para reapertura automática. | En incidentes de alta severidad, cada segundo cuenta. La automatización garantiza que los carriles se cierren inmediatamente para proteger a víctimas y personal de emergencia, sin depender de la reacción del operador del CCO que puede estar atendiendo múltiples situaciones. |
| RF-04 | Gestión de Carriles Reversibles (Reversible Lanes) | El sistema debe soportar la operación de carriles reversibles, permitiendo invertir la dirección de flujo de uno o más carriles. Debe incluir interlocks de seguridad que impidan: (a) activar reversible lane si hay tráfico detectado en sentido contrario, (b) activar dos carriles adyacentes en direcciones opuestas, (c) activar reversible lane sin coordinación con CCO. | Los carriles reversibles permiten aumentar capacidad en sentido de mayor demanda (horas pico) utilizando carriles del sentido contrario con menor tráfico. Sin interlocks de seguridad, la operación reversible genera riesgo extremo de colisiones frontales. |
| RF-05 | Integración con Sistema de Detección de Gálibo | Cuando el sistema SIG detecte un vehículo que excede el gálibo permitido para un carril, debe: (1) activar señal LCS ámbar intermitente en ese carril, (2) mostrar mensaje "GÁLIBO EXCEDIDO" en VMS más cercano, (3) enviar alerta al CCO con imagen de CCTV si disponible, (4) registrar evento con timestamp y datos del vehículo. | Los vehículos que exceden dimensiones en túneles o puentes representan riesgo de impacto con infraestructura, daños millonarios y posible colapso parcial. La detección anticipada permite detener al vehículo antes de entrar a la zona de riesgo. |
| RF-06 | Monitoreo de Estado y Diagnóstico | El sistema debe proporcionar monitoreo en tiempo real del estado operativo de cada señal LCS: comunicación activa, estado de cada LED individual, temperatura interna, voltaje de alimentación, estado de respaldo UPS. Debe generar alarmas ante fallos: LEDs apagados, fallo de comunicación, temperatura crítica, cambio de estado no solicitado. | Una señal LCS que muestra información incorrecta (ej: verde cuando debería ser rojo) puede causar accidentes graves. El monitoreo continuo permite detectar fallos antes de que afecten la seguridad y garantizar que todos los conductores reciban información consistente. |
| RF-07 | Control Remoto desde CCO | Los operadores del CCO deben poder controlar remotamente todas las señales LCS del corredor mediante interfaz gráfica intuitiva. La interfaz debe mostrar: estado actual de cada señal, confirmación de comandos ejecutados, historial de cambios, y capacidad de programar cambios programados (ej: cierre programado para mantenimiento). | El control centralizado desde el CCO permite respuesta coordinada ante eventos en cualquier punto del corredor. La interfaz intuitiva reduce errores operativos y permite que operadores gestionen eficientemente múltiples señales LCS simultáneamente. |
| RF-08 | Interlocks de Seguridad Críticos | El sistema debe implementar interlocks de hardware y software que impidan condiciones peligrosas: (a) todos los carriles cerrados simultáneamente, (b) carriles adyacentes en direcciones opuestas, (c) cambio de estado mientras hay vehículos en zona de detección, (d) comandos contradictorios desde múltiples operadores. | Los interlocks de seguridad son la última línea de defensa contra errores humanos o fallos de software que podrían crear situaciones peligrosas. Estos mecanismos automáticos previenen condiciones que podrían causar accidentes graves independientemente de la acción del operador. |
| RF-09 | Modo Local de Emergencia | Cada controlador LCS debe incluir capacidad de operación en modo local ante fallo de comunicaciones con el CCO. El modo local debe permitir: (a) operación pre-programada según horario, (b) operación por detección de tráfico local, (c) operación manual mediante panel local con clave de seguridad. | La falla de comunicaciones no debe dejar los carriles sin señalización operativa. El modo local garantiza continuidad del servicio ante fallos de red, permitiendo que el sistema opere de forma autónoma hasta restablecerse la conectividad. |
| RF-10 | Historial y Reportes de Operación | El sistema debe mantener registro histórico completo de operación: todos los cambios de estado con timestamp y operador responsable, estadísticas de uso de carriles, incidentes detectados, violaciones de gálibo, y tiempos de respuesta del sistema. Debe generar reportes automáticos de disponibilidad y cumplimiento. | Los datos históricos permiten análisis de patrones de uso, identificación de carriles críticos, evaluación de efectividad de medidas de gestión de tráfico, y cumplimiento de requisitos de auditoría y transparencia operativa. |

## 8.33.6 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad ≥ 99.9% | El sistema LCS/SIG debe mantener disponibilidad operativa igual o superior al 99.9% medida mensualmente. La indisponibilidad incluye cualquier período donde una señal LCS no responda a comandos o muestre información incorrecta. Debe incluir redundancia en controladores y comunicaciones. | La indisponibilidad de señalización de carril puede causar confusión en conductores, violaciones involuntarias de cierres, y potencialmente accidentes. Un sistema de seguridad vial crítico no puede permitirse downtime significativo. |
| RNF-02 | Tiempo de Respuesta < 5 Segundos | El tiempo entre la emisión de un comando desde el CCO y la confirmación de visualización correcta en la señal LCS debe ser menor a 5 segundos en condiciones normales de red. Este tiempo incluye procesamiento en CCO, transmisión, procesamiento local, y cambio físico de LEDs. | En emergencias, los carriles deben cerrarse rápidamente para proteger a víctimas y personal de emergencia. Un tiempo de respuesta largo puede significar la diferencia entre un incidente controlado y una tragedia. |
| RNF-03 | Visibilidad en Condiciones Adversas | Las señales LCS deben ser claramente visibles en todas las condiciones: luz solar directa, niebla, lluvia intensa, noche completa. Deben incluir control automático de intensidad para adaptarse a condiciones de iluminación ambiente sin deslumbrar en condiciones nocturnas. | Los conductores deben poder interpretar las señales LCS inmediatamente en cualquier condición ambiental. Una señal no visible por deslumbramiento o baja intensidad no cumple su función de seguridad y puede causar confusiones peligrosas. |
| RNF-04 | Resistencia Ambiental y Vandalismo | Los equipos deben resistir condiciones ambientales extremas: temperaturas -20°C a +60°C, humedad hasta 95%, exposición a salinidad en zonas cercanas al mar, y vibraciones de tráfico pesado. Deben incluir protección contra vandalismo: rejillas de protección, tornillos anti-sabotaje, alarmas de intrusión. | La ubicación en infraestructura vial expone los equipos a condiciones severas y potencial vandalismo. Sin protección adecuada, el sistema fallaría frecuentemente, generando costos de mantenimiento excesivos y pérdida de confianza en la señalización. |
| RNF-05 | Ciberseguridad en Red de Control | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para todas las comunicaciones, autenticación de dispositivos mediante certificados, segmentación de red de control (OT) separada de red administrativa (IT), y monitoreo continuo de anomalías. El acceso remoto debe requerir VPN y MFA. | Un ataque cibernético al sistema LCS podría crear caos en el corredor cerrando carriles aleatoriamente o mostrando señales contradictorias. La protección de este sistema es crítica para seguridad física de los usuarios del corredor. |
| RNF-06 | Ciclo de Vida ≥ 15 Años | Los componentes del sistema (señales, controladores, estructuras) deben tener vida útil proyectada mínima de 15 años bajo condiciones de operación normales, con soporte técnico y repuestos garantizados. Los LEDs deben mantener ≥ 70% de luminosidad inicial después de 100,000 horas. | La infraestructura de señalización de carril representa inversión significativa en instalación y cableado. Un ciclo de vida corto generaría costos de reemplazo frecuentes y requeriría cierres parciales del corredor para mantenimiento, afectando operación. |
| RNF-07 | Mantenibilidad y Diagnóstico Remoto | El sistema debe permitir diagnóstico remoto completo de cada señal LCS: estado de LEDs, voltajes, temperaturas, contadores de horas. Debe alertar proactivamente ante degradación de componentes antes de fallo completo. Los componentes críticos deben ser de fácil reemplazo en campo. | El diagnóstico remoto permite mantenimiento predictivo y reduce visitas innecesarias a campo. La facilidad de reemplazo minimiza tiempos de reparación y reduce el impacto en operación del corredor durante mantenimientos. |

## 8.33.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema | Tiempo operativo de señales LCS funcionando correctamente | ≥ 99.9% | Mensual |
| KPI-02 | Tiempo de Respuesta | Latencia comando-confirmación para cambio de estado | < 5 segundos | Continua |
| KPI-03 | Tasa de Error de Señalización | Cambios de estado no ejecutados o incorrectos | < 0.1% | Mensual |
| KPI-04 | Detección de Gálibo | Tasa de detección correcta de vehículos fuera de dimensiones | ≥ 99.5% | Trimestral |
| KPI-05 | Falsas Alarmas | Alertas de gálibo sin vehículo real excediendo dimensiones | < 0.5% | Mensual |
| KPI-06 | Tiempo de Reparación | MTTR ante fallo de señal LCS | ≤ 4 horas | Por incidente |
| KPI-07 | Satisfacción de Operadores | Evaluación de usabilidad del sistema por personal CCO | ≥ 4.0/5.0 | Semestral |

## 8.33.9 Referencias De Mercado

### Fabricantes Internacionales

| Fabricante | País | Especialidad | Modelos de Referencia | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| McCain | USA | Señalización de control de carril | M500 LCS Series | https://www.mccain-inc.com |
| SWARCO | Austria | Sistemas de control de tráfico | Futurled6 LCS | https://www.swarco.com |
| Aldridge | USA | Señalización LED para túneles | LCS Series, Lane Signals | https://www.aldridge.com |
| Trastar | España | Señalización inteligente de carril | Senalizacion LCS | https://www.trastar.es |
| 3M | USA | Sistemas de detección y señalización | Dynamic Lane Control | https://www.3m.com |
| SICE | España | Sistemas ITS integrados | Sistema de Control de Carriles | https://www.sice.com |

## 8.33.10 Proveedores Colombia

| Empresa | Ciudad | Especialidad | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Bogotá | Sistemas ITS y control de carril | https://www.indracompany.com |
| Seguridad Vial S.A.S. | Medellín | Señalización vial inteligente | https://www.seguridadvial.com.co |
| ITS Colombia | Bogotá | Soluciones ITS integradas | https://www.itscolombia.com |
| Siemens Mobility Colombia | Bogotá | Control de tráfico y señalización | https://www.siemens.com.co |

## 8.33.11 Casos de Uso

### CU-01: Cierre de Carril por Accidente

Actor Principal: Operador del CCO / Personal de Emergencias

Precondición: AID detecta accidente en carril central de tramo de 3 carriles

Flujo Principal:

1. AID detecta colisión y genera alerta en CCO

2. Operador visualiza CCTV y confirma accidente en carril central km 78

3. Operador inicia secuencia de cierre de carril central desde consola LCS

4. Señal LCS inicia secuencia: verde → ámbar intermitente (10s) → ámbar fija (5s) → rojo X

5. Conductores en carril central cambian a carriles laterales de forma ordenada

6. Carril central queda cerrado y libre para llegada de emergencias

7. VMS muestra mensaje contextual: "ACCIDENTE - CARRIL CENTRAL CERRADO"

8. Personal de emergencias atiende incidente en carril protegido

Resultado: Gestión segura de incidente sin afectar flujo vehicular en carriles operativos, protección de zona de emergencia.

### CU-02: Operación de Carril Reversible en Hora Pico

Actor Principal: Operador del CCO / TMS Automático

Precondición: Hora pico mañana con congestión severa sentido norte-sur

Flujo Principal:

1. TMS detecta congestión severa sentido norte-sur, flujo ligero sentido contrario

2. Algoritmo propone activación de carril reversible

3. Operador confirma activación desde consola LCS

4. Sistema verifica que no haya tráfico detectado en carril a invertir

5. LCS de carril reversible inicia secuencia de cierre en sentido actual

6. Una vez despejado, señales cambian a dirección opuesta

7. Se activan señales de tráfico en accesos indicando nueva configuración

8. Capacidad del corredor aumenta 33% en sentido demandado

Resultado: Optimización dinámica de capacidad vial según demanda, reducción de congestión en horas pico.

### CU-03: Detección de Violación de Gálibo

Actor Principal: Sistema SIG / Operador del CCO / Policía de Carreteras

Precondición: Camión de carga aproximándose a túnel con restricción de altura

Flujo Principal:

1. Camión con carga excede 4.2 m de altura máxima del túnel

2. Sistema SIG detecta violación de gálibo 200m antes de entrada al túnel

3. Se activa señal LCS ámbar intermitente en carril del vehículo

4. VMS muestra mensaje: "ALTO - GÁLIBO EXCEDIDO - DETÉNGASE"

5. Alerta llega a CCO con imagen de CCTV del vehículo

6. Operador contacta patrulla de carreteras para interceptación

7. Vehículo es detenido antes de entrada al túnel

8. Se evita impacto con estructura del túnel

Resultado: Prevención de daños a infraestructura crítica y potencial accidente grave por colisión con túnel.

### CU-04: Gestión de Zona de Obra Móvil

Actor Principal: Supervisor de Obra / Operador del CCO

Precondición: Trabajos de mantenimiento migrando entre carriles

Flujo Principal:

1. Supervisor de obra solicita cambio de cierre de carril a CCO

2. Obra avanza del carril derecho al carril izquierdo

3. Operador programa cambio secuencial de señales LCS

4. Primero se abre carril derecho (rojo X → verde)

5. Verificado flujo estable, se cierra carril izquierdo (verde → rojo X)

6. VMS actualiza mensaje: "OBRA EN CARRIL IZQUIERDO - REDUZCA VELOCIDAD"

7. Personal de obra continúa trabajos en nuevo carril protegido

8. Conductores mantienen flujo continuo sin confusiones

Resultado: Gestión flexible de obras móviles sin interrupción de flujo vehicular, seguridad del personal de mantenimiento.

### CU-05: Respuesta a Emergencia en Túnel

Actor Principal: Operador del CCO / Sistema SEM / Bomberos

Precondición: Incendio de vehículo detectado en túnel

Flujo Principal:

1. Sistema LHD detecta incendio en Tubo Norte, km 45 del túnel

2. Se activa automáticamente protocolo de emergencia en túnel

3. LCS cierra ambos carriles del tubo afectado (X roja)

4. LCS abre carriles del tubo opuesto si es reversible

5. Señales de evacuación se activan en túnel indicando rutas de escape

6. VMS externos desvían tráfico hacia rutas alternas

7. Bomberos ingresan por acceso de emergencia con carriles despejados

8. Se coordina evacuación de usuarios del túnel por rutas seguras

Resultado: Respuesta coordinada y rápida ante emergencia en infraestructura crítica, protección de vidas humanas.

InnovaDataCO SAS | Fecha: Abril 2026 | Documento generado bajo estándares ITS_CC-33

# CC-34: Pórticos de Peaje Electrónico (Gantry)

## 8.34.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-34 Pórticos de Peaje Electrónico (Gantry) constituye la infraestructura física de soporte para sistemas de cobro electrónico de peajes sin barreras. Estas estructuras metálicas están diseñadas para soportar múltiples dispositivos de detección, identificación y cobro, permitiendo el paso continuo de vehículos a velocidades de crucero (hasta 120 km/h) sin interrupción del flujo vial.

Los pórticos representan un componente crítico para modelos de negocio basados en Free-Flow Tolling, donde la eficiencia en el cobro y la experiencia del usuario son prioridades estratégicas. Su diseño estructural debe garantizar la integridad física durante la operación continua, resistencia a condiciones ambientales severas, y compatibilidad con tecnologías de identificación RFID, DSRC, y reconocimiento de placas (ANPR).

El despliegue de pórticos de peaje electrónico en el corredor Chía–Girardot habilita la transición hacia un modelo de gestión vial sostenible, donde los usuarios pagan por el uso real de la infraestructura sin los costos de congestión asociados a plazas de peaje tradicionales.

## 8.34.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-34 |
| Sigla (Estándar Internacional) | GANTRY / Toll Gantry |
| Nombre del Componente | Pórticos de Peaje Electrónico |
| Capacidad Operativa Generada | Soporte Estructural para Cobro Free-Flow: Infraestructura física para despliegue de antenas RFID, cámaras ANPR, sensores de clasificación y sistemas de iluminación en puntos de cobro electrónico. |

## 8.34.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema de pórticos de peaje electrónico comprende estructuras metálicas de acero galvanizado en caliente, diseñadas específicamente para soportar la carga de equipos de cobro sin interrumpir el flujo vehicular. Cada pórtico incluye:

- Estructura principal: Travesaño horizontal soportado por dos columnas verticales, con luz libre según el número de carriles (typical: 15-30 m).

- Plataformas de mantenimiento: Pasarelas laterales con barandas de seguridad para acceso técnico.

- Sistemas de iluminación: LED de alta eficiencia orientados hacia las zonas de detección.

- Gabinetes de protección: Espacios para alojar equipos de comunicación, energía y control.

- Protección eléctrica: Sistema de pararrayos y puesta a tierra integrada.

Los pórticos están diseñados según normas de diseño estructural (AISC, AWS) y consideran cargas de viento, sismo, peso propio, y cargas vivas de mantenimiento.

## 8.34.4 Justificación Estratégica

La implementación de pórticos de peaje electrónico responde a la necesidad de modernizar el modelo de financiación vial mediante cobro por uso (user-pays principle), eliminando los cuellos de botella asociados a plazas de peaje tradicionales con barreras.

Beneficios estratégicos:

1. Eliminación de congestión: Los vehículos no reducen velocidad, manteniendo el flimiento continuo.

2. Reducción de emisiones: Menor tiempo de espera y aceleración/disminución de velocidad.

3. Mejora en experiencia de usuario: Paso sin fricción, compatible con múltiples métodos de pago.

4. Eficiencia operativa: Menor necesidad de personal en campo y reducción de costos de operación.

5. Flexibilidad tarifaria: Posibilidad de implementar tarifas dinámicas según hora, día o tipo de vehículo.

## 8.34.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Material estructural | Acero estructural ASTM A572 Grado 50 o equivalente |
| Protección anticorrosión | Galvanizado en caliente según ASTM A123, espesor mínimo 100 μm |
| Luz libre | 15-30 m según configuración de carriles (2 a 6 carriles) |
| Altura libre | ≥ 5.5 m sobre nivel de calzada |
| Carga de diseño | 150 kg/m lineal en travesaño + cargas concentradas de equipos |
| Velocidad de diseño viento | 180 km/h (3 segundos de ráfaga) |
| Categoría de importancia | Estructura esencial (mayor factor de seguridad) |
| Plataforma de mantenimiento | Ancho ≥ 1.0 m con barandas de 1.2 m altura |
| Iluminación integrada | LED 150W direccionales, 5000K, IP65 |
| Gabinetes | Acero inoxidable 304, IP65, con ventilación forzada |
| Sistema de puesta a tierra | Malla de tierra con resistencia < 10 Ω |
| Pararrayos | Tipo Franklin, radio de protección 60 m |
| Vida útil diseño | 50 años estructural, 25 años equipos |
| Cumplimiento sísmico | Diseño según NSR-10 (Zona de alta amenaza sísmica) |

## 8.34.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Soporte de Antenas DSRC | La estructura debe permitir montaje de antenas DSRC (5.8 GHz / 5.9 GHz) en configuración redundante (2+ por carril), con ángulos de inclinación ajustables (0-45°) y altura de montaje entre 4.5-6.0 m. Las antenas deben tener línea de visión despejada hacia el carril. | El posicionamiento óptimo de antenas DSRC es crítico para garantizar tasas de lectura > 99.5% a velocidad de crucero. La redundancia asegura continuidad ante falla de una antena. |
| RF-02 | Soporte de Cámaras ANPR | Debe incluir soportes para cámaras de reconocimiento de placas (ANPR) con visión frontal y trasera, permitiendo ángulos de depresión de 15-30° y resistentes a vibraciones de tráfico. Incluir iluminación IR integrada para operación nocturna. | El reconocimiento de placas es método alternativo de identificación cuando no hay tag OBU. La precisión debe ser > 95% en condiciones diurnas y > 90% nocturnas. |
| RF-03 | Soporte de Sensores de Clasificación | Estructura debe soportar sensores de clasificación vehicular (láser, inductive loops, o weigh-in-motion) para determinar categoría de vehículo automáticamente. Los sensores deben tener protección contra impactos y vibraciones. | La clasificación automática permite aplicar tarifas diferenciadas sin intervención humana, reduciendo evasión y errores de categorización. |
| RF-04 | Acceso Seguro para Mantenimiento | Incluir escaleras de acceso con protección de caídas, plataformas de trabajo con barandas, y puntos de anclaje para arneses. Diseñar para cumplimiento de normas de seguridad industrial (OSHA/ISO 14122). | El mantenimiento de equipos en altura representa riesgo laboral. El diseño seguro reduce accidentes y tiempos de intervención. |
| RF-05 | Protección Eléctrica Integral | Sistema de puesta a tierra unificado para todos los equipos, pararrayos con contador de impactos, supresores de sobretensión (SPD) Clase I+II en gabinetes, y cableado con blindaje. | La protección eléctrica evita daños por rayos y sobretensiones, principales causas de falla en equipos de carretera. |
| RF-06 | Compatibilidad Multi-Tecnología | El diseño debe permitir evolución tecnológica: soportar antenas DSRC actuales y futuras (C-V2X), cámaras de mayor resolución, y sensores adicionales sin modificación estructural mayor. | Las tecnologías de cobro evolucionan. La infraestructura física debe durar 50 años mientras los equipos se renuevan cada 10-15 años. |
| RF-07 | Integridad Estructural Continua | La estructura debe mantener integridad ante impacto vehicular leve (defensas), resistir cargas de viento huracanado, y soportar vibraciones de tráfico pesado sin fatiga. Certificación estructural por ingeniero profesional. | La disponibilidad del sistema de cobro es crítica para los ingresos del corredor. Un pórtico fuera de servicio significa pérdida de ingresos y congestión por cierre de carril. |
| RF-08 | Iluminación y Visibilidad | Sistema de iluminación LED integrado que garantice niveles de iluminancia ≥ 200 lux en zonas de detección de placas, con control remoto de intensidad y horarios de operación. | La iluminación adecuada mejora la tasa de reconocimiento de placas y proporciona visibilidad del pórtico a conductores durante la noche. |
| RF-09 | Identificación Visual | El pórtico debe incluir señalización vertical y horizontal que indique claramente la presencia de sistema de peaje electrónico, incluyendo símbolos internacionales y mensajes explicativos. | La señalización clara reduce confusiones de usuarios primerizos y contribuye al cumplimiento de normativas de transparencia en cobro. |
| RF-10 | Monitoreo Estructural | Incluir sensores de monitoreo estructural (acelerómetros, strain gauges) que permitan evaluar el estado de la estructura remotamente y detectar daños post-sismo o post-impacto. | El monitoreo continuo permite mantenimiento predictivo y verificación rápida de integridad tras eventos sísmicos o impactos. |

## 8.34.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad Estructural | La estructura debe mantenerse operativa (sin deformaciones permanentes) ante eventos de diseño (viento 180 km/h, sismo de diseño). Disponibilidad de equipos ≥ 99.5% mediante mantenimiento preventivo. | La estructura es activo crítico para la generación de ingresos. Su indisponibilidad afecta directamente los flujos de caja del proyecto. |
| RNF-02 | Estética e Integración Paisajística | El diseño debe considerar la integración visual con el entorno, usando colores que minimicen impacto visual y diseños que no resulten intimidantes para usuarios. | Los pórticos son elementos visibles que impactan la percepción del corredor. Un diseño agradable contribuye a la aceptación pública del sistema de peaje. |
| RNF-03 | Seguridad Vial | El pórtico no debe representar riesgo para vehículos en caso de impacto. Las bases deben incluir defensas de transición (crash cushions) certificadas según normas NCHRP 350 o MASH. | La seguridad vial es prioridad absoluta. Las defensas adecuadas reducen la severidad de accidentes si un vehículo impacta la estructura. |
| RNF-04 | Mantenibilidad | Diseño que permita acceso a equipos sin cierre de carriles (plataformas laterales), sustitución de componentes con herramientas estándar, y diagnóstico remoto de estado. | Los cierres de carril por mantenimiento generan congestión y costos. El diseño mantenible reduce estos impactos. |
| RNF-05 | Resistencia a Corrosión | Sistema de protección anticorrosión que garantice 25 años de vida útil sin mantenimiento mayor en ambiente marino/industrial (C3-C4 según ISO 12944). | El corredor atraviesa zonas con diferentes condiciones ambientales. La protección anticorrosión adecuada extiende la vida útil y reduce costos de mantenimiento. |
| RNF-06 | Ciberseguridad Física | Gabinetes con cerraduras de alta seguridad, sistema de detección de apertura no autorizada, y protección contra acceso físico a conexiones de red. | Los pórticos están en ubicaciones remotas vulnerables a vandalismo o ataques físicos. La seguridad física complementa la seguridad lógica. |

## 8.34.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Definición | Meta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Tasa de Lectura DSRC | Porcentaje de transacciones exitosas mediante OBU | ≥ 99.5% |
| KPI-02 | Precisión ANPR | Porcentaje de placas reconocidas correctamente | ≥ 95% día, ≥ 90% noche |
| KPI-03 | Disponibilidad del Sistema | Tiempo operativo del pórtico completo | ≥ 99.5% mensual |
| KPI-04 | Tiempo de Respuesta | Latencia desde paso del vehículo hasta registro de transacción | < 500 ms |
| KPI-05 | Tasa de Evasión | Vehículos no identificados ni cobrados | < 1% |
| KPI-06 | Accidentes Asociados | Incidentes de tránsito relacionados con el pórtico | 0 incidentes graves/año |

## 8.34.9 Componentes Del Sistema

| Componente | Descripción | Especificaciones Clave |
| --- | --- | --- |
| Estructura Principal | Pórtico de acero galvanizado | Acero A572 Gr 50, galvanizado ASTM A123 |
| Antenas DSRC | Transceptores 5.8/5.9 GHz | ISO 18000-6C, ETSI EN 302 636 |
| Cámaras ANPR | Reconocimiento de placas | 4K, 30 fps, IR integrado, IP67 |
| Controladores de Tráfico | Procesamiento edge | Industrial, -40°C a +70°C, 4G/5G |
| Gabinetes Eléctricos | Alojamiento equipos | IP65, acero inoxidable 304 |
| Sistema de Iluminación | LED de alta eficiencia | 150W, 5000K, IP65 |
| Sensores de Clasificación | Láser/inductivos | Clasificación por eje y peso |
| UPS de Campo | Respaldo energético | 2 horas autonomía mínima |

## 8.34.10 Proveedores en el Mercado (Internacional)

| Fabricante | País | Tecnología Principal | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapsch | Austria | DSRC, Free-Flow Tolling | Kapsch Gantry System, ProAGT | www.kapsch.net |
| Conduent | USA | Multi-lane Free-Flow | ClearOMC Gantry, ATG | www.conduent.com |
| Thales | Francia | ETC, ANPR | Thales Tolling Gantry | www.thalesgroup.com |
| Siemens | Alemania | Intelligent Traffic Systems | Sitrack Tolling, Sicore ANPR | www.siemens.com/mobility |
| Q-Free | Noruega | Open Road Tolling | Intrada Gantry, Kinetic Tolling | www.q-free.com |
| Cubic | USA | Next-Gen Tolling | Catalyst Tolling Gantry | www.cubic.com |

## 8.34.11 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Ubicación | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Sacmono S.A. | Estructuras metálicas para carreteras | Bogotá | www.sacmono.com |
| Tecnogán S.A. | Pórticos y señalización vial | Bogotá | www.tecnogan.com.co |
| ITS Colombia | Sistemas inteligentes de transporte | Medellín | www.itscolombia.com |
| Colvial | Infraestructura vial y puentes | Bogotá | www.colvial.com |

## 8.34.12 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Paso de Vehículo con OBU Válido

Actor: Vehículo con tag OBU activo

Flujo: El vehículo se aproxima al pórtico a 100 km/h. Las antenas DSRC detectan el tag, establecen comunicación, leen información de cuenta y saldo. El sistema registra la transacción y el vehículo continúa sin detenerse.

Resultado: Cobro exitoso en tiempo real sin interrupción del flujo.

### Caso de Uso 2: Vehículo sin OBU (Cobro por Placa)

Actor: Vehículo sin tag registrado

Flujo: Las cámaras ANPR frontal y trasera capturan imágenes de la placa. El sistema de reconocimiento identifica caracteres, consulta base de datos de registro vehicular, genera factura electrónica al propietario.

Resultado: Identificación exitosa para cobro posterior sin detener el vehículo.

### Caso de Uso 3: Mantenimiento Programado de Equipos

Actor: Técnico de mantenimiento

Flujo: El técnico accede mediante escalera a las plataformas laterales, utiliza puntos de anclaje para arnés, realiza inspección y limpieza de antenas y cámaras. Verifica funcionamiento mediante aplicación móvil conectada al sistema.

Resultado: Mantenimiento completado sin cierre de carriles gracias a diseño de plataformas externas.

### Caso de Uso 4: Respuesta ante Falla de Equipo

Actor: Operador CCO y equipo técnico

Flujo: El sistema de monitoreo detecta caída de una antena. Se genera alarma automática. El técnico en campo verifica el estado a través de plataforma de acceso, identifica problema de conexión, realiza reparación.

Resultado: Restauración del servicio en < 4 horas mediante mantenimiento reactivo eficiente.

### Caso de Uso 5: Integración con Sistema de Tarifas Dinámicas

Actor: Sistema central de peajes

Flujo: Durante horas pico, el sistema central ajusta tarifas según política de demanda. Los pórticos aplican nuevas tarifas automáticamente a vehículos que pasan, registrando categoría y hora exacta de paso.

Resultado: Implementación de tarifas dinámicas para gestión de demanda y optimización de ingresos.

# CC-35: Radar de Velocidad (Speed Enforcement)

## 8.35.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-35 Radar de Velocidad constituye el sistema de detección y registro de exceso de velocidad, diseñado para monitorear el cumplimiento de límites de velocidad en el corredor vial y generar evidencia objetiva para fines de control y, cuando aplique, sanción administrativa. Este subsistema utiliza tecnología radar de onda continua (CW) o pulsada para medir velocidades con precisión certificada metrológicamente.

Los sistemas de control de velocidad basados en radar han demostrado ser los más efectivos para reducir la velocidad media del tráfico y, consecuentemente, disminuir la severidad de accidentes. El componente CC-35 puede operar en modo estacionario (instalado en infraestructura fija) o móvil (montado en vehículos patrulla), proporcionando flexibilidad operativa.

El radar de velocidad integra capacidades de medición precisa, registro fotográfico o videográfico de la infracción, y transmisión de datos al Centro de Control en tiempo real. Su implementación contribuye significativamente a la seguridad vial y al cumplimiento normativo del corredor Chía–Girardot.

## 8.35.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-35 |
| Sigla (Estándar Internacional) | SRE / Speed Radar Enforcement |
| Nombre del Componente | Radar de Velocidad |
| Capacidad Operativa Generada | Detección y Registro de Exceso de Velocidad: Capacidad de medir velocidades vehiculares con precisión certificada y generar evidencia digital de infracciones a límites de velocidad. |

## 8.35.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema de radar de velocidad comprende equipos de medición basados en tecnología Doppler que emiten ondas de radio en la banda K, Ka o X y analizan la frecuencia reflejada para determinar velocidad. La solución incluye:

- Radar Doppler de onda continua: Dispositivo transmisor/receptor que mide velocidad instantánea mediante efecto Doppler.

- Sistema de registro: Cámara sincronizada que captura imagen del vehículo infractor, incluyendo placa legible.

- Unidad de procesamiento: Computador embebido que analiza señales, aplica filtros de validación, y genera registros de infracción.

- Sistema de comunicaciones: Transmisión celular (4G/5G) o fibra óptica hacia el Centro de Control.

- Sistema de alimentación: Energía eléctrica con respaldo UPS.

Los radares pueden configurarse para detectar velocidad de vehículos que se aproximan (direcciónInbound), se alejan (outbound), o ambas direcciones simultáneamente.

## 8.35.4 Justificación Estratégica

La velocidad excesiva es factor contribuyente en aproximadamente el 30% de los accidentes mortales en carreteras. El control de velocidad mediante radar ofrece beneficios demostrados:

Justificación de seguridad vial:

1. Efecto disuasivo: La presencia visible de radares reduce velocidad promedio en 10-15%.

2. Reducción de accidentes: Estudios muestran reducción de 20-40% en accidentes graves tras implementación.

3. Evidencia objetiva: Registros digitales incontrovertibles para procesos administrativos.

Justificación operativa:

1. Operación 24/7: Monitoreo continuo sin requerir personal presente.

2. Cobertura amplia: Un radar puede monitorear múltiples carriles simultáneamente.

3. Flexibilidad: Configuración remota de umbrales y horarios de operación.

## 8.35.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tecnología | Radar Doppler CW o pulsado |
| Banda de frecuencia | K-band (24.125 GHz) o Ka-band (34.3 GHz) |
| Precisión de velocidad | ± 1 km/h para velocidades < 100 km/h; ± 1% para > 100 km/h |
| Rango de medición | 10 km/h a 250 km/h |
| Alcance efectivo | 50-200 m según configuración y condiciones |
| Ángulo de operación | 0-30° respecto a eje del vehículo (preferible < 22°) |
| Capacidad de carriles | 1-4 carriles simultáneos |
| Resolución de cámara | 5 MP mínimo para placa legible a 50 m |
| Cámara | Color, visión nocturna IR integrada |
| Almacenamiento local | ≥ 1 TB para 30 días de operación |
| Comunicaciones | 4G/LTE o 5G con fallback a Ethernet |
| Tiempo de respuesta | < 200 ms desde detección hasta registro |
| Certificación metrológica | OIML R91 o certificación local equivalente |
| Protección ambiental | IP65 como mínimo |
| Rango térmico | -20°C a +60°C |
| Alimentación | 110-240 VAC, 50/60 Hz, con UPS integrado |
| Consumo | < 100 W promedio |

## 8.35.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Medición Precisa de Velocidad | El radar debe medir velocidad con precisión certificada (± 1 km/h), con tasa de error < 0.1%. Debe incluir algoritmos de filtrado para descartar lecturas erróneas (interferencias, objetos no vehiculares). La medición debe ser trazable a estándares nacionales de metrología. | La precisión es fundamental para la validez legal de las infracciones registradas. Errores de medición pueden invalidar evidencia y generar responsabilidad legal. |
| RF-02 | Captura de Evidencia Fotográfica | Sincronización automática entre medición radar y disparo de cámara. La imagen debe incluir: vehículo completo, placa legible, timestamp preciso, velocidad medida, límite de velocidad aplicable, y ubicación GPS. Metadatos incrustados o superpuestos en imagen. | La evidencia fotográfica es requisito legal para procedimientos sancionatorios. Debe ser suficiente para identificar inequívocamente al infractor. |
| RF-03 | Detección de Dirección | Capacidad de distinguir entre vehículos en sentido ascendente y descendente, aplicando límites de velocidad diferenciados si corresponde. Detección en ambas direcciones simultáneamente si el equipo lo soporta. | El corredor puede tener límites diferenciados por sentido o tipo de vía. La direccionalidad evita confusiones y garantiza aplicación correcta de reglamento. |
| RF-04 | Clasificación de Vehículos | Integración con sensores de clasificación para identificar tipo de vehículo (liviano, bus, camión, motocicleta) y aplicar límites de velocidad diferenciados según categoría. | Los límites de velocidad varían según tipo de vehículo. La clasificación automática permite aplicar umbrales correctos sin intervención manual. |
| RF-05 | Transmisión en Tiempo Real | Envío inmediato de registros de infracción al Centro de Control mediante enlace de datos seguro (VPN/IPSec). Buffer local para operación offline con sincronización automática al restablecerse comunicación. | La transmisión en tiempo real permite respuesta inmediata (alertas al CCO) y respaldo de evidencia en servidor central tan pronto como se genera. |
| RF-06 | Operación Nocturna | Cámara con sensibilidad en baja luminosidad y sistema de iluminación IR invisible para captura de placas durante la noche sin deslumbrar conductores. Calidad de imagen comparable a condiciones diurnas. | El control de velocidad debe operar 24/7. La operación nocturna es crítica ya que muchos excesos ocurren durante horas de menor vigilancia. |
| RF-07 | Validación de Infracción | Algoritmos de validación que verifiquen: velocidad sostenida por mínimo 2-3 segundos, placa detectable, imagen clara, y coherencia entre múltiples mediciones si aplica. Descarte de falsos positivos (interferencias, vehículos adyacentes). | La validación automática reduce carga de revisión humana y mejora la calidad de infracciones procesadas, reduciendo recursos administrativos. |
| RF-08 | Gestión de Umbrales y Horarios | Configuración remota de límites de velocidad aplicables por tramo, hora del día, o condiciones climáticas. Umbrales de tolerancia configurables y fechas de vigencia. | La flexibilidad permite implementar velocidades variables según condiciones (lluvia, obras) o políticas de gestión de demanda. |
| RF-09 | Seguridad y Cadena de Custodia | Cifrado de imágenes y datos, firma digital de registros, timestamps certificados, y registro de auditoría de accesos. Cadena de custodia digital verificable desde captura hasta presentación judicial. | La integridad de evidencia es requisito legal. La cadena de custodia digital asegura que la evidencia no ha sido alterada. |
| RF-10 | Autodiagnóstico y Monitoreo | Sistema de health-check continuo que verifique: estado del radar, calibración, alineación, conectividad, y almacenamiento. Alertas automáticas ante desviaciones de funcionamiento normal. | El autodiagnóstico reduce tiempos de detección de fallas y permite mantenimiento preventivo, garantizando alta disponibilidad del sistema. |

## 8.35.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Precisión Metrológica | Certificación de precisión por organismo nacional de metrología, con calibración periódica anual y verificación intermedia semestral. Trazabilidad a patrones nacionales. | La validez legal de las infracciones depende de la certificación metrológica. Sin certificación, la evidencia puede ser impugnada. |
| RNF-02 | Disponibilidad | Sistema disponible ≥ 98% del tiempo operativo, excluyendo mantenimientos programados. MTTR < 4 horas. | La indisponibilidad del sistema deja zonas sin control de velocidad, reduciendo el efecto disuasivo general. |
| RNF-03 | Privacidad y Protección de Datos | Cumplimiento de Ley 1581 de 2012 y normativa de protección de datos. Almacenamiento seguro, acceso restringido, y periodos de retención definidos. | El tratamiento de datos personales (placas, imágenes) requiere cumplimiento normativo para evitar sanciones y proteger privacidad. |
| RNF-04 | Interferencias Electromagnéticas | Inmunidad a interferencias de fuentes externas (otros radares, telecomunicaciones, equipos eléctricos). Cumplimiento de normas EMC. | Las interferencias pueden causar lecturas erróneas. La inmunidad EMC garantiza mediciones confiables en entorno electromagnético complejo. |
| RNF-05 | Resistencia Ambiental | Operación continua ante lluvia intensa, niebla, polvo, y temperaturas extremas (-20°C a +60°C). Cumplimiento IP65/IP67. | La infraestructura está expuesta a condiciones climáticas severas. La resistencia ambiental garantiza operación continua. |
| RNF-06 | Seguridad Cibernética | Sistema hardenizado contra accesos no autorizados, con cifrado de comunicaciones, autenticación de dispositivos, y monitoreo de intrusiones. | Los sistemas de control de velocidad son objetivos potenciales de ataques cibernéticos. La seguridad protege la integridad de evidencias. |
| RNF-07 | Estándares de Imagen | Formatos de imagen estándar (JPEG, MP4), resolución suficiente para identificación, y compatibilidad con sistemas de gestión de infracciones. | La estandarización facilita integración con sistemas de backoffice y presentación ante autoridades. |

## 8.35.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Definición | Meta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Precisión de Velocidad | Desviación máxima respecto a velocidad real | ± 1 km/h |
| KPI-02 | Tasa de Lectura de Placas | Porcentaje de infracciones con placa legible | ≥ 95% |
| KPI-03 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema | ≥ 98% |
| KPI-04 | Falsos Positivos | Infracciones anuladas por error de medición | < 1% |
| KPI-05 | Tiempo de Transmisión | Latencia desde detección hasta recepción en CCO | < 30 segundos |
| KPI-06 | Cumplimiento Metrológico | Porcentaje de equipos con certificación vigente | 100% |

## 8.35.9 Componentes Del Sistema

| Componente | Descripción | Especificaciones Clave |
| --- | --- | --- |
| Radar Doppler | Sensor de velocidad | K-band, precisión ± 1 km/h |
| Cámara ANPR | Captura de evidencia | 5 MP, IR, IP67 |
| Unidad de Procesamiento | Controlador embebido | Industrial, 4G/5G, Linux/RTOS |
| Gabinete | Protección ambiental | IP65, acero galvanizado |
| UPS | Respaldo energético | 4 horas autonomía |
| Soporte Estructural | Poste o pórtico | Acero galvanizado, altura 4-6 m |
| Sistema de Iluminación | Iluminación IR/LED | IR 850nm invisible |

## 8.35.10 Proveedores en el Mercado (Internacional)

| Fabricante | País | Tecnología Principal | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenoptik | Alemania | Radar, Lidar Speed Enforcement | TraffiStar SR390, TraffiPhire III | www.jenoptik.com |
| Vitronic | Alemania | ANPR, Speed Enforcement | PoliScan Speed, AutoVue | www.vitronic.com |
| Kustom Signals | USA | Radar Doppler | Eagle III, Raptor RP-1 | www.kustomsignals.com |
| Serco | UK | Speed Camera Systems | SPECS3, VECTOR | www.serco.com |
| Redflex | Australia | Red Light & Speed | Halo Speed, RedSpeed | www.redflex.com |
| Sensys | USA | Wireless Detection, Speed | VDS240, SpeedSensor | www.sensysnetworks.com |

## 8.35.11 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Ubicación | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Indra Colombia | Sistemas de control de velocidad | Bogotá | www.indracompany.com |
| Quanam Colombia | ITS, seguridad vial | Bogotá | www.quanam.com |
| Tecsas S.A. | Radar y sistemas de tránsito | Medellín | www.tecsas.com.co |
| ITS Colombia | Soluciones integrales ITS | Medellín | www.itscolombia.com |

## 8.35.12 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Detección de Exceso de Velocidad

Actor: Vehículo circulando sobre el límite permitido

Flujo: El vehículo se aproxima al radar a 110 km/h en zona de 80 km/h. El radar mide velocidad, valida que excede umbral + tolerancia, dispara cámara capturando imagen con placa legible. El registro se transmite al CCO y al sistema de infracciones.

Resultado: Infracción documentada con evidencia fotográfica y datos de velocidad.

### Caso de Uso 2: Control de Velocidad Variable

Actor: Sistema central de gestión de tráfico

Flujo: Por condiciones de lluvia intensa, el operador reduce límite de velocidad de 100 km/h a 80 km/h en tramo afectado. Configura remotamente nuevos umbrales en radares del sector. Los radares aplican nuevos límites inmediatamente.

Resultado: Adaptación dinámica de control de velocidad a condiciones de operación.

### Caso de Uso 3: Operación Nocturna

Actor: Vehículo en horario nocturno

Flujo: Vehículo circula a exceso de velocidad durante la noche. El sistema de IR ilumina la placa de forma invisible, la cámara captura imagen clara. El registro incluye timestamp nocturno y evidencia válida.

Resultado: Control efectivo 24/7 sin afectar visibilidad de conductores.

### Caso de Uso 4: Mantenimiento Preventivo

Actor: Técnico de mantenimiento

Flujo: Sistema de monitoreo indica desviación en calibración de radar. Técnico acude al sitio, realiza verificación con patrón de velocidad certificado, ajusta si es necesario, actualiza certificado metrológico en sistema.

Resultado: Mantenimiento de trazabilidad metrológica y validez legal del sistema.

### Caso de Uso 5: Integración con Sistema Judicial

Actor: Funcionario de tránsito / Juez

Flujo: Propietario de vehículo impugna infracción. Funcionario accede al sistema, consulta registro completo con imagen, metadatos, cadena de custodia. Verifica integridad de evidencia mediante hash digital.

Resultado: Evidencia técnica validada para sustentar proceso administrativo o judicial.

# CC-36: Sistema de Información al Usuario en Campo (MSV)

## 8.36.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-36 Sistema de Información al Usuario en Campo (MSV - Variable Message Signs) constituye la infraestructura de comunicación bidireccional entre el Centro de Control y los usuarios de la vía, mediante paneles de mensajería variable desplegados estratégicamente a lo largo del corredor. Estos dispositivos permiten comunicar información crítica en tiempo real sobre condiciones de tráfico, incidentes, tiempos de viaje, alertas meteorológicas y restricciones operativas.

Los MSV representan el componente fundamental de la estrategia de gestión de demanda y comunicación de crisis del corredor. A diferencia de los sistemas de información en el vehículo (navegación), los paneles en campo garantizan que la información llegue a todos los usuarios independientemente de si cuentan con dispositivos conectados.

El sistema CC-36 opera bajo control centralizado desde el CCO, permitiendo la programación de mensajes predefinidos, la activación de alertas automáticas basadas en eventos detectados por otros subsistemas ITS, y la comunicación de mensajes personalizados en situaciones de emergencia.

## 8.36.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-36 |
| Sigla (Estándar Internacional) | MSV / VMS / DMS (Dynamic Message Sign) |
| Nombre del Componente | Sistema de Información al Usuario en Campo |
| Capacidad Operativa Generada | Comunicación Bidireccional Vía-Usuario: Capacidad de informar a conductores sobre condiciones de tráfico, incidentes, tiempos de viaje y alertas en tiempo real mediante señalización variable. |

## 8.36.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema de información al usuario comprende paneles de mensajería variable desplegados en ubicaciones estratégicas del corredor, comunicados mediante red IP con el Centro de Control. La solución incluye:

- Paneles de matriz de LED: Pantallas full-matrix o line-matrix con capacidad de mostrar texto, símbolos y gráficos simples.

- Controladores locales: Unidades de control que reciben comandos del CCO y gestionan la visualización.

- Sistemas de comunicación: Enlace de red IP (fibra, radio o celular) para transmisión de mensajes.

- Sistemas de monitoreo: Sensores de temperatura, fotoceldas para ajuste de intensidad, y cámaras de verificación.

Los paneles pueden mostrar información textual multilínea, símbolos gráficos (pictogramas), y combinaciones de ambos. La intensidad lumínica se ajusta automáticamente según condiciones ambientales para garantizar legibilidad óptima sin deslumbrar.

## 8.36.4 Justificación Estratégica

La comunicación efectiva con usuarios de la vía es componente esencial de la gestión del tráfico moderna. El sistema MSV aporta:

Beneficios operativos:

1. Gestión de incidentes: Información temprana permite a usuarios tomar decisiones informadas (cambio de ruta, velocidad).

2. Distribución de tráfico: Mensajes de desvío balancean carga entre rutas alternas.

3. Seguridad: Alertas de condiciones peligrosas (derrame, niebla, animales) reducen accidentes.

Beneficios para usuarios:

1. Tiempos de viaje: Información de tiempos estimados permite planificación.

2. Reducción de incertidumbre: Conocimiento de causa de congestión reduce estrés y comportamientos agresivos.

3. Información contextual: Restricciones, obras, eventos especiales.

## 8.36.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tecnología de display | Matriz de LED RGB o monocromo ámbar/blanco |
| Resolución | Full-matrix o Line-matrix (3-5 líneas de texto) |
| Tamaño de caracteres | ≥ 30 cm de altura para legibilidad a 200 m |
| Ángulo de visión | ≥ 30° horizontal, ≥ 15° vertical |
| Intensidad luminosa | 8,000-15,000 nits (día), 500-2,000 nits (noche), ajuste automático |
| Contraste | ≥ 20:1 contra fondo diurno |
| Velocidad de refresco | ≥ 100 Hz (sin flicker visible) |
| Protocolo de comunicación | NTCIP 1203, DATEX II, o protocolo propietario sobre IP |
| Comunicaciones | Ethernet/IP primario, 4G/5G backup |
| Alimentación | 110-240 VAC con UPS integrado (4 horas mínimo) |
| Consumo | < 1,000 W promedio, < 2,000 W máximo |
| Protección ambiental | IP65 frontal, IP54 trasero |
| Rango térmico | -30°C a +60°C operativo, -40°C a +70°C almacenamiento |
| Resistencia viento | 200 km/h operativo, 250 km/h supervivencia |
| Vida útil LED | ≥ 100,000 horas al 70% de intensidad nominal |
| Control remoto | Web, SNMP, o protocolo NTCIP |
| Tiempo de cambio de mensaje | < 5 segundos desde comando hasta visualización |
| Certificaciones | NEMA TS-4, CE, FCC |

## 8.36.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Visualización de Mensajes de Texto | Capacidad de mostrar texto de 3-5 líneas, 20-30 caracteres por línea, con fuentes estándar optimizadas para legibilidad en movimiento. Soporte para caracteres especiales y acentos del español. | Los mensajes textuales son la forma más directa de comunicar información compleja. La legibilidad en movimiento es crítica para efectividad. |
| RF-02 | Visualización de Símbolos Gráficos | Soporte para pictogramas estándar (ISO 14819): accidente, obras, niebla, desvío, velocidad recomendada, cerrado. Símbolos de mínimo 1.5 m de altura. | Los símbolos gráficos trascienden barreras de idioma y alfabetización. Son reconocidos más rápidamente que texto. |
| RF-03 | Ajuste Automático de Intensidad | Sistema de fotoceldas que ajuste intensidad lumínica automáticamente según condiciones de iluminación ambiental. Rango de ajuste ≥ 100:1. | La intensidad debe ser suficiente para legibilidad diurna pero no deslumbrante nocturna. |
| RF-04 | Activación Remota de Mensajes | Interfaz web/API que permita al operador del CCO activar mensajes individuales o en grupo, programar horarios de publicación. Confirmación de recepción por cada panel. | La operación centralizada desde CCO es esencial para respuesta coordinada ante incidentes. |
| RF-05 | Mensajes Predefinidos y Automáticos | Biblioteca de mensajes predefinidos activables con un clic. Activación automática basada en eventos de otros subsistemas ITS. | Los mensajes predefinidos reducen tiempo de respuesta y errores de tipeo. |
| RF-06 | Secuenciación de Mensajes | Capacidad de programar secuencias de mensajes alternantes. Tiempo de permanencia configurable por mensaje (5-30 segundos). | La secuenciación permite transmitir más información en un solo panel. |
| RF-07 | Tiempos de Viaje Dinámicos | Integración con sistema de detección para calcular y mostrar tiempos de viaje estimados a destinos clave. Actualización cada 5 minutos. | Los tiempos de viaje son la información más valorada por usuarios. |
| RF-08 | Verificación de Visualización | Cámara integrada que capture imagen del panel para verificar que el mensaje mostrado corresponde al comando enviado. | La verificación es crítica porque un mensaje incorrecto puede causar confusión o peligro. |
| RF-09 | Operación Offline | Capacidad de operar con mensajes programados localmente ante pérdida de comunicación. Fallback a mensaje por defecto. | La operación offline garantiza que el panel siga siendo útil ante fallas de comunicación. |
| RF-10 | Gestión de Prioridades | Sistema de prioridades que permita mensajes de emergencia interrumpir cualquier mensaje en curso. Jerarquía: Alertas de seguridad > Tiempos de viaje > Información general. | En emergencias, la información de seguridad debe prevalecer sobre cualquier otro mensaje. |

## 8.36.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Legibilidad y Conspicuidad | Mensajes legibles desde 200 m a 100 km/h (tiempo de lectura ≥ 4 segundos). Contraste mínimo 20:1. | Si el mensaje no se puede leer a tiempo, el sistema pierde su propósito. |
| RNF-02 | Disponibilidad | Paneles operativos ≥ 99.5% del tiempo. MTBF > 50,000 horas. MTTR < 4 horas. | Un panel fuera de servicio no cumple su función y puede generar confusión. |
| RNF-03 | Resistencia Ambiental | Operación ante lluvia, granizo, viento 200 km/h, temperaturas -30°C a +60°C, radiación UV. | Los paneles están expuestos a condiciones ambientales severas en carretera. |
| RNF-04 | Seguridad Cibernética | Autenticación de comandos, cifrado de comunicaciones, protección contra accesos no autorizados. | La seguridad previene vandalismo digital que podría causar confusión o accidentes. |
| RNF-05 | Eficiencia Energética | Tecnología LED de alta eficiencia, consumo < 1,000 W promedio. | El consumo energético es costo operativo significativo. |
| RNF-06 | Estética e Integración | Diseño que minimice impacto visual paisajístico. Colores y forma que se integren con entorno. | Los paneles son infraestructura visible que impacta la experiencia del usuario. |

## 8.36.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Definición | Meta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema | Tiempo operativo de paneles | ≥ 99.5% |
| KPI-02 | Tiempo de Respuesta | Latencia desde comando hasta visualización | < 10 segundos |
| KPI-03 | Legibilidad | Distancia mínima de lectura efectiva | ≥ 200 m |
| KPI-04 | Tasa de Error de Mensaje | Mensajes incorrectos o no actualizados | < 0.1% |
| KPI-05 | Precisión de Tiempos de Viaje | Diferencia entre tiempo estimado y real | < 15% |
| KPI-06 | Satisfacción de Usuarios | Percepción de utilidad de información | > 80% positiva |

## 8.36.9 Componentes Del Sistema

| Componente | Descripción | Especificaciones Clave |
| --- | --- | --- |
| Panel LED | Matriz de visualización | LED de alta intensidad, pitch 20-30mm |
| Controlador | Unidad de control local | ARM/x86, Linux embebido, IP67 |
| Fotocelda | Sensor de luz ambiental | Rango 1-100,000 lux |
| UPS | Respaldo energético | 4 horas autonomía |
| Módulo de Comunicación | Enlace de datos | 4G/5G, Ethernet |
| Cámara de Verificación | Validación de mensaje | 2 MP, visión del panel |
| Soporte Estructural | Poste o pórtico | Acero galvanizado, altura 6-8 m |

## 8.36.10 Proveedores en el Mercado (Internacional)

| Fabricante | País | Tecnología Principal | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daktronics | USA | VMS Full-Matrix | Vanguard, Galaxy | www.daktronics.com |
| Wanco | USA | VMS, Message Boards | Wanco VMS, WTM | www.wanco.com |
| Swarco | Austria | LED Traffic Technology | Futurled, VariLED | www.swarco.com |
| Aldridge | Australia | LED Displays, VMS | AD300, AD600 | www.aldrige.com.au |
| McCain | USA | Traffic Control, VMS | M500VMS, M600VMS | www.mccain-inc.com |
| Yesco | USA | Electronic Displays | LED VMS Series | www.yesco.com |

## 8.36.11 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Ubicación | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnogán S.A. | Señalización vial y VMS | Bogotá | www.tecnogan.com.co |
| ITS Colombia | Sistemas inteligentes de transporte | Medellín | www.itscolombia.com |
| Prointec | Ingeniería de tránsito | Bogotá | www.prointec.co |
| Imvicol | Señalización y seguridad vial | Bogotá | www.imvicol.com |

## 8.36.12 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Alerta de Accidente en Tiempo Real

Actor: Sistema AID + Operador CCO

Flujo: AID detecta colisión múltiple en km 45. Operador activa mensaje "ACCIDENTE KM 45 - REDUZCA VELOCIDAD" en paneles ubicados 5 km antes del incidente. Mensaje se activa en < 30 segundos.

Resultado: Usuarios informados con tiempo suficiente para reducir velocidad y tomar precauciones.

### Caso de Uso 2: Información de Tiempos de Viaje

Actor: Sistema de cálculo de tiempos + MSV

Flujo: Sistema calcula tiempos actuales a destinos principales basado en datos de detección. Paneles muestran alternancia: "CHÍA 20 MIN" / "GIRARDOT 55 MIN" / "VEL PROMEDIO 75 KM/H". Actualización automática cada 5 minutos.

Resultado: Usuarios tienen información de planificación actualizada en tiempo real.

### Caso de Uso 3: Desvío por Obras Viales

Actor: Operador CCO

Flujo: Por trabajos de mantenimiento en carril derecho, operador programa mensaje "OBRAS 3 KM - USE CARRIL IZQUIERDO" en secuencia con símbolo de obras. Mensaje activo durante horario de trabajos.

Resultado: Usuarios anticipan cambio de carril reduciendo congestión en zona de obras.

### Caso de Uso 4: Alerta Meteorológica

Actor: Sistema meteorológico + Operador CCO

Flujo: Estación meteorológica detecta formación de niebla densa. Operador activa mensaje "NIEBLA Densa - REDUZCA VELOCIDAD" junto con pictograma de niebla en paneles del sector afectado.

Resultado: Conductores alertados de condición peligrosa toman precauciones adicionales.

### Caso de Uso 5: Cierre de Vía por Emergencia Mayor

Actor: Operador CCO + Autoridades

Flujo: Derrumbe bloquea carretera en km 120. Operador activa mensaje "VÍA CERRADA KM 120 - DESVÍO POR RUTA 45" en todos los paneles previos. Mensaje incluye símbolo de desvío e indicación de ruta alterna.

Resultado: Usuarios desvían antes de quedar atrapados en cierre, facilitando operaciones de emergencia.

# CC-37: Estación Meteorológica (RWIS)

## 8.37.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-37 Estación Meteorológica (RWIS - Road Weather Information System) constituye el sistema de monitorización ambiental diseñado para capturar datos meteorológicos y de condiciones de la superficie de rodadura en puntos estratégicos del corredor vial. Este subsistema proporciona información crítica sobre temperatura, humedad, precipitación, visibilidad, estado del pavimento y viento, habilitando la toma de decisiones informada para gestión de operaciones y seguridad vial.

Las condiciones meteorológicas adversas son factor contribuyente en aproximadamente el 20% de los accidentes de tránsito. La capacidad de detectar condiciones peligrosas (hielo, niebla, aguaceros intensos) antes de que causen incidentes permite activar protocolos de respuesta proactiva: reducción de velocidad, despacho de mantenimiento, alertas a usuarios, y cierre preventivo de vía si es necesario.

El sistema CC-37 opera de forma autónoma en campo, transmitiendo datos en tiempo real al Centro de Control donde se integran con otros subsistemas para generar alertas automáticas y modelos predictivos de condiciones de manejo.

## 8.37.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-37 |
| Sigla (Estándar Internacional) | RWIS / Road Weather Information System |
| Nombre del Componente | Estación Meteorológica |
| Capacidad Operativa Generada | Monitorización Ambiental Inteligente: Capacidad de medir parámetros meteorológicos y de estado de pavimento para detección temprana de condiciones adversas y soporte a decisiones operativas. |

## 8.37.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema de estaciones meteorológicas comprende sensores desplegados en ubicaciones representativas del corredor, alimentados por energía solar o red eléctrica con respaldo, y comunicados mediante redes IP o celular. La solución incluye:

- Sensores atmosféricos: Temperatura, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del viento, precipitación, radiación solar.

- Sensores de pavimento: Temperatura superficial, estado del pavimento (seco, húmedo, helado, congelado, con sal), nivel de agua/escarcha.

- Sensores de visibilidad: Medición de distancia visual y detección de niebla.

- Cámaras de verificación: Imágenes del entorno para validación visual de condiciones.

- Unidad de control: Datalogger que procesa señales, aplica algoritmos, y gestiona comunicaciones.

Las estaciones operan de forma continua, reportando datos cada 1-10 minutos según configuración y condiciones (frecuencia aumentada ante eventos).

## 8.37.4 Justificación Estratégica

La variabilidad climática a lo largo del corredor Chía–Girardot, que atraviesa diferentes pisos térmicos y zonas climáticas, hace esencial el monitoreo ambiental para:

Seguridad vial:

1. Prevención de accidentes: Alerta temprana de condiciones peligrosas permite activar medidas preventivas.

2. Gestión de velocidad: Información de visibilidad y adherencia permite ajustar límites dinámicamente.

3. Cierre informado: Datos objetivos para decisiones de cierre parcial o total de vía.

Eficiencia operativa:

1. Mantenimiento predictivo: Programación de actividades según condiciones meteorológicas.

2. Gestión de inventario: Activación de operaciones de remoción de nieve/hielo.

3. Optimización de recursos: Despacho eficiente de equipos y personal.

## 8.37.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Temperatura aire | Rango -40°C a +60°C, precisión ± 0.5°C |
| Humedad relativa | Rango 0-100%, precisión ± 3% |
| Presión barométrica | Rango 500-1100 hPa, precisión ± 1 hPa |
| Velocidad del viento | Rango 0-75 m/s, precisión ± 0.5 m/s |
| Dirección del viento | Rango 0-360°, precisión ± 5° |
| Precipitación | Tipo pluviómetro de balancín o óptico, resolución 0.1 mm |
| Visibilidad | Rango 10 m - 50 km, precisión ± 10% |
| Temperatura de pavimento | Rango -40°C a +80°C, precisión ± 0.5°C |
| Estado del pavimento | Detección: seco, húmedo, húmedo con sal, helado, congelado, nieve |
| Nivel de agua/escarcha | 0-10 mm en superficie |
| Frecuencia de muestreo | 1 minuto (condiciones normales), configurable |
| Transmisión de datos | Cada 1-10 minutos, configurable |
| Comunicaciones | 4G/5G, Ethernet, o radio digital |
| Alimentación | Solar (panel 100W + batería 100Ah) o 110-240 VAC |
| Autonomía solar | ≥ 7 días sin radiación solar |
| Protección ambiental | IP65 como mínimo |
| Rango térmico operativo | -40°C a +60°C |
| Resistencia viento | 150 km/h sin daño estructural |
| Certificaciones | WMO (World Meteorological Organization), NIST traceable |

## 8.37.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Medición de Temperatura y Humedad | Sensores de temperatura del aire y humedad relativa con protección contra radiación solar (radiation shield). Actualización cada minuto. Detección de punto de rocío calculado. | La temperatura y humedad son parámetros básicos para modelar condiciones de manejo y predecir formación de hielo en pavimento. |
| RF-02 | Medición de Viento | Anemómetro de copa o ultrasónico para velocidad, veleta para dirección. Medición de ráfagas y velocidad promedio. Capacidad de detectar condiciones de viento crítico para vehículos altos. | El viento fuerte afecta estabilidad de vehículos pesados y puede causar volcamientos. La detección temprana permite alertas específicas. |
| RF-03 | Detección de Precipitación | Pluviómetro que mida intensidad y acumulación de lluvia. Diferenciación entre lluvia, nieve y granizo si es posible. Sensibilidad para detectar inicio de precipitación. | La precipitación afecta adherencia del pavimento y visibilidad. La detección temprana permite activar protocolos de respuesta. |
| RF-04 | Medición de Visibilidad | Sensor de visibilidad por dispersión de luz (forward scatter) que mida distancia visual y detecte formación de niebla. Rango 10m - 50km con precisión ±10%. | La niebla es una de las causas principales de accidentes múltiples. La detección automática permite activar alertas y reducción de velocidad. |
| RF-05 | Estado del Pavimento | Sensor de estado superficial que detecte: seco, húmedo, húmedo con sal, helado, congelado, con nieve. Medición de temperatura superficial del pavimento. | El estado del pavimento determina adherencia y distancia de frenado. La detección de hielo permite despacho preventivo de saladora. |
| RF-06 | Transmisión en Tiempo Real | Envío de datos al Centro de Control cada 1-10 minutos según configuración. Transmisión inmediata ante cambios bruscos o condiciones críticas. Buffer local para 30 días de operación offline. | La información meteorológica pierde valor si no es oportuna. La transmisión en tiempo real permite respuesta inmediata ante eventos. |
| RF-07 | Alertas Automáticas | Generación de alertas automáticas ante condiciones críticas: visibilidad < 500m (niebla), temperatura < 3°C con precipitación (riesgo hielo), viento > 80 km/h, temperatura > 45°C. | Las alertas automáticas garantizan que condiciones peligrosas no pasen desapercibidas por operadores, especialmente fuera de horario laboral. |
| RF-08 | Cámaras de Verificación | Cámara orientada hacia el pavimento y horizonte para validación visual de condiciones. Captura periódica (cada 15 min) y bajo demanda ante alertas. | La imagen visual proporciona contexto que los sensores numéricos no capturan: tipo de nubosidad, estado de vegetación, tráfico visible. |
| RF-09 | Calibración Remota | Capacidad de verificar calibración de sensores remotamente mediante algoritmos de diagnóstico. Indicadores de drift o mal funcionamiento. | La calibración asegura precisión de datos. El diagnóstico remoto reduce necesidad de visitas de mantenimiento. |
| RF-10 | Integración con Sistemas ITS | Interfaz API para que otros subsistemas consuman datos meteorológicos: MSV (mensajes de alerta), DMS (límites de velocidad dinámicos), Sistema de Respuesta a Emergencias. | El valor de los datos meteorológicos se multiplica cuando se integran con otros sistemas para respuesta coordinada. |

## 8.37.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Precisión y Trazabilidad | Sensores con precisión certificada y trazabilidad a patrones nacionales/internacionales. Certificados de calibración válidos. | La precisión es fundamental para la confiabilidad de alertas y modelos predictivos. Datos erróneos pueden causar falsas alarmas o omisiones peligrosas. |
| RNF-02 | Disponibilidad | Estación operativa ≥ 99% del tiempo. Redundancia en componentes críticos. MTTR < 8 horas. | La indisponibilidad deja "zonas ciegas" ante condiciones meteorológicas adversas. |
| RNF-03 | Autonomía Energética | Sistemas solares con autonomía ≥ 7 días para operación continua ante fallas de red o periodos de baja radiación (nubosidad persistente). | Las estaciones están en ubicaciones remotas. La autonomía energética garantiza operación continua sin infraestructura eléctrica extensa. |
| RNF-04 | Resistencia Ambiental | Operación continua ante: lluvia torrencial, granizo, viento huracanado, temperaturas extremas, radiación UV intensa, humedad > 95%. | La infraestructura está expuesta a condiciones severas. La robustez garantiza vida útil y retorno de inversión. |
| RNF-05 | Ciberseguridad | Comunicaciones cifradas, autenticación de dispositivo, protección contra manipulación de datos. Integridad de datos verificable. | La manipulación de datos meteorológicos podría causar decisiones de seguridad incorrectas. La integridad es crítica. |
| RNF-06 | Mantenibilidad | Diseño modular que permita sustitución de sensores individuales sin reemplazo completo. Acceso seguro para técnicos. | El mantenimiento en campo es costoso. La modularidad reduce tiempos y costos de intervención. |

## 8.37.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Definición | Meta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad de Estación | Tiempo operativo de la estación | ≥ 99% |
| KPI-02 | Precisión de Temperatura | Desviación respecto a valor real | ± 0.5°C |
| KPI-03 | Precisión de Visibilidad | Desviación respecto a valor real | ± 10% |
| KPI-04 | Latencia de Datos | Tiempo desde medición hasta recepción en CCO | < 5 minutos |
| KPI-05 | Tasa de Alertas Válidas | Alertas generadas que corresponden a condiciones reales | > 95% |
| KPI-06 | Tiempo de Respuesta a Fallas | Tiempo desde detección de falla hasta restauración | < 8 horas |

## 8.37.9 Componentes Del Sistema

| Componente | Descripción | Especificaciones Clave |
| --- | --- | --- |
| Datalogger | Unidad de adquisición de datos | IP67, múltiples entradas analógicas/digitales |
| Sensor de Temperatura/Humedad | SHT30 o equivalente | ±0.5°C, ±3% RH |
| Anemómetro | Medición de viento | Ultrasónico o de copas, ±0.5 m/s |
| Pluviómetro | Medición de precipitación | Balancín, 0.1 mm resolución |
| Sensor de Visibilidad | Medición de niebla | Forward scatter, 10m-50km |
| Sensor de Pavimento | Estado de superficie | Óptico o activo, múltiples parámetros |
| Panel Solar | Generación de energía | 100W, monocristalino |
| Batería | Almacenamiento energía | 100Ah, gel o litio |
| Cámara | Verificación visual | 2 MP, IR para nocturna |
| Mástil | Soporte de sensores | Aluminio, 6-10 m altura |
| Gabinete | Protección electrónica | IP65, acero inoxidable |

## 8.37.10 Proveedores en el Mercado (Internacional)

| Fabricante | País | Tecnología Principal | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaisala | Finlandia | Sensores meteorológicos | DSC111, WXT536, PWD52 | www.vaisala.com |
| Biral | UK | Sensores de visibilidad | SWS-100, VPF-730 | www.biral.com |
| Lufft | Alemania | Estaciones meteorológicas | WS200, R2S, VS20k | www.lufft.com |
| Campbell Scientific | USA | Dataloggers, estaciones | CR1000X, CS725 | www.campbellsci.com |
| Highway Tech | USA | RWIS completo | IceSight, AeroTemp | www.highwaytech.com |
| Surface Systems | USA | Sensores de pavimento | SS-1, SSI-Sensor | www.surfacesystems.com |

## 8.37.11 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Ubicación | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Geosystems | Instrumentación meteorológica | Bogotá | www.geosystems.com.co |
| Ingetec | Estaciones meteorológicas | Bogotá | www.ingetec.com.co |
| ITS Colombia | Sistemas integrales ITS | Medellín | www.itscolombia.com |
| Hydrotech | Sensores ambientales | Bogotá | www.hydrotech.com.co |

## 8.37.12 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Alerta de Formación de Hielo

Actor: Sistema RWIS + Operador CCO

Flujo: RWIS detecta temperatura superficial de pavimento 0.5°C, presencia de precipitación, y estado "riesgo de hielo". Genera alerta automática al CCO. Operador activa mensajes en MSV: "PAVIMENTO RESBALOSO - REDUZCA VELOCIDAD" y despacha unidad de mantenimiento con sal.

Resultado: Prevención de accidentes por pavimento congelado mediante respuesta proactiva.

### Caso de Uso 2: Detección de Niebla Densa

Actor: Sensor de visibilidad + Sistemas ITS

Flujo: Sensor de visibilidad mide 200 m (niebla densa) en km 80. Alerta automática activa mensaje "NIEBLA Densa 1 KM - REDUZCA VELOCIDAD" en paneles MSV 2 km antes. Sistema DMS reduce límite de velocidad a 60 km/h en el sector.

Resultado: Reducción de velocidad coordinada ante visibilidad reducida, previniendo colisiones múltiples.

### Caso de Uso 3: Monitoreo para Mantenimiento Programado

Actor: Coordinador de mantenimiento

Flujo: Coordinador consulta datos meteorológicos de próximas 48 horas antes de programar trabajos de señalización horizontal. Verifica que no hay precipitación pronosticada y temperatura > 10°C para aplicación de pintura termoplástica.

Resultado: Programación óptima de trabajos garantizando condiciones adecuadas y durabilidad.

### Caso de Uso 4: Respuesta a Vientos Fuertes

Actor: Sistema RWIS + Operador CCO

Flujo: RWIS en puente elevado detecta ráfagas de viento > 90 km/h. Alerta automática al CCO. Operador activa mensaje "VIENTOS FUERTES - PRECAUCIÓN VEHÍCULOS ALTOS" y evalúa cierre temporal para vehículos de carga.

Resultado: Protección de usuarios ante condiciones de viento peligroso para vehículos de gran altura.

### Caso de Uso 5: Integración con Modelos Predictivos

Actor: Sistema de gestión de tráfico

Flujo: Datos históricos y en tiempo real de RWIS alimentan modelo predictivo que estima formación de escarcha 6 horas antes. Sistema anticipa alertas a mantenimiento y prepara recursos antes de que condición se materialice.

Resultado: Gestión predictiva del riesgo basada en datos meteorológicos históricos y en tiempo real.

# CC-38: Sistema de Control de Acceso y Seguridad Perimetral

## 8.38.1 Resumen Ejecutivo

El componente CC-38 Sistema de Control de Acceso y Seguridad Perimetral constituye la infraestructura de seguridad física diseñada para proteger instalaciones críticas del corredor vial, incluyendo el Centro de Control y Operaciones (CCO), estaciones de peaje, centros de mantenimiento, y zonas restringidas de infraestructura. Este subsistema integra tecnologías de control de acceso, detección de intrusión, videovigilancia perimetral y gestión de identidades.

La seguridad física de las instalaciones ITS es crítica porque un compromiso de estas podría afectar la operación del corredor, comprometer información sensible, o poner en riesgo la seguridad de usuarios y personal. El sistema CC-38 establece capas de protección (defensa en profundidad) que detectan, disuaden, retrasan y responden ante intentos de acceso no autorizado.

El sistema opera de forma integrada con el CCTV general (CC-01) y el Centro de Control (CCO), permitiendo la correlación de eventos de seguridad y la respuesta coordinada ante incidentes.

## 8.38.2 Identificación Del Componente De Campo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-38 |
| Sigla (Estándar Internacional) | ACS / Access Control System |
| Nombre del Componente | Sistema de Control de Acceso y Seguridad Perimetral |
| Capacidad Operativa Generada | Protección Física de Infraestructura Crítica: Capacidad de controlar, monitorear y registrar el acceso a instalaciones sensibles, detectar intrusiones no autorizadas, y generar respuesta coordinada ante eventos de seguridad. |

## 8.38.3 Descripción Funcional / Técnica

### Alcance de la Solución

El sistema de control de acceso y seguridad perimetral comprende múltiples capas de protección desplegadas en instalaciones críticas del corredor:

- Control de acceso físico: Lectores de tarjetas, biometría (huella, facial), y controladores de puertas/barreras.

- Seguridad perimetral: Cercas electrificadas, sensores de intrusión (volumétricos, perimetrales), y cámaras térmicas/analíticas.

- Gestión de identidades: Base de datos de personas autorizadas, niveles de acceso, y registro de auditoría.

- Integración con CCTV: Correlación de eventos de acceso con video verificable.

- Sistema de alarma: Paneles de alarma, sirenas, y comunicación con CCO y fuerzas de seguridad.

## 8.38.4 Justificación Estratégica

Las instalaciones ITS son activos críticos de infraestructura cuya protección es esencial:

Seguridad operacional:

1. Continuidad del servicio: Protección contra sabotaje o daño intencional a equipos.

2. Integridad de datos: Prevención de manipulación de información de tráfico o transacciones.

3. Seguridad de personal: Protección de trabajadores en instalaciones remotas.

Cumplimiento y riesgo:

1. Normativa de seguridad: Cumplimiento de estándares de protección de infraestructura crítica.

2. Protección de activos: Prevención de robo de equipos de alto valor.

## 8.38.5 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Tecnología de control de acceso | RFID 13.56 MHz (MIFARE DESFire), NFC, o BLE |
| Biometría | Lector de huella dactilar (ISO 19794-2) y/o reconocimiento facial (ISO 19794-5) |
| Tiempo de respuesta acceso | < 2 segundos desde presentación de credencial a liberación |
| Capacidad de usuarios | ≥ 10,000 usuarios por controlador |
| Registro de eventos | ≥ 1,000,000 eventos en controlador, con respaldo en servidor |
| Tasa de falso rechazo (FRR) | < 1% para biometrico |
| Tasa de falsa aceptación (FAR) | < 0.001% para biometrico |
| Sensores perimetrales | Cable sensorizado, barreras infrarrojas, o detección por fibra óptica |
| Zonas de alarma | ≥ 128 zonas configurables por panel |
| Tiempo de detección intrusión | < 5 segundos desde cruce de perímetro |
| Cámaras térmicas | Resolución ≥ 320x240, detección humano ≥ 300 m |
| Analítica de video | Detección de intrusión, cruce de línea, permanencia |
| Comunicaciones | TCP/IP primario, GPRS/4G backup para sitios remotos |
| Alimentación | 110-240 VAC con UPS (4 horas) y respaldo de baterías |
| Protección ambiental | IP65 para equipos exteriores |
| Rango térmico | -20°C a +60°C para equipos exteriores |
| Cifrado de comunicaciones | TLS 1.3, AES-256 |
| Cumplimiento | ISO 27001, NIST SP 800-116 |

## 8.38.6 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Control de Acceso por Credencial | Sistema de lectura de tarjetas RFID/NFC que permita el acceso según nivel de autorización del portador. Validación online con servidor central y capacidad offline con sincronización posterior. | El control por credencial es el mecanismo base para restringir acceso. La operación offline garantiza continuidad ante fallas de red. |
| RF-02 | Control de Acceso Biométrico | Lectores de huella dactilar y/o reconocimiento facial para áreas de alta seguridad (CCO, servidores). Verificación 1:N con algoritmos antispoofing (detección de vida). | La biometría vincula inequívocamente el acceso a una persona, eliminando riesgo de uso de credenciales robadas o prestadas. |
| RF-03 | Gestión de Niveles de Acceso | Sistema que permita definir perfiles de acceso (operador, técnico, administrador, visitante) con zonas y horarios permitidos. Política de mínimo privilegio aplicada por defecto. | La segmentación por perfiles reduce superficie de riesgo ante compromiso de credenciales. |
| RF-04 | Registro de Auditoría Completo | Logging de todos los eventos de acceso: quién, cuándo, dónde, resultado (éxito/negado). Almacenamiento inmutable durante ≥ 2 años con protección contra borrado. | La auditoría es requisito legal y permite investigación post-incidente. |
| RF-05 | Detección Perimetral Inteligente | Sensores de intrusión que detecten intento de ingreso no autorizado a perímetros de instalaciones. Discriminación entre humano, animal y objeto. | La detección temprana permite respuesta antes de que el intruso acceda a edificaciones. |
| RF-06 | Videoverificación de Alarmas | Activación automática de cámaras cercanas ante evento de alarma, con presentación en pantalla del operador de CCO para verificación visual antes de despacho. | La videoverificación reduce falsos positivos y permite confirmar la naturaleza de la amenaza. |
| RF-07 | Gestión de Visitantes | Proceso de registro de visitantes: identificación, asignación temporal de acceso, escolta si es necesario, y registro de entrada/salida. Credenciales temporales con expiración automática. | Los visitantes representan riesgo si no se controlan adecuadamente. |
| RF-08 | Respuesta a Amenazas | Protocolos automáticos ante detección de intrusión: alerta a operador CCO, activación de sirenas e iluminación, notificación a fuerzas de seguridad externas, y bloqueo selectivo de accesos. | La respuesta rápida y coordinada incrementa probabilidad de neutralización de amenaza. |
| RF-09 | Monitoreo en Tiempo Real | Interfaz gráfica que muestre estado de todos los puntos de acceso y zonas perimetrales, con indicación visual de estado (normal, alarma, puerta forzada, comunicación perdida). | La visualización en tiempo real permite al operador mantener conciencia situacional de seguridad. |
| RF-10 | Integración con Sistemas ITS | Interfaz API para correlacionar eventos de seguridad con otros subsistemas: video CCTV, sistema de emergencias, y sistema de gestión de flotas. | La integración permite respuesta coordinada y contexto completo ante incidentes. |

## 8.38.7 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | Sistema disponible ≥ 99.9% del tiempo. Redundancia en componentes críticos (servidores, comunicaciones). | La indisponibilidad del sistema de seguridad deja instalaciones desprotegidas. |
| RNF-02 | Latencia de Respuesta | Tiempo desde evento de alarma hasta presentación en CCO < 5 segundos. Tiempo de apertura de puerta < 2 segundos. | La velocidad de respuesta es crítica ante eventos de seguridad. |
| RNF-03 | Ciberseguridad | Sistema hardenizado contra ataques cibernéticos: autenticación fuerte, cifrado end-to-end, segmentación de red, y monitoreo de intrusiones. | Los sistemas de control de acceso son objetivos de ataques cibernéticos. |
| RNF-04 | Resistencia a Manipulación | Equipos con sensores de sabotaje (tamper), protección contra cortes de energía, y comunicación supervisada que detecte interrupciones. | La resistencia a manipulación evita que un atacante desactive el sistema físicamente. |
| RNF-05 | Escalabilidad | Arquitectura que permita agregar nuevas instalaciones y puntos de acceso sin rediseño del sistema central. Soporte para ≥ 100 sitios. | El corredor tiene múltiples instalaciones distribuidas. La escalabilidad permite crecimiento orgánico. |
| RNF-06 | Cumplimiento Normativo | Cumplimiento de ISO 27001 (seguridad de información), y normativa local de protección de datos (Ley 1581 de 2012). | El cumplimiento normativo es requisito legal y reduce riesgo de sanciones. |

## 8.38.8 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| KPI | Definición | Meta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Disponibilidad del Sistema | Tiempo operativo del sistema de control de acceso | ≥ 99.9% |
| KPI-02 | Tiempo de Respuesta de Alarma | Latencia desde detección hasta alerta en CCO | < 5 segundos |
| KPI-03 | Tasa de Falsas Alarmas | Alarmas generadas sin amenaza real | < 2% del total |
| KPI-04 | Tiempo de Acceso | Desde presentación de credencial hasta liberación | < 2 segundos |
| KPI-05 | Precisión Biométrica | Tasa de falsa aceptación (FAR) | < 0.001% |
| KPI-06 | Cobertura de Registro | Porcentaje de eventos registrados vs. eventos reales | 100% |

## 8.38.9 Componentes Del Sistema

| Componente | Descripción | Especificaciones Clave |
| --- | --- | --- |
| Controlador de Acceso | Unidad de control de puertas | 4-8 puertas, TCP/IP, soporte 10,000 usuarios |
| Lector de Tarjetas | RFID/NFC | 13.56 MHz, MIFARE DESFire, IP65 |
| Lector Biométrico | Huella y/o facial | ISO 19794, antispoofing, < 2s verificación |
| Cerradura Eléctrica | Mecanismo de bloqueo | Fail-secure, con sensor de puerta |
| Panel de Alarma | Gestión de zonas | 128 zonas, IP/GSM, batería respaldo |
| Sensor Perimetral | Detección de intrusión | Cable sensorizado o fibra óptica |
| Cámara Térmica | Detección nocturna | 320x240, detección 300m |
| Barrera Vehicular | Control de acceso vehicular | Tiempo apertura < 3s, detector de bucle |
| Sirena y Luz Estroboscópica | Alerta local | 110 dB, LED alta intensidad |
| Servidor de Gestión | Software central | SQL, redundancia, backup automático |

## 8.38.10 Proveedores en el Mercado (Internacional)

| Fabricante | País | Tecnología Principal | Modelos de Referencia | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HID Global | USA | Control de acceso, RFID | iCLASS SE, VertX, Aero | www.hidglobal.com |
| Bosch | Alemania | Sistemas de seguridad integrados | B/G Series, Access PE | www.boschsecurity.com |
| Axis | Suecia | Control de acceso IP | A1001, A1601 | www.axis.com |
| Genetec | Canadá | Control de acceso unificado | Synergis, AutoVu | www.genetec.com |
| Avigilon | Canadá | Control de acceso + video | ACM, Unity Access | www.avigilon.com |
| Dormakaba | Suiza | Control de acceso físico | exos, 92 Series | www.dormakaba.com |

## 8.38.11 Proveedores Colombia

| Empresa | Especialidad | Ubicación | Sitio Web |
| --- | --- | --- | --- |
| Bosch Security Colombia | Sistemas de seguridad integrados | Bogotá | www.boschsecurity.com.co |
| Hikvision Colombia | CCTV y control de acceso | Bogotá | www.hikvision.com/co |
| Dahua Colombia | Seguridad electrónica | Bogotá | www.dahuasecurity.com/co |
| ZKTeco Colombia | Biometría y control de acceso | Bogotá | www.zkteco.co |

## 8.38.12 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Acceso de Personal Autorizado

Actor: Técnico de mantenimiento

Flujo: Técnico se aproxima a puerta de CCO, presenta tarjeta RFID en lector. Sistema valida credencial, verifica que técnico tiene acceso autorizado para esa zona y horario. Puerta se desbloquea, técnico ingresa. Evento queda registrado en auditoría con timestamp y foto de verificación.

Resultado: Acceso controlado y registrado de personal autorizado.

### Caso de Uso 2: Intento de Acceso No Autorizado

Actor: Persona sin credenciales válidas

Flujo: Persona intenta forzar puerta lateral de instalación. Sensor de puerta detecta apertura forzada, activa alarma local (sirena y luz), envía alerta inmediata a CCO con video en vivo de cámara cercana. Operador verifica situación y despacha unidad de seguridad.

Resultado: Detección y respuesta inmediata ante intento de intrusión.

### Caso de Uso 3: Detección Perimetral Nocturna

Actor: Intruso en perímetro exterior

Flujo: Persona salta cerca perimetral de estación de peaje a las 02:00. Sistema de cable sensorizado detecta vibración/violación, cámara térmica confirma presencia humana, alarma se activa en CCO. Operador visualiza intruso en tiempo real y coordina respuesta con vigilancia privada.

Resultado: Detección temprana en perímetro permite intervención antes de acceso a edificaciones.

### Caso de Uso 4: Gestión de Visitante

Actor: Contratista de servicios temporales

Flujo: Visitante llega a recepción, presenta documento de identidad. Recepcionista registra en sistema, toma foto, asigna acceso temporal a áreas específicas por 8 horas. Sistema emite credencial temporal con QR. Visitante accede a zonas permitidas utilizando credencial. Al finalizar jornada, acceso expira automáticamente.

Resultado: Control de acceso temporal con registro completo de actividad.

### Caso de Uso 5: Respuesta a Amenaza Confirmada

Actor: Operador CCO + Fuerzas de seguridad

Flujo: Múltiples sensores perimetrales activan alarmas simultáneamente en un sitio remoto. Operador verifica mediante cámaras que hay intrusión coordinada. Activa protocolo de emergencia: bloqueo de accesos, iluminación total del sitio, sirenas, y notificación automática a policía y empresa de vigilancia. Todas las acciones quedan registradas para investigación posterior.

Resultado: Respuesta coordinada y documentada ante amenaza seria contra infraestructura crítica.

# Ficha Técnica ITS_CC-01: MSG - Micro-Red Inteligente

## CC-39: Microgrid Smart Grid System

## 8.39.1 Resumen Ejecutivo

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Código ITS | CC-39 |
| Nombre Técnico | Microgrid Smart Grid System (MSG) |
| Categoría | Infraestructura Inteligente - Energía Distribuida |
| Nivel de Madurez | TRL 8-9 (Sistemas desplegados y probados) |
| Despliegue | Infraestructura Vial / Centros de Control / Túneles |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Abril 2026 |

### Descripción Breve

Sistema de micro-red inteligente que integra generación distribuida renovable (solar, eólica), almacenamiento energético avanzado y gestión inteligente de carga para proporcionar autonomía energética a infraestructuras críticas de transporte. Opera tanto conectado a la red eléctrica principal como en modo isla (islanding), garantizando continuidad de servicio incluso durante fallas prolongadas del suministro externo. Incluye capacidades de demand response, optimización económica y gestión predictiva mediante IA.

### Aplicaciones Principales

- Autonomía energética de centros de control de tráfico

- Alimentación resiliente de túneles y puentes inteligentes

- Electrificación sostenible de estaciones de peaje

- Respaldo energético de sistemas V2X y comunicaciones ITS

- Reducción de huella de carbono en infraestructura vial

- Microrredes comunitarias asociadas a corredores viales

## 8.39.2 Identificación y Clasificación

### 2.1 Taxonomía

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Familia Tecnológica | Sistemas de Energía Distribuida e Inteligente |
| Subfamilia | Micro-Redes y Gestión Energética Avanzada |
| Segmento | Infraestructura Resiliente y Sostenible |
| Tipo | Sistema Integrado Hardware-Software |

### 2.2 Estándares Aplicables

| Estándar | Descripción |
| --- | --- |
| IEEE 1547 | Interconexión de recursos energéticos distribuidos |
| IEEE 2030 | Guía para Smart Grid interoperability |
| IEC 62898 | Microgrids - Requisitos generales |
| IEC 61850 | Comunicaciones en subestaciones y sistemas de potencia |
| UL 1741 | Inversores, convertidores y controladores |
| NFPA 70 (NEC) | Código eléctrico nacional |
| ASHRAE 90.1 | Estándar de eficiencia energética |
| ISO 50001 | Sistemas de gestión energética |
| IEEE 2030.5 | Protocolo Smart Energy Profile 2.0 |
| NERC CIP | Ciberseguridad para infraestructura crítica |

### 2.3 Clasificación por Arquitectura

| Tipo | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| AC Microgrid | Distribución en corriente alterna | Sistemas convencionales, integración fácil |
| DC Microgrid | Distribución en corriente directa | Eficiencia máxima, cargas DC modernas |
| Híbrida AC/DC | Combina ambas topologías | Flexibilidad óptima, instalaciones nuevas |
| Nanogrid | Escala reducida (<100kW) | Postes inteligentes, semáforos autónomos |

### 2.4 Clasificación por Modo de Operación

| Modo | Descripción | Escenario |
| --- | --- | --- |
| Grid-Connected | Conectado a red principal | Operación normal, optimización económica |
| Island Mode | Operación aislada autónoma | Falla de red, mantenimiento, autonomía |
| Seamless Transition | Transición suave grid-isla | Continuidad sin interrupción |
| Peer-to-Peer | Intercambio entre micro-redes | Comunidades energéticas, resiliencia |

## 8.39.3 Descripción Técnica Detallada

### 3.1 Arquitectura del Sistema

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ MICRO-RED INTELIGENTE CC-39 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ GENERACIÓN DISTRIBUIDA │ │

│ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │

│ │ │ SOLAR │ │ EÓLICA │ │ BIOGÁS │ │ FUEL │ │ │

│ │ │ PV │ │ SMALL │ │ CHP │ │ CELL │ │ │

│ │ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ │ │

│ └───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┘ │

│ │ │ │ │ │

│ ▼ ▼ ▼ ▼ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ SISTEMA DE ACUMULACIÓN (BESS) │ │

│ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │

│ │ │ Li-Ion │ │ FLOW │ │ SUPERC │ │ H2 │ │ │

│ │ │ BESS │ │ BATTERY │ │ APS │ │ STORAGE │ │ │

│ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │

│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │

│ ▼ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS) │ │

│ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │

│ │ │ OPTIMIZE │ │ FORECAST│ │ DEMAND │ │ MARKET │ │ │

│ │ │ rMS │ │ AI/ML │ │ RESPONSE │ │ TRADE │ │ │

│ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │

│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ │ │

│ ┌───────────────────┼───────────────────┐ │

│ ▼ ▼ ▼ │

│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ │ CARGAS │ │ RED │ │ GRID │ │

│ │ CRÍTICAS │ │ PRINCIPAL │ │ SERVICES │ │

│ │ (ITS/V2X) │◄─►│ (UTILITY) │◄─►│ (ANCILLARY)│ │

│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │

│ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ SUPERVISORY CONTROL & MONITORING │ │

│ │ (SCADA / IoT Platform / Digital Twin) │ │

│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.2 Componentes Principales

#### 3.2.1 Sistema de Generación Distribuida (DER)

| Tecnología | Descripción | Ventaja |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltaica (PV) | Paneles solares monocristalinos PERC | LCOE más bajo, mantenimiento mínimo |
| Mini Eólica | Turbinas horizontales 10-100kW | Complementariedad solar-eólica |
| Cogeneración (CHP) | Motores biogás de relleno sanitario | Residuos a energía, base firme |
| Celdas Combustible | PEM o SOFC con H2 verde | Alta densidad, emisiones cero |

#### 3.2.2 Sistema de Almacenamiento (BESS)

| Tecnología | Capacidad | Uso Principal |
| --- | --- | --- |
| Litio-Ion NMC/LFP | 100kWh - 10MWh | Aplicaciones principales |
| Baterías de Flujo | 500kWh - 100MWh | Almacenamiento larga duración |
| Supercapacitores | 1-100kWh | Potencia rápida, ciclos ilimitados |
| Almacenamiento H2 | GWh potencial | Estacional, largo plazo |

#### 3.2.3 Energy Management System (EMS)

| Módulo | Función | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Optimización en Tiempo Real | Dispatch óptimo de recursos | MPC, Programación Lineal |
| Pronóstico Climático | Predicción solar/eólica | LSTM, Computer Vision |
| Demand Response | Gestión de carga flexible | Algoritmos de agregación |
| Trading Energético | Compra/venta optimizada | Blockchain, Smart Contracts |
| Gestión de Activos | Predictive maintenance | Digital Twin, ML |

### 3.3 Flujo de Operación

```

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ MODO CONECTADO (GRID-TIED) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ 1. GENERACIÓN RENOVABLE → Alimenta cargas prioritarias │

│ → Excedente carga BESS │

│ → Super-excedente a red (export) │

│ │

│ 2. CARGAS ITS (V2X, CCTV, etc.) → Prioridad energética │

│ → Garantía de suministro │

│ │

│ 3. EMS OPTIMIZA → Costo mínimo de operación │

│ → Maximiza autogeneración │

│ → Peak shaving (reduce demanda punta) │

│ → Arbitrage energético │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ MODO ISLA (ISLAND MODE) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ Evento: Falla de red principal detectada │

│ │

│ 1. TRANSICIÓN RÁPIDA (<100ms) │

│ → Inversores formadores de red asumen control │

│ → Cargas no críticas pueden ser sheddeadas │

│ │

│ 2. OPERACIÓN AUTÓNOMA │

│ → BESS provee potencia instantánea │

│ → Generación renovable según disponibilidad │

│ → Gestión dinámica de prioridades │

│ │

│ 3. RESTAURACIÓN │

│ → Sincronización con red principal │

│ → Reconexión suave sin interrupción │

│ → Carga de BESS con excedentes │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.4 Capacidades Avanzadas

| Capacidad | Descripción | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Black Start | Arranque sin red externa | Recuperación ante colapso total |
| Grid Forming | Inversores forman voltaje/frecuencia | Estabilidad en modo isla |
| Virtual Power Plant | Agregación de múltiples microrredes | Participación en mercado mayorista |
| Peer-to-Peer Trading | Intercambio directo entre prosumer | Economía circular local |
| Carbon Footprint Tracking | Trazabilidad de emisiones | Cumplimiento ESG |

## 8.39.4 Especificación Técnica

### 4.1 Parámetros Eléctricos

| Parámetro | Especificación | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Potencia Nominal | 100 - 10,000 | kW |
| Potencia Pico | 150% nominal durante 10 | segundos |
| Voltaje AC Salida | 480/400/208 trifásico | V |
| Frecuencia | 50/60 ±0.1 | Hz |
| THD Voltaje | < 3 | % |
| THD Corriente | < 5 | % |
| Factor de Potencia | > 0.99 | - |
| Eficiencia Sistema | 85 - 92 | % |
| Tiempo de Respuesta | < 100 | ms |
| Tiempo de Transición | < 20 | ms (grid-isla) |

### 4.2 Parámetros de Almacenamiento

| Parámetro | Especificación | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Capacidad BESS | 200 - 20,000 | kWh |
| Potencia BESS | 100 - 10,000 | kW |
| Duración Autonomía | 2 - 72 | horas |
| Ciclos Vida Útil | 6,000 - 15,000 | ciclos |
| DoD Máximo | 80 - 95 | % |
| Eficiencia Round-Trip | 85 - 95 | % |
| Tiempo de Carga Rápida | 1 - 2 | horas |

### 4.3 Parámetros de Generación

| Parámetro | Solar | Eólica | CHP | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia Instalada | 50-5,000 | 10-1,000 | 50-2,000 | kW |
| Capacidad Factor | 15-25 | 25-45 | 80-95 | % |
| Disponibilidad Anual | > 98 | > 95 | > 90 | % |
| Vida Útil | 25-30 | 20-25 | 15-20 | años |

### 4.4 Parámetros de Control

| Parámetro | Especificación | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de Muestreo | 10 - 100 | ms |
| Resolución ADC | 16 - 24 | bits |
| Latencia Comunicaciones | < 50 | ms |
| Precisión Pronóstico Solar | > 90 | % (1h horizonte) |
| Precisión Pronóstico Eólico | > 85 | % (1h horizonte) |

### 4.5 Parámetros Ambientales

| Parámetro | Especificación | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Temperatura Operación | -20 a +50 | °C |
| Humedad Relativa | 0 - 95 | % |
| Altitud | < 3,000 | msnm |
| IP Protección | IP54 - IP65 | - |
| Resistencia Viento | 200 | km/h |
| Resistencia Sísmica | Zona IV (Alta) | - |

### 4.6 Parámetros de Comunicación

| Parámetro | Especificación | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| Comunicación Local | Ethernet, RS-485, CAN | Modbus TCP/RTU, IEC 61850 |
| Comunicación Remota | 4G/5G, Fiber, Satellite | DNP3, IEEE 2030.5 |
| Ciberseguridad | AES-256, TLS 1.3 | IEC 62351, NERC CIP |
| Sync Temporal | GPS, PTP, NTP | IEEE 1588 |

## 8.39.5 Requisitos Funcionales (RF)

### RF-01: Generación Distribuida Integrada

El sistema debe integrar múltiples fuentes de generación distribuida (solar fotovoltaica, eólica, cogeneración, celdas combustible) con gestión unificada del punto de acoplamiento común (PCC), permitiendo priorización dinámica según disponibilidad, costo y criterios de sostenibilidad.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Crítica |
| Dependencias | RF-02, RF-03 |
| Verificación | Test de dispatch multi-fuente |

### RF-02: Almacenamiento Energético Avanzado

El BESS debe proporcionar servicios múltiples: respaldo de potencia, regulación de frecuencia, peak shaving, arbitrage energético y soporte de transiciones grid-isla, con gestión avanzada del estado de carga (SOC) y salud de las baterías (SOH).

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Crítica |
| Dependencias | RF-01 |
| Verificación | Test de ciclado y autonomía |

### RF-03: Gestión Energética Inteligente (EMS)

El EMS debe optimizar en tiempo real la operación de la micro-red usando algoritmos de optimización (MPC, programación lineal) considerando: precios de energía, pronósticos meteorológicos, estado del BESS, demanda prevista y restricciones operativas.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Crítica |
| Dependencias | RF-01, RF-02 |
| Verificación | Validación de ahorro >15% vs operación manual |

### RF-04: Operación en Modo Isla

El sistema debe operar autónomamente ante falla de la red principal, manteniendo estable voltaje y frecuencia, gestionando prioridad de cargas (shedding si es necesario), y garantizando alimentación a sistemas críticos ITS por tiempo especificado.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Crítica |
| Dependencias | RF-02, RF-05 |
| Verificación | Test de islanding <100ms |

### RF-05: Transición Suave Grid-Isla

La transición entre modos conectado e isla debe ser transparente para cargas críticas, con tiempo de interrupción menor a 20ms, y reconexión a la red con sincronización automática cuando el servicio se restablezca.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Dependencias | RF-04 |
| Verificación | Osciloscopio de transiciones |

### RF-06: Pronóstico Climático con IA

El sistema debe predecir generación solar y eólica con precisión >85% en horizonte de 1-6 horas usando modelos de machine learning (LSTM, transformers) alimentados con datos meteorológicos, históricos de producción y imágenes satelitales.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Dependencias | RF-03 |
| Verificación | Métricas MAPE/RMSE |

### RF-07: Demand Response Automatizado

El EMS debe gestionar cargas flexibles (V2X, iluminación, HVAC, sistemas no críticos) mediante señales de precio o eventos, reduciendo o desplazando consumo según disponibilidad de generación renovable y estado del BESS.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Media |
| Dependencias | RF-03 |
| Verificación | Test de reducción carga >20% |

### RF-08: Monitoreo y Control Remoto

El sistema debe proporcionar visibilidad completa desde centro de control remoto: producción en tiempo real, estado del BESS, alarmas, métricas de desempeño, con capacidad de control manual y automático de todos los activos.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Dependencias | - |
| Verificación | Disponibilidad >99.9% del enlace |

### RF-09: Participación en Servicios Auxiliares

La micro-red debe poder participar en mercados de servicios auxiliares: regulación primaria/secundaria, reserva girante, peak shaving, entregando potencia o reduciendo consumo bajo petición del operador de red.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Media |
| Dependencias | RF-03, RF-02 |
| Verificación | Certificación por operador de red |

### RF-10: Trazabilidad de Carbono

El sistema debe registrar y reportar las emisiones de CO2 evitadas por uso de generación renovable vs. red convencional, con dashboard de sostenibilidad y certificados de energía renovable verificables.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Prioridad | Media |
| Dependencias | RF-03, RF-08 |
| Verificación | Reporte ESG verificable |

## 8.39.6 Requisitos No Funcionales (RNF)

### RNF-01: Disponibilidad y Confiabilidad

El sistema debe garantizar disponibilidad ≥99.99% para alimentación de cargas críticas ITS, con redundancia N+1 en componentes críticos, y MTTR < 4 horas para fallas mayores.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Disponibilidad | ≥99.99% |
| MTBF | > 50,000 horas |
| MTTR | < 4 horas |
| Backup BESS | 100% carga crítica, 4-72h |

### RNF-02: Escalabilidad Modular

La arquitectura debe permitir expansión de capacidad de generación y almacenamiento en módulos estandarizados (plug-and-play) sin interrumpir operación, soportando crecimiento desde 100kW hasta 10MW+.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Módulos BESS | Contenedor 20'/40' estandarizado |
| Expansión PV | Escalable por strings |
| Potencia máxima | >10 MW sin rediseño |

### RNF-03: Ciberseguridad Avanzada

El sistema debe cumplir con estándares de infraestructura crítica: autenticación multifactor, cifrado end-to-end, segmentación de red, detección de intrusiones, y protocolos de respuesta ante incidentes según NERC CIP.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Cifrado | AES-256, TLS 1.3 |
| Autenticación | MFA, certificados X.509 |
| Firewall | Industrial, IDS/IPS |
| Auditoría | Logs inmutables |

### RNF-04: Eficiencia Energética

El sistema debe operar con eficiencia global ≥85% (incluyendo todas las conversiones), con consumo propio del EMS < 2% de la capacidad, y optimización continua mediante algoritmos de IA.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Eficiencia global | ≥85% |
| Consumo propio EMS | < 2% |
| Eficiencia inversores | > 98% |

### RNF-05: Compatibilidad e Interoperabilidad

El sistema debe comunicarse mediante protocolos estándar (IEC 61850, Modbus, IEEE 2030.5, DNP3), permitir integración con SCADA del operador vial, y soportar interfaces API REST para terceros.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Protocolos | IEC 61850, Modbus TCP/RTU |
| API | RESTful, OpenAPI 3.0 |
| Integración SCADA | Nativa |

### RNF-06: Operación Autónoma Extendida

En modo isla, el sistema debe operar autónomamente por períodos de 24-72 horas (según configuración) garantizando alimentación de cargas críticas ITS, con gestión inteligente de recursos limitados.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Autonomía mínima | 24 horas (críticas) |
| Autonomía extendida | 72 horas (con shedding) |
| Priorización | Automática por criticidad |

### RNF-07: Mantenimiento Predictivo

El sistema debe incluir capacidades de diagnóstico predictivo para baterías (predicción de vida útil remanente), paneles solares (detección de degradación), e inversores (análisis de firmas térmicas/vibración).

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Predicción SOH | > 90% precisión |
| Detección anomalías | ML-based, < 1h latencia |
| Mantenimiento | Condición-based, no calendario |

## 8.39.7 Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

### 7.1 KPIs Técnicos

| KPI | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-T01 | Disponibilidad suministro crítico | ≥99.99 | % |
| KPI-T02 | Tiempo transición grid-isla | <20 | ms |
| KPI-T03 | THD voltaje salida | <3 | % |
| KPI-T04 | Precisión pronóstico solar (1h) | >90 | % |
| KPI-T05 | Precisión pronóstico eólico (1h) | >85 | % |
| KPI-T06 | Eficiencia round-trip BESS | >90 | % |
| KPI-T07 | Capacidad factor micro-red | >40 | % |
| KPI-T08 | Autonomía garantizada | ≥24 | horas |

### 7.2 KPIs Económicos

| KPI | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-E01 | Ahorro vs tarifa regulada | >25 | % |
| KPI-E02 | LCOE energía generada | <0.08 | USD/kWh |
| KPI-E03 | Payback período | <7 | años |
| KPI-E04 | Ingresos servicios auxiliares | >5 | % total |
| KPI-E05 | Costo O&M/kW-año | <15 | USD/kW |

### 7.3 KPIs Ambientales y Sociales

| KPI | Descripción | Meta | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-A01 | % Energía Renovable | >70 | % |
| KPI-A02 | Reducción CO2 vs grid | >60 | % |
| KPI-A03 | Ton CO2 evitados/año | >100 | tCO2e/MW |
| KPI-A04 | Índice de resiliencia energética | >95 | % |
| KPI-A05 | Satisfacción usuario | >4.0 | 1-5 escala |

## 8.39.8 Referencias y Estándares

### 8.1 Referencias Internacionales

| ID | Referencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| [1] | IEEE 1547-2018 | Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources |
| [2] | IEEE 2030-2011 | Guide for Smart Grid Interoperability |
| [3] | IEC 62898-1:2017 | Microgrids - Part 1: General requirements |
| [4] | IEC 61850-7-420 | Communication networks and systems for power utility automation - DER logical nodes |
| [5] | UL 1741-SA | Inversores, Convertidores, Controladores para DER - Suplemento Grid Support |
| [6] | IRENA (2023) | Innovation Landscape Brief: Utility-Scale Batteries |
| [7] | NREL (2024) | Microgrid Design Toolkit and Standardized Design |
| [8] | DOE Microgrid Report | The Role of Microgrids in Enhancing Grid Resilience |
| [9] | EPRI (2023) | Integrated Grid Planning with Distributed Energy Resources |
| [10] | Rocky Mountain Institute | The Economics of Battery Energy Storage |

### 8.2 Referencias Colombia

| ID | Referencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| [CO-1] | UPME (2023) | Plan de Expansión de Generación Eléctrica - Integración de Renovables |
| [CO-2] | CREG 030 de 2018 | Regulación para generación distribuida y autogeneración |
| [CO-3] | CREG 038 de 2022 | Establece valor agregado de confiabilidad para sistemas aislados |
| [CO-4] | MME | Política de transformación energética sostenible 2022-2052 |
| [CO-5] | ANDI (2023) | Guía para proyectos de almacenamiento de energía en Colombia |
| [CO-6] | UPME (2022) | Atlas de Energías Renovables No Convencionales |
| [CO-7] | ISA/IDU/INVIAS | Especificaciones técnicas para infraestructura resiliente vial |
| [CO-8] | Superservicios | Resolución 0187 de 2020 - Calidad del servicio eléctrico |
| [CO-9] | CRE Colombia (2024) | Regulación de microrredes en zonas no interconectadas |
| [CO-10] | Universidad Nacional | Estudios de integración solar en infraestructura vial colombiana |

## 8.39.9 Casos de Uso

### Caso de Uso 1: Centro de Control de Tráfico Autónomo

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Escenario | Centro de control ITS en zona con suministro eléctrico inestable |
| Problemática | Apagones frecuentes afectan monitoreo de carreteras y respuesta a emergencias |
| Solución MSG | Micro-red 500kW solar + 1MWh BESS con EMS inteligente |
| Beneficios | Autonomía 48h, ahorro 40% en energía, cero interrupciones operativas |
| Actores |  |

s, red eléctrica |

| Flujo | 1. Operación normal: solar alimenta centro + carga BESS<br>2. Evento falla: transición automática a modo isla <20ms<br>3. BESS mantiene operación hasta restablecimiento<br>4. Generación solar continúa reduciendo consumo BESS |
| --- | --- |

### Caso de Uso 2: Túnel Vial Resiliente

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Escenario | Túnel de 5km en corredor vial montañoso con histórico de fallas eléctricas |
| Problemática | Oscuridad total en túnel durante cortes de energía pone en riesgo vidas |
| Solución MSG | Micro-red 1MW (solar + eólica) + 2MWh BESS + generador diésel backup |
| Beneficios | Iluminación 100% garantizada, operación normal >72h en modo isla, integración V2X |
| Actores | Concesionaria vial, operadores túnel, vehículos V2X |
| Flujo | 1. Energía renovable cubre iluminación diurna<br>2. BESS alimenta iluminación nocturna<br>3. Durante falla: modo isla automático, iluminación de emergencia priorizada<br>4. V2X utiliza energía excedente para recarga EV |

### Caso de Uso 3: Estación de Peaje Sustentable

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Escenario | Estación de peaje en carretera interdepartamental con alta demanda energética |
| Problemática | Costos eléctricos elevados, dependencia de red inestable, huella de carbono |
| Solución MSG | 300kW solar en techos/cobertizos + 600kWh BESS + gestión inteligente |
| Beneficios | Ahorro 50% en energía, autonomía 24h, certificación carbono neutro, ingresos por servicios auxiliares |
| Actores | Concesionaria, peajes automatizados, EV chargers, sistema ITS |
| Flujo | 1. Generación solar cubre operación diurna<br>2. BESS almacena excedente para noche<br>3. Peak shaving reduce costos en horas punta<br>4. EV chargers usan energía limpia |

### Caso de Uso 4: Infraestructura V2X en Corredor Rural

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Escenario | Corredor vial rural de 100km sin conexión a red eléctrica trifásica |
| Problemática | Cientos de postes ITS (CCTV, sensores, comunicaciones) requieren energía confiable |
| Solución MSG | Nanogrids autónomas por segmento + microrred central cada 25km |
| Beneficios | Autonomía 100% sin conexión a red, mantenimiento remoto, ciberseguridad robusta |
| Actores | INVIAS, postes inteligentes, vehículos conectados, centro de control |
| Flujo | 1. Cada nanogrid opera independientemente<br>2. Paneles solares + batería local por poste/cluster<br>3. Microrred central coordina segmento<br>4. Reporte centralizado vía 4G/satélite |

### Caso de Uso 5: Resiliencia ante Desastres Naturales

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Escenario | Región propensa a huracanes/inundaciones con infraestructura vial crítica |
| Problemática | Red eléctrica colapsa durante desastres, cortando comunicaciones y sistemas de emergencia |
| Solución MSG | Micro-red resilientes en puentes clave + capacidad Black Start + redundancia |
| Beneficios | Centro de operaciones de emergencia energizado, comunicaciones activas, apoyo a comunidad afectada |
| Actores | Unidad Nacional Gestión Riesgo, bomberos, policía, comunidad, hospital móvil |
| Flujo | 1. Evento desastre: red principal cae<br>2. MSG arranca en Black Start automáticamente<br>3. Alimenta centro comando, iluminación, comunicaciones<br>4. Extensión a hospital móvil y punto de encuentro<br>5. Restauración gradual del servicio |

## 8.39.10 Firma y Aprobación

Documento elaborado por:

### InnovaDataCO SAS

Inteligencia Artificial para Infraestructura y Movilidad

Responsable Técnico: ___________________

Fecha: Abril 2026

Versión: 1.0

Revisado por:

Área de Ingeniería ITS: ___________________

Área de Energías Renovables: ___________________

Control de Calidad: ___________________

© InnovaDataCO SAS - Todos los derechos reservados

Bogotá, Colombia - 2026

# FICHA TÉCNICA ITS — CC-40: D-TWN (Gemelo Digital)

## 8.40.1 RESUMEN EJECUTIVO

El componente CC-40 D-TWN (Digital Twin / Gemelo Digital) constituye la capa de inteligencia digital avanzada del corredor vial Chía–Girardot, creando una réplica virtual dinámica y en tiempo real de los 308 km de infraestructura vial, sus subsistemas ITS, condiciones operativas y entorno. Esta representación digital integrada habilita la simulación predictiva, la optimización operativa y la toma de decisiones basada en datos para la gestión integral del corredor.

El Gemelo Digital sintetiza datos de todos los subsistemas ITS (CCTV, sensores, sistemas de control, gestión de tráfico) para crear un modelo operativo vivo que refleja fielmente el estado actual de la vía, el flujo vehicular, las condiciones ambientales y el desempeño de los activos. Mediante algoritmos de inteligencia artificial, machine learning y simulación computacional, el sistema permite anticipar situaciones críticas, probar escenarios de respuesta y optimizar la operación sin interferir con el tráfico real.

La implementación del Digital Twin transforma la gestión del corredor de reactiva a predictiva, permitiendo la evaluación de impacto de obras, la planificación de mantenimiento basada en condición, la simulación de eventos especiales y la formación de operadores en un entorno virtual seguro. La integración con BIM (Building Information Modeling) y GIS (Sistemas de Información Geográfica) proporciona una base datos espacial tridimensional que evoluciona con la infraestructura física.

## 8.40.2 IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE CAMPO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-40 |
| Sigla (Estándar Internacional) | D-TWN (Digital Twin) |
| Nombre del Componente | Sistema de Gemelo Digital / Digital Twin |
| Capacidad Operativa Generada | Réplica virtual dinámica del corredor vial que habilita simulación predictiva, optimización operativa, gestión de activos inteligente y toma de decisiones basada en datos en tiempo real. |

## 8.40.3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL / TÉCNICA

### Alcance de la Solución

El sistema D-TWN comprende una plataforma de gemelo digital integral que integra múltiples fuentes de datos del corredor vial para crear y mantener una representación virtual sincronizada en tiempo real. La arquitectura incluye: (1) Capa de ingestión de datos desde sensores IoT, sistemas SCADA, CCTV, detección de tráfico, meteorología y sistemas de gestión; (2) Motor de procesamiento y análisis con capacidades de IA/ML para inferencia y predicción; (3) Modelo geométrico 3D del corredor basado en BIM/GIS con georreferenciación precisa; (4) Motor de simulación para escenarios hipotéticos y planificación; (5) Interfaces de visualización inmersiva (3D, dashboards, realidad virtual) para operadores y gestores.

El Gemelo Digital opera como sistema federado, recibiendo datos de todos los subsistemas ITS desplegados a lo largo de los 308 km del corredor: estado de semáforos inteligentes, flujo vehicular de sensores, imágenes de CCTV, condiciones meteorológicas, estado de estructuras (puentes, túneles), equipos de iluminación, sistemas de comunicación y datos operativos del Centro de Control. Esta integración permite una visión holística imposible de obtener mediante el análisis de sistemas aislados.

### Justificación Estratégica

La complejidad operativa de un corredor vial de 308 km con múltiples subsistemas interconectados supera la capacidad de gestión reactiva tradicional. El Gemelo Digital proporciona una infraestructura de datos unificada que habilita la transformación hacia la gestión predictiva y prescriptiva, reduciendo costos operativos, extendiendo la vida útil de los activos y mejorando la seguridad vial mediante anticipación de problemas.

La capacidad de simulación permite evaluar el impacto de obras de mantenimiento, desvíos, eventos especiales o nuevas regulaciones antes de su implementación física, minimizando riesgos operativos y costos de prueba-error. Los operadores pueden entrenar en el gemelo virtual ante escenarios críticos (colisiones múltiples, desastres naturales, fallos catastróficos) sin exponer a usuarios reales ni interrumpir el servicio.

Para la gestión de activos, el Digital Twin habilita el mantenimiento predictivo basado en condición real en lugar de calendario fijo, optimizando recursos de mantenimiento, reduciendo fallos inesperados y extendiendo la vida útil de equipos críticos. La integración con modelos BIM permite la gestión del ciclo de vida completo de la infraestructura, desde construcción hasta operación y renovación.

## 8.40.4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Arquitectura | Microservicios cloud-native con despliegue híbrido (on-premise + cloud) |
| Modelo geométrico | BIM nivel LOD 300-400, georreferenciación WGS84 con precisión ≤ 1 metro |
| Latencia de sincronización | ≤ 5 segundos para datos operativos, ≤ 1 minuto para modelos estructurales |
| Fidelidad temporal | Histórico completo desde puesta en marcha, predicción a 72 horas horizonte |
| Fuentes de datos integradas | Mínimo 25 subsistemas ITS (CCTV, sensores, SCADA, meteorología, tráfico, etc.) |
| Capacidad de simulación | Simulación de tráfico mesoscópica/microscópica, escenarios hipotéticos, "what-if" |
| Motor de IA/ML | Framework de ML con capacidad de deep learning, series temporales, análisis predictivo |
| Interfaces de visualización | Dashboard 2D/3D, visualización inmersiva web, soporte VR/AR para mantenimiento |
| Historial de datos | Almacenamiento de series temporales ≥ 5 años con compresión inteligente |
| Concurrencia de usuarios | Soporte para ≥ 50 usuarios simultáneos sin degradación de rendimiento |
| APIs de integración | RESTful APIs, GraphQL, WebSockets para streaming en tiempo real |
| Ciberseguridad | Cifrado AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, autenticación OAuth 2.0 / OIDC |
| Respaldo y recuperación | RPO ≤ 15 minutos, RTO ≤ 2 horas, replicación geográfica multi-zona |
| Escalabilidad | Arquitectura auto-escalable horizontal sin límites prácticos definidos |
| Interoperabilidad | Soporte para formatos IFC (BIM), CityGML, GeoJSON, OGC Standards |
| Procesamiento en tiempo real | Capacidad de ingestión ≥ 100,000 eventos/segundo desde sensores IoT |
| Precisión de predicción | ≥ 85% de precisión en predicciones de tráfico a 1 hora, ≥ 75% a 4 horas |
| Actualización de modelo | Actualización automática de modelo BIM ante modificaciones de infraestructura |
| Módulos analíticos | Análisis de congestión, predicción de incidentes, optimización de señalización, gestión de activos |
| Plataforma de computación | Soporte para Kubernetes, contenedores Docker, arquitectura multi-nube |

## 8.40.5 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

### RF-01 — Sincronización Bidireccional en Tiempo Real

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El Gemelo Digital debe mantener sincronización bidireccional continua entre el mundo físico y el virtual, con latencia máxima de 5 segundos para datos operativos críticos y capacidad de reflejar cambios en ambas direcciones (físico→digital y digital→físico para controles autorizados). |
| Justificación Estratégica | La utilidad del Digital Twin depende de su fidelidad al estado real. Una sincronización deficiente genera decisiones basadas en información obsoleta, con riesgos operativos potencialmente graves. La bidireccionalidad habilita el control remoto validado en el modelo virtual antes de ejecutar en campo. |

### RF-02 — Modelo BIM/GIS Integrado 3D

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe mantener un modelo tridimensional georreferenciado del corredor con nivel de detalle LOD 300-400, integrando infraestructura vial, sistemas ITS, elementos geográficos y utilidades, navegable en tiempo real con precisión métrica. |
| Justificación Estratégica | El modelo 3D georreferenciado proporciona el contexto espacial necesario para la planificación de obras, respuesta a emergencias y gestión de activos. Sin esta base geométrica precisa, el Digital Twin pierde su capacidad de localización y análisis espacial. |

### RF-03 — Simulación de Escenarios "What-If"

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | La plataforma debe permitir la creación y ejecución de escenarios hipotéticos (obras, desvíos, eventos especiales, emergencias) con simulación de tráfico mesoscópica/microscópica, generando predicciones de impacto antes de la implementación física. |
| Justificación Estratégica | La capacidad de probar decisiones antes de ejecutarlas reduce riesgos operativos, optimiza recursos y mejora la planificación estratégica. Los errores cometidos en el gemelo virtual no tienen consecuencias reales para los usuarios del corredor. |

### RF-04 — Ingestión Multi-Fuente de Datos ITS

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe integrar datos de mínimo 25 subsistemas ITS diferentes (CCTV, detección de tráfico, semáforos, meteorología, estructuras, comunicaciones) mediante conectores estándar, APIs y protocolos industriales (MQTT, OPC-UA, Modbus, ONVIF). |
| Justificación Estratégica | El valor del Digital Twin reside en la integración holística. Datos aislados proporcionan visiones parciales; la síntesis de múltiples fuentes habilita insights emergentes imposibles de obtener mediante análisis de sistemas individuales. |

### RF-05 — Analítica Predictiva con ML

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe incluir motores de machine learning para predicción de congestión (horizonte 1-4 horas), anticipación de incidentes basada en patrones históricos, estimación de tiempos de viaje y proyección de demanda, con actualización continua de modelos. |
| Justificación Estratégica | La capacidad predictiva transforma la gestión de reactiva a preventiva, permitiendo intervenciones proactivas antes de la materialización de problemas. Sin ML, el sistema solo describe el presente sin capacidad de anticipación. |

### RF-06 — Gestión Predictiva de Activos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | La plataforma debe monitorear la condición de activos críticos (puentes, túneles, sistemas ITS) mediante análisis de datos de sensores estructurales, desgaste, vibraciones y desempeño, generando alertas de mantenimiento predictivo y proyecciones de vida útil remanente. |
| Justificación Estratégica | El mantenimiento basado en condición real optimiza recursos, previene fallos catastróficos y extiende la vida útil de activos de infraestructura crítica. El costo de reparación reactiva es típicamente 3-5 veces superior al mantenimiento predictivo. |

### RF-07 — Entorno de Entrenamiento Virtual

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe proporcionar un entorno de entrenamiento inmersivo para operadores del CCO, permitiendo la simulación de escenarios críticos (accidentes múltiples, desastres naturales, fallos catastróficos) con retroalimentación de desempeño sin riesgo para usuarios reales. |
| Justificación Estratégica | Los operadores del CCO enfrentan situaciones de alta presión que ocurren con baja frecuencia. El entrenamiento en escenarios críticos reales es imposible o peligroso; el entorno virtual permite la preparación para emergencias sin interrupción del servicio. |

### RF-08 — Visualización Multi-Nivel

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe ofrecer interfaces de visualización adaptadas a diferentes usuarios: dashboards ejecutivos (KPIs estratégicos), consolas operativas 2D/3D para CCO, visualización inmersiva VR/AR para mantenimiento de campo, y vistas públicas de información de tráfico. |
| Justificación Estratégica | Diferentes roles requieren diferentes perspectivas del mismo sistema. La visualización adaptada mejora la toma de decisiones al presentar la información relevante en el formato óptimo para cada usuario sin sobrecarga cognitiva. |

### RF-09 — API de Integración Abierta

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El Digital Twin debe exponer APIs RESTful, GraphQL y WebSockets para integración con sistemas externos, permitiendo a terceros autorizados consultar datos, suscribirse a eventos y desarrollar aplicaciones sobre la plataforma. |
| Justificación Estratégica | El valor de una plataforma de datos se multiplica mediante su ecosistema. APIs abiertas habilitan la innovación externa, la integración con sistemas corporativos del concesionario y la creación de servicios de valor agregado sin desarrollo centralizado. |

### RF-10 — Registro Histórico y Auditabilidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe mantener registro histórico completo de estados del corredor, decisiones operativas y simulaciones ejecutadas, con capacidad de reconstrucción temporal ("time machine") para análisis post-evento y auditoría de decisiones. |
| Justificación Estratégica | La capacidad de revisar decisiones pasadas en su contexto operativo completo es esencial para el aprendizaje organizacional, la mejora continua y la rendición de cuentas. Sin historial, cada situación se enfrenta como si fuera la primera vez. |

## 8.40.6 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

### RNF-01 — Disponibilidad ≥ 99.95%

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema D-TWN debe mantener disponibilidad operativa igual o superior al 99.95% medido mensualmente, equivalente a máximo 21.6 minutos de indisponibilidad por mes, con arquitectura tolerante a fallos y recuperación automática. |
| Justificación Estratégica | Como sistema de integración de múltiples subsistemas críticos, la indisponibilidad del Digital Twin afecta la visibilidad operativa global. El 99.95% representa el estándar para plataformas de misión crítica en infraestructura inteligente. |

### RNF-02 — Latencia de Visualización ≤ 3 Segundos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El tiempo entre la actualización de datos en campo y su reflexión en la interfaz de visualización debe ser menor o igual a 3 segundos para datos operativos críticos, garantizando percepción de "tiempo real" para operadores. |
| Justificación Estratégica | Latencias superiores generan la percepción de sistema obsoleto y desconfianza en la información presentada. Para la operación en tiempo real del CCO, la frescura de datos es tan importante como su precisión. |

### RNF-03 — Escalabilidad Horizontal Ilimitada

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | La arquitectura debe soportar escalabilidad horizontal sin límites prácticos mediante adición de nodos de computación, permitiendo el crecimiento del corredor, incorporación de nuevos sensores y expansión a otros corredores sin rediseño. |
| Justificación Estratégica | Los proyectos de infraestructura evolucionan durante décadas. Una arquitectura rígida genera obsolescencia tecnológica prematura y costos de reingeniería. La escalabilidad horizontal protege la inversión y habilita el crecimiento orgánico. |

### RNF-04 — Seguridad y Privacidad de Datos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe implementar cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, autenticación multifactor, control de acceso basado en roles (RBAC), anonimización de datos personales y cumplimiento normativo de protección de datos. |
| Justificación Estratégica | El Digital Twin acumula datos sensibles de infraestructura crítica y patrones de movilidad. Un breach de seguridad compromete no solo información operativa sino la seguridad nacional de infraestructura estratégica. |

### RNF-05 — Resiliencia ante Fallos de Subsistemas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe continuar operando con funcionalidad degradada pero estable ante fallos de subsistemas individuales, aislando componentes fallidos sin afectar la operatividad global ni la integridad del modelo digital. |
| Justificación Estratégica | En un ecosistema de 25+ subsistemas, fallos parciales son inevitables. La fragilidad ante fallos individuales haría el Digital Twin tan poco confiable como su componente más débil. La resiliencia es mandatoria para operación continua. |

### RNF-06 — Interoperabilidad Basada en Estándares

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe soportar estándares abiertos: IFC para BIM, CityGML para modelado urbano, OGC (WMS, WFS, WMTS) para GIS, MQTT/OPC-UA para IoT, garantizando interoperabilidad sin dependencias tecnológicas propietarias. |
| Justificación Estratégica | La adopción de estándares abiertos previene el vendor lock-in, facilita la integración con sistemas de diferentes fabricantes y garantiza la sostenibilidad a largo plazo de la inversión tecnológica. |

### RNF-07 — Mantenibilidad y Evolución Tecnológica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | La arquitectura debe permitir actualizaciones de componentes sin interrupción del servicio (zero-downtime deployments), reemplazo gradual de tecnologías y evolución del stack tecnológico durante el ciclo de vida del proyecto (≥ 15 años). |
| Justificación Estratégica | La tecnología evoluciona rápidamente; una arquitectura monolítica rígida se vuelve obsoleta en 5-7 años. La capacidad de evolución tecnológica incremental protege la inversión y mantiene el sistema alineado con el estado del arte. |

## 8.40.7 INDICADORES

| KPI | Descripción | Meta Mínima |
| --- | --- | --- |
| KPI-1: Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema mensual | ≥ 99.95% |
| KPI-2: Latencia de Sincronización | Tiempo desde evento en campo hasta reflexión en gemelo | ≤ 5 segundos |
| KPI-3: Precisión Predictiva | Precisión de predicciones de tráfico a 1 hora | ≥ 85% |
| KPI-4: Cobertura de Datos | Porcentaje de subsistemas ITS integrados | 100% |
| KPI-5: Fidelidad del Modelo | Precisión geométrica del modelo vs. realidad física | ≤ 1 metro |
| KPI-6: Eficiencia de Mantenimiento | Reducción de fallos no planificados por mantenimiento predictivo | ≥ 30% |

## 8.40.8 REFERENCIA DEL MERCADO

### 8.1 EQUIPOS ITS A NIVEL INTERNACIONAL

| Equipo | Fabricante | Tipo | Proyecto de Referencia | País | URL Producto | URL Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CityEngine + ArcGIS Urban | Esri | Plataforma GIS + Gemelo Digital | Singapore Virtual Twin - Modelado 3D de ciudad-estado completa | Singapur | https://www.esri.com | https://www.esri.com/en-us/industries/smart-communities |
| AVEVA Unified Engineering | AVEVA | Digital Twin Industrial | Autostrade per l'Italia - Gemelo digital de autopistas italianas | Italia | https://www.aveva.com | https://www.aveva.com/industries/infrastructure/ |
| Bentley iTwin Platform | Bentley Systems | Infraestructura Digital Twin | Network Rail UK - Gestión digital de red ferroviaria | Reino Unido | https://www.bentley.com | https://www.bentley.com/en/products/brands/itwin |
| Siemens Xcelerator | Siemens | Digital Twin Industrial | A9 German Autobahn - Gemelo digital de autopista inteligente | Alemania | https://www.siemens.com | https://www.siemens.com/global/en/products/services/service-page-smart-infrastructure.html |
| Azure Digital Twins | Microsoft | Plataforma Cloud Digital Twin | Washington State DOT - Gestión de infraestructura vial | Estados Unidos | https://azure.microsoft.com | https://azure.microsoft.com/services/digital-twins/ |
| AWS IoT TwinMaker | Amazon Web Services | Gemelo Digital IoT | Louisville Smart City - Modelado urbano integrado | Estados Unidos | https://aws.amazon.com | https://aws.amazon.com/iot-twinmaker/ |

### 8.2 EQUIPOS ITS IMPLEMENTADOS EN COLOMBIA

| Equipo | Fabricante | Tipo | Proyecto de Referencia | Entidad | URL Producto | URL Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM 360 / ACC | Autodesk | Plataforma BIM Cloud | Proyectos de infraestructura vial 4G Colombia | ANI / Concesiones | https://www.autodesk.com | https://www.autodesk.com/products/bim-360/overview |
| Cityworks + ArcGIS | Trimble | Gestión de Activos + GIS | IDU Bogotá - Gestión de infraestructura urbana | IDU Bogotá | https://www.trimble.com | https://www.cityworks.com |
| SINA | INVIAS | Sistema de Información Nacional de Autopistas | Monitoreo de corredores viales nacionales | INVIAS | https://www.invias.gov.co | https://www.invias.gov.co/sina |

## 8.40.9 CASOS DE USO

### Caso 1: Simulación de Desvío por Obras de Mantenimiento

El concesionario planea obras de mantenimiento en un tramo crítico del corredor. Mediante el Gemelo Digital, los ingenieros simulan diferentes configuraciones de desvío, horarios de trabajo y señalización temporal. El sistema predice el impacto en tiempos de viaje, identifica cuellos de botella potenciales y optimiza la programación de trabajos para minimizar la perturbación al tráfico. La solución validada en el gemelo se implementa en campo con confianza, reduciendo el impacto operativo en un 40% comparado con enfoques tradicionales de prueba-error.

### Caso 2: Predicción y Prevención de Congestión

El sistema detecta mediante análisis de ML patrones que históricamente preceden a congestiones severas en un tramo específico (condiciones meteorológicas, volumen de tráfico creciente, incidentes menores). El Digital Twin predice con 45 minutos de anticipación la formación de una congestión mayor y simula automáticamente diferentes intervenciones: ajuste de señalización dinámica, activación de mensajes en PMV, coordinación con patrullas. El operador selecciona la estrategia óptima y la ejecuta proactivamente, previniendo la congestión antes de su materialización y ahorrando a los usuarios colectivamente más de 500 horas-hombre de demora.

### Caso 3: Mantenimiento Predictivo de Puente Crítico

Sensores estructurales instalados en un puente crítico del corredor transmiten datos de vibración, deformación y tensión al Gemelo Digital. El sistema de ML identifica anomalías sutiles que indican deterioro acelerado de juntas de expansión. El Digital Twin proyecta la vida útil remanente bajo diferentes escenarios de intervención y programa automáticamente mantenimiento preventivo durante ventana de bajo tráfico. La intervención temprana evita una restricción de carga de emergencia que habría impactado el transporte de carga durante 3 semanas, con ahorros económicos superiores a $2.000 millones COP.

### Caso 4: Entrenamiento de Operadores ante Emergencia

Nuevos operadores del CCO deben prepararse para situaciones de emergencia que ocurren con baja frecuencia pero alta criticidad. Mediante el entorno de entrenamiento del Gemelo Digital, se simula una colisión múltiple con derrame de combustible en túnel, incluyendo interacción realista de actores (conductores, servicios de emergencia, sistemas de ventilación). Los operadores practican la coordinación de respuesta, toman decisiones bajo presión y reciben retroalimentación de desempeño. Después de 10 escenarios de entrenamiento, los operadores muestran reducción del 60% en tiempo de respuesta y del 45% en errores de coordinación ante simulaciones posteriores.

### Caso 5: Análisis Post-Incidente y Aprendizaje Organizacional

Ocurre un incidente complejo con múltiples vehículos involucrados y disputa sobre responsabilidades. Mediante la funcionalidad "time machine" del Digital Twin, los gestores reconstruyen el estado completo del corredor en los 30 minutos previos al incidente: condiciones de tráfico, estado de señalización, visibilidad, decisiones operativas. El análisis revela una interacción no anticipada entre un evento meteorológico localizado y la programación de señalización. Este aprendizaje se incorpora al modelo de predicción del sistema y se comparte con otros corredores, elevando el conocimiento organizacional y previniendo incidentes similares en el futuro.

InnovaDataCO SAS | Ficha Técnica ITS — CC-40 D-TWN (Gemelo Digital) | 2026-04-26

Contrato de referencia: TC-PS-05-917-2026 | Corredor: Chía–Girardot (308 km)

# FICHA TÉCNICA ITS — CC-41: E-LOG (Gestión de Carga Crítica)

## 8.41.1 RESUMEN EJECUTIVO

El componente CC-41 E-LOG constituye el sistema de gestión y respaldo energético crítico del corredor vial Chía–Girardot, garantizando la continuidad operativa de todos los subsistemas ITS ante fallas en el suministro eléctrico principal. Este subsistema habilita la operación ininterrumpida de equipos de misión crítica mediante sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), baterías de respaldo, generadores de emergencia y gestión inteligente de carga eléctrica a lo largo de los 308 km del corredor.

La gestión de carga crítica representa una capa esencial de resiliencia para la infraestructura ITS, permitiendo que los sistemas de comunicaciones, control de tráfico, videovigilancia y detección de incidentes continúen operando incluso durante eventos de falla eléctrica prolongados. La integración de tecnologías como UPS modulares, baterías de litio de alta densidad, sistemas de transferencia automática (ATS) y monitoreo remoto en tiempo real garantiza operatividad continua en las condiciones climáticas y de red eléctrica del corredor.

## 8.41.2 IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE CAMPO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| COD | CC-41 |
| Sigla (Estándar Internacional) | E-LOG |
| Nombre del Componente | Sistema de Gestión de Carga Crítica |
| Capacidad Operativa Generada | Continuidad energética garantizada para equipos ITS críticos mediante respaldo UPS, gestión de baterías y transferencia automática a generadores de emergencia. |

## 8.41.3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL / TÉCNICA

### Alcance de la Solución

El sistema E-LOG comprende un conjunto de equipos de respaldo energético desplegados en los gabinetes de campo y centros de control a lo largo del corredor, operando bajo una arquitectura de gestión centralizada que monitorea el estado energético de cada sitio. La solución integra: sistemas UPS de doble conversión para equipos sensibles, baterías de litio ferrofosfato (LiFePO4) con alta densidad energética, sistemas de transferencia automática (ATS) para conmutación entre fuentes, y paneles de gestión remota para supervisión en tiempo real.

El subsistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proporcionando respaldo energético inmediato ante fallas de red con tiempos de transferencia cero (online UPS) o menor a 10 ms (line-interactive). La arquitectura modular permite escalabilidad según la carga de cada sitio, desde pequeños gabinetes de comunicaciones hasta centros de control completos. El monitoreo remoto proporciona visibilidad del estado de baterías, carga activa, temperatura interna, historial de eventos y proyección de autonomía restante.

La gestión inteligente de carga prioriza automáticamente los equipos críticos ante situaciones de emergencia prolongada, permitiendo extender la autonomía de sistemas esenciales (comunicaciones, CCTV prioritario) mientras desconecta cargas no esenciales (iluminación auxiliar, equipos de prueba).

### Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de gestión de carga crítica robusto responde a la necesidad de mantener operatividad de los sistemas ITS ante las frecuentes fluctuaciones e interrupciones del suministro eléctrico en corredores viales que atraviesan zonas rurales y de difícil acceso. La continuidad energética es mandatoria para:

- Mantener comunicaciones del corredor ante emergencias

- Preservar funcionalidad de sistemas de seguridad vial durante fallas

- Evitar pérdida de datos y corrupción de sistemas por cortes abruptos

- Garantizar disponibilidad de evidencia de incidentes en tiempo real

- Permitir operación controlada de cierre de sistemas ante fallas prolongadas

La integración de monitoreo remoto permite al Centro de Control conocer el estado energético de cada sitio, anticipar necesidades de mantenimiento preventivo de baterías, y coordinar respuestas ante eventos de falla eléctrica generalizada. Esta capacidad de gestión proactiva transforma al sistema de reactivo a preventivo, reduciendo el riesgo de indisponibilidad de sistemas críticos.

La compatibilidad con generadores de emergencia mediante sistemas ATS permite extender indefinidamente la operación ante fallas prolongadas de red, mientras las baterías actúan como puente durante la puesta en marcha del generador y filtran la calidad de energía para proteger equipos sensibles.

## 8.41.4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Topología UPS | Doble conversión (online) con tecnología IGBT |
| Capacidad UPS | Modular escalable: 1-20 kVA por gabinete según carga |
| Tiempo de transferencia | 0 ms (online) / ≤ 10 ms (line-interactive) |
| Factor de potencia | ≥ 0.9 en salida |
| THD (Distorsión Armónica) | ≤ 3% con carga lineal, ≤ 5% con carga no lineal |
| Baterías | Litio ferrofosfato (LiFePO4), ciclo de vida ≥ 3,000 ciclos |
| Autonomía mínima | 4 horas a carga completa, 8 horas con gestión de carga priorizada |
| Rango de voltaje entrada | 85-150% del nominal (160-276V para 230V nominal) |
| Frecuencia entrada | 45-65 Hz auto-selección |
| Eficiencia UPS | ≥ 93% en modo normal, ≥ 98% en modo eco |
| Protección eléctrica | Supresor de sobretensiones Clase I+II, 20kA 8/20μs |
| Sistema ATS | Conmutación automática red/generador, tiempo < 2 segundos |
| Monitoreo remoto | Protocolo SNMP v3, interfaz web, dashboard CCO |
| Protección ambiental | IP20 para interior, IP54 opcional para gabinetes de campo |
| Rango térmico | Operación continua -10°C a +50°C con derating >40°C |
| Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
| Altitud de operación | Hasta 3,000 msnm sin derating |
| Ciberseguridad | Cifrado comunicaciones TLS 1.3, autenticación multifactor |
| Gestión de carga | Priorización automática de salidas, monitoreo por circuito |
| Alarmas y eventos | Registro de 1,000+ eventos, notificación multi-canal |
| Mantenimiento predictivo | Análisis de impedancia de baterías, alerta degradación |
| Compatibilidad generador | Sincronización automática, protección inrush |

## 8.41.5 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

### RF-01 — Respaldo Ininterrumpido 24/7

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe proporcionar respaldo energético continuo las 24 horas ante cualquier interrupción del suministro eléctrico principal. La transferencia a baterías debe ser instantánea (0 ms) para equipos conectados a UPS online, garantizando cero interrupción en sistemas críticos. |
| Justificación Estratégica | Los sistemas ITS son infraestructura crítica donde cualquier interrupción, aunque sea de milisegundos, puede causar pérdida de datos, reinicio de equipos, corrupción de sistemas operativos o pérdida de comunicación en momentos críticos. La continuidad cero-interrupción es mandatoria. |

### RF-02 — Autonomía Mínima Garantizada

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe garantizar autonomía mínima de 4 horas con todas las cargas conectadas ante falla total de red y generador. Con gestión de carga priorizada (desconexión de cargas no esenciales), la autonomía debe extenderse a 8 horas para equipos críticos. |
| Justificación Estratégica | Las fallas eléctricas en corredores viales rurales pueden extenderse por horas debido a dificultades de acceso para equipos de reparación. La autonomía garantizada permite mantener operatividad de sistemas de seguridad vial mientras se restablece el servicio o se despliegan generadores de emergencia. |

### RF-03 — Transferencia Automática a Generador

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema ATS debe detectar falla de red y transferir carga a generador de emergencia en menos de 2 segundos. Al restablecerse la red, debe verificar estabilidad por 60 segundos antes de retornar a fuente principal. Debe soportar generadores desde 5 kVA hasta 100 kVA. |
| Justificación Estratégica | Para fallas prolongadas, los generadores son la única fuente de operación extendida. La transferencia automática elimina la necesidad de intervención humana en cada evento, reduciendo tiempos de respuesta y permitiendo que el operador del CCO se enfoque en gestión del incidente vial. |

### RF-04 — Monitoreo Remoto en Tiempo Real

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe exponer métricas en tiempo real mediante SNMP v3: voltaje entrada/salida, carga activa (%), porcentaje de batería, tiempo restante estimado, temperatura interna, historial de eventos. El dashboard del CCO debe mostrar estado visual de todos los sitios. |
| Justificación Estratégica | Sin visibilidad remota, el CCO opera ciego ante problemas energéticos. El monitoreo permite anticipar fallos de baterías, detectar sitios con problemas de alimentación recurrentes, y coordinar mantenimiento preventivo antes de que ocurra una falla catastrófica. |

### RF-05 — Gestión Inteligente de Carga

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe permitir configurar prioridades de carga en múltiples salidas. Ante modo batería, debe desconectar automáticamente cargas no esenciales (prioridad baja) para extender autonomía de cargas críticas (prioridad alta). Configuración por horarios permitida. |
| Justificación Estratégica | En emergencias prolongadas, no todos los equipos tienen la misma criticidad. La gestión inteligente permite sacrificar cargas secundarias (iluminación, cámaras no críticas) para mantener comunicaciones y sistemas de seguridad activos el máximo tiempo posible. |

### RF-06 — Protección de Equipos Sensibles

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El UPS debe filtrar transitorios, picos, caídas de voltaje, ruido eléctrico y distorsiones armónicas. Debe soportar variaciones de voltaje del -50% al +30% sin usar baterías. Incluir supresor de sobretensiones certificado Clase I+II. |
| Justificación Estratégica | Los corredores viales atraviesan zonas con suministro eléctrico de calidad variable. Los equipos ITS (cámaras IP, switches, controladores) son sensibles a fluctuaciones. La protección integral reduce fallos prematuros de equipos y costos de reemplazo. |

### RF-07 — Mantenimiento Predictivo de Baterías

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe monitorear impedancia interna, temperatura y voltaje de cada celda/banco de baterías. Debe generar alertas cuando la capacidad caiga por debajo del 80% o se detecte celda débil. Realizar ciclos de prueba automáticos programados. |
| Justificación Estratégica | Las baterías son el componente más crítico y propenso a fallo en sistemas UPS. El 90% de las fallas de respaldo energético se deben a baterías degradadas no detectadas. El mantenimiento predictivo permite reemplazo programado antes de fallas en servicio. |

### RF-08 — Escalabilidad Modular

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | La arquitectura debe permitir agregar módulos de potencia y baterías sin interrumpir el servicio (hot-swappable). Debe soportar configuración desde 1 kVA hasta 20 kVA por sitio mediante adición de módulos estándar. |
| Justificación Estratégica | Los requerimientos de carga evolucionan con el tiempo (nuevas cámaras, más equipos). La escalabilidad modular evita reemplazo completo del sistema cuando crece la demanda, protegiendo la inversión inicial y permitiendo expansión gradual. |

### RF-09 — Registro de Eventos y Auditoría

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe registrar mínimo 1,000 eventos con timestamp: cambios de estado, alarmas, pruebas de batería, transferencias, sobrecargas. Los logs deben ser exportables y persistentes ante falla de energía. Integrar con sistema de gestión de incidentes del CCO. |
| Justificación Estratégica | El análisis post-evento de fallas energéticas requiere trazabilidad completa. Saber cuándo ocurrió un corte, cuánto duró, cómo respondió el sistema, es esencial para reportes a entidades reguladoras y mejora continua del sistema. |

### RF-10 — Operación en Condiciones Ambientales Extremas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe operar en rango térmico -10°C a +50°C con derating controlado. Soportar humedad 0-95% sin condensación. Funcionar hasta 3,000 msnm. Incluir protección contra polvo, insectos y condiciones de gabinetes de campo no climatizados. |
| Justificación Estratégica | El corredor atraviesa zonas climáticas diversas: valle cálido, altiplano frío, zonas húmedas. Los gabinetes de campo no siempre tienen climatización. El sistema debe ser robusto ambientalmente para evitar fallas que dejarían sin respaldo a equipos críticos. |

## 8.41.6 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

### RNF-01 — Disponibilidad ≥ 99.99%

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema E-LOG en su conjunto (UPS, baterías, ATS, monitoreo) debe mantener disponibilidad igual o superior al 99.99% medido mensualmente, equivalente a máximo 4.3 minutos de indisponibilidad por mes. |
| Justificación Estratégica | La disponibilidad del respaldo energético impacta directamente la disponibilidad de todos los demás sistemas ITS. Un estándar de cinco nueves (99.999%) sería ideal, pero 99.99% representa el mínimo aceptable para infraestructura crítica. |

### RNF-02 — Tiempo de Respuesta de Alarma ≤ 5 Segundos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El tiempo entre la ocurrencia de un evento energético en campo y su visualización en el dashboard del CCO debe ser menor o igual a 5 segundos, inclusive en condiciones de red con latencia elevada. |
| Justificación Estratégica | En eventos de falla eléctrica, el operador del CCO necesita información inmediata para coordinar respuestas. Una alarma tardía puede significar la diferencia entre una transición ordenada y una pérdida de sistemas críticos. |

### RNF-03 — Ciclo de Vida de Baterías ≥ 8 Años

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | Las baterías LiFePO4 deben tener vida útil proyectada mínima de 8 años en condiciones de operación del corredor, con capacidad residual ≥ 80% al final del período. Garantía del fabricante mínimo 5 años. |
| Justificación Estratégica | Las baterías tradicionales de plomo-ácido requieren reemplazo cada 3-4 años, generando costos recurrentes y riesgo operativo. Las baterías de litio de alta calidad reducen el TCO y minimizan intervenciones de mantenimiento. |

### RNF-04 — Eficiencia Energética ≥ 93%

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El UPS debe operar con eficiencia ≥ 93% en modo normal, minimizando pérdidas energéticas y calor generado. En modo eco (cuando la red es estable), la eficiencia debe ser ≥ 98%. |
| Justificación Estratégica | La eficiencia impacta directamente el consumo eléctrico y los costos de operación. Además, menor disipación de calor reduce requerimientos de ventilación/climatización en gabinetes, extendiendo vida útil de todos los componentes. |

### RNF-05 — Ciberseguridad End-to-End

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | Las comunicaciones de gestión remota deben cifrarse mediante TLS 1.3. El sistema debe soportar autenticación multifactor, control de acceso basado en roles, registro de auditoría de accesos, y protección contra acceso no autorizado físico y remoto. |
| Justificación Estratégica | Un atacante con acceso al sistema de gestión energética podría apagar intencionalmente sistemas críticos del corredor. La seguridad del sistema E-LOG es tan crítica como la de cualquier otro componente de la infraestructura ITS. |

### RNF-06 — Tolerancia a Fallos Transitorios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | El sistema debe tolerar fallos transitorios de red (micro-cortes, fluctuaciones) sin generar alarmas falsas ni transferencias innecesarias a baterías. Ventana de tolerancia configurable entre 10-500 ms. |
| Justificación Estratégica | Las redes eléctricas en corredores viales presentan fluctuaciones frecuentes que no constituyen fallas reales. Una sensibilidad excesiva genera alarmas falsas, ciclos innecesarios de baterías y fatiga del operador del CCO. |

### RNF-07 — Escalabilidad sin Interrupción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Descripción Funcional / Técnica | La arquitectura debe permitir aumentar capacidad de potencia y autonomía mediante adición de módulos en caliente, sin interrumpir el suministro a equipos críticos. Debe soportar expansión hasta 200% de capacidad inicial. |
| Justificación Estratégica | La infraestructura ITS evoluciona; nuevos equipos se agregan continuamente. La capacidad de escalar sin apagones programados evita ventanas de mantenimiento que reducirían disponibilidad del corredor. |

## 8.41.7 INDICADORES

| KPI | Descripción | Meta Mínima |
| --- | --- | --- |
| KPI-1: Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema E-LOG mensual | ≥ 99.99% |
| KPI-2: Autonomía Efectiva | Horas de respaldo garantizado ante falla total | ≥ 4 horas |
| KPI-3: Tiempo de Respuesta | Latencia entre evento y alerta en CCO | ≤ 5 segundos |
| KPI-4: Transferencia ATS | Tiempo de conmutación a generador | ≤ 2 segundos |
| KPI-5: Eficiencia Energética | Rendimiento del UPS en modo normal | ≥ 93% |
| KPI-6: Vida Útil Baterías | Capacidad residual al año 8 | ≥ 80% |
| KPI-7: Falsas Alarmas | Alarmas no justificadas por falla real | ≤ 1 por semana por sitio |

## 8.41.8 REFERENCIA DEL MERCADO

### 8.1 EQUIPOS E-LOG A NIVEL INTERNACIONAL

| Equipo | Fabricante | Tipo | Proyecto de Referencia | País | URL Producto | URL Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galaxy VM / Galaxy VL | Schneider Electric | UPS Trifásico Modular (10-500 kVA) | Centros de datos y transporte ITS en autopistas inteligentes | Francia / Global | https://www.se.com | https://www.se.com/ww/en/product-range/ |
| SITRANS VP300 | Siemens | Sistema de Gestión de Energía ITS | Soluciones de infraestructura crítica y smart grids | Alemania / Europa | https://www.siemens.com | https://www.siemens.com/smart-infrastructure |
| HPE UPS R/T3000 | Eaton/HPE | UPS Monofásico 3kVA con gestión remota | Centros de control de tráfico y gabinetes ITS | EEUU / Global | https://www.eaton.com | https://www.eaton.com/ups |
| Liebert GXT5 | Vertiv | UPS Online 1-20 kVA con baterías Li-Ion | Infraestructura crítica de telecomunicaciones y transporte | EEUU / Global | https://www.vertiv.com | https://www.vertiv.com/en-us/products/critical-power/ |
| PowerXpert 9395 | Eaton | UPS Trifásico 200-1200 kVA | Grandes centros de control de transporte | EEUU / Global | https://www.eaton.com | https://www.eaton.com/ups |

### 8.2 EQUIPOS E-LOG IMPLEMENTADOS EN COLOMBIA

| Equipo | Fabricante | Tipo | Proyecto de Referencia | Entidad | URL Producto | URL Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galaxy Easy UPS 3S | Schneider Electric | UPS Trifásico 10-40 kVA | Centros de control ANI y concesiones viales | ANI / Concesiones | https://www.se.com/co/es/ | https://www.se.com/co/es/ |
| 9PX UPS | Eaton | UPS Online 2-11 kVA | Infraestructura ITS de concesiones viales | INVIAS / IDU | https://www.eaton.com/co | https://www.eaton.com/co |
| SRT3000RMXLI | APC by Schneider | UPS de rack 3kVA con gestión remota | Gabinetes de comunicaciones ITS | Concesiones Viales | https://www.apc.com | https://www.apc.com |
| Sistema SIGMA E-LOG | Ingeteam | Sistema integral de gestión energética | Subestaciones eléctricas y respaldo crítico | ISA / EPM | https://www.ingeteam.com | https://www.ingeteam.com |

## 8.41.9 CASOS DE USO

### Caso 1: Falla Eléctrica Prolongada en Zona Rural

Una tormenta causa falla del suministro eléctrico en un tramo rural del corredor. El sistema E-LOG detecta la interrupción y transfiere inmediatamente la carga a baterías LiFePO4. El monitoreo remoto alerta al CCO en menos de 5 segundos, indicando sitio afectado, nivel de batería (100%) y autonomía proyectada (6 horas). El operador coordina el despliegue de un generador móvil. Antes de que llegue el generador (3 horas después), el sistema gestiona automáticamente la carga desconectando iluminación auxiliar para extender autonomía de comunicaciones y CCTV. El generador llega, el ATS transfiere la carga automáticamente, y el sistema recarga baterías mientras mantiene operación. Esta capacidad evita pérdida completa de sistemas en zona de difícil acceso.

### Caso 2: Protección ante Transitorios Eléctricos

Durante una tormenta eléctrica, múltiples rayos caen cerca de la infraestructura del corredor, generando transitorios y picos de voltaje en la red. El sistema E-LOG con supresor Clase I+II absorbe los picos, mientras el UPS online regenera energía limpia y estable para equipos sensibles (cámaras, switches, controladores). Los equipos ITS continúan operando sin interrupción ni daños. Post-evento, el sistema registra los eventos de protección activada, permitiendo al equipo de mantenimiento verificar la integridad del sistema y planificar revisión del supresor si fue activado múltiples veces.

### Caso 3: Mantenimiento Predictivo de Baterías

El sistema E-LOG en un sitio crítico reporta mediante su función de mantenimiento predictivo que la impedancia de un banco de baterías ha incrementado un 25% respecto a la línea base, indicando degradación acelerada. El sistema genera alerta de "mantenimiento recomendado" con 3 meses de anticipación al fallo proyectado. El equipo de mantenimiento programa visita preventiva, realiza prueba de descarga confirmatoria, y reemplaza el banco de baterías degradado antes de que falle en servicio. Esta capacidad evita una falla catastrófica que habría dejado al sitio sin respaldo durante una falla eléctrica real ocurrida 2 semanas después.

### Caso 4: Expansión Modular sin Interrupción

Un nuevo proyecto requiere agregar 8 cámaras adicionales en un sitio del corredor, incrementando la carga eléctrica un 40%. En lugar de reemplazar todo el sistema UPS existente, el equipo técnico instala un módulo de potencia adicional compatible en el gabinete E-LOG, en caliente y sin interrumpir el suministro a los equipos existentes. El sistema reconoce automáticamente el nuevo módulo, distribuye la carga balanceada, y actualiza la proyección de autonomía. Esta escalabilidad modular permite atender necesidades crecientes con mínimo costo y cero downtime.

### Caso 5: Respuesta Coordinada ante Emergencia Múltiple

Se produce un siniestro múltiple en el corredor que afecta simultáneamente el suministro eléctrico de tres sitios críticos. El CCO recibe alertas inmediatas de los tres sistemas E-LOG indicando transferencia a baterías, niveles de carga y autonomía proyectada. El operador visualiza en el dashboard centralizado el estado energético de todo el corredor, identifica que dos sitios tienen autonomía crítica (< 2 horas), y prioriza el despliegue de recursos de respaldo a esos sitios específicos. Gracias a la visibilidad en tiempo real, logra mantener operativos todos los sistemas críticos durante las 5 horas que dura la restauración del servicio eléctrico.

InnovaDataCO SAS | Ficha Técnica ITS — CC-41 E-LOG | 2026-04-26

Contrato de referencia: TC-PS-05-917-2026 | Corredor: Chía–Girardot (308 km)