# 8.3 CC-03: DMS / VMS (Mensajería Variable)

# 8.1 Resumen Ejecutivo

El componente **CC-03 DMS/VMS** constituye el sistema de mensajería variable del corredor vial Chía–Girardot, proporcionando capacidad de difusión masiva de información estratégica y alertas directamente al conductor en vía. Este subsistema fundamental habilita la comunicación bidireccional entre el Centro de Control y los usuarios del corredor, transformando datos operativos en mensajes accionables que mejoran la seguridad y eficiencia del tránsito.

La mensajería variable representa el principal canal de comunicación directa con los conductores, permitiendo informar sobre condiciones de tráfico, alertas de seguridad, restricciones temporales, y mensajes de emergencia en tiempo real. Los paneles DMS están estratégicamente ubicados para proporcionar información oportuna con suficiente anticipación para que los conductores puedan tomar decisiones informadas.

El sistema DMS/VMS se despliega a lo largo de los 306 km del corredor, integrándose con otros subsistemas ITS para presentar información contextual basada en eventos detectados por AID, condiciones climáticas reportadas por ESS, y estado operativo del corredor.

---

# 8.2 Descripción Funcional / Técnica

El sistema DMS/VMS comprende una red de paneles de mensajería variable desplegados estratégicamente a lo largo del corredor. La solución integra diferentes tipologías de paneles según la función: paneles de información de tráfico (tipo portal) para mensajes generales, paneles de advertencia de proximidad para alertas específicas de tramo, y paneles de velocidad variable (VSL) integrados para gestión dinámica de velocidad.

El subsistema opera bajo control del CCO, permitiendo la programación de mensajes predefinidos y la activación de mensajes de emergencia en tiempo real. La integración con otros sistemas ITS permite la presentación automática de mensajes basados en eventos detectados.

---

# 8.3 Justificación Estratégica

La implementación de un sistema de mensajería variable responde a la necesidad de mantener informados a los conductores sobre condiciones cambiantes del corredor. En un tramo de 306 km con condiciones variables (clima, tráfico, obras), la información oportuna es esencial para la seguridad vial.

Estudios demuestran que la información previa reduce en un 25% la tasa de accidentes en zonas de riesgo y mejora en un 15% el tiempo de travesía por optimización de rutas. Los paneles DMS actúan como el "voz a voz" del CCO hacia los miles de conductores que transitan diariamente por el corredor.

---

# 8.4 Especificación Técnica

| Parámetro | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Resolución mínima | 16 filas x 32 columnas de píxeles para texto y gráficos básicos |
| Ángulo de visibilidad | ≥ 30° horizontal, ≥ 15° vertical |
| Distancia de lectura | ≥ 200 metros en condiciones diurnas, ≥ 150 metros nocturnas |
| Brillo | 5,000 - 10,000 nits (ajuste automático según condiciones lumínicas) |
| Protección ambiental | IP65 para componentes electrónicos, IP54 para estructura general |
| Rango térmico | -20°C a +60°C operación continua |
| Comunicación | Ethernet (fibra óptica primaria), 4G/5G (backup) |
| Protocolos | NTCIP 1203 compatible, SNMP para gestión |
| Alimentación | 110-240 VAC con UPS integrado (2 horas autonomía mínima) |
| Fuente de mensajes | API REST para integración con CCO y otros ITS |
| Tiempo de actualización | < 3 segundos desde comando hasta visualización |
| Biblioteca de mensajes | ≥ 100 mensajes predefinidos configurables |
| Formatos soportados | Texto, iconos estándar, pictogramas de tránsito |
| Monitoreo de estado | Feedback de operatividad, temperatura, corriente LED |
| Control de acceso | Autenticación multi-nivel (operador, supervisor, admin) |

# 8.5 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-02 | Alertas de Seguridad | El sistema debe mostrar alertas de seguridad ante incidentes detectados: "ACCIDENTE A 2 KM - REDUZCA VELOCIDAD", "PEATÓN EN VÍA", "CARRIL CERRADO". Las alertas deben activarse automáticamente por integración con AID o manualmente por operadores. | Las alertas de seguridad reducen la velocidad del tráfico aproximándose a incidentes, disminuyendo la severidad de accidentes secundarios. |
| RF-03 | Mensajes de Velocidad Variable (VSL) | El sistema debe mostrar límites de velocidad variables basados en condiciones: clima (lluvia, niebla), tráfico (congestión), obras, incidentes. Los límites deben ajustarse dinámicamente según algoritmos de seguridad vial. | La velocidad variable homogeniza el flujo vehicular y reduce accidentes en condiciones adversas, aumentando la capacidad del corredor en horas valle. |
| RF-04 | Mensajes de Emergencia | El sistema debe mostrar mensajes de emergencia en situaciones críticas: "EVACUACIÓN - SIGA INDICACIONES", "CIERRE TOTAL A 5 KM". Los mensajes de emergencia deben tener prioridad máxima sobre cualquier otro contenido. | Los mensajes de emergencia salvan vidas al proporcionar instrucciones claras durante evacuaciones o situaciones de peligro inminente. |
| RF-05 | Programación de Mensajes | El sistema debe permitir programar mensajes por horario (ej. "BUENOS DÍAS" en mañanas), por día de semana, o por eventos especiales. La programación debe ser configurable mediante interfaz web del CCO. | La programación permite automatizar mensajes recurrentes, liberando a los operadores para tareas críticas y asegurando comunicación consistente. |
| RF-06 | Integración con AID | El sistema debe integrarse con el subsistema AID (CC-02) para activar automáticamente mensajes de alerta ante detección de incidentes. La integración debe permitir selección automática del mensaje según tipo de incidente y ubicación. | La integración con AID reduce el tiempo de respuesta de minutos a segundos, mostrando alertas antes de que los conductores alcancen el punto del incidente. |
| RF-07 | Integración con ESS | El sistema debe integrarse con el subsistema ESS (CC-06) para mostrar mensajes basados en condiciones climáticas: "LLUVIA - REDUZCA VELOCIDAD", "NIEBLA DENSA - LUCES BAJAS". Los mensajes deben activarse automáticamente por umbrales climáticos. | La información climática en tiempo real permite a los conductores ajustar su conducción antes de ingresar a zonas con condiciones adversas. |
| RF-08 | Gestión Centralizada | El sistema debe permitir gestión centralizada desde el CCO: encendido/apagado de paneles, cambio de mensajes, monitoreo de estado operativo, diagnóstico de fallas. La gestión debe ser posible por panel individual, por grupo, o masiva. | La gestión centralizada asegura que los mensajes sean consistentes en todo el corredor y permite respuesta rápida ante cambios operativos. |
| RF-09 | Monitoreo de Estado | El sistema debe proporcionar monitoreo continuo del estado de cada panel: operatividad, temperatura, consumo energético, estado de LEDs. Las fallas deben generar alarmas automáticas en el CCO. | El monitoreo permite mantenimiento proactivo, asegurando que los paneles estén operativos cuando más se necesitan. |
| RF-10 | Registro de Actividad | El sistema debe registrar toda actividad: mensajes mostrados, cambios de programación, accesos al sistema, fallas. Los registros deben ser exportables para auditoría y análisis de uso. | El registro de actividad permite auditoría de comunicaciones y análisis de efectividad de mensajes para mejora continua. |

# 8.6 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-02 | Legibilidad | Los mensajes deben ser legibles desde ≥ 200 metros en condiciones de sol directo y ≥ 150 metros en condiciones nocturnas. El brillo debe ajustarse automáticamente (fotocelda). | La legibilidad es crítica para la efectividad del mensaje. Conductores deben tener tiempo suficiente para leer y reaccionar antes de pasar el panel. |
| RNF-03 | Tiempo de Actualización | El tiempo desde el comando en CCO hasta la visualización del nuevo mensaje debe ser < 3 segundos para paneles conectados por fibra, < 10 segundos para paneles en 4G/5G. | El tiempo de actualización es crítico en emergencias donde cada segundo cuenta para alertar a conductores de peligros inminentes. |
| RNF-04 | Ciberseguridad | El sistema debe implementar cifrado TLS 1.3 para comunicaciones, autenticación de operadores con MFA, y segmentación de red. Los paneles deben aceptar solo comandos de fuentes autorizadas. | Los paneles DMS son objetivos atractivos para vandalismo digital. Un atacante podría mostrar mensajes falsos causando pánico o accidentes. |
| RNF-05 | Resistencia Ambiental | Los paneles deben operar en rango térmico -20°C a +60°C, resistir lluvia horizontal (IP65), vientos de 150 km/h, y vibraciones de tráfico pesado. | El corredor atraviesa zonas con condiciones climáticas extremas. Los paneles deben operar confiablemente en todas las condiciones. |
| RNF-06 | Ciclo de Vida | Los componentes del sistema deben tener ciclo de vida útil ≥ 10 años, considerando degradación de LEDs (mantenimiento de brillo ≥ 70% a 10 años). | Los paneles DMS representan inversión significativa en infraestructura de campo. Un ciclo de 10 años permite recuperación de inversión. |
| RNF-07 | Eficiencia Energética | Los paneles deben operar con consumo ≤ 500W promedio, ≤ 800W máximo (brillo máximo, todos los LEDs activos). Deben incluir modo de bajo consumo para horas de poco tráfico. | La eficiencia energética reduce costos operativos y la huella de carbono del corredor, importante para certificaciones de sostenibilidad. |

# 8.7 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-02 | Tiempo de Respuesta | Tiempo comando a visualización | < 3 segundos | Continua |
| KPI-03 | Legibilidad | Distancia mínima de lectura efectiva | ≥ 200 metros | Trimestral |
| KPI-04 | Efectividad de Mensajes | Reducción de velocidad ante alertas | ≥ 10% | Mensual |
| KPI-05 | Precisión de Información | % mensajes con información correcta | ≥ 98% | Mensual |
| KPI-06 | Tiempo de Reparación | MTTR ante falla de panel | < 8 horas | Por incidente |
| KPI-07 | Satisfacción de Usuarios | Percepción de utilidad de información | ≥ 3.8/5.0 | Semestral |
| KPI-08 | Consumo Energético | Promedio por panel | < 500W | Mensual |