# 8.4 CC-04:ECS / SOS - Sistema de Llamada de Emergencia

## 8.4.1 Descripción Funcional / Técnica

El ECS/SOS tiene como propósito fundamental proporcionar un mecanismo confiable y de fácil acceso para que los usuarios de la infraestructura vial puedan comunicarse directamente con el personal de operaciones y control durante emergencias. Este sistema actúa como el primer eslabón en la cadena de respuesta ante incidentes, permitiendo:
- Comunicación inmediata: Conexión directa con el centro de control al presionar un botón.
- Geolocalización automática: Identificación precisa del punto de emergencia.
- Calidad de audio superior: Tecnología de cancelación de ruido para comunicación clara.
- Registro de eventos: Almacenamiento de todas las llamadas para análisis posterior.
```
┌─────────────────┐     ┌──────────────┐     ┌─────────────────┐
│   Cabina SOS    │────▶│   Red de     │────▶│ Centro de       │
│   (Usuario)     │◀────│   Comunic.   │◀────│ Control (PCU)   │
└─────────────────┘     └──────────────┘     └─────────────────┘
        │                                              │
        └──────────────┬───────────────────────────────┘
                       │
              ┌────────▼────────┐
              │  Sistema de     │
              │  Registro y     │
              │  Análisis       │
              └─────────────────┘
```
- Sistema de CCTV (CC-02): Activación automática de cámara más cercana.
- Sistema de Detección de Incidentes (CC-03): Correlación de eventos.
- Sistema de Gestión de Tráfico (CC-10): Información en tiempo real a paneles de mensaje variable.
---

## 8.4.2 Justificación Estratégica

El sistema de llamada de emergencia representa una inversión estratégica fundamental en seguridad vial por las siguientes razones:
1. Reducción del Tiempo de Respuesta: Disminuye significativamente el tiempo entre la ocurrencia de un incidente y la llegada de ayuda profesional.
2. Prevención de Fatalidades: La atención médica temprana en accidentes de tránsito puede reducir la tasa de mortalidad hasta en un 40%.
3. Cumplimiento Normativo: Alineación con estándares internacionales de infraestructura vial segura (ISO 14819, EN 12727).
4. Confianza del Usuario: Incrementa la percepción de seguridad de los usuarios de la vía, fomentando su uso.
- ODS 3: Salud y bienestar
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
---

## 8.4.3 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-04-01 | Llamada de emergencia | El sistema debe permitir iniciar una llamada de emergencia mediante un botón físico accesible y de fácil identificación | Crítica |
| RF-04-02 | Comunicación bidireccional | Debe soportar comunicación de voz full-duplex entre usuario y operador | Crítica |
| RF-04-03 | Identificación automática | Cada llamada debe transmitir automáticamente la identificación y ubicación GPS de la cabina | Crítica |
| RF-04-04 | Indicadores visuales y sonoros | La cabina debe disponer de LEDs indicadores de estado y tonos de confirmación | Alta |
| RF-04-05 | Registro de llamadas | Todas las llamadas deben ser grabadas y almacenadas con metadatos (hora, ubicación, duración) | Alta |
| RF-04-06 | Priorización de llamadas | El sistema debe permitir clasificar llamadas por nivel de prioridad (emergencia vs. información) | Media |
| RF-04-07 | Transferencia de llamadas | Permitir transferir llamadas entre operadores o a servicios externos (bomberos, policía, ambulance) | Media |
| RF-04-08 | Autodiagnóstico | El sistema debe realizar pruebas automáticas de funcionamiento y reportar fallas | Alta |
| RF-04-09 | Indicadores de ocupado | Mostrar estado de línea ocupada cuando el centro de control no pueda atender | Media |
| RF-04-10 | Accesibilidad | La interfaz debe ser accesible para personas con discapacidad (símbolos universales, audio) | Alta |

Fuente: El autor

## 8.4.4 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-04-01 | Disponibilidad | El sistema debe estar operativo el 99.9% del tiempo | Uptime ≥ 99.9% |
| RNF-04-02 | Latencia | Tiempo máximo de respuesta desde que se presiona el botón | ≤ 3 segundos |
| RNF-04-03 | Escalabilidad | Capacidad de agregar nuevas cabinas sin rediseño | Hasta 500 cabinas |
| RNF-04-04 | Seguridad | Encriptación de comunicaciones y control de acceso | TLS 1.3 / AES-256 |
| RNF-04-05 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones climáticas adversas | IP65, -20°C a +60°C |
| RNF-04-06 | Mantenibilidad | Facilidad para diagnóstico y reparación | MTTR ≤ 4 horas |
| RNF-04-07 | Usabilidad | Interfaz intuitiva que no requiera entrenamiento | Tiempo de aprendizaje ≤ 1 min |

Fuente: El autor

## 8.4.5 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-04-01 | Tiempo de Respuesta Promedio | Tiempo entre solicitud de llamada y atención por operador | (Σ Tiempo atención - Tiempo solicitud) / N llamadas | ≤ 15 segundos |
| KPI-04-02 | Tasa de Llamadas Atendidas | Porcentaje de llamadas exitosamente conectadas | (Llamadas atendidas / Llamadas totales) × 100 | ≥ 98% |
| KPI-04-03 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo operativo de cabinas | (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 | ≥ 99.5% |
| KPI-04-04 | Tiempo de Resolución de Fallas | Tiempo promedio para restaurar una cabina fuera de servicio | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 4 horas |
| KPI-04-05 | Satisfacción del Usuario | Nivel de satisfacción reportado por usuarios que utilizaron el sistema | Encuesta post-servicio (escala 1-5) | ≥ 4.2 |
| KPI-04-06 | Precisión de Geolocalización | Exactitud de la ubicación reportada por el sistema | Distancia entre ubicación real vs. reportada | ≤ 10 metros |
| KPI-04-07 | Calidad de Audio (MOS) | Medida subjetiva de la calidad de la comunicación | Mean Opinion Score (1-5) | ≥ 4.0 |
| KPI-04-08 | Tasa de Llamadas Falsas | Porcentaje de llamadas no relacionadas con emergencias reales | (Llamadas falsas / Llamadas totales) × 100 | ≤ 5% |

Fuente: El autor