# 8.5 CC-05:VDS / TDS - Sistema de Contadores de Tráfico

## 8.5.1 Descripción Funcional / Técnica

El VDS/TDS tiene como propósito fundamental monitorear, contar y clasificar vehículos en tiempo real para proporcionar inteligencia operativa al centro de control. Sus objetivos específicos incluyen:
- Medición de volumen: Conteo preciso de vehículos por intervalos de tiempo.
- Clasificación automática: Categorización por tipo de vehículo (liviano, bus, camión, moto).
- Cálculo de velocidad: Determinación de velocidades puntual y media por tramo.
- Detección de congestionamiento: Identificación de condiciones de tráfico denso.
- Generación de O/D: Matrices origen-destino para análisis de patrones.
```
┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐
│   Sensores de   │────▶│   Unidad de     │────▶│ Centro de       │
│   Detección     │     │   Procesamiento │     │ Control (PCU)   │
│   (Carril)      │     │   Local (RTU)   │     │                 │
└─────────────────┘     └─────────────────┘     └─────────────────┘
         │                       │                         │
         │              ┌────────▼────────┐                │
         │              │  Almacenamiento │                │
         │              │  Local (Buffer) │                │
         │              └─────────────────┘                │
         │                                                 │
         └────────────────┬────────────────────────────────┘
                          │
                 ┌────────▼────────┐
                 │  Sistema de     │
                 │  Análisis y     │
                 │  Reportes       │
                 └─────────────────┘
```
- Sistema SOS (CC-04): Datos de flujo para priorización de emergencias.
- Sistema WIM (CC-07): Clasificación complementaria por peso.
- Sistema VMS (CC-10): Activación automática de mensajes basados en condiciones de tráfico.
- Sistema Tolling: Validación de transacciones de peaje.
---

## 8.5.2 Justificación Estratégica

El sistema de contadores de tráfico es fundamental para la gestión moderna de infraestructura por múltiples razones estratégicas:
1. Visibilidad en Tiempo Real: Proporciona al operador una visión completa del estado de la red vial, permitiendo respuestas proactivas ante incidentes.
2. Optimización de Recursos: Permite distribuir eficientemente recursos de mantenimiento y operación basándose en datos reales de uso.
3. Gestión de Incidentes: Detección temprana de congestionamientos y colisiones mediante análisis de patrones de velocidad.
4. Planificación Estratégica: Datos históricos para modelado de demanda y proyecciones de crecimiento.
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
- ODS 13: Acción por el clima
- Norma ISO 14819-1: Traffic and Travel Information
- ASTM E2302: Standard Specification for Archaic Traffic Monitoring
- NTC 5129: Sistemas de Información Vial en Colombia
- Manual de Carreteras - INVIAS Sección 5.3
---

## 8.5.3 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Funcional / Técnica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-05-01 | Conteo de vehículos | El sistema debe contar vehículos en ambos sentidos de circulación por carril | Crítica |
| RF-05-02 | Clasificación automática | Debe clasificar vehículos en al menos 5 categorías estándar FHWA | Crítica |
| RF-05-03 | Medición de velocidad | Calcular velocidad puntual y velocidad media por tramo | Crítica |
| RF-05-04 | Detección de sentido | Identificar dirección de circulación de cada vehículo | Alta |
| RF-05-05 | Intervalos configurables | Permitir configurar intervalos de agregación de datos (1-60 min) | Media |
| RF-05-06 | Detección de congestionamiento | Generar alertas cuando velocidad caiga bajo umbral configurado | Alta |
| RF-05-07 | Almacenamiento local | Almacenar mínimo 30 días de datos en caso de falla de comunicación | Alta |
| RF-05-08 | Validación de datos | Detectar y marcar datos anómalos o fuera de rango esperado | Media |
| RF-05-09 | Sincronización horaria | Sincronizar con servidor NTP para timestamps precisos | Alta |
| RF-05-10 | Calibración remota | Permitir calibración y ajuste de parámetros desde el centro de control | Media |

Fuente: El autor

## 8.5.4 Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-05-01 | Precisión de conteo | Exactitud en el conteo de vehículos | ≥ 98% |
| RNF-05-02 | Latencia de datos | Tiempo entre detección y disponibilidad en centro de control | ≤ 5 segundos |
| RNF-05-03 | Disponibilidad | Tiempo operativo del sistema | ≥ 99% |
| RNF-05-04 | Escalabilidad | Capacidad de agregar nuevos puntos de detección | Hasta 1000 estaciones |
| RNF-05-05 | Resistencia ambiental | Operación bajo condiciones climáticas adversas | IP65, -20°C a +70°C |
| RNF-05-06 | Seguridad cibernética | Protección contra accesos no autorizados | Cifrado AES-256, autenticación |
| RNF-05-07 | Mantenibilidad | Facilidad de diagnóstico y reparación | MTTR ≤ 8 horas |

Fuente: El autor

## 8.5.5 Indicadores Clave De Rendimiento (KPIs)

| ID | Indicador | Descripción | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-05-01 | Precisión de Conteo | Porcentaje de vehículos correctamente contados vs. conteo manual de referencia | (Conteo sistema / Conteo manual) × 100 | ≥ 98% |
| KPI-05-02 | Precisión de Velocidad | Diferencia entre velocidad medida y velocidad de referencia (radar/lidar certificado) | \ | Velocidad sistema - Velocidad ref\ |
| KPI-05-03 | Precisión de Clasificación | Porcentaje de vehículos correctamente clasificados | (Clasificación correcta / Total) × 100 | ≥ 95% |
| KPI-05-04 | Disponibilidad del Sistema | Porcentaje de tiempo operativo de estaciones de conteo | (Tiempo operativo / Tiempo total) × 100 | ≥ 99% |
| KPI-05-05 | Latencia de Datos | Tiempo promedio entre detección y visualización en centro de control | (Σ Tiempo transmisión) / N detecciones | ≤ 5 segundos |
| KPI-05-06 | Tasa de Falsos Positivos | Porcentaje de detecciones inválidas (fantasmas) | (Falsos positivos / Total detecciones) × 100 | ≤ 2% |
| KPI-05-07 | Completitud de Datos | Porcentaje de intervalos con datos válidos vs. intervalos esperados | (Intervalos con datos / Intervalos esperados) × 100 | ≥ 98% |
| KPI-05-08 | Tiempo de Respuesta a Fallas | Tiempo promedio para restaurar estación fuera de servicio | (Σ Tiempo reparación) / N fallas | ≤ 8 horas |

Fuente: El autor